朔州市公共安全视频监控建设

联网应用项目（雪亮工程）

初

步

设

计

建设单位：中共朔州市委政法委员会

目  录

第1章	项目概述	1

1.1	项目背景	1

1.2	建设内容	2

1.3	建设原则	3

1.4	设计依据	4

1.4.1	政策法规	4

1.4.2	技术规范	4

1.5	建设目标	9

1.6	规模、建设期	9

1.6.1	建设规模	9

1.6.2	建设期	10

第2章	现状与需求分析	10

2.1	总体现状分析	11

2.1.1	前端现状	11

2.1.2	网络现状	12

2.1.3	安全保障现状	13

2.1.4	公安视频平台现状	13

2.1.5	综治平台现状及问题分析	14

2.1.6	公安实战业务应用现状	18

2.1.7	综治视频会议现状	18

2.1.8	运维保障体系	19

2.2	需求分析	19

2.2.1	业务目标需求分析	19

2.2.2	系统功能需求	21

第3章	总体设计方案	23

3.1	建设任务	23

3.1.1	视频监控覆盖	23

3.1.2	平台建设及应用	25

3.1.3	网络系统	26

3.1.4	安全保障系统	26

3.1.5	运维保障系统	26

3.2	总体架构设计	27

3.2.1	雪亮工程总体架构图	27

3.2.2	雪亮工程网络拓扑图	29

3.2.3	设计说明	31

第4章	网络设计	32

4.1	总体网络设计	33

4.1.1	总体网络概述：	33

4.1.2	总体网络架构图	33

4.1.3	总体网络架构设计	33

4.1.4	设计原则	35

4.2	公安视频网络设计	36

4.2.1	公安视频专网概述	36

4.2.2	公安视频专网拓扑图	36

4.2.3	公安视频专网结构设计	37

4.2.4	公安视频专网网络链路设计	38

4.2.5	公安视频专网IP地址设计	38

4.2.6	公安视频专网三层路由协议设计	41

4.2.7	公安视频专网网络设备技术指标	42

4.3	社会资源接入网	45

4.3.1	社会资源接入网概述	45

4.3.2	社会资源接入网拓扑图	45

4.3.3	社会资源接入网结构设计	46

4.3.4	社会资源接入网网络链路设计	46

4.3.5	社会资源接入网IP设计	47

4.3.6	社会资源接入网三层路由协议设计	48

4.3.7	社会资源接入网网络设备技术指标	48

4.4	电子政务外网	50

4.4.1	电子政务外网概述	50

4.4.2	网络架构图	50

4.4.3	电子政务外网结构设计	51

4.4.4	电子政务外网网络链路设计	51

4.4.5	电子政务外网IP设计	51

4.4.6	电子政务外网网络设备技术指标	51

4.5	视频会议网	53

第5章	安全保障系统设计方案	53

5.1	总体安全架构	53

5.2	总体安全架构拓扑图	55

5.3	设计原则	55

5.4	技术体系详细设计	56

5.4.1	边界安全设计	56

5.4.2	系统应用安全设计	57

5.4.3	办公终端安全设计	58

5.4.4	网络安全设计	59

5.4.5	物理安全设计	59

第6章	公共安全视频共享平台设计方案	60

6.1	设计概述	60

6.2	组网结构	61

6.3	共享平台与各部门的应用设计	61

6.3.1	公安部门	61

6.3.2	交通部门	62

6.3.3	人防部门	62

6.3.4	文博部门	63

6.3.5	教育管理部门	63

6.3.6	医疗部门	64

6.3.7	新闻广电部门	64

6.3.8	环保部门	64

6.3.9	安全生产监督部门	65

6.3.10	食品药品监督管理部门	66

6.3.11	旅游管理部门	66

6.3.12	检察部门	67

6.3.13	法院部门	67

6.3.14	金融部门	68

6.3.15	能源部门	68

6.3.16	住房和城乡建设部门	70

6.3.17	消防部门	71

6.3.18	林业部门	71

6.3.19	其他政府部门	72

6.4	市级公共安全视频共享平台功能	72

6.4.1	视频转发与共享	72

6.4.2	社会资源接入平台模块	72

6.4.3	云存储系统	72

6.4.4	基础视频业务	74

6.4.5	增强业务	79

6.4.6	人员管控	84

6.4.7	视频结构化	86

6.4.8	图侦业务	96

6.4.9	指挥调度业务	100

6.4.10	海量信息检索	104

6.4.11	数字警务室应用	104

6.4.12	系统运维	110

第7章	综治视频信息共享分平台方案	122

7.1	建设目标	122

7.2	市级平台与省级平台的关系	123

7.2.1	平台定位	123

7.2.2	与省级平台的区别	124

7.2.3	与省级平台的关系	125

7.3	架构设计	126

7.3.1	总体架构	126

7.3.2	数据架构	126

7.3.3	技术架构	128

7.3.4	系统对接架构	129

7.4	信息资源规划和基础数据建设方案	130

7.4.1	信息资源规划设计	130

7.4.2	数据资源建设	139

7.4.3	数据库建设	142

7.4.4	部件普查与网格划分建设	146

7.5	统一门户管理	150

7.5.1	单点登录	150

7.5.2	基础功能	151

7.5.3	系统首页	151

7.6	一体化社会治理联动建设方案	151

7.6.1	一体化移动应用平台	152

7.6.2	统一事件受理	158

7.6.3	统一事件办理	159

7.6.4	统一指挥调度子系统	164

7.6.5	统一统计分析	169

7.6.6	统一考核评价	173

7.6.7	大屏可视化展示系统	174

7.6.8	社会治理一张图	176

7.7	社会治安综合治理建设方案	179

7.7.1	综治9+X业务应用	179

7.7.2	综治雪亮智能应用	192

7.8	OA办公系统	200

7.8.1	系统概述	200

7.8.2	系统功能	202

7.8.3	系统重要功能模块介绍	207

7.8.4	系统部署	218

7.9	应用支撑平台建设方案	220

7.9.1	移动应用支撑框架	220

7.9.2	协同应用支撑框架	223

7.9.3	地理信息服务平台	226

7.9.4	指标管理与查询平台	229

7.9.5	专项检查管理子系统	234

7.9.6	应用维护管理子系统	234

7.9.7	应用服务管理	240

7.9.8	智能接口平台	240

7.9.9	知识库管理	251

7.9.10	网格责任管理	253

7.9.11	安全认证管理	253

7.10	系统对接建设方案	254

7.10.1	系统接口设计	254

7.10.2	系统外部接口	258

7.11	标准规范建设方案	261

7.11.1	标准规范体系建设的作用	261

7.11.2	信息化标准体系建设内容	261

7.11.3	标准规范体系建设组织方式	263

7.12	基础运行环境建设方案	263

7.12.1	服务器系统建设	263

7.12.2	存储系统建设	264

7.12.3	系统软件需求	264

7.13	居民电视视频应用	267

7.13.1	设计概述	267

7.13.2	系统软件架构	268

7.13.3	系统组成与实现	268

第8章	视频监控覆盖设计方案	273

8.1	总体规划	273

8.2	科学化布点原则	274

8.3	现有视频监控点位现状	274

8.3.1	现有监控点位明细表	276

8.3.2	现有监控传输网络设计	277

8.4	新建视频监控设计	277

8.4.1	社会治安监控点位设计	277

8.4.2	铁护视频监控系统	278

8.4.3	村视频监控系统建设	280

8.4.4	森林防火系统建设	281

8.4.5	无人机应用系统	288

8.4.6	车载无人机反制应用	294

8.4.7	视频监控建设点位明细表	294

8.4.8	新建视频监控网络传输设计	295

8.4.9	一机一档	297

8.5	摄像机安装设计	299

8.5.1	基础施工	299

8.5.2	杆件制作与安装	301

8.6	供电、防雷、箱体安装	303

8.6.1	供电方式	303

8.6.2	防雷、箱体安装方式	303

第9章	社会资源整合建设	304

9.1	概述	304

9.2	建设目标	304

9.3	社会资源的采集	305

9.3.1	总体设计方案	306

9.3.2	国标资源社会资源接入	308

9.3.3	非国标社会资源设备接入	309

9.3.4	监控平台接入	311

9.3.5	设备技术要求	313

9.3.6	社会资源整合实现功能	322

第10章	综治视联网视频传输系统	330

10.1	现状和点位布置	331

10.2	功能描述	331

10.2.1	会议模块	331

10.2.2	监控调度系统	333

第11章	综治公共广播系统	334

11.1.1	概述	334

11.1.2	网络拓扑图	335

11.1.3	功能描述	336

第12章	综治指挥中心建设与改造	337

12.1	概述	337

12.2	市级	338

12.2.1	设计概述	338

12.2.2	智能化工程	338

12.3	县（区）、乡（镇）、村（社区）综治室	340

第13章	运维保障系统设计方案	340

13.1	设计思路	340

13.2	部署网络拓扑图	342

13.3	逻辑架构图	343

13.4	系统功能特性	344

13.4.1	故障精准定位	344

13.4.2	故障高效处理	346

13.4.3	多维态势分析	348

第14章	附图	351

# 项目概述

## 项目背景

目前，针对各类社会治安突出问题，各级政法综治部门注重“打防结合”，积极构建立体化社会治安防控体系。持续组织开展“扫黑、反盗抢、防诈骗、扫毒害、追逃犯”系列安民行动，严厉打击各类违法犯罪行为；狠抓公共安全管理，加大隐患路段、重点车辆、重点人员摸排管控力度，与此同时，创新推进综治“雪亮工程”，积极推进以市县乡村四级综治中心联网为纽带，以视频监控联网应用为核心，与专业化公安“金盾工程”联动互补的群众性综治“雪亮工程”建设，进一步提升了立体化治安防控体系实战效能。

针对城际、县际、乡镇、村未能实现全覆盖，而且未能形成网格化监控布点，再者是目前系统图像应用程度相对较低，前期项目主要是加大监控系统的覆盖面，较少涉及智能识别方面的应用，当出现案情时，需要从海量的视频资源中查找，费时费力，亟需一套实战性强、业务功能丰富的图像综合研判系统为应用。

随着平安城市建设的不断推进和深入，我市视频监控点位的规模和覆盖范围日益扩大。其中，绝大部分视频监控摄像头是由社会单位（党政机关、企事业单位、社会团体及其他社会组织和公民个人）自行投资建设，建设标准不统一，系统建设不成体系不成网，形成“信息孤岛”现象，从而造成视频资源共享难、重复建设等问题。因此如何将这些资源进行有机联网、整合共享、灵活调阅，提高公安机关获取社会面各类情报的能力，增强政府掌控社会治安状态的能力，同时探索视频信息惠民服务新模式，形成视频监控规模效应已显得尤为迫切和重要。

为此，我们提出建设社会视频接入平台，统一接入各类社会单位视频监控资源，并进行按需调用,拓展公安机关、政府各部门、民众对社会公共安全视频图像信息的综合应用，增强立体化综合防控效能,有效弥补公安自建资源不足、监控盲点等问题，达到充分利用视频资源的目标。

项目建设由政法委统筹安排，公安负责，各相关部门积极配合。按照科学谋划、合理布局的要求，围绕本单位承担的职责任务开展工作。建设过程中，要加强沟通、密切协作、通力配合、各司其职，确保整个工程建设程序运作合规合法。

## 建设内容

为贯彻落实中央、省级、市委市政府关于“雪亮工程”的总体部署，按照一总两分平台建设宗旨并结合朔州实际现状做出“全市公共安全视频监控建设联网架构体系”由市级平台、县（区）级架构组成，各县（区）要依托公安分局和派出所现有的高清视频进行联网，汇聚与共享属地公共安全视频资源区级平台的要求，根据“城镇道路交叉口，主要道路关键节点无盲区，人员密集区无遗漏，以及要害部位、重要涉外场所、高发案区域、治安复杂场所全覆盖“的视频监控布点原则，本次雪亮工程建设内容包括：

1）市级公共安全视频共享平台、市级公安实战业务分平台及县区级公安视频应用分平台建设

市公安搭建一个公共安全视频共享平台作为总平台，县（区）级分平台五个，朔城区、开发区、平朔区与市级分平台共用。在平台基础上做公安实战业务分平台，市级一个，

2）市级综治视频信息共享分平台建设

在朔州市政务云平台上搭建市级综治视频信息共享分平台一个，各县（区）、乡镇（街道）、村（社区）及各级单位通过电子政务外网共享分平台视频资源并结合视频进行业务应用。

3）市级、县（区）级、乡镇级综治中心建设

建设市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）综治中心，包含大屏、电视、电脑。

4）社会治安“增点扩面”视频监控系统建设

增加社会治安监控点、包含市级、各县区涵盖主要交通，人员密集地区。

5）铁路沿线及沿线桥梁、涵洞、隧道视频监控系统建设

在各县区所辖范围内的铁路沿线布置视频监控点，用以监测铁路沿线状况

6）乡镇（街道）、村（社区）视频监控联网建设

在各县区所辖村庄补充或新建视频监控点，设置在村委会、村广场、人员密集区域、主要道路交通出入口。

7）社会资源视频监控联网建设

市及各县区将管辖内的社会面资源通过运营商网络接入视频分平台，用以分平台随时调用。

8）智能运行维护系统建设

在社会治安监控点前端安装智能运维机柜，通过后台和手机APP可检测到前端摄像设备的故障，并自动分析原因以便及时处理。

9）综治视联网视频传输系统建设

从综治视频信息共享分平台通过视联网将视频资源与省级综治视频信息共享分平台对接，满足省级综治随时调看使用。

10）IP广播对讲系统建设

在各县区所辖村庄、政府门口、广场、车站及公园等人员聚集区，设置广播喇叭。用以宣传、预警、通知等综治应用。

## 建设原则

本次系统的建设，应以“统一规划、统一标准、分类整合、安全可控、充分利旧、可靠实用”为基本原则。

统一规划：系统建设由市级政法委总体规划、统一部署，市、县两级公安机关同步开展。

统一标准：系统联网接入工作应符合最新颁布的《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）的相关要求。

分类整合：根据实际工作需要接入社会单位视频监控资源，确定接入的监控探头点位和路数，通过摸底调研，分批次进行资源整合，先整合重点单位视频监控资源。

安全可控：涉及复杂网络链路整合的社会视频信息接入应确保相关网络环境的信息安全。应制定严密的安全管理机制，确保信息安全、系统安全、数据库安全和设备安全。

充分利旧：采用经济、有效的接入方式，最大程度保护社会单位视频监控建设的原有投资。

可靠实用：应支持对关键设备、关键数据、关键程序模块采取备份、冗余措施。充分确保系统的高可靠性和稳定性。系统的建设既要满足当前的需要又能为今后系统发展扩展留有余地；系统用户界面友好，安装、操作、使用、维护简便。

## 设计依据

本系统的建设严格遵循以下标准规范和文件要求：

### 政策法规

执行国家相关法律法规

### 技术规范

遵循国家、行业的相关标准规范，涉及的标准规范

## 建设目标

在符合九部委要求的城市级监控联网应用系统上，通过信息化创新在社会综合治理更加深化并建立治安立体化防控能力的一套系统，建成后会形成以市政法委为领导机构，覆盖党委、纪检、监察、法院、公安、军分区、各委办局、各企事业单位、各乡镇（街道）、村（社区）及全社会的基于视频监控及深度信息数据管理智能应用系统。

依据相关政策法规及国家和行业标准，通过市、县两级社会视频接入平台的建设，对我市范围内涉及公共安全的社会视频资源进行有效整合，将其统一纳入公安机关管理，解决视频资源碎片化、孤岛化问题，从而盘活全市社会视频资源，构建起网络架构合理、基础数据共享、行业管理独立、公共平台统一、信息应用安全可信可控的开放式社会公共视频资源管理系统，为反恐维稳、治安防控、应急处突、服务群众提供强有力的可视化信息支撑，充分发挥社会视频资源的重要作用，实现信息资源共享和应用效益最大化。

## 规模、建设期

### 建设规模

本次项目依托朔州市公安视频专网建设朔州市公共安全视频监控建设联网应用项目，结合政法委实际应用建设公共安全视频图像信息共享平台，建成后会形成以市政法委为领导机构，覆盖党委、纪检、监察、法院、公安、军分区、各委办局、各企事业单位、各乡镇（街道）、村（社区）及全社会的基于视频监控及深度信息数据管理的智能应用系统。

基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。

——全域覆盖。重点公共区域视频监控覆盖率达到100%，新建、改建高清摄像机比例达到100%；重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%，逐步增加高清摄像机的新建、改建数量。

——全网共享。重点公共区域视频监控联网率达到100%；重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到100%。

——全时可用。重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到98%，重点行业、领域安装的涉及公共区域的视频监控摄像机完好率达到95%，实现视频图像信息的全天候应用。

——全程可控。公共安全视频监控系统联网应用的分层安全体系基本建成，实现重要视频图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露。

——深化数据应用。整合视频及数据资源，各职能部门都可以互联互享。通过建成后的平台，对事件进行预警、研判、统一指挥调度工作。

### 建设期

到2020年12月，完成全部建设任务。

2020年6月，完成以下建设任务目标：

完成朔州市公共安全视频共享平台建设；公安视频应用分平台建设，综治视频信息共享分平台建设；

已建公共和社会视频资源全部联网；

实现重点乡镇（街道）、村（社区）安装视频监控并联网。

2020年6月-2020年12月，完成以下建设任务目标：

朔州市社会信息资源采集系统建设并开始运行；

朔州市公共安全视频监控“增点扩面”建设完成；

IP广播系统建设完成；基于物联网的智能运维系统完成；

朔州市社会视频资源接入工作，完成社会资源接入量的100%；

朔州市乡镇（街道）、农（社区）视频监控建设工作，完成接入 100%的乡镇（街道）、村（社区）视频；

# 现状与需求分析

## 总体现状分析

### 前端现状

| 序号 | 区域 | 原有摄像机 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社会治安及卡口 | 4816 |
| 2 | 道路交通及卡口 | 885 |
| 3 | 村级监控 | 17882 |
| 4 | 出租车 | 350 |
| 5 | 公交车 | 1474 |
| 6 | 校车、客运车 | 236 |
| 7 | 党政机关、国有企事业 | 10653 |
| 8 | 学校、医院、社会资源 | 20274 |
| 9 | 铁路沿线/桥梁/涵洞/隧道 |  |
| 10 | 合计 | 56570 |

根据朔州市“雪亮工程”项目建设要求，我方对全市各级各相关单位的视频监控信息进行采集，主要包括社会治安、道路交通、铁路沿线、各乡镇村庄、车辆、党政机关、企事业单位、学校、医院以及其他社会资源等的视频监控信息。截止2017年底，全市已有约2900个单位进行了视频采集调查，已安装各类监控摄像机56500余台。

按照类别划分，一类点为覆盖主要干道、要害部位、人流密集区域、案件多发地段等的摄像头。此类动态视频监控点是市及区、县（市）管理的重点，其监控图像由当地公安派出所分控中心进行24小时实时监控，实时掌控社会面治安动态。此类摄像机目前大约为：2200路。二类点为覆盖次要干道、重点部位、治安要点、人员聚集地、案件易发地段等的摄像头。此类动态视频监控点是区、县（市）管理的重点，其监控图像由当地公安派出所分控中心根据本辖区治安实际，进行实时监控或录像备查，掌控社会面治安动态。此类摄像机目前大约为：3500路。三类点为覆盖一般道路、治安盲点、偏僻地段、公用电话亭、街巷死角等的摄像头。此类视频监控点的监控图像以本地录像备查为主、实时监控为辅，有条件的地方可接入当地警务室、所属管理单位进行实时监控。目前统计的监控点位均为正在使用的点位，可通过专线和运营商网络直接连至各县区级视频应用分平台，做到充分利旧。

目前，朔州市铁路沿线未安装视频监控。

根据朔州市视频监控建设现状，对于已建设完成的视频监控，包括社会治安、道路交通、铁路沿线、各乡镇村庄、车辆、党政机关、企事业单位、学校、医院以及其他社会资源等的视频监控将进行视频监控数据联网，并在以上基础上，对全市公共安全视频监控进行“增点扩面”，实现全市公共区域的监控全覆盖。其中，社会治安用摄像机将在现有监控系统的基础上，对三类点监控点位（覆盖一般道路、治安盲点、偏僻地段、街巷死角等的摄像头）进行扩增，根据各县区监控覆盖情况，各县区将增加100~300个监控摄像机。对还未实现监控覆盖的乡镇村庄，每个村将新建设和补充1-6台高清网络摄像机，基本实现村镇主要出入口覆盖。对于全市出租车、公交车、校车、客运车已建设监控平台的，将进行视频监控数据联网。对于铁路沿线桥梁、涵洞、隧道等重要区域，将配置高清摄像机，实现铁护沿线重要区域的基本覆盖。

### 网络现状

本次项目的网络应用为：公安视频专网、公安涉密网、电子政务外网、社会资源接入网、互联网五个网络。

朔州市视频监控联网建设现状：

目前公安视频专网主要覆盖在朔州市一个市级（含朔城区）、五个区县级的核心区域，各区域间公安视频网络通过公安涉密网的市、县级专线实现各级公安视频网络间的互联，由于公安涉密网市级到县级的专线带宽为百兆，无法满足大量视频数据的传输；有时还会对公安信息内网的网络办公造成一定的影响；各区域的公安视频专网还存在网络覆盖范围小、覆盖密度小等特点。同时公安视频专网的视频数据主要是供公安部门使用，所以网络并未延伸到综治、交警等部门。

电子政务外网主要覆盖朔州市（含朔城区）、五个区县及其下属乡镇。并未延伸到村。

视联网已完成建设朔州市和省级的互联、朔州市和下属区县的互联，并未对乡镇、村进行延伸。目前其主要功能主要是为政法委提供视频会议服务。

社会资源接入网未建设，可通过各单位互联网上传。公安涉密网已建成。

### 安全保障现状

朔州市视频监控联网安全保障建设现状：
视联网联网建设采用的是非IP协议网络链路，设备间的协议也是厂家私有协议，安全级别高，且经过国家安全机构认证。故无需配置传统的网络安全设备。
电子政务外网、社会资源接入网未配置相关的安全设备对网络、系统进行安全保障。

### 公安视频平台现状

目前市公安视频有一期平安城市的视频建设，目前有110指挥中心，图侦科技处，信息处等在应用，功能均不完善，部分功能需要人工处理和识别。各县（区）有基本的平安城市视频平台，只具备基本的视频图像的调用和查看功能，无法满足刑侦破案、指挥等需求！各平台需要进行统一的整合和改建扩建，从而满足各部门的统一应用和管理。

### 综治平台现状及问题分析

#### 朔州社会治理现状

目前，山西已经实现了省、市、县、乡、村五级综治中心和网格化管理的省域全覆盖。依托综治信息系统，建立并完善了9大综治业务模块，整合了21个部门78项社会治理、平安建设业务信息，完善部门协作机制，通过互联网加密方式，实现了省、市、县、乡、村五级联网运行。

视联网作为综治信息化和“雪亮工程”综治共享平台的重要载体和依托，进一步推动了信息技术与社会治安综合治理深度融合，提升了社会治理智能化水平。目前山西省基本实现了省、市、县三级综治视联网全覆盖，并逐步向乡镇(街道)和重点村延伸，提升了各级综治中心指挥调度能力和对社会治安状况的掌控能力、分析研判能力以及远程可视化应用能力。

近年来，朔州市作为山西省辖市之一，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断大力推进乡村两级综治中心标准化建设，社会矛盾纠纷调解中心规范化建设，抓好“朔城街坊”群防群治队伍建设，落实好网格化管理措施，提升基层社会治安防控水平；加强法治建设，推进依法行政，加大农村普法宣传力度，弘扬法治理念、培养法治信仰，让法治精神深入人心，均取得一定成效。

#### 信息化现状分析

山西省社会治安综合治理系统

系统目前部署在省综治中心，主要功能包括首页、网格管理、综合治理、事件处置、留言管理、电子邮件、通知管理、通报管理、考核评价、统计分析、部门信息、内容管理等模块。实现对山西省综治9+X数据（综治队伍、实有人口、特殊人群、重点青少年、重点地区整治、两新组织、矛盾调处、校园及周边）的录入、修改、删除、查询等操作。实现对网格事件的录入、上报、处置等管理。

当前朔州市使用的是省级统建的系统。

平安山西APP

分为专业版和公众版。

专业版

专业版包括：我的上报、待办事件、矛盾纠纷、信息采集、平安播报、工作日志、个人中心模块。

可以选择自行处置上报和事件上报。

选择事件上报，需要填事件描述，系统自动带出上报人姓名和电话，需要选择地址、事件等级、上报类型、事件规模（涉及人数、涉及单位、当事人姓名、身份证号、地址）。

选择自行处置上报，需要填事件描述，系统自动带出上报人姓名和电话，需要选择地址、事件等级、上报类型、事件规模（涉及人数、涉及单位、当事人姓名、身份证号、地址）。上传现场信息时，需要选择事发时还是处置后选项。

网格员日志

记录每天网格员工作情况，计入考核。可以筛选日期，也可编辑日志。编辑时需要选择地址、日期以及日志类型，上传图片。

个人中心

包括我的上报、已办事件、待办事件、我的收藏、意见建议、设置。

事件展示

可以查看事件列表、事件详情、进度情况、事发位置地图

综治中心调度派遣

可选择调度去向具体派遣到的单位。也可对事件设置为无效

信息采集

采集房屋地址：户籍情况、房主信息（身份证号、姓名、性别、生日、联系方式、户籍、民族、相关人口信息）、流入信息、留守信息等

公众版

公众版包括：矛盾纠纷、治安问题、风险隐患、信访诉求平安播报、我要上报、个人中心等模块。

#### 问题分析

与中央及省里要求相比，与城市发展规划目标相比，仍存在着不少的问题，主要集中表现在以下方面：

第一，社会治理各个专业部门之间职责不清，职能交叉，造成有的事情无人管，有的事情多头管。从事社会治理工作的部门众多，仅建设系统就分为规划、市政、园林绿化、市容环境、房产物业、建筑等多个部门，建设系统之外还有公安、环保、工商、卫生、爱卫会、人防等部门。内部条与条、条与块业务协同及工作联动缺乏机制保障及指挥协调统一信息支撑，街道、社区等基层自治缺少资源。

第二，管理方式上过多地依赖突击式、运动式管理，长效管理机制亟待进一步建立。由于缺乏系统性研究，局限于就事论事，头痛医头、脚痛医脚，热衷于搞运动搞突击。这类运动表面上轰轰烈烈，但效果往往是前治后乱。

第三，管理粗放，效率低下。管理对象底数不清楚，如某个区域人口总数多少？流动人口占多数？精神障碍患者多少？难以提供准确统计数据并及时更新，更不要说出现紧急情况的对策了。又比如，公众诉求很多信息化渠道，包括热线、邮箱、网站、微信等，都没有统一归口受理，往往由多个部门分别对应建设和进行受理。这就给城市管理工作带来了极大的问题，导致城市管理只能是粗放、低效型的。

第四，缺乏合理的监督评估体制。由于在管理过程中缺乏科学合理的监督评估机制，导致了发生问题多少没人管，主动管与被动管、管好与管坏、管与不管一个样。此外，还存在处理问题是否及时，是否高质量及时解决，群众是否满意没人管或管理不到位等弊病。

第五，缺乏统一调度，部门联动机制不健全。从事综合治理工作的部门多，各部门的工作侧重点和依据的法律也不同，往往是各行其是，协调配合不够，更谈不上建立相互之间既监督又协同的关系。

第六，决策缺乏数据支撑，不同部门之间信息系统相互隔阂、数据缺乏关联、资源孤立分散，领导的决策信息来源于各部门单一的汇报和统计，因此对决策的支撑有限。

以上问题的存在，影响了城市社会治理成效，也影响了城市的投资环境与和谐社会的建设。

#### 解决方法

亟需业务贯通实现联动处置

以网格化模式来讲，全市不同层级（市级、区级、街镇级）分别建设各自的网格化系统，有城管局的城管网格系统、省级下垂的区级网格系统等，但都是各自孤立的状态，信息不能互通互享，缺乏统一的、面向所有网格化体系内相关委办局的业务联动处置视图。同时业务驱动面临经常性的流程变化、政府的流程都在扁平化，业务流程变化太大，天天在变化，信息化制约了体制流程更新。因此亟需以统一的网格化平台为基础，支撑全市各层级、各部门、各领域、各流程的事件联动处置，提升政府管理效率和管理能力。

亟需打通壁垒实现数据共享

政府各个部门存在信息孤岛，数据不能融合应用，缺乏深入挖掘数据价值，从而未能得到充分利用，造成数据资产价值浪费，对政府统一的网格化管理服务决策不能起到非常大的支撑作用。以网格化为核心，以大数据技术、空间地理信息技术等为重要手段，充分融合全市各层级、各部门、各领域的数据资源，开展深入的分析挖掘，有效统筹利用并提供服务，真正实现“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的治理创新。

亟需数据驱动的网格化平台

朔州市目前数字化城管系统运行良好，但覆盖了主城区，而社会治理、环境保护等相关业务尚未建立网格化平台辅助业务办理，因此亟需建立一套网格化平台支撑不同业务网格化多级联动办理。如今，信息化发展已经进入大数据时代，网格化平台面临着从业务驱动向数据驱动转变的关键时刻，朔州市需占领制高点，高屋建瓴，采用数据驱动思维建立网格化平台，避免今后由于各项业务变化而引起的平台支撑不足的风险。因此朔州市亟需建设一套数据驱动的新一代网格化服务管理平台。

亟需转变职能提高服务效能

多年以来，朔州市政府部门积累了较为丰富的信息系统资产与信息资源，显著推动了城市信息化建设。然而，伴随城市发展，特别是面临人民群众对美好生活的需求不断增加，政府的管理力量、管理手段都存在极大的短板，城市治理面临诸多新挑战，特别是政府的服务效率、服务质量，固有的单个部门单打独斗、各自为战、信息孤立的局面严重制约了城市精细化治理目标的实现。这种传统的管理模式已经难以适应新时代对政府服务管理提出的新要求。

亟需体制机制改革促进网格实体化运行

目前朔州市城市管理网格化中心是在市城管局，今后市级需要将各项业务领域纳入网格化管理，亟需进行体制改革，建立领导工作小组，成立市级网格化综合服务管理中心，负责统筹朔州市网格化工作的开展，成为网格化工作的数据中心、监督中心、考核评价中心和指挥调度中心。并且亟需建立一套适合于运行机制，使得网格化模式实体化运行，取得实效。

### 公安实战业务应用现状

公安视频目前的应用主要针对110指挥中心，刑侦破案，信息采集，铁路护路等各部门，各部门采集自己所需要的视频资源接入自己的应用平台，根据自己所需要的功能进行视频处理，各部门之间并无关联，无法进行网络协同作战。社会面的视频资源（如：党政机关、交管、学校、医院、网吧、超市等等）均独立应用，都未接入公安视频网络，无法形成社会面的资源利用和共享，无法形成全市的视频覆盖！一旦发生事故都需要赶到现场调取当地的视频存储资源，进行人工分析，从而造成无法第一时间还原现场状况，无法进行智能化分析，很难给破案提供太大帮助。目前需要整合社会各界的视频资源，将平台功能做的强大，满足各应用部门的独立应用、关联应用等，通过先进的视频科技手段保证全市的人民群众生命和财产安全。

### 综治视频会议现状

综治视联平台目前只有视频会议部分，平台建设在市政法委，目前可与山西省政法委、国家政法委进行视频会议。朔州市下属各县（区）已经通过视联网连接，共用市视联网平台，可以和市政法委进行视频会议。目前视联网尚未到达各乡（镇）、村（社区）等综治室，后续会在各县（区）建设视频会议平台，下属各乡（镇）、村（社区）综治室均可接入平台，组建召开各平级或上下级之间的视频会议！

### 运维保障体系

目前运维系统为视频监控平台自带的运维系统，其功能包含可以监测前端设备的在线、离线，视频信号质量异常（视频丢失、亮度异常、颜色异常、对比度异常、画面冻结、图像模糊、噪声干扰、强横纹、滚屏等）。各种服务器的CPU、内存利用率、网络端口流量、硬盘利用率、关键应用进程服务情况、关键系统服务（比如数据库）等做出全面的监测和分析；对视频监控系统内存储设备的CPU、内存利用率、网络端口流量、硬盘利用率、关键应用进程服务情况等做出全面的监控和分析，并可根据设置的阈值产生告警通知等。目前只是检测故障无法远程处理前端视频或者自动处理后台服务故障；需要扩展运维前端检修设备，通过无线远程检测和远程控制检修来满足第一时间处理，解决人员不足造成的检修慢成本高等缺陷，为视频应用保驾护航！

## 需求分析

### 业务目标需求分析

#### 大监控需求

目前视频监控系统使用广泛，已应用到各行各业。本项目监控系统主要涉及到公安视频专线监控系统、所有社会视频监控系统和车辆移动摄像等。由于各系统建设时间长短不一、品牌多样化、协议私有化等，现有或将有的视频监控系统很难互相兼容，如何实现大监控功能成为重要环节。

#### 大共享需求

公共安全监控视联网平台需要包含所有视频资源的调度、共享，如：视频会议、视频监控、无人机、移动客户端、应急车、120指挥车等资源，各种应用系统需要开放给不同用户使用。平台形成视频资源池，将所有流媒体文件汇聚在一起形成一个大的信息池，各用户可按需调用文件信息，实现大共享。

#### 大融合需求

现有的视频系统无法满足统一调度、远程指挥的需要。一方面，传统指挥中心的功能主要是面向业务操作层面设计的，面向管理和决策层面的功能比较少，不能辅助领导进行决策，而且只能通过语音进行调度，传递的信息十分有限，往往"说不清、道不明"；另一方面，视频会议、视频监控和数字电视等视频系统分离，监控和数据中心一般只能观看数据无法进行视频沟通，而在视频会议室中又无法直接调度监控视频图像，下级会场更加无法了解监控信息，也无法及时了解媒体动态，"信息孤岛"显现普遍存在，大大影响了系统综合效益的发挥。可以说，传统的视频信息化仍然停留在"孤立指挥"甚至是"盲指挥"的阶段。

#### 大通信需求

目前各级政府、机关、政企、事业单位多张网，分别是：内网、外网、专网，甚至更多。互联网具备多种网络制式，分别是：3G/4G、ADSL、光纤宽带等多种。多种网络制式很难互联互通，需要一张安全的网络做为“枢纽”，链接不同网络通道，实现大通信。

#### 大指挥需求

公共安全监控视联网平台是一个超大型、综合性的新建应用平台，涉及综治、公安及其他众多部门，同时因各单位的现有系统和网络千差万别，若没有很好的实现系统划分和网络划分，极容易造成责权分工的管理问题和项目建设问题，最终影响项目建设效果和使用效果。如何将公安现有视频专网的视频监控资源、综治现有社会资源视频监控、其他政府部门现有视频监控资源及社会公众视频监控资源实现有效和合理的分类、分级进行接入和设计，同时充分考虑到利用现有资源避免重复建设和平台信息安全等综合因素方面均具有前所未有的挑战。

#### 大安全需求

公共安全视频监控共享平台将接入公安、综治、其他政府部门、社会及公众视频监控资源等，接入的前提条件是网络互联互通，如何有效的实现资源整合的同时，保障网络安全和信息安全的底线不被打破，在采用方案技术路线设计、技术方案选型等环节就需要特别关注。建而不通的系统，无法满足新常态下的治安防范和社会治理的新要求；通而不控，无法满足国家信息系统对信息安全底线的保障。网络安全、信息安全均无小事，可谓信息安全即是国家安全。而基于传统IP技术实现的视频监控资源的整合，不仅有打破原有各单位垂直网络封闭性安全要求，甚至还有将高安全级别的网络和信息系统与低安全级别的网络系统打通的隐患。由此可见公共安全视频监控共享平台，将来若想在公共安全领域发挥有效的作用和价值的前提是，本身网络和平台的安全性，而且直接影响平台的建设和日后使用，安全性挑战不言而喻

### 系统功能需求

#### 平台应用需求

本次项目建设全市共建共享的公共安全视频监控建设共享平台，公安、综治、城管、铁护等部门都需要从系统中各取所需。公共安全视频监控共享平台主体建设在视频专网，另外还汇集接入社会视频资源，并通过安全边界接入公安涉密网提供公安交警应急处突、治安防控、交通管理等专项应用。公共安全视频监控共享平台在视频专网还通过大数据、云计算等先进技术深度挖堀、定制集成，让通用的视频数据与政府各职能部门业务应用结合，同时输出价值数据可供各业务平台深入融合，从而发挥公共安全视频监控共享应用项目的最大能效。

公共安全视频监控共享平台应用功能包括基础视频管理部分、政府各部门联合共享应用部分及公安涉密网公安实战部分共三个部分组成。

基础视频管理部分主要实现对公共安全视频监控共享平台所有前端采集、云镜控制、注册鉴权、存储分配、媒体交换进行底层的管理，并输出媒体流、图片、文本、数据等相关资源为上层应用做支撑。

政府多部门联合共享应用部分是公共安全视频监控共享平台的门户，是为实现共建共享的目的，由项目集成商集成定制开发的业务应用系统，平台按统一管理、权限分级设置的原则让政府各个职能部门统一登录并按不同角色使用不同的业务功能。采用Hadoop架构，利用分布式运算的优势与在视频专网带宽无阻碍的优势，将运算量最大、对带宽要求高的数据挖堀、智能分析、视频搜索在专网完成，对外提供通用的业务应用和运算后得出的价值数据，实现全网业务统一管理、业务统计、业务分析、智能应用、运行维护、综合管理。

公安视频专网的公安视频实战部分是基于公共安全视频监控共享平台的应用，需具备视频专网上所有功能，它与公安涉密网相接，内网通过安全边界从专网获得基础的媒体流、图片、文本、数据以及运算后得出的价值数据，从公安涉密网联网平台获得内网视频图像资源，再结合公安已建的指挥平台等提供的业务数据，实现公安实战的应急处突、指挥调度、治安巡控、图像侦察等功能。

综治云平台基于朔州市政务云平台搭建，链路应用电子政务外网，横向与公共安全视频监控共享平台连接，调用视频以及结构化数据等。平台建成后形成以市政法委为领导机构，覆盖公安、各委办局、社会面监控的视频监控系统，视频共享村（社区）、乡镇、区县、地市的星型共享架构。

#### 平台功能需求

各行业以及各部门针对公共安全视频监控方面的应用功能有较大的共通性，主要应用功能目录如下：

1）实时视频调阅（指定点、分屏、轮巡）；

2）视频录像调阅（按点位、按时间、按事件）；

3）监控点云镜控制（方向控制、镜头伸缩、焦距、预置点、巡航、红外/激光、雨刷等外置设备）；

4）视频图像抓拍（手动、告警、智能分析）；

5）监控点告警设置（移动侦测、遮挡、模糊、输入/输出信号量）；

6）监控点智能视频分析设置：

■ 周界智能（越界、进入、离开）；

■ 目标跟踪（徘徊、移走、出现）；

■ 目标识别（车辆、人脸）；

7）视频和前端告警联动：

■ 传感器告警联动；

■ 告警主机/系统联动；

■ 手动报警联动；

■ 视频告警联动；

8）视频和广播电视联动：

■ 视频推送至运营商电视平台；

■ 告警主机/系统联动运营商电视平台推送给住户电视；

■ 住户从电视可搜索附近公共区域视频。提供便民服务和一键报警。

针对不同的具体部门和行业，其应用目录各有侧重点，应用场景和应用目的有较大差别。

#### 系统运维需求

雪亮工程系统的建设是一个长期和持续的过程，结合自身现状分期分批建设，经常是新建一批、改造一批、淘汰一批，资源台帐不清晰、故障处理不及时，服务质量无法量化等问题凸显。

因此，需要一套智能化运维工具，将交通监控、治安卡口、视频监控等系统资源统一纳管、联动整合，集状态监测、故障报警、故障自修复、运维管理功能于一体，实时监测各监控点设备的运行状态，及时发现故障，对故障处理过程全程跟踪，保障故障维修的快速响应，做到事前预警、事中恢复和事后存档。

智能化运维不仅可以将运维人员从繁琐的工作中解放出来，而且还大大提升了运维工作的效率，保障系统的高在线率和高可用性，是未来运维发展的方向。

# 总体设计方案

## 建设任务

### 视频监控覆盖

针对市、县未覆盖或视频标准不符合联网接入要求的公共区域进行点位增补，提升重点行业、领域视频监控覆盖率及摄像机完好率，保证实现视频图像信息的全天候应用，并且采用先进的设备手段，提升公共安全监控管控手段，进一步实现对新建或已建社会视频设备的接入和管理，实现对社会视频资源的接入、整合和高度共享。视频监控覆盖具体任务如下：

1）逐步实现对已建社会视频资源的接入，主要包括：

■ 已建的社会治安及卡口类视频资源，主要包括区县级公安局以及下辖派出所已建的视频资源；

■ 已建的道路交通及卡口类视频资源，主要包括区县级交通局已建的视频资源；

■ 已建的乡镇级、村、社区类视频资源，主要包括各乡镇、村、社区已建的视频资源；

■ 已建的车载类视频资源，主要包括已安装视频监控的公交车、出租车、校车等车辆类视频资源；

■ 已建的其他类视频资源，主要包括党政机关、国有企事业单位等已建的部分重点区域视频资源，校园、医院等已建的部分重点区域视频监控，以及其他社会资源，如网吧、商厦、重要活动场所、人员密集场所等已建的公共区域视频资源。

2）对重点公共区域的视频资源进行增补，实现重点行业、重要区域的监控全覆盖。

■ 增加社会治安类视频资源。在原有视频监控的基础上，对各区县、乡镇重要公共区域、道路卡口的监控盲点区域进行布点，实现社会治安区域的全覆盖；

■ 对全市铁路沿线及所经桥梁、涵洞、隧道等区域进行视频监控建设，实现全市铁路沿线重要区域的全覆盖。

■ 增加村级视频资源。以县为中心，对其下辖的镇、村视频进行扩增，基本实现村级的视频监控覆盖；

■ 增加森林防火视频资源。各县区根据自身情况提出数量需求，市统一建设。

3）对重点公共区域已损坏或不能接入共享平台的老旧摄像机进行升级改造，主要包括社会治安及卡口类、乡镇级、村、社区类以及车载类视频资源中已损坏或不能接入共享平台的老旧摄像机进行升级改造。

### 平台建设及应用

#### 总体目标

根据九部委发布的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996号）的文件精神，遵循“基础在建，关键在联，过程在管，核心在用”的建设思路，建设以提升现代城市管理水平和社会治安“打、防、管、控”能力为根本，以资源整合和联网共享应用为基础，以规范化、标准化建设为保障，以视频图像信息联网和综合应用建设为核心的公共安全视频监控建设联网应用体系。以“到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。”为总体建设目标，推动公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化，为进一步推进立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平，保障人民安居乐业，维护国家安全和社会安定有序提供有力支撑。

#### 建设任务

建设市级公共安全视频共享总平台、县区公共安全视频共享分平台，公安实战业务分平台，建设市综治视频信息共享分平台。

市县两级公共安全视频监控分平台选择公安视频专网来建设，用于整合各本地市公共安全视频监控资源。

两级平台互联互通，在市级与公安涉密网、综治视频信息共享分平台有效对接，具备以下功能：整合本级各方面视频图像资源，各部门联网共享根据业务需要选择适当的接入方式；可以对同一级（以及部分下一层级）的视频信息集中存储、处理、应用、分发。

为本级提供可视化图像资源及应用服务支撑，根据各部门公共安全视频监控使用需求，通过平台权限设置，灵活划分图像资源及应用功能，向不同部门提供相应的视频图像资源及基础服务。

可扩展物联网、视联网、云计算、大数据等新技术高端应用，在保障安全可控的前提下，逐步丰富接入数据类型，为公安、交通、铁路、综治、城管、消防、环保、林业、安监、金融、食药等不同部门提供可视化的政务管理支撑服务。

### 网络系统

网络系统的建设任务主要是专网之间的互联和专网内设备间的互联两方面：

专网之间的互联：实现视频专网、电子政务外网、社会资源接入网、公安涉密网等专网之间的互联。为专网之间的数据传输提供高速、稳定的传输环境。

专网内设备间的互联：实现视频专网、电子政务外网、社会资源接入网、公安涉密网、视联网等专网内设备间的互联。为专网内设备间的数据传输提供高速、稳定的传输环境。

### 安全保障系统

安全保障系统的建设任务主要是对专网之间传输的数据进行安全保障和专网内设备间传输的数据进行安全保障。

专网之间传输数据的安全保障：实现视频专网、电子政务外网、社会资源接入网、公安涉密网等专网之间的数据传输提供提供安全、可靠的传输环境。

专网内设备间传输数据的安全保障：实现视频专网、电子政务外网、社会资源接入网、公安涉密网、视联网等专网内设备间的数据传输提供安全、可靠的传输环境。

### 运维保障系统

通过在前端机箱内安装一台智能设备管理控制器，实时监控前端设备的运行状态和环境状态，通过手机APP实现设备故障检测、故障自动修复、故障报警、断电报警、温度过高报警、柜门开闭报警、短信通知等功能，从而实现对前端设备的智能化维护和管理，大大减少设备故障时间、降低维护工作量，提升系统的应用效果。

## 总体架构设计

### 雪亮工程总体架构图(略)

### 雪亮工程网络拓扑图(略)

### 设计说明

根据中央政法委“建、联、管、用”的建设要求，完成我市公共安全视频监控的建设（市县前端补点、乡镇村视频建设、铁护视频监控、社会资源点位摄像机建设和联网共享应用），逐步实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的要求。

具体情况：

建设由公安部门管理的全市视频专网和视频整合、存储、管理、应用、调度公共安全视频共享平台；建设由政法委管理的市级综治信息调度指挥平台，合并综治视联网视频会议系统组成共享平台与公安实战业务分平台和党务、政务各部门横向连接。

1）建设公安视频专网，上连省级视频专网平台，横连市公安涉密网，下连县区、乡镇，横连电子政务外网，与市、县区、乡镇党政各部门互联互通、信息共享，各网络之间均部署边界安全设备。

2）在公安视频专网上建设市公共安全视频共享平台作为总平台，县区搭建公共安全视频共享分平台（朔城区、开发区、平朔区共用市平台），通过各县区公共安全视频分平台整合各类视频监控资源，包括新建社会治安公共点、人脸识别、铁护、森林防火监测点、已建好的一类、二类、三类视频资源的接入，对资源进行视频解析和结构化处理，并对视频监控建设联网应用进行管理和考核评价。

3）在公安涉密网搭建市公安实战业务分平台：分平台利用公安涉密网的人口库、在逃库、犯罪嫌疑人库等从市公共安全视频共享平台调用结构化视频数据进行人像比对、分析与相关案件关联，达到刑侦破案的实战应用目的。公安涉密网已部署到各县区分局和乡镇派出所，地方警务人员可通过本地客户端访问市实战平台进行刑侦破案业务应用。

4）在电子政务外网上建设市综治视频信息共享分平台：综治视频信息共享分平台调用和分配视频资源及相关信息，服务社会治理、城市管理、道路交通管理，对全市各级、各部门共享应用视频监控资源提供通道，对视频图像查看权、控制权、取证权的审计和及时授权。支撑突发事件的监测预警、应急响应、后期处置、信息管理、保障措施、宣教培训和应急演练。

5）朔州市县社会治安增点扩面建设：社会治安增点扩面主要依托公安视频图像专网，新增公安内部的视频监控资源包括森林防火专用摄像机、枪机、球机、高点、深度人脸相机等，并推送图像信息资源至朔州市-区县共享平台；

实现功能：按照中央政法委对公共安全视频监控建设联网应用需求，为十三五期间的全网共享和全域覆盖提供基础保障。

6）建设护路护线视频监控系统：通过前端摄像头视频监控资源，提升视频监控资源的共享服务水平，保障铁路道路交通线路安全；

实现功能：铁路沿线视频监控实行护路监控网，并入共享平台，实现资源共享，日常联防，遇事联动。

7）乡镇-村视频建设系统：通过增加乡镇、村的前端摄像机资源，并推送至上级平台，提高农村视频资源的覆盖率进一步提升综治对视频资源的利用及服务水平；

实现功能：每个农村部署不同数量的监控，并入共享平台，为后期的应用提供资源，并为十三五期间的全网共享和全域覆盖提供基础保障。

8）社会资源视频整合平台：借助互联网和VPN虚拟专网，通过安全边界接入，实现行业单位、商业企业、服务场所和小区等公共安全领域的视频监控资源接入视频监控共享平台；

实现功能：视频专网可接入社会监控资源，调取相关社会资源视频信息，进行视频的实时查看和回放。

9）利旧应用：目前市区及各县（区）治安及交警已具备视频平台，本次设计保留原来设备只作为平台接入点连接到所属地区本次新建的公共安全视频平台内。

10）托管应用：考虑到后期维护和专业性，本次新建设的公共安全视频平台和综治视频信息共享分平台的服务器及网络等后台硬件设备托管到当地的运营商处，日常维护由运营商负责，从而可保证系统稳定运行。

# 网络设计

## 总体网络设计

### 总体网络概述：

本项目总体网络设计是依托于原有公安视频专网、电子政务外网、视联网等专网的基础之上，通过提高网络点、面覆盖、增加数据传输带宽、加大不同专网互联等方式，实现纵向（市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）四级）、横向（公安、党委、政府、各部门及大型企事业）网络互联。达到监控资源的高度联网共享。

其中公安视频专网（与社会资源接入网）承载着大量的基础视频数据资源，这些资源不仅仅要为公安视频平台的各种应用提供基础数据，还要共享给公安涉密网、广播电视专网以及电子政务外网供党政机关等不同单位使用。

### 总体网络架构图(略)

### 总体网络架构设计

横向以公安视频专网为核心分别在市、县两级与其它专网互联：

市级

公安视频专网核心交换机与社会资源接入网网关设备使用双千兆链路（自建）进行互联

公安视频专网路由器与公安涉密网网关设备使用千兆单链路（租用运营商专线）进行互联

公安视频专网路由器与交警视频网网关设备使用千兆单链路（租用运营商专线）进行互联

公安视频专网路由器与电子政务外网网关设备使用万兆双链路（自建）进行互联。

公安视频专网路由器与广播电视网网关设备使用千兆链路（由运营商建设）进行互联。

以上专网间互联只为不同平台服务器间数据交换提供路由。（各专网网关之间部署边界安全设备，详见安全保障部分）

县级

公安视频专网核心交换机与社会资源接入网网关设备使用双千兆链路（自建）进行互联

公安视频专网路由器与交警视频网网关设备使用千兆单链路（租用运营商专线）进行互联

公安视频专网路由器与广播电视网网关设备使用千兆单链路（由运营商建设）进行互联。

以上专网间互联只为不同平台服务器间数据交换提供路由（各专网网关之间部署边界安全设备，详见安全保障部分）。

纵向以公安视频专网、社会资源接入网、电子政务外网、视联网等内网的各级间的互联：

公安视频专网：

链路主要是以租用运营商、自建两种方式建设。按照市、县、镇三级树型结构建设，公安视频专网设计为市级数据中心1个和县级数据中心5个，用于存储视频和平台搭建，租用本地运营商机房，市级数据中心分别与5个县级数据中心进行互联，组成公安视频专网的骨干网络，根据行政区域划分将各区域的公安指挥中心、派出所、前端摄像头等汇聚到6个数据中心机房中。

社会资源接入网：

链路主要是以租用运营商的互联网链路为基础，通过安全设备建立VPN专线。社会资源接入网采用星型的网络架构，根据区域划分建立了6个核心点，6个核心点分别建设在视频专网的6个数据中心机房，6个核心点并不直接互联，而是直接与各视频专网的数据中心互联。根据行政区域划分将各区域的行业单位、商业企业、服务场所和小区等公共安全领域的视频监控资源汇聚到数据中心。

电子政务外网：

链路主要是以租用电子政务外网的链路为基础建设。根据电子政务外网、政务云平台实际情况，按照以政务云平台为核心的星型网络架构建设。将市、县、镇、村各级综治指挥单位与政务云平台互联。使其能够访问综治视频信息共享分平台。

视联网：

链路主要是以租用本地运营商的链路为基础建设。根据原有的星型网络架构进行扩展建设。

按照县、重点村镇直接汇聚到市政法委会议室的连接方式进行互联。

### 设计原则

超前性与实用性结合

网络技术发展迅猛，如果设备缺乏先进性，设备可能很快落后甚至被淘汰，但也不能过分超前，以避免造成投资的浪费。为此，在网络建设中，需注意超前性与实用性结合，确保投资有效，使之能真正发挥出相应的作用。

安全性与可靠性

安全性是整个网络建设中的重中之重，要通过各种技术确保系统应用的安全性以及内容的安全性。同时，要求系统本身具有高度的可靠性，这样才能保证网络客户的应用

可管理性

网络管理是一个长期的投资，在网络建设中对网络可管理是一项重要的应用原则，本次设计的网络设备应支持主流网络管理协议，便于后期对网络设备的统一管理。

可扩展性

本项目网络不但需要能够满足当前需要，随着后续新应用的出现、技术的发展，未来网络需要承载更多的业务及提供更多的优质服务。所以，网络的可扩展性是网络建设中必须提前规划的重点。

## 公安视频网络设计

### 公安视频专网概述

公安视频专网是本次视频数据平台建设的枢纽，起到所有数据接入、转发共享作用。同时视频专网可接入社会监控资源，调取相关社会资源视频信息，进行视频的实时查看和回放。视频专网与社会资源管理平台之间采用千兆传输链路，通过边界安全设备进行隔离。

公安分局、交警、交通、人防、城管以及其他有视频业务需求的单位可以依据权限调取视频专网的实时图像和历史存储图像。

公安视频专网数据中心机房内的网络划分为核心交换区、服务器区、存储区、安全运维区等，部署的主要网络设备包括：视频专网核心交换机、汇聚交换机、视频专网应用服务器、存储以及防火墙、入侵防御等安全设备。其中汇聚交换机、服务器、存储设备、入侵防御等安全设备分别通过万兆光纤或千兆链路连接到核心交换机。

原有视频网络在数据中心通过核心互联，实现网络对接。

### 公安视频专网拓扑图(略)

### 公安视频专网结构设计

公安视频专网骨干网络按照星型网络架构建设，以市级数据中心路由器为核心，分别与其它5个县级数据中心的路由器进行互联。市级数据中心部署两台高端型路由器，该设备具备千兆、万兆路由端口、端口的可扩展性、电源、路由引擎等关键部件的冗余性。县级数据中心各部署一台中端型路由器，该设备具备千兆路由端口、端口的可扩展性、电源、路由引擎等关键部件的冗余性。

各数据中心网络按照核心、汇聚、接入三层网络架构建设，市、县级数据中心核心层选用高端型交换设备，分别部署两台核心交换机，通过虚拟化技术实现设备冗余。单台核心设备应具备千兆（光口和电口）、万兆（光口）端口，业务板卡的可扩展性、电源、路由引擎等关键部件的冗余性。服务器、存储、安全运维设备、汇聚交换机等直接与核心互联。市、县级数据中心汇聚层选用中端型交换设备，各部署2台汇聚交换，单台汇聚设备应具备千兆（光口和电口）、万兆（光口）端口，电源的冗余性。汇聚交换机通过双万兆端口上联至核心交换机，下联至前端接入交换机。接入层（部署在前端），前端接入交换选用低端型交换设备，前端摄像机接入选用百兆端口接入，百兆/千兆（光口）端口上联至汇聚交换机。前端指挥室设备接入选用百兆/千兆接入，千兆（光口）端口上联至汇聚交换机。

### 公安视频专网网络链路设计

主要类型

本项目链路主要分有线和无线两种，其中治安卡口摄像机和指挥室终端设备使用自建、租用运营商的二层有线链路；铁护前端摄像机（700M）、特种车辆前端摄像机（4G）通过租用运营商二层无线链路汇聚上联至汇聚交换机（运营商负责将无线转换成有线链路上联至汇聚交换机）。

主要技术

核心交换机与汇聚交换机支持LACP协议，支持动态链路捆绑，通过将多条以太网物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路，在实现增加链路带宽的同时做到链路备份。捆绑在一起的链路通过相互间的态备份，从而有效地提高链路的可靠性。

聚合链路规划时原则：

核心间链路：核心交换机间中间链路均需使用链路聚合；

汇聚交换上行链路：汇聚交换机上行链路均需使用双链路聚合上行。

带宽及链路数量

市、县公安指挥中心到市、县公安视频机房为1000M二层专线链路共6条

市公安视频机房到各县公安视频机房为1000M二层专线链路共6条

各县公安视频机房到镇派出所为50M二层专线链路共78条

新增前端摄像机1500台到公安视频机房为4M二层专线链路共1500条

新增铁护摄像机696台到公安视频机房为4M二层专线链路共696条

新增特种车辆151辆到公安视频机房为10M二层专线链路共302条

### 公安视频专网IP地址设计

IP地址的合理规划是网络设计中的重要一环，IP地址分配既要考虑到扩充，又要能做到连续；尽量分配连续的IP地址空间，并为将来的网络扩展预留一定的地址空间；在每个地市网络中，相同的业务和功能尽量分配连续的IP地址空间，有利于路由聚合以及安全控制；

IP地址的分配必须采用VLSM技术，保证IP地址的利用率；采用CIDR技术，可减小路由器路由表的大小，加快路由收敛速度，也可以减小网络中广播路由信息的大小。

具体分配时要遵循以下原则：

IP地址的唯一性：一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址；

IP地址的简单性：地址分配应易于管理，降低网络扩展的复杂性，简化路由表项；

IP地址的灵活性：地址分配应满足多种路由策略的优化，充分利用地址空间。

IP地址防冲突

IP地址冲突指的是在同一网络中存在两个相同的IP地址，导致网络设备之间的通信出现障碍。IP地址冲突是网络中常见的网络问题。针对本项目的网络较为复杂、庞大，一旦出现此问题，排查是较为棘手，影响较为广泛的特点，所以在网络设计时充分考虑如何避免IP地址冲突，主要有以下几种方法：

网络地址规划：按照唯一性、连续性、区域性和功能性对整个网络的IP地址进行统一规划。

网络地址的配置方式：安排专业人员对所有网络设备或终端手动配置静态IP地址。禁止其他人员随意配置。

IP地址绑定：通过对网络设备的设置实现接入端口、终端MAC、终端IP的绑定。

Vlan及VLSM技术：通过vlan及vlsm技术相结合，将冲突范围限制到最小。

### 公安视频专网三层路由协议设计

协议选择

路由协议用于学习和维护路由，为网络通讯提供最佳路径，路由的错误造成IP报文在网络中循环转发，选择适合的路由协议能够灵活控制流量转发、链路负载避免浪费网络带宽。

具体分配时要遵循以下原则：

开放性和标准化：必须使用国际标准的路由协议，保证网络的开放性，支持不同厂商设备的路由互连。

可扩展性：使用的路由协议必须具备良好的扩展能力，能够支持网络规模的持续增长。

支持数据分流：路由协议应该支持灵活的路由策略，通过调整路由策略，可以实现数据分流。

基于以上三点选择原则，采用OSPF开放最短路径优先协议或静态路由协议，为保障未来网路的拓展性核心与汇聚设备需支持OSPF、RIP、静态等路由协议。

OSPF区域划分原则

网络中的路由器都运行OSPF路由协议时，交换机数量的增多会导致LSDB非常庞大，占用大量的存储空间，并使得运行SPF算法的复杂度增加，导致CPU负担很重。拓扑结构发生变化的概率也增大，造成网络中会有大量的OSPF协议报文在传递，降低了网络的带宽利用率。OSPF协议通过将自治系统划分成不同的区域（Area）来解决上述问题。区域是从逻辑上将路由器划分为不同的组，每个组用区域号（Area ID）来标识。区域的边界是路由器，而不是链路。一个网段（链路）只能属于一个区域，或者说每个运行OSPF的接口必须指明属于哪一个区域。将OSPF划分为四个区域方便后期维护管理。

### 公安视频专网网络设备技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 市级平台网络 |  |  |
| 1 | 前端摄像机汇聚交换机 | 1. 交换容量：≥5Tbps；整机转发性能：≥220Mpps；支持扩展业务插槽≥1 2. 实配 28个千兆光口,4个千兆combo口，4个万兆光接口；实配可插拔模块化双电源； 3. MAC地址≥64K；支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6， 4. 支持堆叠，多台设备堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5. 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，支持零配置开局； 6. 支持标准USB接口，便于U盘快速开局 |
| 2 | 路由器 | 1、 配置双主控，双电源，带独立交换网板并满配，独立交换网板数量≥2，万兆光口≥4个，千兆光口≥8个，千兆电口≥8。 2、 整机交换容量≥70Tbps；整机包转发速率≥12000Mpps ；业务槽位数8(如有子母槽位以母槽位数为准)，整机高度≤6U。 3、 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议； 4、 IPv4、IPv6 路由表容量均不少于10M； 5、 VRF规格≥4K；支持硬件BFD，5ms发包频率，15ms故障检测能力； 6、 端口缓存不小于250ms，支持硬件BFD，5ms发包频率，15ms故障检测能力； 7、 支持IP FPM在线业务质量检测机制，基于网络中的IP报文对网络吞吐量、延时进行多台设备间的高精确度量，精度可达10E-6。 8、 支持40GE，10GE，GE/FE，OC-3c/STM-1c POS，OC-12c/STM-4c POS，Channelized OC-3/STM-1 POS，ATM，E1 9、支持NAT、IPSec、NetStream功能 10、支持硬件严格隔离软硬管道，确保硬管道带宽不被抢占 |
| 县级平台网络 |  |  |
| 1 | 前端摄像机汇聚交换机 | 1. 交换容量：≥5Tbps；整机转发性能：≥220Mpps；支持扩展业务插槽≥1 2. 实配 28个千兆光口,4个千兆combo口，4个万兆光接口；实配可插拔模块化双电源； 3. MAC地址≥64K；支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6， 4. 支持堆叠，多台设备堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5. 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，支持零配置开局； 6. 支持标准USB接口，便于U盘快速开局 |
| 2 | 路由器 | 1、 配置双主控，双电源，带独立交换网板并满配，千兆光口≥8个，千兆电口≥8。 2、 整机交换容量≥70Tbps；整机包转发速率≥5900Mpps ；业务槽位数4(如有子母槽位以母槽位数为准)，整机高度≤4U。 3、 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议； 4、支持硬件BFD，5ms发包频率，15ms故障检测能力； 5、 端口缓存不小于250ms，支持硬件BFD，5ms发包频率，15ms故障检测能力； 6、 支持IP FPM在线业务质量检测机制，基于网络中的IP报文对网络吞吐量、延时进行多台设备间的高精确度量，精度可达10E-6。 7、 支持40GE，10GE，GE/FE，OC-3c/STM-1c POS，OC-12c/STM-4c POS，Channelized OC-3/STM-1 POS，ATM，E1 8、支持NAT、IPSec、NetStream功能 9、支持硬件严格隔离软硬管道，确保硬管道带宽不被抢占 |
| 市、县（区）社会治安增点扩面建设 |  |  |
| 1 | 8口交换机 | 1、交换容量≥11.2Gbps，转发性能≥8.3Mpps； 2、8个10/100Base-T以太网端口,2个100/1000M自适应光口； 3、MAC地址表≥8K，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，加盖原厂公章； 4、ACL表项不低于1K，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，加盖原厂公章； 5、环网保护自愈时间≤20ms，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，加盖原厂公章； 6、电源工作范围为 90 ~ 264 VAC，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，加盖原厂公章； 7、密闭无风扇设计，IP40 防护等级，工作温度-40°至85°，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，加盖原厂公章； 8、支持ITU-T G.8032 公有快速冗余环网协议，提供配置界面截图，加盖原厂公章； 9、设备支持零配置部署功能，方便安装调试，且设备上具有零配置部署状态指示灯；该功能需要提供样机演示； ☆10、设备支持防雷，电源线-地不低于4KV，以太网口线-地不低于4kV，提供第三方检测报告，加盖原厂公章； 11、导轨式安装，设备的尺寸不超过 (宽×高×深) 80mm×150mm×121mm； 12、提供工信部入网证以及工信部入网检测报告，加盖原厂公章； 13、通信设备厂商为中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强，提供证明文件 |

## 社会资源接入网

### 社会资源接入网概述

社会资源接入网主要是通过在互联网链路上创建VPN虚拟专线将村庄、学校、网吧、医院、酒店等社会监控资源统一汇聚到各市、县区域内的社会资源汇聚点，通过安全边界与公安视频专网互联，视频数据单向传输，为社会管理提供基础数据支持。

### 社会资源接入网拓扑图(略)

### 社会资源接入网结构设计

社会资源接入网各市、县核心出部署一台中端汇聚交换机，满足安全接入服务器、安全设备的千兆直接接入，双千兆链路上联到公安视频专网核心交换机。

### 社会资源接入网网络链路设计

主要类型

社会资源接入网汇聚端租用本地运营商的互联网（含公网IP）专线链路。各村庄企业自行租用运营商互联网普通链路。

主要技术

主要使用IPsce VPN 技术在在互联网上创建虚拟专线实现网络互联。

带宽及链路数量

本次设计市、县级6个汇聚点建设互联网专线100M链路6条。

新增村庄前端摄像机至村庄治安室为专线4M二层链路7626条。

各村庄至区县社会资源汇聚点为100M互联网链路1271条。

### 社会资源接入网IP设计

IP地址的合理规划是网络设计中的重要一环，IP地址分配既要考虑到扩充，又要能做到连续；尽量分配连续的IP地址空间，并为将来的网络扩展预留一定的地址空间；在每个地市网络中，相同的业务和功能尽量分配连续的IP地址空间，有利于路由聚合以及安全控制；

IP地址的分配必须采用VLSM技术，保证IP地址的利用率；采用CIDR技术，可减小路由器路由表的大小，加快路由收敛速度，也可以减小网络中广播路由信息的大小。

具体分配时要遵循以下原则：

IP地址的唯一性：一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址；

IP地址的简单性：地址分配应易于管理，降低网络扩展的复杂性，简化路由表项；

IP地址的灵活性：地址分配应满足多种路由策略的优化，充分利用地址空间。

IP地址防冲突

IP地址冲突指的是在同一网络中存在两个相同的IP地址，导致网络设备之间的通信出现障碍。IP地址冲突是网络中常见的网络问题。针对本项目的网络较为复杂、庞大，一旦出现此问题，排查是较为棘手，影响较为广泛的特点，所以在网络设计时充分考虑如何避免IP地址冲突，主要有以下几种方法：

网络地址规划：按照唯一性、连续性、区域性和功能性对整个网络的IP地址进行统一规划。

网络地址的配置方式：安排专业人员对所有网络设备或终端手动配置静态IP地址。禁止其他人员随意配置。

IP地址绑定：通过对网络设备的设置实现接入端口、终端MAC、终端IP的绑定。

### 社会资源接入网三层路由协议设计

协议选择

路由协议用于学习和维护路由，为网络通讯提供最佳路径，路由的错误造成IP报文在网络中循环转发，选择适合的路由协议能够灵活控制流量转发、链路负载避免浪费网络带宽。

具体分配时要遵循以下原则：

开放性和标准化：必须使用国际标准的路由协议，保证网络的开放性，支持不同厂商设备的路由互连。

可扩展性：使用的路由协议必须具备良好的扩展能力，能够支持网络规模的持续增长。

支持数据分流：路由协议应该支持灵活的路由策略，通过调整路由策略，可以实现数据分流。

基于以上三点选择原则，采用OSPF开放最短路径优先协议或静态路由协议，为保障未来网路的拓展性核心与汇聚设备需支持OSPF、RIP、静态等路由协议。

### 社会资源接入网网络设备技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 市级社会资源平台网络建设 |  |  |
| 1 | 社会安全边界汇聚交换机 | 1、交换容量≥5Tbps，包转发率≥220Mpps 2、端口类型：28个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+；配置可插拔模块化双电源； 3、支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 4、二层功能：支持64K MAC地址，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持MUX VLAN功能或类似技术；支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 6、支持堆叠，多台设备堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 7、 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，支持零配置开局； 8、 支持标准USB接口，便于U盘快速开局 |
| 县级社会资源平台网络建设 |  |  |
| 1 | 社会安全边界汇聚交换机 | 1、交换容量≥5Tbps，包转发率≥220Mpps 2、端口类型：28个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+；配置可插拔模块化双电源； 3、支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 4、二层功能：支持64K MAC地址，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持MUX VLAN功能或类似技术；支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 6、支持堆叠，多台设备堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，支持零配置开局； 8、支持标准USB接口，便于U盘快速开局 |

## 电子政务外网

### 电子政务外网概述

电子政务外网采用核心、接入两层星型结构。综治视频信息共享分平台部署在政务云上，通过安全边界与公安视频专网共享平台连接进行数据交互。各综治指挥中心、指挥室通过电子政务外网的链路连接到政务云平台，实现前端设备对综治视频信息共享分平台服务器的访问。所有的功能、计算、存储都在政务云上进行。

### 网络架构图(略)

### 电子政务外网结构设计

电子政务外网的办公区域通过逻辑划分建设而成的，通过安全边界与电子政务外网的互联网区域连接。电子政务外网他是以政务云平台为核心，前端综治指挥中心为接入的二层星型网络架构。各级指挥中心、治安室前端接入交换选用低端型交换设备，百兆/千兆端口接入，百兆/千兆上联。

### 电子政务外网网络链路设计

主要类型

电子政务外网的有线链路，综治终端租用运营商（4G）无线链路连接到电子政务外网的互联网区域。

主要技术

使用MPLS VPN 技术实现指挥室前端设备到政务云综治视频信息共享分平台的访问。

带宽及链路数量

本次设计政务云到市级综治指挥中心为1000M电子政务专线，共计1条；

政务云到县级综治指挥中心为300M电子政务专线，共计6条；

政务云到镇级综治指挥室为100M电子政务专线，共计78条；

政务云到村级综治室为10M电子政务专线，共计1594条；

政务云到互联网为200M互联网专线（含公网IP），共计1条。

### 电子政务外网IP设计

所有IP地址由电子政务外网同一规划分配。

### 电子政务外网网络设备技术指标

| 序号 | 名称 | 技术描述 |
| --- | --- | --- |
| 市综治平台网络建设 |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥300Tbps，包转发率≥86000Mpps 2、硬件：主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥4；整机业务板槽位数≥12, 3、实际配置:主控板2个，交换网板4个，2200W交流电源模块4个，集中监控板2个，万兆光口≥16，千兆光口≥40，千兆电口≥96个，集群所需板卡和线缆 4、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥5 ；为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计； 5、支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），最大电源个数≥6； 6、支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗；为安装及日常维护方便，所有可插拔板卡（主控、交换、业务板卡）是前插板，所有走线全部在前面板走线，包括业务和管理线缆； 7、虚拟化技术：支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务卡物理槽位分离，虚拟化的万兆端口数>=16；横向集群后，主控支持1+N冗余备份;支持纵向虚拟化技术，支持两层client，client子节点支持堆叠，提供权威第三方测试报告； 8、实配独立插卡/集成AC无线接入控制板，配置AP管理授权≥16,配置独立插卡/集成BRAS功能单板，配置PPPOE管理授权≥256 9、支持独立防火墙插卡；支持独立IPS/IDS板卡 |

## 视频会议网

视频会议网络以及会议系统设备由运营商负责设计和搭建，满足从市级到各县区综治中心、乡镇、村社区等综治室的联网视频会议应用。

# 安全保障系统设计方案

## 总体安全架构

本次安全保障建设主要是以公安视频专网、社会资源接入网、电子政务外网公安涉密网的安全保障建设为主，其中公安涉密网的安全保障（系统安全、前端安全）由公安涉密网负责。视联网为视频会议专网，传输协议为非IP标准，且设备间传输协议为私有协议，本次建设不考虑其安全保障建设；电子政务外网主要考虑综治视频共享分平台区的安全建设（网络安全、应用安全、系统安全）。

根据计算环境、区域边界和通信网络等因素对公安视频专网、电子政务外网、社会资源接入网的安全区域划分如下：

边界安全

纵向安全边界

公安视频专网市、县（6区县）级主干网络内部的纵向边界安全接入链路，实现公安视频传输网各级平台局域网与主干网的安全连接和访问控制；

横向安全边界

公安视频专网建设横向边界安全交互设施，以公安视频专网为核心分别与公安涉密网、社会资源接入网、电子政务外网、运营商网、交警网之间建设边界接入平台。实现公安视频传输网与其他网络间的安全连接以及视频资源的安全共享。

社会资源接入网设横向边界安全交互设施，社会资源接入网与互联网之间建设边界接入平台，实现社会资源接入网间的安全连。

系统应用安全

系统应用区主要包括公安视频传输网各级网络相关的网络设备、终端、服务器、应用系统、数据库等。

遵循满足业务发展、适度防护的原则，主要采用入侵检测、安全审计、数据备份等安全技术措施进行安全防护，提升系统应用区的整体安全水平。

办公终端安全

建立针对视频监控摄像机等前端设备的安全管理措施和机制，实现对前端接入资产的高效识别和异常发现。对于重点部位的前端设备应当建立针对相关资产的有效管理和控制措施。

网络安全

对公安视频专网、社会资源接入网进行安全规划，设计整体网络安全框架，包括：应用安全、系统安全、主机安全以及等。

物理安全

是保护计算机网络设备、设施以及其他媒体免遭地震、水灾、火灾等环境事故(如电磁污染等〉及人为操作失误或错误及各种计算机犯罪行为导致的破坏。物理安全是整个计算机信息系统安全的前提。为了获得完全的保护，物理安全措施是计算系统中必需的。

## 总体安全架构拓扑图(略)

## 设计原则

本方案充分结合公安视频传输网业务应用流程、网络现状、及实际的安全需求进行设计，在设计过程中将采取如下原则：

综合防范、整体安全

坚持管理与技术并重，从人员、管理、安全技术手段等多方面着手，建立综合防范机制，实现整体安全；

分域保护、务求实效

通过安全域的划分，制定数据资源划分的规则，将信息资源划分为计算环境、区域边界、通信网络三个方面进行安全防护设计，以体现层层递进，逐级深入的安全防护理念；

同步建设

网络安全保障体系规划与系统建设同步，协调发展，将安全保障体系建设融入到信息化建设的规划、建设、运行和维护的全过程中；

纵深防御，集中管理

可构建一个从外到内、功能互补的纵深防御体系，对资产、安全事件、风险、访问行为等进行集中统一分析与监管。

## 技术体系详细设计

### 边界安全设计

纵向边界安全设计

公安视频专网

实现公安视频传输网各级平台局域网与主干网的安全连接和访问控制。为了防止来自上下级网络间的非法访问，应在纵向边界区配备防火墙（市级配置单台万兆级防火墙，县级配置单台千兆级防火墙），并制定详细的访问控制策略，实现端口级、细颗粒度的访问控制。

防火墙作为不同网络或网络安全域之间信息的出入口，能根据用户的安全策略控制出入网络的信息流，根据用户设定的安全规则保护内部网络，同时提供强大的访问控制、网络地址转换（Network Address Translation）、透明的代理服务（Proxy Server）、信息过滤（Filter）、流量控制等功能。

防火墙串联方式部署在各级公安视频传输网与主干网网络边界，主要实现上下级平台之间的网络访问控制。

横向边界安全设计

实现公安视频专网建设横向边界安全交互设施，以公安视频专网为核心分别与公安涉密网、社会资源接入网、电子政务外网、广电网、交警网之间建设边界接入平台。实现公安视频传输网与其他网络间的安全连接以及视频资源的安全共享。

市级

公安视频专网横向与电子政务外网（配置三主机架构单台万兆级视频网闸、单台万兆级数据网闸）、公安信息内网（配置单台千兆兆级视频网闸、单台千兆级数据网闸）、广电网（配置单台千兆兆级视频网闸、单台千兆级数据网闸）、交警网（配置单台千兆兆级视频网闸、单台千兆级数据网闸）、社会资源接入网（配置单台千兆兆级视频网闸）

县级

（5区县）公安视频专网与广电网（配置单台千兆兆级视频网闸、单台千兆级数据网闸）、交警网（配置单台千兆兆级视频网闸、单台千兆级数据网闸）的安全边界配置安全隔离网闸，该平台支持视频流和视频控制信令的双向传输，能够实现视频资源的相互调用。在安全防护的基础上，满足将其他专网视频资源接入公安视频传输网，同时对其他专网用户共享公安视频传输网中视频资源的需求。

安全隔离网闸作为横向边界安全平台的核心设备，通过安全隔离、内核防护、协议转换、身份认证等功能实现与其它专网间的视频、数据的安全交互，保证了各专网间的信息同步和共享。

安全隔离网闸串联方式部署在公安视频传输网与其它专网网络边界，主要实现不同专网间的网络隔离。要求与公安信息内网的视频、数据单向向公安信息内网传输，信令双向传输；与社会资源网的视频单向向公安视频专网传输，信令双向传输；与电子政务外网的视频、数据双向传输，信令双向传输；与广电网视频、数据双向传输，信令双向传输；与交警网视频、数据双向传输，信令双向传输。

### 系统应用安全设计

系统应用区主要包括：公安视频传输网各级网络相关的网络设备、终端、服务器、应用系统、数据库等；电子政务外网的服务器、应用系统、数据库等。

遵循满足业务发展、适度防护的原则，主要采用安全审计、数据备份等安全技术措施进行安全防护，提升系统应用区的整体安全水平。

安全审计部署（视频专网、电子政务外网）

为了加强系统应用区业务系统的安全审计，及时发现网络攻击行为，为确定和追踪攻击来源提供有力证据。

通过在NVR及视频存储平台服务器前部署Web安全审计系统，实现用户网络访问行为日志记录及发生安全事件后的追溯和取证。实现对平台核心区的网络设备运行状况、网络流量、用户访问行为等进行日志记录，审计记录访问日期、时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

漏洞扫描部署（视频专网、电子政务外网）

漏洞扫描系统旁路部署在安全管理区，主要实现对公安视频传输网中网络设备、主机、业务系统等进行漏洞检测，及时的发现高危漏洞，降低漏洞被利用的风险。

漏洞扫描系统旁路部署在安全管理区，主要实现对电子政务外网中网络设备、主机、业务系统等进行漏洞检测，及时的发现高危漏洞，降低漏洞被利用的风险。

数据备份系统部署（视频专网、电子政务外网）

在公安视频传输网中，视频监控系统关键的数据库、应用系统存储着大量的敏感数据，一旦系统遭受破坏要确保能够及时启用备用措施。建议在系统应用区部署数据备份系统，主要实现视频监控关键数据库、应用系统的数据容灾与备份。

在电子政务外网的综治视频共享分平台的数据库、应用系统存储着大量的敏感数据，一旦系统遭受破坏要确保能够及时启用备用措施。建议在系统应用区部署数据备份系统实现数据容灾与备份。

### 办公终端安全设计

防病毒客户端部署（视频专网、电子政务外网）

办公终端区主要包含：公安视频传输网中的办公使用PC终端，防护重点是实现终端的病毒传播防护和恶意代码查杀；电子政务外网中的办公使用PC终端，防护重点是实现终端的病毒传播防护和恶意代码查杀。

防病毒系统分客户端、服务端两部分。防病毒系统客户端部署在办公终端区终端操作系统中，主要实现病毒传播的防护、木马的查杀、病毒特征库的升级等。

防病毒服务端部署在安全管理区，主要实现对终端电脑防病毒客户端进行统一管理、升级。同时系统支持级联部署，通过防病毒管理平台，可以实现对下级平台终端下发病毒扫描策略，更新病毒库等。各下级平台将本级的统计和报警信息转发给上级平台管理系统，便于管理人员对整个网络中的病毒防护状况进行管理。

### 网络安全设计

网络安全主要包含：公安视频专网中对平台的网络安全防护。

入侵检测部署（视频专网、电子政务外网）

入侵检测系统采用旁路侦听方式部署在系统应用区核心交换机上，实现对各类进出内网系统应用区的访问数据包进行实时监测。当入侵检测系统发现安全事件时能第一时间进行报警并将事件信息显示在控制台界面上。

此外，对于入侵检测日志定期分析处理，并发送给专门的日志服务器进行分析，以便从安全事件中分析入侵意图及安全趋势，为改善网络安全策略和安全部署提供必要的参考。

日志审计部署

日志审计系统部署在安全管理区，实现对公安视频传输网中各类网络设备、安全设备、主机和应用系统的日志收集与管理，提供基于日志视角的信息安全管理解决方案，提升信息安全管理水平，完全实现合规审计和安全事件事后取证定责。

运维审计部署

运维审计系统（简称堡垒机）旁路部署在安全管理区，主要实现对用户运维操作进行集中管理，对身份、访问、权限、审计进行控制，降低运维操作风险。

流监控系统部署

流监控系统，部署在安全管理区对视频网络访问行为进行监控、对网络流量进行监控、统计、分析，可实现网络异常行为分析、网络流量审计、异常流量分析、故障定位等，充分满足运维人员、安全服务人员的需求。

### 物理安全设计

本次设备选用的机房（租用运营商、自建）建设均符合国家标准，;从防盗、防毁、防电磁信息辐射、泄露、防止线路截获、抗电磁干扰及电源保护等方面对设备进行物理保护。

# 公共安全视频共享平台设计方案

## 设计概述

本着顶层设计、统一建设的原则，为了满足公安、交通、住建、环保、人防等各职能部门的应用，要实现“城区全覆盖、农村基本覆盖”。按照外圈内网、网格化部署的原则实现一平台即“朔州市公共安全视频图像信息共享平台”。主要建设内容包括：

通过升级现有公安视频专网，将网络延伸到市级公安局-县（区）级公安局-乡镇（街道）派出所-村（社区）监控点位四级，将各级管理区域的各类视频监控资源通过公安视频专网接入各级对应的公共安全视频共享分平台。依托公安视频专网通过路由分发及虚拟局域网技术实现多个业务互相独立运行。

共享平台建设一套虚拟云存储平台，用来给整个项目中各个子系统提供存储服务。

依托视频专网建设地县区级两级公共安全视频应用分平台，主要用于整合视频图像资源以及汇接公安、交通、政府各委办局、社会面视频图像资源。公共安全视频监控共享平台可向综治信息系统提供视频图像资源，并通过安全隔离设备与公安实战业务分平台对接，实现视频图像及深度应用资源共享。

在公安涉密网搭建市公安实战业务分平台：分平台利用公安涉密网的人口库、在逃库、犯罪嫌疑人库等从市公共安全视频共享平台调用结构化视频数据进行人像比对、分析与相关案件关联，达到刑侦破案的实战应用目的。各县区分局和派出所均可通过公安涉密网访问市实战业务平台，进行刑侦破案等业务应用。

将目前的市天网公安平台和市公共安全视频分平台合二为一无需再去建设。公安视频专网的建设政府已经投入大量财力，目前来说已经建设形成覆盖市公安局、区县级公安分局、分局下辖派出所和警务室的视频专网架构，单联网图像数量不多，平台标准落后，已不能满足当前公安实战应用。因此本次建设的公共安全共享联网应用平台既服务于综治，同样也可以为公安所用。本次根据项目前端补点和监控大联网的需要，对公共安全共享联网平台设计为云平台云存储、计算，并新建一套完整的视频、图片分析研判的视图分析系统，为十三五期间的全网共享和全域覆盖提供基础保障。项目需要将视频专网作为图像资源的汇聚点，汇聚完成后，推送给综治政务外网，进行分享和应用。

## 组网结构

根据前述的项目设计依据、设计原则的基本思想，结合项目的实际情况，提供完全满足项目需求的依托公安视频专网的全方位的朔州市公共安全视频共享平台，并集合公安业务实战分平台及其各县区公共安全视频共享分平台组成大型共享平台。

朔州市公共安全视频共享平台横向与综治视频信息共享分平台连接，推送视频和相关数据应用，电子政务外网连通的各部门可根据需要提交需求由朔州市公共安全视频共享平台通过综治视频信息共享分平台给各单位提供所需的视频资源和视频深度应用数据资源。

结构详见“朔州市公共安全视频监控联网建设（雪亮工程）架构图”

## 共享平台与各部门的应用设计

### 公安部门

公安是公共安全视频监控的主要应用部门，对公共安全视频资源的应用丰富，使用频繁，主要的应用场景可以概括为事前使用场景，事中使用场景和事后使用场景。

事前使用场景主要是：

对各类公共安全相关区域和部位的监控点实施日常视频巡控，实时视频调阅，云镜控制，视频轮巡，录像调阅，视频抓拍等。

事中使用场景主要是：

对公共安全事件现场相关视频资源的快速调用和远程控制，与无线视频监控、无线通讯以及指挥调度系统结合的实时指挥调度以及实时分析研判等。

事后使用场景主要是：

针对各类案事件信息实施案事件相关的视频图像分析研判，包括各种类型的视频录像调阅，视频图像分析研判，视频图像线索提取和入库等。

### 交通部门

交通部门的视频监控应用主要还是侧重在交通领域，主要包含以下几个部分：

用于城市主要道路及交叉路口的视频监控系统；

用于城市与城市之间的高速公路视频监控系统；

协助公安机关侦破案件，防止肇事车辆及人员外逃的城市治安卡口系统；

用于抓拍违章车辆的电子警察系统。

此外，还有一些交通管理上的应用，如下：

指挥调度一旦发生交通拥堵或事故后，指挥中心通过视频监控系统可以快速调取现场信息，及时展开救援或采取相应措施。因此，视频监控在应对突发事件时，可以成为相关部门做出快速响应的有力助手。

文明行车监督通过视频监控系统，随时监控路面车辆行驶状况，发现违章行为，可以拍照取证，加大处罚力度，可以有效节制违章行为。视频监控具有很好的文明行车监督和威慑作用。

车牌识别及疲劳驾驶识别通过视频监控系统，对违章行为车辆及非法车辆进行车牌信息捕捉，同时对驾驶人员进行脸部信息捕捉。

流量监测道路车辆交通流量变化，指挥中心可以快速做出应对措施，分散车辆，减少拥堵现象。视频监控的应用可以有效快速的监控到城市中道路的车流情况，便于指挥中心做出快速部署，同时也为城市交通网络优化提供大量的有效信息。不论是实时交通指挥还是智能视频分析，对视频监控的图像要求都是越清晰越好，特别是车牌识别、疲劳驾驶识别（人脸识别）、指挥调度等功能都依赖于高清晰高质量的视频监控图像画面。

高清探头可以抓拍闯红灯、压线、不按导向车道行驶、逆行、乱变道、占用公交专用车道、闯单行、超速等各类交通违法行为。此外，高清摄像机还可以实现自动抓拍违法停车、违法调头等违法行为。

### 人防部门

人防部门主要关注城市核心防护区域、避难区域，这些区域需要进行监控系统建设，紧急情况下满足人民防空的指挥调度，也兼顾到城市对重大自然灾害及突发事件的预防和应急处理的需要，平时也能实现正常的视频安防监控作用，实现一套系统、两种用途。在避难区的视频监控人数统计分析、内部音视频同步监控对讲、对设备的应急操控联动、报警系统的管理应用等等都是必不可少的建设内容。

### 文博部门

文博管理部门主要针对各种文化单位和区域的公共安全视频监控应用，比如各文化广场、娱乐中心、剧院、博物馆、图书馆等。大多数的应用功能都是基础的视频浏览、控制以及录像调阅。其中对于文博视频监控应用场景较为丰富，要求一旦发生入侵、盗窃、破坏等不法行为，系统能迅速将报警信息发送给监控人员、巡逻人员、相关部门等，确保文物安全。对进入博物馆的人员进行实时观察并录像或在以后的时间方便调出图像取证；对非法入侵的行为及时报警制止；对重要场所严密监视；防止事故发生，对不规范的行为“看得见”“抓得住”。

### 教育管理部门

教育管理部门主要是对各学校出入口、校内通道、室外广场、操场、活动场馆、校内绿地、停车场、建筑物周边、建筑内走廊、楼道、天花板、电梯间、实验室、电教室、图书馆、财务室、资料室、机房、库房、配电间、锅炉房等部位实施视频监控。此外，还包括图书馆、继续教育中心等教育相关单位主要公共区域的监控。

具体的应用主要包括实现对监控视频点的调度，实时视频的调取，录像调阅，云镜控制等功能。

### 医疗部门

在医疗行业中，视频监控的主要应用领域包括防火、防盗以及防止人员纠纷以及暴力事件，其目的是保护医护人员、病人以及家属的生命财产安全。按照医院内部管理区域的划分，医院安防监控的重点防护部位主要可以分为医疗区、医技区、后勤区、行政区、报警区、门禁区等。主要应用包括视频预览、云台控制、语音对讲、视频回放、视频上墙以及其他功能等。

前端摄像机设计在医院园区出入口、主要干道、停车场、各功能性楼进出口、各楼大厅、通道、电梯厅、楼梯口及部分重要场所包括门诊大厅、病患人员聚集处、贵重医疗设备存放处、药品库、挂号收费处、住院登记、护士站及婴儿房等区域安装不同类型摄像机进行视频监控。中心设置存储设备、控制设备及显示设备，通过专门的线路将前端的视频信号传输至中心进行存储、显示。

此外，还有远程探视的应用。医院视频监控系统已经建设得越来越高清化和智能化，可是当前大部分的作用仍以安防为主，存在大量的视频资源浪费情况。对于处于ICU病房或婴儿房的病患和初生儿，家属有很强烈的探视愿望，通过在ICU病房或新生儿看护病房安装高清摄像机和音频采集设备，实现ICU病房或新生儿看护病房的视音频采集，家属只需要在探视间即可实现对病患或新生儿的远程探视。

### 新闻广电部门

新闻广电部门公共安全视频监控主要用于预防对新闻广电部门的集会冲击以及其他恶意攻击活动，实现对新闻广电部门相关出入口、停车场、大堂、大厅以及新闻广电其他内部重要部位的监控，实现对监控视频点的调度，实时视频的调取，录像调阅，云镜控制等功能。

### 环保部门

环保部门的视频监控系统在配合公共安全的基础上，主要负责对工厂主要污染物排放口、监测站取样处等重要地点进行全天候的视频监视，满足环保部门对工厂排污实时监控的要求。

1）排污口及监测站

在排污管和取样口附近部署高清摄像机，确保实时全面地观察到污水排放到取样的整个过程。

污水监测站对所有进出人员进行记录，并录像保存，便于日后查询。当有人入侵时，联动摄像机自动进行拍摄录像。

2）烟气排放监控

在高处部署高清摄像机，配合云台，覆盖厂区范围内的烟囱，配合监测系统进行全方位的烟气排放监控。获得现场的实时高清图像，有助于了解事件的全貌。

### 安全生产监督部门

安全生产监督部门关注的内容比较多，包括煤矿、非煤矿山、石油天然气开采、石油天然气管道输送、化工和医药行业及危险化学品生产经营、烟花爆竹等易燃、易爆、有毒物品生产、建设施工、特种设备民爆、水利、电力、冶金等工贸企业、公路管理单位、铁路运输等生产建设单位、人员密集场所进行视频安全监控，及时了解和掌握这些单位和场所的基本状况及安全生产动态，视频监控系统信息必须接入其主管单位的视频监控平台，并对其实施24小时监控及录像。

实时视频监控，通过监控中心电视墙或PC远程登录浏览，可对危险品生产、存储以及经营场所进行实时视频监控，实时监督周围环境状况与设备运行状态，第一时间了解安全事故发生前或发生时的现场情况，以便快速采取相应措施，提升安全生产监督的效率。

### 食品药品监督管理部门

食品药品监督管理部门主要是要实现全市食品药品视频监控全环节、全覆盖。将食品药品生产企业、学校食堂、四星级以上酒店、大中型批发市场、超市、重要旅游景区以及药店、医药器械生产企业等全部纳入视频监控范围，实现食品药品视频监控全环节、全覆盖，实现监管及时化、动态化和视频化，使“人防”更准确、更科学、更富效率，让“人防”难以发现的问题及时得到纠正，进一步保障市民“舌尖上的安全”。

实现实时监管、现场指挥

通过监控画面和报警联动掌握环境变化，及时处理，避免化工品出现变质情况，对于防疫产品等对环境温度、湿度要求高的时候，通过前端探测器，了解现场条件，及时调整环境，保证产品的优良品质；发现问题时，通过语音对讲，及时了解、处理现场问题。

提高人民医疗卫生意识，监管食品卫生条件

通过监管平台，药店、饭店等机构的老板认识到环境变化影响到产品的品质，保持现场环境整洁对于满足产品存储条件，提高店面形象、吸引客户方面有很大帮助，尤其是饭店的情况，通过监管平台，很直观的了解到厨房的使用情况和监督食品安全，发现违规操作，及时处理。

### 旅游管理部门

随着每年旅游黄金周的到来，由旅游带来的一些安全问题也随之产生。各景点的管理部门也越来越重视景区的安全监控，通过联网的集中监控系统，景区管理者可掌握各景点的人流情况，做到及时分流，优化景区布局，保证游客安全。主要应用内容包括：

景区不文明行为的监控管理；

景区门卫管理：如游客、工作人员以及车辆进出景区视频管理；

景区内重要文物监控管理；

景区内主要应急疏散通道监控管理

景区内停车场、特产特色卖场、动物园监控管理。

景区售票处监控管理。

景区内危险区域（水塘、悬崖）监控管理。

景区周界围墙监控管理。

### 检察部门

检察部门主要通过通过视频监控系统,对全市检察机关各类区域进行实时、动态监督,及时发现和纠正执法不规范的问题。一般要求如下：

系统具有监控录像网络实时预览功能，每路图像允许多个网络客户端同时进行网络浏览;

系统具有对前端摄像机的控制功能，如远程配置、方向控制、变焦控制、定时控制等;

系统具有监控录像的存储、查询与回放，图像抓拍、日志管理等功能;

系统具有双向语音对讲功能，通过联网即可实现监听各个监察室的现场声音;

系统具有报警联动功能，如布防、地图关联、信息提示报警、声光报警、语音报警、Email通知等等。

### 法院部门

法院部门的视频监控应用主要是在法院内对多个独立科室和院内重点通道的数字化监视，防止机密文件丢失和违法人员的破坏活动；同时在法庭内可实时监控法庭的审判情况并通过网络远传及网上直播，增加了审判的透明度和审判工作的严肃性，避免冤假错案的发生。

解决院内安全保卫全覆盖的问题，人防技防相结合，有效加强庭室及干警个人的安全保护。同时值班法警在监控中心可按需要抓拍图像，针对监控画面中出现的可疑情况和人员迅速、及时进行处置,并为应急事件留存视频证据，有效地营造了法院安全的办公环境。

根据对法院办公大楼现状，重点是室外前后大院、大门出入口、审判厅、财务室、档案库、网络中心机房等及周边区域的公共场所内工作人员的工作状态、流动人员等情况的实时监控，使法院有关领导及时了解重点防范区域的业务操作、工作秩序及人员状况，为法院办公大楼的科学化管理和领导决策提供第一手资料。

### 金融部门

金融部门的视频监控应用一直以来就自成体系，应用场景也比较丰富，对于安保应用来说，主要关注以下几个区域：

保安监控区

营业厅门口外，对人员进出和运钞车运钞过程进行监视和录像。

营业大厅，对银行客户和其他外来人员实时监视和录像，观察客户活动情况。

柜员监控区

摄像机安装在柜面的斜上方，用于监视柜台、柜员并兼顾柜台外的储户;监听头可将现场声音接收下来，与摄像机的画面一起同步传送到录像机中记录。根据银行业务要求,唱收唱付,声音与图像符合，进一步提高差错复核的可靠性。

此外，防盗报警系统对保障银行工作人员和财务安全起到十分重要的作用。根据要求，在重点防范部位，如地下层、金库、营业厅、重要凭证室、库房等安装红外微波双鉴报警探头;现金柜营业柜下安装隐蔽式紧急报警器。当银行正常营业时间内出现紧急状况下报警时，一般是由工作人员触发紧急按钮，触发方式隐蔽，触发报警后现场警报。当下班无人值守时，各个待保护区域遭破坏时，双鉴探测器将提供室内空间保护，一旦这些对象遭到入侵和破坏都会触发报警，警报发生后，会立即发出声光警报信号，并打开灯光，录像主机自动启动录像，同时利用电话线把报警信息传送到公安局报警中心。

### 能源部门

能源部门关注的行业比较多，以下主要以石化、煤矿以及电力行业作为概述分析的主体。

#### 石化行业应用分析

石化行业由不同业务类型的分支单位构成，处于不同环节的单位对视频监控安防系统建设的需求各不同，具体分类有：

油田和炼化厂安全需求

油田属于石化产业链的采输单位，由于油田、气井大多分布在空旷的无人区，范围广，地理形势复杂，气候条件恶劣，需要在油气井口、输送管道、各站生产区域实现远程视频监控、安全对讲及报警联动，以预防自然灾害、意外事故、人为破坏等情况的发生。

炼化单位生产厂多为高危场所，针对这种易燃、易爆的环境，需实现远程监控功能，所采用的安防设备需要满足防爆隔离、防护等级高的安全需求。

输油管道和车辆安全需求

输油管道和运送车辆是石油流通的重要连接环节。输油管道大多地理位置偏僻，管道跨度长，存在原油、成品油等管道输送资源泄漏、被盗的安全隐患通常采用远程视频来实施动态监控；而运输车辆则通过定位系统来统一监控管理。

石油储备和油库安全需求

油库属安全重点防范区域，加强视频监控的同时，还需要针对具体地理环境增加周界防范、入侵检测、出入口控制系统等安防设施。几种安防系统配合使用，有效避免死角，提高安全系数，确保装卸人员规范操作，同时，也可以做到及时发现漏油污染和其他险情，以便及时跟进，避免发生重大的安全事故。

加油站安全需求

加油站的开放性特点决定了其安全工作的重要性，一般加油站的加油棚区、营业厅、财务室、库区、主要通道和重要地点都需要安装摄像机。此外，加油站视频监控系统基本上采用多级联网系统，可以利用直观的视频监控，提高安全工作效率和响应速度。

石化安防系统需要实现全天候视频监视并与报警联动，同时更应与防护、应急处置等系统有效集成，与石化行业的业务管理紧密结合，解决石化行业的安全管理需求，真正实现高效的石化综合安防系统。

#### 煤矿行业的应用分析

作为主要能源之一的煤炭一直是国家能源的支柱。矿难事故频发，人员伤亡和经济损失严重，煤矿安全已成为我国经济发展中的热点问题之一，每一起重大安全生产事故都引起了政府和社会各界的极大关注。我国安全监管部门已经出台相关政策，加强行业监管。

煤矿视频监控系统主要涉及井下视频监控系统和井上视频监控系统。煤矿井下视频监控系统主要是对井下安全生产自动化的监控，用远程视频监控系统对井下情况进行实时监控。

煤矿井上视频监控主要是针对地面运行设备和煤炭运销系统的监控，反映一个地区大范围不同煤管站的运销信息，因此，现代煤炭运销系统对远程视频监控系统的依存度比较高。

#### 电力行业的应用分析

电力行业安防应用重点

电力作为国家能源的重要组成部分，安全防范是重中之重。视频安防系统是保障电力行业安全运行的得力助手。从安防产品应用的角度来看，电力行业的视频安防应用主要集中在无人值守变电站、输电线路、安全生产等方面，其中无人值守变电站是应用重点。

电力行业视频监控应用

视频监控在电力行业应用非常广泛，包括无人值守变电站、安全生产、输电线路等各个领域都有视频监控的需求。其中，无人值守变电站的监控应用尤为典型，带有显著的电力行业特征。变电站是电网的枢纽，也是电力安全管理的重要对象。在无人值守变电站建立网络化视频监控系统，并接入相应的入侵报警系统，出入口控制系统等能够有效提高安全管理效率，节约人力资源，并且视频监控管理平台也可以与现有的变电站动力环境监测系统相融合。

### 住房和城乡建设部门

住房和城乡建设部门关注城市城市建设工地、小区、道路规划、城建、市容、以及地下综合管廊等。主要的应用场景还是视频浏览、远程控制和录像调阅等操作。特别是城市地下综合管廊方面，应用相对复杂一些。国务院已经明确提出稳步推进城市地下综合管廊建设，在全国范围内开展地下综合管廊试点建设，是关系民生和城市发展的重要支撑。综合管廊是指建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的建筑物及附属设施。

管廊包括天然气管道、热力管道、上下水管道、电力电缆、通信线缆、广播电视等。整个管廊都须建设监控系统，对安装地点、人员出入口、变配电间、防火分区、舱室和监控中心等场所设置监控摄像机；对综合管廊内环境参数进行检测与报警，对管廊内通风设备、排水泵、电器设备等进行状态检测和控制，相应位置设置报警探测系统；须将监控、报警和联动反馈信号应送至监控中心。

### 消防部门

消防部门的安防主要应用于城区防火、山林防火；火情预警，事后分析原因，指挥调度配合。

### 林业部门

林业部门主要关注森林植被保护，预防盗伐、森林火灾等异常事件的发生。主要应用如下：

监控指挥屏幕墙可以实时显示前端采集点的图像。图像中同时包括相关数字信息如坐标,时间等；

所有视频图像进行全程录像存储，并可以对以往的历史图像进行查询和回放；

采用林火精确定位技术，具有预置位、运行轨迹编辑、实时回显位置信息功能；电动三可变长焦距镜头配备远程可控滤色片低照度高清晰摄像机；

通过现有设置的监测点,实现整个林区监视范围的全覆盖；

防盗告警，在监控点装置红外探头，有盗窃入侵时监控中心告警，保护用户投资，或将损失降低；

火情识别报警：当监控摄像机扑捉到林火时，系统具有的火情识别功能，可及时告警并联动报警录像，提醒值班人员察看显示画面，及早发现火情及火点位置；

火灾定位：利用前端采集系统中的数字云台，在地理信息系统里将每一个监控点进行地址编码，同时将每一个监控点的坐标直接绑定在电子地图上，这样地理信息系统一旦接收到特定编码的数字云台回传的位置数据，通过建立特定的位置转换数学模型，实现定位功能。同时，系统具备实现人工定位功能。

### 其他政府部门

政府部门主要关注影响面较大的公共安全事件，主要应用于公共安全事件的分析研判、应急指挥、突发事件处理。

实现任意公共安全相关监控视频点的调度，实时视频的调取，录像调阅，云镜控制等。

## 市级公共安全视频共享平台功能

### 视频转发与共享

系统可实现对视频的实时转发，将视频和深度应用数据转发至公安实战业务平台和综治视频信息共享分平台，以满足大量用户同时访问同一视频源的需求。支持多级级联和分布式部署。能根据网络情况灵活提供组播转发、流媒体交换服务器转发和客户端直连优先等多种视频码流转发应用。

### 社会资源接入平台模块

在平台上部署社会资源接入模块，包含接入服务器、存储，安全边界。对市区所辖属的各类社会资源视频进行统一整合随时调用。详见社会资源接入章节！

### 云存储系统

#### 概述

云存储系统基于云架构进行开发，采用面向公安业务应用的设计思路，融合SAN集群部署、负载均衡、资源池化、全局共享空间、数据切片等技术，可将网络中大量各种不同类型的存储设备通过专业应用软件集合起来协同工作，共同对外提供高性能、高可靠、不间断的数据存储和业务访问服务。

本项目云存储系统包括

1、县区平台：山阴县、平鲁县、怀仁市、应县、右玉县；涉及云存储系统主要用于对前端摄像机采集视频及人脸数据进行存储。视频数据存储30天，人脸图片数据存储90天，也可根据需要一类视频资源自定义存储天数。

2、市级平台：朔城区、开发区、市区；涉及云存储系统主要用于对前端摄像机采集视频及人脸数据进行存储。视频数据存储30天，人脸图片数据存储90天，也可根据需要一类视频资源自定义存储天数。

3、公安内网平台。涉及云存储系统主要用于对前端摄像机采集视频及人脸数据进行存储。人脸图片数据存储90天，也可根据需要一类视频资源自定义存储天数。

县区及市级共计2173路高清前端摄像机，155路高清前端人脸摄像机。

#### 存储容量

4Mb/s高清前端监控镜头，1080P图像，25帧/S视频24小时不间断存储30天历史图像数据； 4Mb/s高清前端人脸监控镜头,1080P图像，25帧/S图片24小时不间断存储90天历史图片数据。数量庞大的高清监控镜头，需要有一套能满足视频流并发性能的存储系统。为保证足够的网络带宽来满足海量视频流的存储与读取，以及对数据安全性的考量，本项目采用分布式架构的云存储，通过聚合云存储节点的网络带宽、硬盘I/O、CPU计算性能、缓存等存储部件来满足视频周期性存储的需要。

视频图像存储容量计算

系统支持高清视频图像的实时存储和管理，存储空间计算公式：单路实时视频的存储容量(TB)＝【视频码流大小(Mb)×60秒×60分×24小时×存储天数×（1+10%冗余系数）/8】/1024//1024；

以一路视频图像30天（重点部位90天）所需要的占用空间为例：

1路200万像素的摄像机存储30天的容量为：4Mbps×60秒×60分×24小时×30×1.1/8/1024/1024=1.3596T

图片存储容量设计

人脸图片存储容量计算

图片信息采用JPEG 编码格式，200万高清摄像机输出照片场景大图一般为300KB，人脸小图为50KB，按摄像机日均8000 张估算，其月容量计算公式如下：

8000×350KB×30天/1024/1024/1024＝0.07823TB

过车图片存储容量计算

车辆图片信息采用JPEG 编码格式，300 万高清摄像机输出照片文件平均大小为500K，按单车道日均5000 辆流量估算，其月容量计算公式如下：

5000 辆×500KB×30天/1024/1024/1024＝0.06985TB

### 基础视频业务

用户权限管理

采用用户权限分级管理，一级用户具有最高优先权，即当两个不同级别权限的用户同时并发调阅同一路视频图像或同时对某个摄像机进行控制时，根据优先权大小顺序进行识别执行。在平台建成后，将对用户进行权限划分，市局具有最高权限，其他用户根据重要性进行权限划分。另外部分用户只有针对某事件根据需求申请得到授权后，才能对权限范围内的视频及设备进行调阅和控制，当授权期限已过，则失去访问和控制权限。

实时图像点播与控制

对指定监控点进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。

实现多画面监控、呼叫、录像、报警监控以及权限的远程维护等功能。可以在远程计算机上实时监控，也可在电视墙上、在视频会议时观看实时视频，并实现对电视墙投放视频的灵活控制。

用户通过该系统可实现图像浏览、图像切换、图像控制及图像显示、告警处理、预案设置等功能。

视频解码应支持GB/T28181-2011规定的H.264、MPEG4标准视频格式解码，音频解码支持G.711音频解码标准，并可扩展支持AAC宽频音频解码标准。

流媒体转发

平台内的用户向流媒体群发起预览请求，由流媒体群从前端设备取高清视频流并转发给平台内的客户端,流媒体服务器支持负载均衡，可以平滑扩容；社会面视频监控资源经整合后，与共享平台的联网对接，可将社会面视频监控资源推送给共享平台。

视频控制

对指定浏览画面提供以下操作支持：实时播放、抽帧播放、全屏显示、图像抓拍、轮巡监控、图像缩放、中心定位、多预置位设置。

客户端在提供基本的云镜控制功能基础上，还支持自定义云镜控制命令的方式对云镜进行高级控制。

■ 支持监控点摄像机的远程云台控制实现镜头的左右、上下转动，视野的拉近拉远等；支持鼠标在图像画面上对云台进行控制，通过鼠标滚轮放大缩小、小键盘+ -控制镜头变倍，并可以外接键盘来实现图像切换和PTZ操作；

■ 对摄像机云台的控制可设置多个不同的用户权限级别进行控制，高优先级别用户可优先控制摄像头云台。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。

■ 支持树型显示设备图标列表，并支持设备分组管理及显示，拖动设备图标实现实时监控或双击设备实现监控。

■ 支持每幅画面的手动或自动轮询，轮询间隔可设置

■ 支持摄像头的点击居中、框选放大功能，即可自动控制前端高速球的云台镜头动作，将所选区域放大至全屏显示。

■ 支持对前端监控图像进行字幕集中设置和时间显示，方便监控中心了解监控现场。

■ 支持对前端编解码器的集中参数设置。

■ 支持移动侦测、音频对讲功能的操作与管理

■ 系统提供图像抓拍功能，监控中心可随时根据需要抓拍监控图像。支持对任意实时直播图像存放成JPEG或BMP格式的图像，支持单张抓拍、连续抓拍，以及对多路同步回放的抓拍。

■ 应支持在实时监控窗口进行录像回放，以便实时视频与录像进行比对。

■ 可外接键盘和矩阵，实现图像切换和云台控制。能够通过键盘控制图像切换和对摄像机的控制；支持同一键盘多种不同品牌摄像头混合控制能力。

■ CU（客户端单元）端断链自动重连，并自动恢复到上次浏览时的画面；

■ 具备图像质量显示功能：支持显示播放图像的码流、编码格式和丢包率。

多画面浏览

■ 多画面显示

客户端PC机上可以实现对多个监控点的显示，可以选择1/4/9/16/24/36等分屏浏览方式，还可进行自定义窗格大小和布局的浏览方式，支持走廊模式（9：16）的显示方式，能提供多种分辨率，可同时浏览视频和电子地图，以适应各种应用需求，并可以实现全屏显示。

■ 多画面轮巡

可将一组图像设置在一个播放控件窗口或一个电视墙屏幕上，实现多个画面轮流显示和用户定制的编组显示，轮巡显示间隔时间可设置。

支持点对点切换和组轮切。当设置为轮巡监控时，浏览窗口会根据指定的轮巡间隔依次监控一组前端设备的图像，用户可对浏览的前端设备列表及轮巡时间间隔进行设置；

用户可对轮巡的时间间隔及轮巡的前端列表进行设置。

监控点检索

系统应能支持多种监控点位查找方式，具体如下：

监控点位按树状结构排列，可按地域、单位、街道等进行分级检索；

支持按监控点所属业务单位建立多个子页的树状列表；

支持模糊点位名称检索；

可按报警类型、时间等信息检索相关信息；

具有电子地图检索浏览方式，实现以地图方式对点位位置定位，可直接在电子地图上通过圈定方形、圆形、多边形等地理区域快速切换调用区域内点位图像并组合显示；可利用电子地图，设置坐标原点，设置放大和缩小倍数，更新当前电子地图及地图上前端设备的位置。支持选中终端后自动定位到电子地图中前端的位置。用户管理员可以向电子地图上添加前端设备，输入图元名称，并保存设置。

历史图像的检索和回放

按照指定监控点、时间、报警信息等要素检索历史图像资料进行回放和下载；回放控制支持秒级的即时回放、正常播放、无损快速播放、慢速播放、逐帧进退、录像倒放、画面暂停、回放预览、回放切片、图像抓拍等功能，可以选择多个摄像机的历史图像，同步回放。也可对录像进行分段回放。

录像文件的检索可支持秒级检索，可按名称、录像方式、时间段等进行检索；

可基于时间轴方式快速定位并播放指定时间点的录像；

应支持对选定告警前后的录像进行合并下载，告警前后的时间应可以定制。

对于重要的录像系统要提供录像文件锁定功能，被锁定的录像过期后不会被自动删除。

预案设置

用户可按照重大活动保卫、突发事件等实战需求出发进行预案设置，以实现重要、突发事件的自动存储、建档、实现多台摄像机的自动联动等功能，使用户能够以最快捷、方便的方式协调、调用相关图像资源，更好的为实战服务。系统应支持用户通过输入点位、拖曳点位、在电子地图上框选、圈选或者线选点位等建立预案，并支持以预案的方式对相应的视频切换、浏览方案进行保存，具体保存内容包括：画面风格、画面与前端设备的对应选看关系，用以实现对重要监控区域点提供预案调用。

平台支持多种预案管理，在管理控制上可分为个人预案、公共预案，便于对用户的灵活使用。预案展现上可分为重大活动保卫预案、桌面视频浏览预案、电视墙预案，能够根据实际工作需要随时编辑保存预案。

重大活动保卫预案

重大活动保卫预案主要用于重大活动的图像监控，对重大活动行进路线和涉及区域，设定监控图像切换预案，发布预警信息；实时监控重要警卫活动路线和警戒区域，根据图像监控情况及时提供预警信息。

对重大保卫活动行进路线和涉及区域，设定监控图像切换预案，发布预警信息。对于每个活动，可以有多个预案，对于预案可以整组进行调度、浏览、设置。可以直观的在GIS地图上选定监控区域，将区域内的监控图像归入预案列表，在通过实际的图像覆盖情况设定预案顺序，活动举行过程中，根据工作需要在预定时间单画面或多画面显示预定地点监控图像信息。

桌面预案

支持以预案的方式对相应的桌面视频浏览方案进行保存、修改及载入，内容包括：画面风格、画面与前端设备的对应选看关系。

提供两种预案类型：个人预案（预案不共享，只能由用户本身控制）、公共预案（预案共享，用户本身及管理员用户都可控制）。

电视墙预案

支持以预案的方式对电视墙的基本参数、轮询方案进行保存、修改及载入。

预案联动

支持预案联动发送短信，联动到预定点位的录像存储，还可以联动到开关量，告警灯显示，联动到实况窗格OSD显示告警等。

报警和报警联动功能

支持多种报警功能，设备温度报警、开关量报警、视频丢失报警、移动侦测等多种报警方式，并且支持第三方告警输入。

支持多种报警联动功能，告警触发时，可联动多个联动动作：联动到电视墙和客户端播放、联动到开关量输出、联动到图像预置位、联动中心存储、联动报警摄像机在地图显示、联动录像备份、联动发送短信、联动发送email，、联动抓拍、联动预案、支持告警联动主辅流切换存储（日常低画质存储，告警高画质存储）、联动实况抢占监视器后能恢复到原来的实况、联动实况与警前录像同步播放、联动客户端声音输出。

不同用户能根据不同级别、权限进行告警订阅，可指定感兴趣的告警源和感兴趣的告警级别。

视频切换

支持手动切换、单画面定时切换、多画面多窗格定时切换（可定制），全屏多画面切换和报警联动切换等视频显示切换方式。

语音功能

支持对前端监控点进行双向对讲及提供语音广播功能。

提供监控点音频上传到客户端功能

提供客户端音频向监控点广播喊话功能

提供客户端与监控点之间的双向对讲功能

通信过程中的音量大小可调节

支持回声消除，保证双向对讲时的效果

可以实现监控点与监控中心、监控中心与监控中心之间的双向音频功能，同时支持对双向语音的录制。

### 增强业务

场景共享

支持客户端场景共享。客户端A所看到的场景，包括地图、录像、客户端A所看到的地图、录像、实况、图片、文字等，可以无缝共享给其他客户端，其他客户端可以看到客户端A相同的场景。通过场景共享功能，在紧急事件发生时，一线人员可以将最能直接反映现场的图像共享给远程其他用户，并可通过文字方式进行多方之间即时通信，交互意见。

干线管理

平台支持对视频图像占用的网络带宽进行管理。联网平台跨域间视频调用需要占用骨干网带宽，为使视频调用不会对骨干网上其他业务应用的数据传输产生挤占影响，跨域视频调用能够严格控制域间的干线带宽，使之不超出原先划定的专用视频带宽。

系统支持实现域间干线管理、干线查询、干线实时统计。

在跨域跨平台调用视频资源时，系统具备干线优先级管理能力，以解决不同权限用户调用视频的干线抢占。当干线占满时，能够依据正确的权限或级别实现干线抢占，高优先级用户能抢占其他低优先级用户所占用的资源，同时低优先级用户会得到相应的提示。

全景拼接

在一些重要开阔区域，系统能通过图像拼接算法，将几个独立摄像机的图像整合成一幅完整统一的视频图像，实现全场景通览。各摄像机的独立电子云台可并发协同工作，实现全场景通览。

在关注整幅全景画面概况同时，全景拼接图像可以联动球机，对全景画面上任意细节通过球机联动快速聚焦放大。

枪球联动

系统支持球机自动跟踪功能，通过枪机配置行为分析功能，自动检测布控目标，枪机检测到目标后，通过自动跟踪模式，可以自动联动球机跟踪移动对象。球机跟踪结束后自动回到预置位。同时支持手动模式，通过手动在枪机监控画面上选定目标，球机自动跟踪目标。支持一枪一球联动和枪机全景拼接联动模式。

一机多屏

对于多屏显示器的客户端计算机，一机多屏功能实现不同屏幕显示不同的应用，例如除了主屏，各辅屏能分别显示地图、告警、实况、配置等，无需来回切换，同时，各屏幕之间还可相互联动操作，使得监控操作更加全面、细致、便捷，本次要求系统支持一机多屏应用。

GIS地图呈现

图形化的地理信息系统是应急指挥、调度中非常重要的辅助手段。

针对部分未配置PGIS或在视频专网中需要地图应用的应用场合，系统自身可提供电子地图功能。通过点击电子地图上的摄像机图标，可以快速实时查看对应位置的摄像机图像和录像。

摄像机图标密集时,密集部位摄像机自动归集为一个图标，图标中用数字表示该部位摄像机数量。框选多个摄像机可以批量播放实况和录像，并能实现地图缩放、漫游、地图图层控制等功能。

应支持在地图上按照点、线、面（框选）方式快速选取监控点位；

在地图上根据时空关系进行多摄像机联动分析，快速找出目标在不同摄像机中出现的画面。

能在GIS上显示摄像机的朝向、视角、可视范围，以便根据摄像机可视域快速排查事发时正对着现场的摄像机，提升办案效率。

电子通报

通报管理主要指各单位就电子防控运维管理、应用成效等方面信息共享，通知通告等相关业务

提供电子公告、电子通知、电子预案、电子值班。

电子公告发给所有的用户， 电子通知可以发给指定的用户。

电子预案可以指定预案的执行人。 执行人接收到预案之后， 将执行结果反馈到预案中。

电子值班：值班员可以填写值班日志。

车辆管控

系统融合卡口、电警系统建设，提供针对车辆的全方位管控业务功能，满足治安、交通管理等多种业务需求功能。

全方面定位的设计

在贯彻“大公安”的思想指导下，通过结合应用高清卡口图片+高清视频的方式实现全方面的功能和性能。系统利用高清卡口捕获高、定位准确、高清晰和高识别的优点完成对每辆过往车进行记录；针对违章事件监测，利用高清视频覆盖范围高、使用灵活，高科技智能化分析的优点完成全天候的视频记录；利用管理平台的功能多样性，适用性的优点将卡口部分和视频部分进行联动关联，同步实现车辆记录、测速、违章事件判定、传输、存储，管理及上下级平台对接等功能于一体的全方面大公安系统。

号牌车型识别功能

按国标《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）要求实现对机动车实现号牌自动识别功外，还能对车型进行一体化识别。断面车辆同时经过时，断面车辆识别时间不大于300ms。

系统能够通过对机动车号牌定位,字符切分,字符匹配和图像预处理实现号牌自动识别功能。可识别的车牌类型包括：

可识别的车牌号码包括：

“0～9”十个阿拉伯数字；

“A～Z”二十六个英文字母；

省市区汉字简称（京、津、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、桂、浙、皖、闽、赣、桂、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台）；

“2004”式军用车牌汉字（军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成）；

号牌分类用汉字（警、学、领、试、农、挂、拖、境）；

武警车牌字符（“WJ”、“0～9”）。

可识别的车辆类型包括：

4种车型，大、中、小、其它（拖拉机/摩托车）

小型车≦5.5m

5.5m<中型车<9.5m

9.5m≦大型车

嫌疑车辆报警功能

嫌疑车辆布控是系统的基本功能，但由于公安各业务部门对嫌疑车辆的定义和关注程度不同，嫌疑车辆布控需要分级分用户。

系统通过手工录入或者批量导入的方式建立车辆布控数据库，车辆布控数据库至少包括车辆号牌，号牌颜色、布控级别、布控单位，布控人，布控原因，布控有效期等字段。

支持系统报警功能，可以对前端设备、网络、管理平台、存储的状态进行监控和报警。同时报警信息及时的通知管理员。

支持多种报警联动方式，并且针对不同报警类型可设置不同的报警声音，同时系统除支持黑名单功能外，还提供红名单和白名单功能。

交通流量检测功能

通过车辆检测模块获取断面车流量、车速、时间占有率等基本交通参数，写入中心数据库，方便查询、统计，为交通管理者提供辅助决策。并可可以统计路口过车数据，实时反映当前道路路况，通过不同颜色显示路况信息，绿色表示通畅，红色表示拥堵，通过开放接口给诱导屏实现车辆出行交通诱导。

车道占有率统计

系统具备车道占有率统计功能，能够针对用户指定的时间段提供车辆通过该路口车道的累计时间占比，其结果以表格、直方图、曲线图的形式输出、打印，并将统计结果传输到指挥中心，管理部门可根据这些数据采取相应措施疏导交通，提高公众出行效率。

轨迹跟踪功能

对刑侦、经侦、禁毒业务部门比较关心嫌疑车的运行轨迹和出没规律，系统有相应的行车轨迹分析功能。指定特定嫌疑车辆，可以跟踪实时和历史行车轨迹。系统要求可以同时跟踪多个不同车辆目标，在地图上用不同颜色显示轨迹。

GIS地图应用

警用综合地理信息系统就是利用空间地理信息技术（GIS），以电子地图为基础，以公安宽带网络为依托，以信息共享和综合利用为目标，实现公安基础信息基于空间电子地图的可视化查询和分析，提高指挥决策、快速反应、反恐等方面的综合能力，为治安管理、警力部署、巡逻布控、安全警卫等公安业务提供行之有效的管理手段。通过警用地理信息系统的建设，将相关的公安业务系统与警务地理信息系统进行关联整合，在电子地图上实现精确定位展示、综合查询和研判分析，形成跨地区、跨警种的综合应用，做到决策指挥可视化、打防控一体化、信息应用集约化。为提升战斗力、提高决策分析的科学化提供强有力的支持。在警用GIS平台调用视频监控图像，有利于充分发挥GIS系统的指挥调度优势，提供可视化调度平台。

系统支持电子地图的各种操作，包括放大、缩小、全图、移动、打印、点选、框选、等操作，具备鹰眼功能，可以中心定位方式快速定位到某个指定卡口。根据用户输入的卡口名称关键字搜索符合的结果，并提供定位展现。

图形化显示：

系统支持电子地图功能，可以直观显示前端设备的位置，以及车辆经过的实况信息，无需频繁切换窗口；

信息查询：

系统支持在GIS地图上点击任意卡口图标查看前端设备参数，包括：名称、编号、位置、IP地址、端口号、备注等等；

轨迹查询：

系统支持在GIS地图上进行车辆轨迹分析，通过键入车牌号码和分析时间段来准确勾勒车辆经过相关卡口的顺序、时间和预判轨迹。

防区布控：

支持地图防区布控，可以在GIS地图进行防区圈定，对防区内的卡口做布控操作，防区圈定支持圈选、线选、框选、任意多边形等丰富的操作方式。

红绿灯状态显示：

在地图上叠加红绿灯点位信息，显示红绿灯的实时状态。

### 人员管控

人员特征识别

可在实时抓拍图片下叠加人员特征信息（可识别年龄段、性别、是否戴眼镜等——用于后期按人员特征来检索抓拍图片、查询过人记录（比如可搜索经过某个摄像机的所有”20至40岁、戴眼镜、男性”的过人图片）。

黑名单报警布控

可设置黑名单，一旦与黑名单中人脸相似度超过设定阈值的人员出现，即可报警。在“实时监控界面”可收到实时报警信息、查看报警人员身份（姓名、性别、身份证号等），还可查看全景图、进行丰富的报警提示（联动报警声音、报警短信等）。

在“实时告警界面”可针对不同类别的告警用不同颜色进行显示，还可进行报警详情查看、录像回放、人员位置显示、人员轨迹查询等。

不同部门可以针对不同库进行布控，可进行丰富的权限管理，并灵活设置布控类别、布控原因等，字段均可以自定义（比如国保人员”、“信访人员”等），并可根据不同布控类别设置不同的告警颜色、告警声音。

过人检索

按时间段、人员特征等进行检索或以图搜图检索过人抓拍图片。

案件发生后，可按时间段检索出所有经过指定相机的人员照片；若已知嫌疑人特征，则可进一步缩小搜索范围、将经过指定相机的所有符合该特征的人员快速检索出来（比如可检索“所有戴眼镜的、30~50岁中年、男人）；若已有嫌疑人照片，则可直接输入照片进行比对，确认其是否经过指定的相机。

人员身份识别

可用于人员管理：提前将整个区域或整个城市的人员进行登记录入后，当有嫌疑人抓拍照片时，只需输入这张照片在名单库进行比对，就能识别出其身份（年龄、身份证号、籍贯等），可用于各种场合下的人员身份确认。

静态人员身份查询

对前端上传图片中的指定人员的人脸图或其他途径采集到的指定人员的人脸图，与身份证照片大库进行比对，通过相似度比对确认该指定人员的真实身份，确定该指定人员是否具备确定为嫌疑人的条件。

效果示意图

人员轨迹分析展现

将指定人员（嫌疑人）的人脸图像与各前端监控点的历史抓拍人脸信息进行比对，分析得出该指定人员的行动轨迹，对分析该指定（嫌疑）人员的行为提供有效的佐证，便于办案人员进行案情分析，获得有效的案情信息。(配合公安平台使用)

轨迹上可显示各点位经过次数、每次经过的时间、摄像机名称，并可查看人脸图、场景大图以及回放当时录像。

### 视频结构化

视频结构化业务功能是对于视频中的机动车、非机动车、行人等活动目标进行分类检测；同时提取目标小图和场景大图写入存储设备中，便于后续的快速查询检索；能够提取活动目标的结构化和半结构化特征属性信息并写入大数据服务器中，搭配大数据服务器支持结构化属性信息进行语义化快速检索目标或通过人体特征进行以图搜人；支持智能播放，将机非人目标结构化分析结果通过OSD的形式叠加至实况画面种实时播放。

通过视频结构化业务快速分析并提取出视频中机非人目标的特征属性信息，公安客户能够快速高效的获取案件相关的有用线索，实现人力的释放，促进大安防时代视频数据从看清跨入到看懂的阶段。

任务管理

视频结构化任务的创建，根据视频来源分为中心录像分析和实况分析计划。

对于中心录像分析，点击新增后输入任务名称，选择需要进行结构化任务的录像时间段，自定义输入结构化任务名称点击确认后即下发结构化任务，任务下发后可以在任务列表中查看任务的分析进度和分析状态，直接点击查询按钮跳转该任务的视频结构化结果查询界面。

对于实况分析计划，选择对应摄像头后直接点击新增即可下发实况结构化任务，在任务列表中可查看任务分析状态，直接点击查询按钮跳转该任务视频结构化结果查询界面。具体任务下发配置及任务列表截图如下：

机动车结构化信息提取：

视频结构化业务支持3种机动车结构化信息识别提取：

车型：小轿车、面包车、小货车、中巴车、大客车、大货车、越野车、皮卡车、商务车等9种；

车身颜色：黑色、白色、红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、灰色、橘色、棕色、粉色等11种；

行驶方向：向左、向右、向上、向下、静止等5种；

非机动车结构化信息提取：

视频结构化业务支持5种非机动车结构化信息识别提取：

车辆类型：二轮车、三轮车；

行驶方向：向左、向右、向上、向下、静止；

司机上衣颜色：黑色、白色、红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、灰色、橘色、棕色、粉色等11种；

司机性别：男，女；

司机年龄：儿童、成年、老年等多种属性；

行人结构化信息提取：

视频结构化业务支持11种行人结构化信息识别提取：

年龄：儿童、成年、老年；性别：男、女；

上衣款式：短袖、长袖；下衣款式：长款、短款；

上衣颜色：黑色、白色、红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、灰色、橘色、棕色、粉色等11种；

下衣颜色：黑色、白色、红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、灰色、橘色、棕色、粉色等11种；

鞋子：普通鞋、长筒靴；发型：长发、短发；

携包：无、手提包、双肩包；身姿：正面、背面、侧面；

行驶方向：向左、向右、向上、向下、静止；

目标查询

针对视频结构化任务，可以分别查询机动车、非机动车、行人相关分析结果，包含相关目标抓拍小图和结构化特征属性信息，可以根据指定的属性特征进行目标检索，对于检索到的目标可以查看该目标对应的场景大图，可以联动查看该目标出现时的录像。通过场景大图和录像文件，我们可以直接查看目标周围的环境，随行人员等信息，为案件侦破提供更多的线索。

机动车目标多条件检索：

目标查询中，支持按照结构化条件进行机动车目标语义化检索，点击检索出的目标小图支持查看包含该目标的场景大图和该目标出现时的录像。

非机动车目标检索：

目标查询中，支持按照结构化条件进行非机动车目标语义化检索，对检索出的目标小图，支持查看包含该目标的场景大图和该目标出现时的录像。

行人目标检索：

目标查询中，支持按照结构化条件进行行人目标语义化检索，对检索出的目标小图支持查看包含该目标的场景大图和该目标出现时的录像。

以图搜人

视频结构化应用中除了结构化检索外，还有半结构化检索，如针对用户提供的目标图片，需要确认其是否在结构化视频中出现，可以进行以图搜图的操作。在搜索界面上导入需要查询的目标图片，选择结构化任务的结果集，检索并返回结果，按照相似度高低排序。支持检索结果查看目标场景大图和播放包含目标的录像。

智能浓缩

一段视频中无运动目标出现的时间段，我们称其为无用时间段。为了提高查阅录像文件的效率，快速查阅视频中有效目标，需要智能去除无用时间段部分并且将有效部分拼接起来，形成一段新的连贯的视频，这个过程就是智能浓缩。

智能播放---OSD叠加

当我们在某些场景下需要直观的在实况画面上看到机非人活动目标结构化属性信息提取结果情况时，可以使用智能播放功能实现，在实况播放界面上OSD叠加机非人的结构化属性信息，直观展示。

集群化管理

通过集群管理，实现负载分担，提升业务性能。支持板卡业务动态扩容，分析性能随智能业务卡的数量增加线性增强，也支持多板卡之间的资源集群管理和调度。最小的调度可以支持到GPU芯片层级，实现业务负载均衡、动态备份功能。

平台上直观的呈现集群中个业务节点的运行状态、CPU和GPU使用情况、业务性能消耗情况等，方便用户查看和管理设备的运行状态，做到真正的智能管理、集群调度。

### 图侦业务(略)

### 指挥调度业务(略)

### 海量信息检索

### 数字警务室应用

#### 视算研判

视算研判是指在全量视频流中，实现对案件线索（图片/特征）的秒级搜索，系统智能推荐符合线索的疑似目标，经民警确认后，复原嫌疑人轨迹，再结合人脸识别等手段，快速定位出嫌疑人身份和落脚点。

地图应用

地图浏览：

调用相关GIS地图引擎，初始化地图

地图框选：

在地图上，鼠标右击选择可以框选摄像头。

摄像头点位：

在地图上会显示摄像头点位，根据地图放大级别，会对摄像头进行聚合展示，用户可以根据摄像头状态（在线，选中，离线）进行筛选展示。

查询功能：

支持摄像头查询，查询成功后会在地图上进行标记。

地图的基本操作：

可以点击地图图标或者滑动鼠标滚轮对地图进行放大或者缩小，可以对地图进行拖拽操作。

视频基础功能

视频直播：

点击地图上实时的摄像头，可以进行视频直播。

历史播放

点击地图上的摄像头，选择历史时间段，可以进行历史监控视频播放。

数人数车

视频数人数车

可框选播放视频的画面区域，选择时间段，进行视频数人数车。

区域数人数车

可框选地图区域，选择时间段，进行区域数人数车。

#### 特征搜索

向量搜索

将目标的图片线索转换为特征向量，在案发时空范围内，秒级搜索相似的可疑图片，快速定位嫌疑人的轨迹

结构化搜索

输入嫌疑人、机动车、非机动车的属性特征线索，在案发时空范围内，秒级搜索含相似属性的可疑图片，辅助民警从模糊的线索中缩小排查范围。

人脸，人体关联搜索

在人脸比对的时候，将目标人脸特征，人体特征关联起来，这样摄像头没有拍到目标人脸，只拍到人体的时候，我们就可以用人体特征去判断，用人体的搜索结果补充人脸的搜索的结果，提高搜索的有效范围和准确度。

渐进式搜索

可基于研判得到的结果进行二次及多次检索，民警通过识别机器研判的视图结果，不断给机器更多确定信息，机器输出更多有效线索，快速提升民警排查嫌疑人的效率。

同行伴随搜索

支持对照片/视频中多人图象进行同行搜索，多人轨迹进行交叉研判、相互验证，分析出行为规律和行为特征，识别同行人员、路径等。

搜索结果排序

可对搜索结果根据相似度、出现时间进行结果排序。

身份研判

搜索结果排序

根据搜索出来的人脸图片进行身份比对，识别出身份信息。

轨迹点位

轨迹追踪

系统根据搜索结果，按时间顺序，在地图上绘制嫌疑人的点位轨迹。

智能轨迹规划

系统基于路径的智能研判，结合路网规划，在地图上生成嫌疑人的实际遇到运动轨迹。

一键布控

民警对搜索结果进行识别过程中，如果发现目标，可以一键布控，将其加入布控目标中，如果系统发现该目标新的位置，将会自动预警。

视频回放

对搜索结果的某一图片可以查看其前后的视频记录。

排查嫌疑

民警对搜索结果进行识别过程中，可以给系统反馈，将无关人员排除嫌疑。

下载小图

可以对搜索结果的图片进行下载，用作视算研判的图片或者其他。

选择点位

可以在地图上手动添加轨迹点位或者点击研判结果添加轨迹点位。

推荐落脚点

针对目标的轨迹，系统可以推荐落脚点。

研判归档添加归档

添加归档

对研判轨迹结果支持归档，方便下次查看。

历史档案

对归档的结果支持查看，编辑，删除等基本操作。

档案还原

对归档的结果可以进行还原，保证研判的联系性。

档案导出

对归档的结果支持导出，包括导出图片、小视频、拼接大视频、文档。

#### 监控预警

监控预警是指根据业务需求可选择不同布控规则引擎，对嫌疑人进行多维布控，一旦触网，自动发送告警并触发轨迹与实时位置记录，提升布控效率。

新增布控

多维布控

支持人脸、车牌号等不同数据源对嫌疑人，重点人员，重点车辆进行布控。

规则引擎

支持出现、进圈、出圈多种规则的布控。

布控列表

阀值调整

支持对预警的阀值进行调整，以平衡预警效率和准确率的关系。

布控列表

可对布控任务进行开启，关闭，新增，修改等基本操作。

布控预警

触网告警

一旦触网，系统自动记录嫌疑人所出现位置，并生成实时轨迹，进行PC端的提醒，指引民警精准抓捕。

视频回放

支持对预警结果进行视频回放。

研判追踪

可以将预警结果一键加入视算研判进行分析搜索。

排除嫌疑

可以对预警结果进行识别，将无关人员排除嫌疑。

查看大图

可以对预警结果进行详细查看，提供相似度标识等信息。

图片下载

支持对布控人脸，预警图片的下载。

#### 案件中心(略)

#### 在线感知(略)

#### 数据运营

产品数据

新增登陆账号的数量

统计新增登陆账号的数量，可以查看系统活跃量。

平均登陆次数

统计该时间段登陆总人数，可以查看系统活跃量。

平均使用时长

统计该时间段登陆总人数总时长，可以查看系统活跃量。

活跃时间段

统计每个时间段的再现人数，可以查看活跃时间段可协调资源。

业务数据

图搜使用次数

统计每日使用图搜的功能的次数，查看功能黏性，分析某种事件使用功能的分布情况。

结构化使用次数

统计搜人、搜车、非机动的每日使用次数，可进行查看用户不同结构化查询的情况。

归档案件数

累计每日、每周、累积的归档数，可查看归档每一天的工作情况，查看归档集中分布时间段或者各个时间段的分布情况。

布控案件数

累计每日、每周、累积的布控数，可查看布控每一天的工作情况，各个时间段的分布情况。

有预警的布控任务数目

可查询布控转换率。

本周/历史最短预警时间

可进行分析最短的原因及因数，可给警务人员创造目标。

#### 日志管理

使用分析

日志会记录目前系统的使用情况。

API监控

日志会监控接口调用情况。

安全监控

日志会监控系统异常情况，分析系统目前的运行状态。

### 系统运维

平台能够使维护部门掌握系统的在线运行情况、设备故障情况，及时发现故障，从而排除故障，却是系统能够长期稳定运行的重要因素，故视频监控平台建设有运维系统，系统的运维功能应包括以下模块：

拓扑管理功能

统一网管平台支持网络拓扑管理功能，全网设备自动发现，自动生成拓扑，方便管理。

支持子网管理，设备标签、链路标签，支持多种监视指标的设置，支持负载情况的颜色显示。

全网设备自动发现，省去了繁琐的人工配置工作，大大提升了使用体验；

持标准SNMP协议，支持SNMP的设备均可接入。

全网资产管理

支持资产维护管理：支持卡口/电警/IPC设备的资产管理；支持全网的资产统计，支持按组织/资产类型分类统计，统计结果可导出，打印。

录像诊断功能

网管系统能够自动对录像进行检测，根据录像计划查看各摄像机的录像状态：是否按计划录像、录像是否完整 ，支持查看各摄像机的工作状态：离线、在线、视频丢失。通过报表，对于已经离线占用的无效存储资源、存储录像完整性可以做到一目了然。通常一个城市2000个监控点位，如果人工检查需要4个人1个月，录像诊断只需20秒

系统运行状态管理

能快速、准确地发现网络资源；支持所见即所得的显示设备的资产组成和运行状态；可通过拓扑实时展示设备及链路状态，可对前端设备的属性进行控制、管理、编辑。系统应支持丰富的设备的属性，包括监控设备编号、设备所属单位、设备IP、设备坐标、设备厂商、设备使用时间、设备监测类型、设备状态、设备监测方向、设备检定时间、上次检定时间、设备安装地点、设备工作方式、检测事件类型、设备描述、设备样例图片、备注等。

设备异常巡检

平台可配置巡检计划，使系统按计划执行巡检任务；选择巡检执行时间，执行对象，可对系统内的前端监控点、服务器、存储设备、网络设备、编解码设备、安全设备等执行自动巡检，从而展现异常设备相关信息状况，如：名称、类型、异常原因、发现时间、IP地址 、所属区域、所属平台、所属组织等，能将异常设备、信息进行EXCEL导出。

告警管理

当发现系统设备发生故障或出现异常时，能发出告警提示信息。系统应具有完备的告警和故障管理机制及流程，能自动汇总全网中故障设备，形成故障设备列表，使管理员能快速、清晰的找到需要关注的故障设备；；能自动分类汇总全网中前端监控系统状态情况，形成状态分类列表，使管理员能快速、清晰的掌握前端监控系统的运行状态。

故障申报

故障申报管理可分为系统自动报障和人工报障。系统自动报障主要为系统自动检测到设备故障，如视频丢失，设备离线等；人工报障为系统检测不到而人为发现的一些故障。故障内容应分两部分：一为可维护故障，即为正常故障；二为一段时间内暂不可维护故障，即因地铁施工、基础设施技术、河道改造等影响摄像头正常使用，且一段时间内都不可能恢复的。

统计分析

对巡检情况做统计分析，实现对前端设备、网络设备、存储设备、服务器、编解码设备、安全设备等运行情况的统计分析，显示正常、故障、离线等状态信息，并可查看设备的详细信息，另外，能够以直方图、饼图等图形的方式展现不同巡检时间段设备正常、故障、离线等情况的比例，统计整个系统运行的状况。能够对单个设备运行状况做统计，包括统计其故障持续的时间、在线时间、日故障时间、周故障时间、恢复时间等信息，实现对单个设备的运行情况的调查，从而可快速检测出设备性能的好坏，包括：

前端监控点位的完好率统计。

监控点完好率=完好监控点/（监控点总数-暂不可维护监控点数）。完好率可分为实时完好率，周完好率、月完好率。

网络设备的完好率统计。

服务器的完好率统计。

存储设备的完好率情况统计。可统计录像异常的时间占比、详尽的异常时间段、最早录像时刻、最近录像时刻、告警时间、恢复时间等信息

存储空间使用率的统计，包括：总空间、剩余空间、硬盘状态（活动、休眠、异常）、硬盘总数显示和正常工作硬盘数。

多运营商、多维护工程队的管理、报修挂起的分类统计、维护单位的修复时长考核统计。

设备参数查询和配置

支持对设备重要参数进行查询和配置。系统应能够远程对各类设备进行参数配置，支持对指定范围的多个同类设备进行批量参数配置。能够对指定范围前端监控设备进行批量IP地址配置.支持全网设备的自动发现和自动添加。系统支持设备的批量添加、批量导入、前端设备的自动发现。

维修报表

运维管理系统支持维修报表功能，复查视频质量诊断结果 ，对于故障点位可填写处理意见。

## 公安实战业务平台功能(略)

# 综治视频信息共享分平台方案

## 建设目标

坚持以科学发展观为指导，通过创新社区（村居）管理体制、机制、整合管理资源，建立“网格化”管理服务新模式，实行扁平化、精细化、高效化、全覆盖的网格化管理和服务，加强基层社会管理、化解社会矛盾、促进社会和谐。

1、全面整合全县数据资源，实现资源共享与交换。完善、整合全县城乡管理各类数据资源，实现与城乡大数据平台的共享交换。利用空间地理信息云平台提供的地理信息服务，实现服务对象动态过程中的“底数清、情况明”，逐渐健全相应的基础库、业务库等，推动朔州市管理数据中心建设，实现资源共享与利用。

2、建设朔州市社会治理综治中心一体化平台，集成指挥调度终端设备和视频探头，与市级职能部门专业系统无缝融合。构建朔州市社会治理综治中心一体化平台，涵盖社会治理安全生产、环境保护、公共消防等城乡社会面综合业务，形成市、区（县）、街道（乡镇）、社区（村）、网格分级闭环处置机制，实现案件来源多样化、处理流程实时化、业务监督公开化、辅助决策分析智能化，对于领导关心的数据可统一在本平台进行展示。

3、提升治理水平，辅助领导决策。

以基础数据为基础，以县级部门专业系统的数据为补充，实现各类数据按照类别、区域和变化趋势等不同维度进行统计分析，以便于领导和业务部门工作人员实时掌握辖区基础数据整体现状和变化情况，分析辖区的城乡管理工作问题和工作重点，同时进行督办，并为领导和业务部门工作提供决策支撑。

## 市级平台与省级平台的关系

### 平台定位

朔州市社会治理一体化平台定位是建设一套以社会管理、维稳、平安建设等业务需求为指引，基于集约节约原则，构建统一的一体化平台；覆盖社会治安、城市管理、社会服务（12345）等多个业务领域，实现市、区县、街乡镇、社区村四级联动，打造“横到边、纵到底、动静结合、多级联动、逐级循环”的网格化社会治理工作体系；平台具备开放扩展能力，后期可融合民生服务热线、环境保护、交通、安全监管、综合执法、应急指挥、消防等多个业务领域的网格化管理，从而利用一套网格、一支队伍、一个平台、一套标准搭载多项社会治理业务顺畅运行，同时形成一套业务对接融合机制；从而利用网格化管理体系推动政府管理更加规范、标准和精细，推进政府管理工作更加贴近和符合群众诉求和需要。

### 与省级平台的区别

#### 建设功能区别

主要包括：

1.移动全要素采集（除人口信息采集外）还包括：地、物、事、组织、情等信息采集；

2. 全联动的指挥调度

充分利用现有基础数据，并结合朔州市的网格化管理体系实际，实现资源、队伍、机制的充分融合，形成市、区、镇街、社区的四级联动指挥调度；

3. 全移动应用

包括移动上报、移动处置、移动决策、公众互动；

4. 综合考评和数据分析

综合考评包括对行业部门、区县、管理队伍的综合考评；

数据分析是从政府决策角度、从行业部门管理角度、从区县综合治理角度提供数据服务，辅助领导指挥决策；研究辖区或行业管理难点，辅助属地和行业部门掌握管理动态和面临形势，挖掘整理难点问题和突出问题，推动政府精准决策；研究区县和行业管理中高发、易发、频发的区域和问题，从社会治理角度梳理主要问题、集中区域和走势，推动行业精准管理。

建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的政府管理创新模式。

5. 综合大屏展示

领导全面掌握全市基础信息资源（包括基础数据、业务数据、视频资源数据等）和地理信息分布；

掌握全市社会治理最新状态、总量、趋势、高发和频发问题、区域分布等。

实现汇报、演示、综合分析于一体的可视化展示、指挥、调度和决策。

6. 基于雪亮工程视频资源的深化应用

改变以往人盯人的管理模式，充分利用雪亮视频资源，通过应用智能识别技术，实现特殊人群智能监管、重点区域视频监管、校园及周边安全管理的业务应用，高效提升技防能力，服务实战应用。

#### 技术架构区别

本平台采用当今互联网与大数据领域主流的技术路线和框架，包括：微服务框架、分布式架构、前台中台后分离设计、分布式关系数据库、大数据库计算框架、缓存数据库、分布式对象存储、实时计算、消息中间件、主流前端框架。

基于一个基础支撑平台为全市网格化业务提供共性能力支撑，具备二次开发的能力；

可快速搭建网格化业务应用功能模块，实现多业务流程灵活配置，具有高可用、高性能、强扩展、快部署的特点；

提供标准化接口服务，为多业务融合做好技术支持。

### 与省级平台的关系

1.资源整合。整合省级平台的综治队伍、实有人口、特殊人群、重点青少年、两新组织、校园及周边管理等数据，对接整合到市级平台，实现数据的有效整合。

2.数据共享。市级平台定期推送增量基础数据和业务数据到省级平台，实现数据共享和动态更新。

3.流程互通。市级平台按照省级平台的统一接口和标准，推送业务事件至省级平台，实现省市两级平台的流程互通。

## 架构设计

### 总体架构

综治视频信息共享分平台依托朔州市政务云平台建设，通过电子政务外网与各县（区），乡（镇）以及各机关单位相连，结构为市统一平台，各相连单位均为客户端应用建设，统一访问市平台。达到综治视频结合9+X的应用和管理目的。通过电子政务外网的相连单位（图右侧单位）经过授权也可访问平台。在平台部署视联网视频传输系统，满足省综治平台通过视联网调用综治视频的功能。

### 数据架构

数据接入包括以业务数据、物联感知数据（如视频监控数据）为代表的实时数据，以及人、地、物、组织等为代表的非实时数据。

数据存储。随着平台的持续建设与数据积累，其数据容量将出现巨量信息。在此平台中，为不同类型的数据进行差异化存储，既保证了数据的有效存储有保证存储的性价比。

数据处理：良好的平台设计必须保证数据的质量。在该阶段，进行数据的清洗、对比等，从而实现提供数据的完整，新鲜和有效。

数据计算：此次平台设计的重点，将通过实现对不同数据进行计算，如流计算、内存计算、批量计算等，同时整合最先进数据计算数据挖掘、数模集成，形成基于数据内容的结构化描述，为上层提供精准数据内容和服务。

数据服务：经过计算和挖掘后的数据，形成结构化与半结构化的数据，对外提供数据的查询检索，统计分析、可视化等多种业务提供服务。

### 技术架构

本项目的技术架构如下图所示：

前后端分离架构模式实现“前端”开发的时候不需要考虑“后端”是如何实现的，“后端”开发的时候也不需要考虑前端如何设计。“前端”是指完全和视图层以及和用户交互相关的系统，“后端”通常是指完全和资源以及和资源相关的业务逻辑的系统。

微服务架构模式，可以解决单一架构模式带来的系统复杂性。

每个微服务都是独立并且微小的，由单独的团队负责，仍然可以采用敏捷开发模式，自由的选择合适的技术，甚至可以重写老服务，当然都要遵守统一的API约定。

每一个微服务都是独立部署的，可以进行快速迭代部署，根据各自服务需求选择合适的虚拟机和使用最匹配的服务资源要求的硬件。

整体应用程序被分解成可管理的模块和服务，单个的微服务可以更快的开发、更简单的理解和维护。

采用当前主流的大数据分布式存储、实时计算和NoSQL数据库的理念，通过大型关系型数据库（MySQL）、实时计算和NoSQL数据库（Redis），结合先进的地理信息技术，建设符合实际需要的专题数据库。

### 系统对接架构

Web Services借助XML和SOAP，使互操作和集成问题从层次上被简化。XML提供了跨平台的数据编码和组织方法，而SOAP建立在XML之上，定义了一种跨平台的信息交换的简单包装方法。绑定于HTTP之上的SOAP协议，可以跨语言、跨操作系统进行远程过程调用(Remote Procedure Call，RPC)，实现了编程语言和系统平台的无关性。随着高等教育的不断深入，用户已有的的各项业务流程也在发生着不同的变化，因此在本项目建设中无论是开发新的应用系统还是改造旧有的应用系统或者进行不同系统之间的集成，选用web Services的体系架构都是最佳的选择。由于Web Services的相关标准都是W3C的开放协议，与平台和操作系统无关，不同的平台和操作系统上的Web Services的实现在很大程度上可以做到互操作，这就使异构平台上应用的集成变得很容易。另外Web Services贝JJ是一种动态的集成方案，所有的服务都可以通过UDDI标准动态地被发现、绑定和使用，容易适应系统的变动，提高系统的灵活性和伸缩性。

## 信息资源规划和基础数据建设方案

### 信息资源规划设计

信息资源库建设是为了促进信息资源数据整合，确立信息资源整合、共享的统一管理机制，实现各类信息资源的统一和集中存储，确保数据的唯一性和准确性，为政府部门需求搭建共享平台，为部门间工作提供一致的基础数据支持。

1、逻辑整合：分类分主题→按要素进行组织建库；

2、数据整合：信息资源库建设是数据再整合的过程；

3、信息关联：数据建库过程中充分考虑数据关联关系和设计；

4、应用支撑：支持不同业务应用对不同数据需求；

5、数据管理：统一、全面的信息资源管理。

#### 信息资源规划原则

网格化管理业务是一个多技术交互渠道、多级机构人员基于统一平台的多方协同合作及追求时效互动的、具有统一的革新理念和综合实现机制的信息平台。这种体现先进技术及管理科学成果的革新的管理模式体现了统一的管理理念，提供了非常好的管理框架、规范的运作机制，这提供了系统实现的稳定性方面，也给数据库设计提供了相应要求和对应用适应的稳定性的方便。参与方及职能的多样和协作机制的多样特点也决定了该系统的设计应考虑由此而带来的对外在动态变化因素的适应性机制。具体包括以下几方面：

1、以应用为主导，建成可充分反映业务基本特性的、统一的、及时更新、可共享的业务信息库。

2、提供完善的版本管理机制，解决县政府行政管理的权威性和业务流程、方式的可调性之间的矛盾，确保业务数据的相对稳定性。

3、支持多种模式数据管理方式：既可以实现集中式（基于一个应用服务器）数据管理模式，也应具有分布式（基于多个应用服务器协同操作）数据管理模式;并支持管理模式的转换。

4、按照“逻辑图层―物理图层－要素及属性”的层次框架，建立完整、标准、规范的，为网格化管理业务服务的基础信息数据库。

5、务必作到空间数据库和业务数据库的有机的、无缝的关联，从而达到系统能够方便、快捷、流畅的完成从地理位置到事件、部件、违法现象的快速查处与解决。

6、对应于当前的空间数据库与属性数据库增加相应的历史数据库，通过历史数据库可以对以往任意时间点的任意范围的空间数据与空间图形进行查看和追溯，从而对系统的辅助决策起到重要的参考作用。

#### 信息资源特点

朔州市社会治理综治中心一体化平台是在溶入了许多创新点后不同于传统的网格化管理模式的一套全新的系统。在该系统中溶入了诸如网格管理法、城市部件管理法、信息采集器、创建新型城乡管理体制、城乡管理流程再造、建立严谨的评价体系等诸多的创新点。并需要运用到多种数字城市技术，例如：网络技术、网格地图技术、地理编码技术、GIS技术、GPS/北斗技术、遥感影像技术以及海量的数据仓库技术等。 此外作为GIS应用的新特点，能够浏览、追溯以往任意时间点的空间数据、空间图形已经成为业决策功能的重要的参考。

基于该系统的以上基本特点，相应的数据库应该具备以下特点：

数据库可以分为业务数据库和GIS数据库以及数据交换数据库三大类：业务数据库包括业务配置信息和业务信息等，其中业务信息库融合了社会治理管理部门的基本信息和业务信息，数据量庞大复杂。GIS数据库是以点、线、面方式表现城市物理实体的空间数据的集合，包括空间数据库和空间数据操作配置数据库两大部分。其中，空间数据库存放作为数据资源的基础数据，包括各种地理图形与位置数据，例如：地理实体包括地名、路名、门址、楼名、城乡管理部件等，其分类信息和空间信息存储在不同的关系数据库表格中，空间和属性数据一体化存储。基础空间数据库的内容至少包含：行政区划、地名信息、道路信息、门址院落信息、楼座名信息、小区信息、企业事业单位信息、突出建筑信息和城市部件大类信息等相关信息资源。此外根据地理信息渲染的需要要加入遥感影像栅格图象作为电子地图的背景。它们共同构成地理信息数据库的数据主体，每个数据库包含若干个图层；空间数据操作配置数据库存放和空间数据管理有关的配置信息。业务配置数据库和空间数据操作配置数据库共同构成了系统支撑数据库，由构建平台进行维护。针对对历史空间数据的浏览和追溯功能，对应于当前的空间数据库与属性数据库应该加入编辑图层数据的历史记录数据。

而对于数据交换数据库主要是对以下功能进行数据存储的数据集合：

1、内部数据交换

负责完成县级平台内部各个应用之间的数据交换。

2、同级应用数据交换

负责完成县级平台应用系统与县政府各局委应用系统的数据交换。功能类似于县级平台应用内部数据交换。

3、上下行数据交换处理

（1）上行数据表单生成功能

从各个业务子系统中提取必要的信息，生成符合数据交换标准的数据表单，在供其他业务子系统使用的同时，提交给县级平台数据采集接口。

具体的上行表单包括社会治理结果反馈业务表单，基础数据表单和空间数据表单。

（2）下行数据表单处理展示功能

提取到达的上级平台下行的数据，提供数据的展示，对数据进行拆分，转发，存储等处理。

具体的下行表单主要包括社会治理下派业务表单。

（3）数据到达通知功能

上级的数据到达数据交换接口后，该系统监测到到达数据，提示业务处理到达数据。

（4）数据发送通知功能

平台生成的上行数据表单提交给上级平台数据交换接口后，通过该功能以消息的方式通知上级平台数据交换接口存在需要传输的上行数据。

#### 信息资源规划思路

朔州市社会治理综治中心一体化平台信息资源规划，首先，应该明确朔州市社会治理综治中心一体化平台的发展战略与业务管理对于信息支撑的需求；其次，需要确定目前各业务形态以及共享交换平台中已有的信息资源；最后，通过综合分析两方面需要，提出未来信息资源的架构目标以及分步实现的路径。

1．朔州市社会治理综治中心一体化平台的发展战略与业务管理对于信息支撑的需求，总结建设朔州市社会治理综治中心一体化平台的产业发展业务模型，包括：业务域划分、主题分析、用户视图、业务流程、数据流程、业务实体、数据元素、分析指标集等。

2．梳理朔州市社会治理综治中心一体化平台中各业务系统的架构，理清数据流向，特别是朔州市指挥中心与区（县）、街道（乡镇）、社区（村）之间的数据流转关系，建立朔州市社会治理综治中心一体化平台的数据分布框架。

3．总结描绘朔州市社会治理综治中心一体化平台的信息资源主题域和关键实体，分析数据价值链的各个环节的处理和运用方式。

#### 信息资源整合

系统整合、对接城市大数据平台，实现与城市大数据平台相关的城管、安监、环保、综治、党建等基础数据的整合。项目中各应用系统在统一的城市大数据平台上进行高效、安全、可靠的数据交换，有效地避免了数据交换上的重复投资和无序运行，促进了跨部门、跨地区、多业务系统之间的数据交换与共享，实现数据交换的有效管理和监控，最终为朔州市社会治理综治中心一体化平台提供基础的数据支撑。

信息资源整合的准确性和一致性需要通过数据处理、转换、加载等服务提供保障。在不同的系统中，对同一业务会使用不同的分类方法，同样，数据的类别和层次结构也会不同。需要通过数据处理、转换、加载层实现对这些信息格式的转换，匹配成通用的信息格式和分类方法，以便提供整个信息资源库的统一整合。信息资源库总体上划分为关系型数据库、Hadoop列数据库和内存数据库三大类型的数据库。数据资源融合将从集成关联数据库、专题应用数据库两个层面进行建设，满足各业务对集成关联数据库、专题应用数据库等方面的应用需求：

关联数据库建设：整合县级相关数据资源，融合朔州市基础数据资源，通过朔州市社会治理综治中心一体化平台，实现数据的清洗、整合，为各相关应用提供完整、标准的基础数据支撑。

专题应用数据库建设：通过整合市级数据资源，建立数据间的业务关联，基于城管、安监、环保、综治的业务需求，抽取业务相关数据，建设多个专题业务库，针对性地为数字城管、智慧安监、平安城市、智慧环保提供业务数据支撑。

#### 数据库总体架构设计

#### 数据库逻辑划分

为了科学的管理和维护数据，以满足朔州市社会治理综治中心一体化平台管理业务的需要，在数据需求分析的基础上，根据数据关联程度及数据库存储等特征，从业务划分、数据关联、数据形态、数据来源等几方面的逻辑上将则本系统划分基础资源数据库、业务信息数据库、知识资料数据库、空间信息数据库、文件资料数据库、共享信息数据库、统计分析库、运维日志库等8个方面的数据库：

1. 基础资源数据库：作为网格化管理信息化的基本定义数据，支撑业务信息化的正常运转，主要包括：各级用户、角色、权限、组织机构，以及与网格化管理相关的人口数据、土地数据、物件数据、组织数据以及各数据库连接信息等方面的基本定义信息以及各种相关的类型定义信息。要充分利用城市大数据平台，补充系统所需基础数据，建立相关数据关联性，互为补足。

2． 知识资料数据库：存储与本平台操作有关的常识类信息、累积知识和策略知识等，应满足事件处置和指挥决策及平台功能操作帮助等要求。常识类信息应包括网格化服务管理相关的法律法规、技术标准、技术规范、常识和经验等；累积知识应包括网格化服务管理工作中积淀、总结、提高形成的知识信息等；策略知识应包括网格化服务管理知识分析、总结的手段方式的归纳等。建设覆盖全县的专题知识库，积累并提供全方位的知识服务。根据权限管理，向各级管理人员提供相关的知识库共享服务。

3．空间信息数据库：空间信息数据存储基础空间信息，是其他各种信息的载体和定位框架。包括自然地理信息中的地貌、水系、植被以及社会地理信息中的居民地、房屋、人口、道路、境界、特殊地物、地名等要素，以及相关的描述性元数据组成。要充分利用朔州市空间地理信息云平台提供的服务，实现空间地理信息的共享和服务。

4．事件信息数据库：事件信息数据库包括城管、综治、安监、环保等社会面事件接报信息、民情日志信息、工作动态信息、事件录音信息、协同处置信息、指挥决策信息和系统管理信息等。

5．文件资料数据库：存储现有的相关文件和网格化管理平台中所产生的多媒体文件、录音、视频、档案资料等信息。

6．共享信息数据库：存储智慧朔州市社会治理综治中心一体化平台与其他平台的共享信息。

7．统计分析库：包含自定义及定制的统计、报表模板、统计结果，建立支持网格化管理面向主题分析的决策数据库。

8．运维日志数据库：包括用户操作日志信息、运维过程记录、系统故障信息及实时监控信息等方面的存储记录。

#### 信息资源库物理存储设计

数据资源库建设涉及多个业务系统间数据的整合工作，用传统的ETL整合、大数据的ETL整合、部门间共享交换、物联网数据整合等多种手段。而最终平台服务于各个业务部门，支撑具体业务的开展。

数据资源库物理层建设数据资源的混合存储体系，根据数据的本身特点以及应用的需求选择对应的存储方案，影响数据存储方式选择的因素有以下几类：

数据是否具备明确的结构化特征：结构化数据具有固定的属性结构，每一个属性由基本的数据类型构成；而非结构化数据不具备属性结构，其内往往含有大量信息，需要特殊的处理及分析手段。

#### 数据存储模式

按照存储位置和业务阶段，本项目的数据库分成朔州市集中存储数据库、移动采集数据信息库、共享信息库及相应的备份库。各数据存储模式及边界如下表所示：

数据存储模式及存储位置列表

| 序号 | 名称 | 存储位置 | 主要描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据库 | 基础数据库 | 存储网格管理一体化平台的各类基础数据信息。 |
| 2 | 事件数据、业务办理数据 | 业务数据库 | 各类报送的事件数据、业务操作数据 |
| 3 | 统计数据、考核数据、指标数据 | 统计数据库 指标数据库 | 各类基础数据汇总、事件统计数据、考核结果数据、指标监测数据 |
| 4 | 备份数据 | 备份库、备份文件 | 相应的备份数据信息 |

#### 数据量估算

详见数据量估算部分，共需要存储5TB以上。

#### 数据安全设计

使用权鉴别

数据库将按照网格化服务管理中心的职能部门及其下属单位设置用户级，分别将有权使用本数据库管理系统的部门设置在不同的用户组，并为每个用户设置系统用户标识符和口令。通过口令对用户的使用权进行鉴别。对有使用权的合法用户，按照授权规则授予不同的权限，所有用户按权限不同分成五级：系统管理员、数据库管理员、一般用户、最底层用户和临时用户。

访问范围限制

对不同层次的用户，按照级别不同，对其使用范围设置权限，只允许访问数据库中一部份数据。系统管理员和数据库管理员的使用范围是整个数据库。而其它用户的使用范围只是数据库的一部分。

存储控制权鉴别

只有系统管理员和数据库管理员对数据库有存储控制权。

具体五个不同层次用户的使用权的鉴别、使用范围限制及存储控制权鉴别是：

1．系统管理员：具有对整个数据库管理系统进行维护、管理的权力。可对系统作任何操作，如：修改数据库管理系统程序，修改数据库表结构，修改各级用户权限或更改用户口令等等，还可以赋予其他低层次用户若干特权。

2．数据库管理员：可以对整个数据库依据数据源，进行数据集成、更新、删除、增加新数据，数据库文件转换、复制、数据库备份，修改数据表结构。但不能对系统软件作任何修改，也不能给其他用户授权。考虑到本数据库中原数据来自基层，建议上一级数据库管理人员对数据进行修改时要慎重。

3．一般用户：可以查询输出本数据库所有数据表的任何信息，允许访问视图，但不允许访问基表，不能修改、删除系统数据库中的任何数据。

4．底层用户：只能有限制地查询可公开的数据，允许访问视图，但不允许访问基表，不能修改、删除系统数据库中的任何数据。

5．临时用户：只能在给定的时限内有限制地查询某些数据，允许访问视图，但不允许访问基表，不能修改、删除系统数据库中的任何数据。完成任务后，系统自动释放临时权限。

常规安全维护

传统数据库安全主要集中在用户帐号、规则和操作许可（比如对表和存储过程的访问权）上。而实际上，一个完全的数据库安全分析包含的范围宽得多，包括所有可能范围内的漏洞评定。下面是常见的安全问题类别：

1．软件风险：软件本身漏洞，错过操作系统补丁，脆弱的服务和不安全的默认配置等。

2．管理风险：提供的安全选项不正确操作，默认设置，不正确地给其他用户提供权限，以及没有得到许可的系统配置改变等。

3．用户行为风险：密码不够长，不确当的数据访问和恶意操作（偷窃数据结构）等。

4．病毒与木马攻击：网络上泛滥的各种病毒和木马程序会对数据库软件及其维护的数据造成损害。

这些风险类别也同样适用与网络服务、操作系统。当加强数据库安全的时候，所有的因素都应该考虑，主要因素包括账号维护、访问控制、安全审核、系统后门防范及病毒防范。

### 数据资源建设

#### 基础地理信息数据建设

主要包括基础空间数据、地理编码数据、基础网格数据、建筑物与房名房址数据等。

部件普查-政通

网格划分

按照界限清晰、规模适度、负载均衡、管理便捷、无缝对接、全面覆盖的原则，以社区、单位为基础，依据地域面积、道路走向、区域属性、人口分布、驻区单位等要素，结合社区专职工作者配备情况，兼顾居（村）民小组设置，科学划分责任网格，建立纵横有致、无缝相连的网格体系。网格划分以“尊重传统、着眼发展、方便管理、服务群众”为前提，各社区为一级网格，向下结合小区、商业街（区）、自然村、企事业单位等分布特点，灵活设置二级网格，各级网格之间有机衔接，确保管理服务职能覆盖到社区的各个角落，不留盲区和死角。

为满足网格化管理服务平台对网格划分的需求，以最基础、最精细的单元网格为根本，按照“边界清晰、工作便利、大小适当”的原则调整优化社会治理单元网格和责任网格，各部门可依据业务实际基于单元网格划分处置部门的业务网格，既保障了网格的一致性，又体现了业务的差异性。

该部分数据通过自建方式实现，具体设计方案如下：

基础网格基本属性

网格基本属性反映了综治网格的基本特征，目前，网格基本属性数据包括网格名称、网格编码、面积、四至范围、初始时间、变更时间等。

随着网格化管理工作的不断推进，认识的不断深入，网格基本属性可以依需要进行增加。

网格绘制情况明细表

表  网格绘制情况明细表

| 网格绘制情况明细表 绘制人: 联系电话: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格名称 | 网格编码 | 面积 | 网格四至描述 | 初始时间 | 变更时间 | 所在社区 | 网格类型 | 网格级别 | 网格治理队伍 | 备注 |

基础网格技术要求

网格的划分应使用全市统一的地图下进行操作完成。

网格边界绘制应严格依照道路中心线或边线进行绘制。

应沿建筑物、道路、绿地或其他标志性物体的边线进行绘制，不能违背建筑物的基本现状。

边界拐点应在地图上有明显的标志物，如道路拐点处、房屋屋角处等，无法正确反映边线位置时，可进行文字标注。

应选用蓝色或红色线条进行绘制和标注，字体应清晰。

网格编码应标注于网格的相对中心位置，不能与边线重叠，不能与其他文字重叠。

应清楚描述网格四至范围，填写网格划分情况明细表。

建筑物数据

作业流程

院落和建筑物图层编码>院落和建筑物属性调查>属性录入>院落和建筑物建库。

编码规则

网格划分完成后，每栋建筑物按照以下规则进行建筑物编码，将测区内所有建筑物进行唯一编码标示。编码规则如下：

建筑物编码：区域编码（6位）+街道编码（3位）+社区编码（3位）+网格编码（3位）+建筑物流水号（3位）

每栋建筑物内的所有房屋，按照其在建筑物的相应位置进行房屋编码编号，将每个房屋进行唯一编码标示。编码规则如下：

房屋编码：建筑物编码（18位）+单元编码（3位）+楼层编码（3位）+室编码（3位）。

建筑物属性调查

建筑物属性调查要求调查内容：门牌号，楼栋名称，楼栋号，单元数，楼层数，每层户数，建筑物性质，建筑物用途等，调查属性录入到属性表中。

#### 数据更新

依据《城市市政综合监管信息系统 技术规范》CJJ106-2010中对数据更新频率的要求及本项目建设实际运用规划，朔州市网格化管理基础数据更新建议采用动态更新和定期更新两种方式。其中，对于业务数据相关的，采用动态更新方式，针对基础数据采用定期更新维护的方式进行。

数据更新频率

数据更新频率说明如下：

| 序号 | 数据内容 | 更新频率 | 数据来源 | 更新主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础地图数据 | 依托国土局频率 | 国土局 |  |
| 2 | 兴趣点数据 | 建议3年一次 | 自行建设 | 第三方公司 |
| 3 | 网格数据 | 建议3年一次 | 自行建设 | 第三方公司 |
| 5 | 人口数据 | 实时 | 实时更新 | 网格员 |
| 6 | 法人数据 | 实时 | 实时更新 | 网格员 |

数据更新要求

数据更新后的数据成果技术要求不能低于原数成果据技术要求。更新后的数据要求与原数据进行融合处理，发布成最新的基础数据成果为朔州市社会治理一体化平台应用。

### 数据库建设

#### 基础数据库

基础数据资源库存储业务基础数据，其主要数据包括：

人口数据

包括实有人口、户籍人口、流动人口、境外人员、刑释解教重点人员、社区服刑人员、严重精神障碍患者、涉访重点人员、吸毒人员、艾滋病人员、重点青少年、其他重点人、空巢老人、残疾人、低保户、生活困难补助家庭、育龄妇女、失业人员、优抚人员等。

建筑房屋数据

房屋信息（街巷或小区、建筑物及场所、房屋信息）、特殊房屋信息（出租房屋信息、公寓写字楼、建筑物地下空间信息、繁华商业场所基本信息）、重点场所（场所基本信息、集贸市场信息、公园景区信息、地下空间场所信息、应急避难场所信息、社区公共空间信息）。

组织数据

机关企事业单位、企业、基层基础组织、社区自治组织、社会组织等。

基础网格数据

按照界限清晰、规模适度、负载均衡、管理便捷、无缝对接、全面覆盖的原则，以社区、单位为基础，依据地域面积、道路走向、区域属性、人口分布、驻区单位等要素，结合社区专职工作者配备情况，兼顾居（村）民小组设置，科学划分责任网格，建立纵横有致、无缝相连的网格体系。网格划分以“尊重传统、着眼发展、方便管理、服务群众”为前提，各社区为一级网格，向下结合小区、商业街（区）、自然村、企事业单位等分布特点，灵活设置二级网格，各级网格之间有机衔接，确保管理服务职能覆盖到社区的各个角落，不留盲区和死角。

为满足网格化管理服务平台对网格划分的需求，以最基础、最精细的单元网格为根本，按照“边界清晰、工作便利、大小适当”的原则调整优化社会治理单元网格和责任网格，各部门可依据业务实际基于单元网格划分处置部门的业务网格，既保障了网格的一致性，又体现了业务的差异性。

该部分数据通过自建方式实现，具体设计方案如下：

基础网格基本属性

网格基本属性反映了综治网格的基本特征，目前，网格基本属性数据包括网格名称、网格编码、面积、四至范围、初始时间、变更时间等。

随着网格化管理工作的不断推进，认识的不断深入，网格基本属性可以依需要进行增加。

网格绘制情况明细表

表  网格绘制情况明细表

| 网格绘制情况明细表 绘制人: 联系电话: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格名称 | 网格编码 | 面积 | 网格四至描述 | 初始时间 | 变更时间 | 所在社区 | 网格类型 | 网格级别 | 网格治理队伍 | 备注 |

基础网格技术要求

网格的划分应使用全市统一的地图下进行操作完成。

网格边界绘制应严格依照道路中心线或边线进行绘制。

应沿建筑物、道路、绿地或其他标志性物体的边线进行绘制，不能违背建筑物的基本现状。

边界拐点应在地图上有明显的标志物，如道路拐点处、房屋屋角处等，无法正确反映边线位置时，可进行文字标注。

应选用蓝色或红色线条进行绘制和标注，字体应清晰。

网格编码应标注于网格的相对中心位置，不能与边线重叠，不能与其他文字重叠。

应清楚描述网格四至范围，填写网格划分情况明细表。

#### 业务数据库

受理交办、上报和热线举报等社会治理案件。按照上报案件图像和描述，结合电子地图进行查找，综合判别后，提交立案。将责任单位反馈的处置结果核实，确认问题处理完毕后结案。对市民投诉的社会治理问题及时登记，并核实问题是否属实，对属实的案件立案。遇有重大突发事件，重复投诉和建议等信息，妥善处理并及时报告。对案卷定期做好数据的备份工作，在确认数据或程序受到破坏时，应及时做好恢复工作。同时可以根据案卷信息，部门案卷处置率来实现对部门处置案卷问题的全方位管理。

如：矛盾纠纷类事件：网格巡查员发现上报矛盾纠纷类事件。

社会面安全隐患事件：网格巡查员发现上报社会面安全隐患事件。

#### 统计数据库

项目建设可共享调用平台的统计数据库，包括社会治理等的统计类数据。统计数据库主要来源于各业务应用系统中的统计信息，用于针对社会治理跨业务开展统计分析，为领导的宏观决策提供辅助支持。

#### 专题数据库

提供多种业务应用主题数据库，存储业务主题数据，如社会治安主题数据。专题数据库主要是为各专题应用平台提供数据支撑，以用于领导、各职能部门、街镇提供数据展示应用需要。

社会治理专题数据库包括机构队伍数据、实有人口数据、特殊人群数据、重点青少年数据、两新组织数据、治安管理数据、矛盾纠纷排查数据、校园及周边安全数据、护路护线数据等；

#### 地理信息数据库

包括自然地理信息中的地貌、水系、植被以及社会地理信息中的居民地、房屋、人口、道路、境界、特殊地物、地名等要素，以及相关的描述性元数据组成。要充分利用基础地理数据库，实现业务信息的共享和服务。

建设面积

朔州市区全域面积约154平方公里，本项目实施范围154平方公里。该部分数据通过共享方式实现，在共享的数据上进行修改、完善，具体设计方案如下：

建设内容

基础空间数据包括基础地形图、行政区划图以及环境、城市建设、历史文化保护、人文、社会经济等众多的基础空间信息和非空间信息。

基础空间数据库是网格化管理服务平台建设的基础。数据分类依据各委办局所管理的数据信息内容进行划分。基础空间数据可直接对接相关部门提供准确实时的基础地理信息，保证了网格化管理服务平台对基础地理信息的需求。

空间数据基本要求

1、数据坐标系要求：根据自然资源部发布的国土资发〔2017〕30号要求，自2018年7月1日起全面使用国家2000大地坐标系。

2、数据精度要求：基础数据以1:500比例尺为基础，最低不能低于1:2000比例尺要求。影像数据分辨率0.1米~0.5米为宜。

空间数据发布要求

A、发布内容

政务应用级矢量数据主要由地形要素数据中的水系、居民地及设施、交通、境界与政区等构成，主要面向政府用户。

B、瓦片地图分级安排

根据电子地图分级标准，完整的瓦片地图分级标准包括如下1~20级。朔州市网格化管理可根据本身建设的实际需要，仅仅发布第14至20级即可，即全国示意图、省范围图至最高级别图。

#### 共享数据库

共享数据库用于支持与本项目相关政府部门之间的数据共享与交换。共享数据库建设内容包括网格化信息、综治信息等数据库信息表。

本项目建设共享数据库，可与省级综治平台通过电子政务外网进行数据共享交换。

### 部件普查与网格划分建设

#### 总体要求

按照住建部《数字化城市管理信息系统 第2部分管理部件和事件》（GBT-30428.2-2013）要求进行部件普查。

最终数据成果以shapefile格式提交；

地图数据应进行必要的安全处理；

所有数据采用统一的坐标体系（WGS84、2000国家大地坐标系坐标系）；

地理信息数据比例尺统一为1：500范围；

数据普查的准确率不应低于95％；

数据字段的命名应统一按照住建部相关标准执行。

#### 普查范围

部件普查建设主要覆盖核心区域约114平方公里，网格划分范围包括核心区域约114平方公里。

#### 建设内容

GIS地理空间数据的需求为1:500空间地理信息数据，具体包括基础地形图、城市部件图、网格数据、地理编码等。基础数据建设内容具体包括：系统工作底图整理、数据建设标准规范编制、网格划分、部件数据普查、地理编码数据建设、数据处理与建库等。

系统工作底图整理

工作底图是普查工作开展的前提，良好的底图可节约普查资金投入。工作底图的好坏决定了普查的工作难度、项目验收成功与否、项目建成后应用效果。因此，普查工作正式开始前，需要通过区域政府协调国土、规划部门获取数据普查所需的基础地形图。基础地形图数据指基础地形图、正射影像图、行政区划图等众多的基础空间信息和非空间信息等。基础地理数据库可直接对社会治理相关的各部门提供准确实时的基础地理信息，保证了系统平台对基础地理信息的需求。

本次需要获取的基础数据包括国土规划部门最新测制的基础地形图数据，该基础数据只需要提供数据普查相关的要素和图层信息。

基础地形图内容包含如下资料：

（1）比例尺：1：500；

（2）当年制作或前一年制作的最新数据成果，保证现势性好；

（3）提供建筑物、道路、绿地、水系等要素信息图层；

（4）矢量格式的地形图，提供SHP格式文件；

（5）提供WGS84及大地2000坐标系下控制点坐标5个以上，要求四个点分布在普查区域范围内东、南、西、北四个角，其他均匀分布；并提供坐标转换参数

（6）面状边界线、区边界线、街道界、社区界；

（7）基础地形数据几何定义。

| 几何特征 | 英文全称 | 英文缩写 |
| --- | --- | --- |
| 点 | point | PT |
| 线 | polyline | PL |
| 面 | polygon | PG |

数据分层结构要求

| 要素类别 | 图层名称 | 映射名称 | 图层信息描述 | 空间拓扑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划 | 县界 | QJ_PG | 区界 | 面 |
|  | 街道办 | JDB_PG | 街道办事处的界 | 面 |
|  | 社区界 | SQ_PG | 社区界 | 面 |
| 铁路 | 铁路 | TL_PL |  | 线 |
| 道路 | 道路中心线 | DL_PL | 城市道路的中心线 | 线 |
|  | 道路边线 | DLBX_PL | 道路两边路沿石 | 线 |
|  | 道路面 | DL_PG | 城市道路道路面 | 面 |
| 建筑物 | 建筑物 | JZW_PG | 房屋等建筑物 | 面 |
| 水系 | 面状水系 | MZSX_PG | 市域内自然或人工形成的水面（江、河、湖、海、水库等）的空间和属性特征 | 面 |
| 植被 | 面状植被 | MZZB_PG | 自然或人工形成的植被 | 面 |
| 高程点 | 高程点 | GCD_PT | 描述城市地形起伏状态 | 点 |
| 影像 | 影像图 | YX | 高精度影像图 |  |

标准规范编制

根据住建部有关标准规范和指导性文件，结合本区域的实际情况，编制基础数据建设标准规范。按照数据普查建设与管理的实际情况制定科学的作业规程规范，对系统运行管理所需要的地理数据制定标准规范。具体编制的标准规范包括：

城市部件与地理编码的外业普查规范；

单元网格与责任网格的划分、编码规范；

城市部件分类编码标准；

城市部件地理编码规范；

部件及网格普查验收标准；

城市部件数据库建库标准。

#### 网格划分

根据住建部系统有关标准规范，结合本地区的实际情况，进一步细化管理网格，以路、街为主体，形成不跨越社区管理的最小单元网格，即社区图与单元网格图重叠，构成本地区单元网格和责任网格。

单元网格是指数字化城市管理的基本管理单元，是基于城市大比例尺地形数据，根据城市管理的需要，按照一定原则划分的、边界清晰的多边形地理区域。

责任网格是指在单元网格基础上建立的城市管理监督责任区域，是城市管理信息采集员的基本工作区域。

单元网格编码由15位数字组成，依次为：6位县级及县级以上行政区划代码、3位街道（镇）代码、3位社区代码和3位单元网格顺序码，编码结构如下图所示：

编码结构图

具体要求：

1) 任意一个下级区域（社区对于街道（乡镇），下同）必须完全包含于上级区域（街道（乡镇）对于社区，下同）内；

2) 与其它区县相邻的街道办事处边界必须和区边界吻合；

3) 下级区域与所属上级区域如有接边，必须正确接边；

4) 同级区域（街道与街道，或者社区与社区，下同）必须正确接边，不能互相叠压。

单元网格的划分原则

1)法定基础原则：单元网格的划分应基于法定的城市基础地理数据进行。

2)属地管理原则：单元网格的最大边界为社区的边界，不应跨社区分割。

3)地理布局原则：按照城市中的街巷、院落、公共绿地、广场、桥梁、空地、河流、山丘、湖泊、挡墙等自然地理布局进行划分。

4）面积适当原则：中心城区单元网格的面积宜为10000m2；其他区域可根据其地形特征、管理部件的密度和管理需要，确定合适的单元网格面积；

5)现状管理原则：不拆分单位自主管理的独立院落，以单位独立院落和红线为单元进行划分。

6)方便管理原则：按照院落出行习惯，考虑步行或骑车方式便于到达。

7)负载均衡原则：各单元网格内管理的部件的数量宜相对均衡。

8)无缝拼接原则：单元网格之间的边界应无缝拼接，不应重叠。

9）相对稳定原则：单元网格的划分应保持相对稳定。

#### 部件普查

部件普查的对象为与城市管理相关的市政公用设施，具体为按照中华人民共和国国家标准《数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件》（GB T 20428.2-2013）中确定的六大类事件（包括市容环境、宣传广告、施工管理、街面秩序、突发事件以及其他事件类）和五大类部件（包括公用设施、交通设施、市容环境设施、园林绿化设施、其它部件）为基本内容，并结合本地区实际情况，通过数据普查、调查将管理内容进行适度扩展。

1、部件方面。在国标规定的公用设施、交通设施、市容环境设施、园林绿化设施、其它部件等五大类部件基础上，预留扩展空间。

同时，在国家标准类别的基础上，根据本地区的城市管理实际需要，拓展数据普查的扩展类扩展类统一按照住建部的分类规则进行编码、标识和普查，并与标准类建立数据普查分类。本期综合城市管理的各项内容，将城市管理的重点专题数据以扩展类部件的形式纳入到普查的对象中，进行统一的地理空间位置和属性的调查。同时对于不能够单纯以部件形式管理、具有流动性和随机性的管理对象，根据实际的管理需要纳入到事件管理的扩展内容。

数据要求：

完整性要求：部件的相关属性（时间、空间、位置、权属、对应城管员等），要完整无缺地反映在待建系统中。

一致性要求：系统的数据来自多个部门和业务系统，要保证数据的一致性。

准确性要求：地理位置的偏差不能超过2米；权属信息不能缺漏；完好情况不能有误；

实时性要求：事件数据非空间数据在市区两级平台更新的时间不超过5秒；空间以及视频数据的传输和转换视数据量和网络负载情况不同，1M数据量在网络带宽不低于1M的情况下，更新（提取、传输、转换、入库）周期不超过5秒。

安全性要求：部件的具体位置信息属于保密信息，如要对社会公众开放，需要经过管理员授权，要防止非法使用。整个平台作为城市管理的信息中枢，需要具备较高的灾备、恢复措施。

## 统一门户管理

根据市级、区（县）、街道（乡镇）平台系统功能的不同，分别进行市级系统首页集成展示、区（县）系统首页集成展示，具体功能如下：

### 单点登录

简化用户的登录过程，用户只需登录一次就可访问所有有权访问的系统。对需要访问的系统进行认证，通过认证后，用户无需再输入原有系统的用户名和密码密码，即可访问其有权限访问的应用系统。包括：OA系统等。

### 基础功能

实现系统功能管理，能够识别系统账号，提示不存在或密码错误的用户名；输入密码错误超过指定次数，则锁定该用户账户。

### 系统首页

#### 市级平台总览首页

整合市级综治办信息展示的窗口，集中展示市政法委领导和工作人员最关心的各类综治工作信息动态。主要为用户提供栏目设计与管理、内容管理、统一登录等功能。市级门户拟设计以下栏目：基础数据、综治力量、重点业务、专题展示、重点人统计、综治事件统计等。

#### 区县平台总览首页

包含综治的区县层面基础数据、综治力量、重点业务、专题展示、重点人统计、综治事件统计等应用的展现，根据不同的权限展现不同的应用模块，目的是为综治提供业务相关的、有价值信息流转、推送。

## 一体化社会治理联动建设方案

构建一体化社会治理联动系统，实现事件的统一采集、统一受理和分拨处置的闭环流程，同时，提供人、地、物、事、组织相关信息的综合展示和数据分析，为领导指挥调度和科学决策提供数据支持。网格化综合服务管理系统是一体化的网格化管理系统，为城市社会治理各个业务领域提供一体化的平台支撑，本项目前期支撑城市管理、社会治理、公众服务业务领域的网格化应用，后期可扩展到安全生产、环境保护、交通、消防、公安、民政等相关业务领域。

### 一体化移动应用平台

一体化移动应用平台实现全要素信息采集、统一事件受理、督办决策的全移动化应用，通过移动化办公，及时的解决问题，提升办事效率。并为社会公众提供社会治理微信小程序，可以上报事件并查看办理进度，建立公众参与社会治理的渠道，为实现全面共治的目标更进一步。（移动应用APP只提供安卓版）

#### 移动全要素信息采集（网格通）

为网格员提供信息采集的移动端，采集的人、地、物、事、组织信息直入库存储，为后续的数据关联及分析做准备。

部件信息

通过移动终端，可以实时采集更新多类城市部件信息（点状信息），实时掌握部件基本信息的变化情况。主要包括部件名称、类型、位置坐标信息。

企业信息

通过移动终端，可以实时采集更新企业单位相关基础信息。主要包括企业名称、类型、地址、位置坐标、法人代表及联系方式等信息。

人口信息采集

实现对实有人口基础信息的采集和管理；实时掌握人口的基本信息和变化情况，保证数据的准确性和鲜活性，实现人口数据与房屋数据的关联，能够以房管人，以及动态跟踪管理。

主要包括个人基础信息和户主信息。个人基础信息主要包括：姓名、性别、年龄、学历、手机号码、机关、民族、照片；户主信息主要包括人户状态、户主身份证号、与户主关系、户主手机号、户主固定电话、户籍类别。

并将人口信息和房屋信息进行关联展示。

建筑物信息采集

实现对居民楼建筑物基础信息采集，主要包括建筑物名称、所属街路巷、所属社区村、门牌楼牌号、门数、地上层数、地下层数、建筑物类型、检查日期、总面积、是否有物业、建筑物性质。

房屋信息采集

实现对房屋基础信息特别是出租房屋的采集和管理；通过房屋信息管理可实时掌握房屋数据的基本信息和变化情况，并能够实现人房关联、以房管人。

采集信息主要包括房屋地址、所有权类型、个人房主姓名、个人房主证件类型、个人房主联系方式、个人房主居住地址、个人房主户籍类型、面积信息。

组织信息采集

实现对辖区各类社会组织（例如基层党组织、网格组织、志愿者服务组织、社区卫生服务机构）基本信息掌握和动态管理，深入开展多角度分析。

事件信息采集

网格员发现问题后，通过此功能填写问题信息，包括问题类型、问题描述、系统通过手机定位事件发生的地理信息位置，以及相关的照片、声音等件信息，上报到平台。

相似事件提醒

在网格员上报事件时，系统自动根据上报的时间、地点来判断该事件是否已被上报、立案或处置，如果该事件已被上报、立案或处置，则认为该事件为相似事件，对网格员进行相似事件提醒。

日常走访

巡查走访主要是为了进一步加强对社区的管理和服务的工作，及时掌握和了解社区内的人、地、事、物、组织等要素的情况。而且通过定期的巡查走访排查整改隐患、解答民众疑虑、了解社情民意，排查矛盾纠纷及有效的掌握社区内的监督管理工作。对走访情况进行记录，包括走访时间、走访类型、走访对象、走访地址、走访内容、走访人。走访时可以查看历次走访记录。

网格员在日常入户走访过程中，对走访对象反映的问题进行记录，并可以通过事件信息采集功能中形成事件进行上报。

自行处置

网格员可对能够处理的问题进行自行处置，并记录问题的相关信息，包括：问题时间、地址、类型、描述，同时要上传网格员自行处置前后对比照片。

核实核查

网格员可以接收到由市网格化中心下发的综合任务（如核实、核查任务），并查看任务情，任务处理完毕后可在手机端进行情况反馈。

超出网格报警

人员巡查的路线超出了所负责的网格范围，便产生报警信息。

基础数据查询

支持对采集到的部件、企业、人口、建筑物、房屋、事件信息按照查询条件进行查询。

考勤管理

系统自动记录网格员打卡下班等相关记录，实现对网格员的考勤管理。

上班和下班打卡

打卡设置（时间、地点）

打卡日历查询

考勤统计

通知公告

接收各类消息通知

#### 移动协同办理（处置通）

为事件处置人员提供移动端，可以接收查看任务、并对事件进行处置。

事件处置反馈

对当前任务事件进行处置并反馈，可查看事件的信息，以及上传事发照片，和编写反馈信息。

对于非权属范围内的，或者无法处置的事件，可填写原因并退回。

事件列表

待办事件列表

显示待办事件列表，显示的信息包括：签收状态、督办状态、当前阶段办理是否超时（红黄绿灯）、处置是否超时（红黄绿灯）、是否有附件、案卷号、来源、状态、类别、区域、具体位置、事件描述；

针对处置部门，则会额外显示：处置截止时限或剩余处置时间。

经办事件列表

显示已办事件列表。

办结事件列表

显示已经结案的事件列表。

历史记录

查看最近提交的处置任务列表，并可点击查看某条事件的信息，以及处置情况和照片附件。

事件地图

根据角色，将所有经办事件在地图上进行展示。

专项任务

专项任务列表

列表展示所有的专项任务。包括待办的专项任务和已办的专项任务。

专项任务上报

在任务检查/普查过程中，根据现场实际上报专项任务完成情况，包括任务检查时间、任务检查描述、任务检查结果、照片。

专项任务详情

点击某一条具体专项任务可以查看任务详情。

专项附件查看

查看专项任务相关附件信息，如上级红头文件、专项任务要求。

责任网格

处置人员可以查看自己所负责的责任网格区域。

申请延期

在事件处置过程中，由于特殊情况导致案件无法按期处置完成的，可以向网格中心申请延期处置，并说明延期理由。

事件查询

进入系统后可查询管辖区域内的所有事件，可以查看事件的详细信息和办理过程，可输入搜索关键字信息进行查询。选择一个事件，可以点击查看事件的详细信息和办理过程。

#### 移动督办决策（领导通）

领导可以直接查阅问题的表单信息和多媒体信息等，并可以通过发送消息指示或拨打电话，对社会治理问题进行批示。还可以接受社会治理问题的统计信息，通过统计信息的查看，领导可以全面了解社会治理问题状况、各区域、各专业部门处理问题的情况等宏观信息。为领导决策提供实时依据。

事件督办

接收超期未处置的事件，可以查看事件的详细信息和办理经过。领导认为有必要则可以发送督办意见。该督办信息直接会反映到协同工作平台中。

问题交办

领导对于发现的问题进行直接交办，填写交办内容（包括文字、录像或照片），并交办给相关人员进行办理。

延期申请审核

领导对于延期申请进行审核，提出审核意见。审核通过的标记为延期事件，审核不通过的驳回继续处理。

结案审批

依据核查结果与结案标准，进行结案审批。

强制结案审批

依据强制结案标准，判定是否强制结案，进行审批。

督办事件查询

领导可以对督办事件进行查询，了解案件处理情况。

网格责任落图

领导可在手机端查看辖区内所有网格的责任人员，并与GIS地图结合。

指挥调度一张图

将管理力量、车辆、物资、视频、预警（预警主要来自视频识别内容）相关基础数据和事件业务数据在GIS地图上统一展示。

人员定位与轨迹查询

打开GPS定位与轨迹功能，选择网格员编号，点击定位就能查看到该员工的最近位置，选择历史时间段，点击获取gps轨迹数据，点击生成路线，点击播放按钮，就可以播放人员的轨迹，右下角会出现每一个轨迹点的坐标和时间信息。

一键拨号

通过一键拨号功能，领导可以实时拨打网格员电话，进行调度。

群发消息

通过本功能，领导可以筛选需要接收任务的网格员进行消息群发，节省时间方便快捷。

绩效排名查看

按照月度、季度、半年度、年度周期查看管辖范围内网格相关工作的绩效排名，包括部门排名、属地排名、网格员排名。

网格事件统计分析

从多个角度展示业务统计分析信息。系统提供当日/当月/本年/自定义，并支持全市/全市/街镇/社区等各个维度的查询分析。对辖区的社会治理情况从事件办结数量、事件变化趋势、事件类别构成、事件来源及地域分布多方面进行展示。

按办件受理总量分析

对网格事件信息分别按时间进行统计总览，时间区间可以为周、月、季度、年度，为领导掌握各时间段两者之间事件的关联性提供决策支持依据。提供统计数据的钻取功能，可以查看统计图表中的详细数据。

按类别分析

将网格信息进行深度分析，可根据不同的事件类别对事件进行统计分析。例如根据事件的不同业务类别，包括社会治理等的事件进行统计分析，为领导掌握不同业务类别事件的案发规律与周期性提供决策支持依据。

按区域分析

可按地域所属，进行分区域分析事件发案的周期规律，实现对同一区域的不同时间事件发案的情况进行分析、同一时间不同区域的事件发案的情况进行分析。为领导掌握不同地域案发情况和治安状况提供决策支持依据。

按时间分析

可按不同的时间维度，分析社会治理事件信息的案发情况。为领导掌握不同时间段的案发情况提供决策支持依据。

按状态和来源统计

根据社会治理事件不同状态和事件的不同来源进行统计。可直观展示哪类事件属于发案率高的事件，展示事件状态的具体信息。

按事件处置情况统计

对网格事件办理过程中的处置情况进行统计分析，为领导掌握社会治理运行状态提供决策支持依据。

#### 社会治理微信小程序

为辖区公众提供问题上报渠道，并能查看事件办理的进展。

我要上报

提供事件的投诉举报功能，可上报语音、图片上传，以及事件描述信息。

上报追踪

对当前用户所上报的事件，进行追踪，用户可通过该功能查看所要查看的事件处置的当前节点，以及处置的过程信息。

我的上报

对当前用户所上报的事件以列表的形式进行展示，并可点击某条事件进行查看详情。

信息公开

提供新闻信息查看功能，可以查看政府发布的公开信息。

个人信息

系统提供用户的个人基本信息编辑展示。

### 统一事件受理

网格化全模式问题统一受理将移动端采集的问题、PC端登记的问题以及通过系统对接获取等事件进行统一受理，实现“统一接单、一口受理”，城市问题“透明感知、尽在掌握”。

#### 事件接入

对接市社会治理事件的接入。

#### 问题统一登记

对各类问题的统一登记，可以填写受理信息，如发生时间、问题分类、问题描述、问题地址信息；对于具有明确地址描述的事件，在地图上搜索并定位到问题发生位置，能够依据所标注的坐标位置，自动获取其所在网格。

#### 事件信息修改

对于接入的信息不全的事件，可以对其内容进行补充或修改。

#### 事件查询

对各类登记的事件进行查询，包括事件发生时间、事件类型、事件区域、事件来源、事件上报人的信息查询。对于12345的事件可以查询该电话号码的历史事件查询。

### 统一事件办理

全响应事件处置是实现部件事件诉求处置七步闭环流程，系统将立案、任务派遣、处置、反馈、核查、结案等多个业务环节关联起来，实现各级指挥中心、各专业部门与机构之间的协同工作、协同督办和资源共享。支撑市级、区县、街乡镇、社区村、网格四级平台五级服务互联互通，支持扁平化指挥派遣，对于权责清晰的事件可实现自动派遣，支持对超期或者异常案件进行督查督办，以及相似案件的自动识别对比提示。

#### 事件立案

接收上报或者预警信息。主要功能包括：立案审批、废案、自动立案审批。

立案审批

如果是确认案情属实/预警信息属实，则对问题/预警信息进行立案处理，在指挥中心内部对该事件进行建档。

自动立案审批

依据业务规则自动进行立案（规则示例：对于照片、位置及问题描述完整的上报问题，或者现场核实结果属实，自动立案）。

废案

如果现场核实/人工核实结果不属实，可以对此问题进行废案处理。

#### 事件核实

功能包括：问题核实下发、自动问题核实下发、问题核实反馈。

问题核实下发

在签收办结信息后，将核查信息发送到相关网格员，由网格员进行实地核查。

自动问题核实下发

依据业务规则自动进行核实下发（规则示例：公众举报的事件、问题上报无照片的事件）。

问题核实反馈

对问题核实进行反馈，信息包括核实结果、现场照片。

#### 事件派遣

自动派遣

责任清晰的案件，按照确定的派遣规则实现自动派遣。支撑市级、区县、街乡镇、社区村、网格四级平台五级互联互通，支持扁平化指挥派遣，即支持市级直接派遣到网格。

人工派遣

如将自动派遣失败的案件、反复流转案件、疑难案件进行人工派遣，坐席员填写派遣部门、办理时限信息后进行派单。

#### 事件列表

显示事件列表，如：签收状态、督办状态、当前阶段办理是否超时（红黄绿灯）、处置是否超时（红黄绿灯）、是否有附件、案卷号、来源、状态、类别、区域、具体位置、事件描述；针对处置部门，则会额外显示：处置截止时限或剩余处置时间。包括待办事件列表、经办事件列表、办结事件列表、自行处置事件列表。

事件置顶

对于特定类别、事件级别高的事件进行置顶显示。并且可以取消置顶。

待办事件列表

显示待办事件列表，如：签收状态、督办状态、当前阶段办理是否超时（红黄绿灯）、处置是否超时（红黄绿灯）、是否有附件、案卷号、来源、状态、类别、区域、具体位置、事件描述；针对处置部门，则会额外显示：处置截止时限或剩余处置时间。

经办事件列表

显示已办事件列表。列表可以展示相关信息，如：签收状态、督办状态、当前阶段办理是否超时（红黄绿灯）、处置是否超时（红黄绿灯）、是否有附件、案卷号、来源、状态、类别、区域、具体位置、事件描述。

办结事件列表

显示已经结案的事件列表。列表可以展示相关信息，如：签收状态、督办状态、当前阶段办理是否超时（红黄绿灯）、处置是否超时（红黄绿灯）、是否有附件、案卷号、来源、状态、类别、区域、具体位置、事件描述。

自行处置事件列表

显示网格员自行处置的事件列表。列表可以展示相关信息，如：签收状态、督办状态、当前阶段办理是否超时（红黄绿灯）、处置是否超时（红黄绿灯）、是否有附件、案卷号、来源、状态、类别、区域、具体位置、事件描述。

#### 事件详情

显示事件详细信息，功能包括：事件基本信息、流程导航条、办理进度、办理进度（时间轴）、业务流程进度图、事发位置地图。

事件基本信息

查看事件详细信息，如问题描述、类型、上报时间、上报人、位置描述、坐标、事件照片信息。

流程导航条

显示事件处理的全部环节。

办理进度

显示事件的全部办理记录。

办理进度（时间轴）

用时间轴的方式显示事件流转的过程。

业务流程进度图

用流程图的方式显示事件流转的过程。

事发位置地图

在地图上展示事件位置信息。

#### 事件处置

功能包括：处置反馈、回退申请。

处置反馈

责任部门针对派遣的事件，反馈处置完成情况。

回退申请

针对回退申请进行审批，并展示申请列表。

#### 延时申请

功能包括：延时申请、待延时事件列表、延时审批。

延时申请

对于超过处理时限处理事件，提交事件延时申请。

待延时事件列表

列出待延时审批的事件列表。

延时审批

对提交的事件延时申请进行审批。事件核查结单

#### 事件核查

功能包括：核查下发、自动核查下发、核查反馈。

核查下发

确认问题是否已经解决，以及描述与实际情况是否相符合，然后填写问题核查反馈单，描述核查情况。

自动核查下发

依据业务规则自动进行核查下发（规则示例：专业部门已反馈处置照片、属于特殊结案的事件、不符合同时段核查的事件）。

核查反馈

将已核查反馈的事件到系统中进行查看。

#### 事件结案

功能包括：结案审批、强制结案申请、强制结案审批、自动结案。

结案审批

依据核查结果与结案标准，进行结案。

强制结案申请

针对某些特殊类型事件，可申请强制结案。

强制结案审批

依据强制结案标准，判定是否强制结案。

自动结案

依据业务规则自动进行结案（规则示例：核查结果属实且有照片）。

#### 领导督办

包括：事件督办、事件自动督办。

事件督办

上级政府，指挥中心可以对一些拖延的事件和一些紧急事件进行督办，通过发送督办通知，督促相关部门或者人员迅速对任务进行处理。

事件自动督办

依据业务规则自动进行事件督办下发（规则示例如：处置部门已超时2倍于规定的处置时限）。

#### 相似事件提示

相似事件提示

在登记事件或受理事件时，系统能够根据问题类型、事发时间、事发所属网格自动判断是否有相似事件，并自动进行相似案卷提示。

相似事件对比展示

当前事件与相似事件关键信息（包括照片、位置）对比展示。

#### 事件综合查询

支持根据关键字或者事件类别、编码查询事件信息。选择一个事件，可以点击查看事件的详细信息和办理过程。

#### 事件标准助手

关联查询单个事件的立结案标准：在事件详情操作界面，提供事件立结案标准查询功能，自动关联查询当前类型问题的指挥手册相关内容，包括处置标准、计时、责任部门相关信息。

### 统一指挥调度子系统

为确保指挥中心和各级领导更加清楚地了解辖区运行的状况，指挥调度系统需基于电子地图直观掌握辖内全局情况，同时基于GIS、卫星定位、视频监控集成展示和浏览等多种技术手段便于指挥调度与决策分析，支持指挥中心与管理力量的实时信息互通、实时语音以及视频通话。

#### 指挥调度一张图

将管理力量、部件、视频、事件、预警（预警主要来自视频识别内容）相关基础数据在GIS地图上统一展示。

网格信息

辖区网格基本信息(网格快速导航)：通过各级网格树上的区、街镇、社区、网格等，地图将直接导航到该区域，并且在网格树上统计各级的网格数量。

视频监控

实时视频监控：通过双击地图上的摄像头要素，弹出实时的监控画面。在地图上选中一个摄像头，双击该摄像头，弹出视频监控画面（不能控制摄像头和回放监控画面）。

网格事件

事件实时追踪

按当前月显示事件的新发生、处置中、已结案、已超时的事件数量，数量可在地图上显示事件的分布情况，并且滚动显示事件概要信息。

按报送来源查询

根据事件的报送来源查询，在地图上聚合显示事件分布情况。如输入起始日期和结束日期，选择报送来源，根据选择的报送来源，在地图上按颜色聚合显示事件分布。

按事件分类查询

根据事件的大类、小类、细类查询，在地图上聚合显示事件分布情况。可以选择事件的大类、小类或者细类，也可以默认为全部分类。不同颜色聚合图标会显示聚合的事件数量，并且会根据当前聚合区域的放大或缩小而变化。点击地图上聚合显示的图标，可以显示事件列表，还可以查看事件的详细信息及办理进度。

按发生区域查询

根据事件发生的区域，在地图上聚合显示事件分布情况。可以选择事件发生的街镇和社区，也可以默认为全市域。不同颜色聚合图标会显示聚合的事件数量，并且会根据当前聚合区域的放大或缩小而变化。点击地图上聚合显示的图标，可以显示事件列表，还可以查看事件的详细信息及办理进度。

事件分析

事件分布热度分析

选择一个时间段、事件大类、事件小类、分析区域、高中低的颜色筛选、热度图透明度，系统展示事件在地图的聚集位置。在地图上显示事件热度的情况。

事件分布时态分析

选择一个时间段、选择全部事项或部分分类事项，系统按照一定时间间隔播放事项发生的位置。播放选定时间内的事项，存在多个事项，时间间隔播放事项发生的位置。

事件数量专题分析

选择一个时间段、选择统计对象、分类方式、分级数量、主题颜色，系统展示事件在一定区域的数量。系统展示事件在一定区域的数量。

基础功能

地图浏览

浏览地图，鼠标中键往上滚放大、往下滚缩小，拖拽则可以平移地图。

地图数据

地图数据是对地图中显示的图层数据的控制，图层勾选则显示，不勾选则隐藏。地图图层树形列表及图层符号，图层前面有选择框可以选择。没有选择的图层在地图上不显示。

图层控制

控制图层是否可以选择，右键菜单设置唯一可选、全部选中、相反选中。地图图层树形列表，图层前面有选择框可以选择。在识别或者多边形选择中，勾选可选图层，则按照已选择的图层进行空间查询。

空间数据组合查询

识别

点击地图，识别点击范围内图层要素，显示要素的属性信息。可以根据图层的选择条件，只识别可见图层、可选图层、所有图层或某一图层。根据选择设置，显示该点位下识别到的图层及其选择要素信息树形列表，点击其中一个要素，会在地图上高亮显示。

查找

查询所有图层的属性信息，可以设置查询内容，查找的图层表，包括所有表还是指定表，查找图层的字段，是否执行模糊查询。查找出来的列表可以进行定位。显示查找到的要素列表，右键要素可以高亮显示、缩放等操作。

测量

测量地图要素长度和面积，点位置。可以汇总测量的信息，清除测量信息。

在工具栏点击“测量”功能 ，弹出测量对话框，选择测量方式，测线，测点，侧面积3种方式；然后在地图上点击要测量的图形要素。在测量面板里显示测量的结果。

#### 周边资源查询

针对需要进行现场指挥的预警或特殊事件，可以快速查找周边的相关资源，包括管理力量、部件、视频探头等信息。

查找范围设定

可设置查找范围的大小，如10米、50米、100米。

管理力量信息展示

可以查看查询范围内的管理力量如网格员、执法人员、公安民警、志愿者等的详细信息，主要包括：姓名、联系电话、在岗状态、主要职责等。

部件信息展示

可以查看查询范围内的可用的部件信息，如消防设施、公共设施等。

视频探头信息展示

可以调取查询范围内的可用视频探头的视频图像信息，了解现场情况。

#### 现场指挥调度

现场指挥人员可以将调度信息通过电话、群发消息等方式通知到相关的人员，指挥其迅速到达指定地点，完成相关任务。

一键拨号

通过一键拨号功能，指挥中心领导可以拨打相关人员电话，实时调度管理力量到达指定地点。

群发消息

通过本功能，领导可以筛选需要接收任务的管理力量进行消息群发，节省时间方便快捷。

#### 网格力量管理

对网格力量的基本信息、责任信息、定位信息、巡查范围等进行统一管理。

网格力量信息

按照上报时间段和在线状态查询网格员，点击查询结果列表的网格员姓名可以在地图上展现当日的轨迹，并自动播放。

网格责任人员查询

显示具体网格的责任人信息。网格责任人员信息：包括管理网格编号、姓名、人员类型、联系电话。

人员定位网格

显示人员定位网格信息，.在“网格员”菜单栏中点击“人员定位网格”弹出人员定位网格信息，.选择网格员，系统自动填写部门、编号、名称、电话。

网格员巡查范围管理

显示网格员巡查范围。在“网格员”菜单栏中点击“网格员巡查范围”。弹出网格员巡查范围信息，选择网格员、填写部门、编号、名称、设置起始日期和结束时间。展示网格员间断信息：人员编号、人员名称、间断次数。

按区域查询网格员

显示网格员所在区域。.在“网格员”菜单栏中点击“按区域查询网格员”。弹出按区域查询网格员信息，选择街道名称、社区名称，展示网格员所在区域信息：社区名称、巡查员名称。

网格员在线统计

显示网格员的在线时长，在“网格员”菜单栏中点击“网格员在线统计”。弹出网格员在线统计信息，选择网格员所属街道、查询日期，填写查询姓名，展示网格员在线统计信息：序号、网格员编号、网格员姓名、所在街道、上线时长、在线时长。

网格员巡查距离

显示网格员与巡查员的巡查距离，在“网格员”菜单栏中点击“网格员巡查距离”，弹出网格员巡查距离信息，选择网格员或巡查员，选择起始时间与结束时间。展示网格员与巡查员的巡查距离：姓名、所在街道、所在社区、开始时间、结束时间、距离。

网格员通讯录管理

对网格员通讯录进行在线管理。包括添加、删除、修改、查询等操作。

人员定位与轨迹查询

打开GPS定位与轨迹功能，选择网格员编号，点击定位就能查看到该员工的最近位置，选择历史时间段，点击获取gps轨迹数据，点击生成路线，点击播放按钮，就可以播放人员的轨迹，右下角会出现每一个轨迹点的坐标和时间信息。

超出网格报警展示

可以查看辖区内所有网格人员超出巡查范围所产生的报警信息。

### 统一统计分析

应用大数据分析工具，对数字城管、社会治理、公众服务等业务领域所沉淀的人、地、事、物、组织数据，挖掘社会治理多发、频发、高发等问题类型、区域、特点和规律，为源头治理提供辅助决策依据。

#### 问题高发区域画像

地图上展示辖区内的事件在辖区的色阶分布情况，并汇总展示重点案件、疑难案件、高发案件、热点案件等数据信息。

对于问题高发重点区域进行画像，包括高发区域的主要存在问题类型、高发问题主要发生时间、高发问题处置情况、主要基础设施情况、管理力量情况，辅助相关工作人员分析重点区域的问题高发原因，为找到问题高发的因素提供数据支持。

#### 疑难问题分析决策

根据相关规则识别出疑难问题，例如多次派遣尚未解决的事件、长时间未解决的事件、各个部门互相推诿的事件等，并在地图上进行标注。

对疑难问题进行统计分析，包括按照部门、区域、时间进行统计。

通过疑难问题会办机制寻找解决办法，并且建立长效机制，通过“一件事”的办理解决“一类事件”的办理。

#### 重点人员监测预警

实现对重点人群实时监控的管理，接入雪亮工程中视频解析服务，便于相关人员及时发现、紧急处置。

如通过重点人群告警阈值设置，比如超出某一活动范围，或者进入某一特定区域，或者某一特定时期出现在某一特定地域，在地图上实时告警，便于对重点人群行为进行监督，并通知相关人员进行现场处置。

#### 辖区人口数据分析

针对人口进行大数据统计分析，并实现统计图形与GIS地图的实时联动并下钻。包括总量统计、结构统计、趋势分析、增速分析、相关分析等。并以饼图、柱形图、条形图、气泡图、散点图等多种展现形式进行直观展示，帮助相关用户快速、直接、全面了解辖区内各类业务主题的相关信息。

人口分布统计

根据区域、时间查看流动人口分布情况和数量对比，按人口籍贯分类，以图形的方式呈现。

人口密度分析

通过人口密度口径把各区县、街镇、社区、村居分成不同的级别，直观获得实有人口在各区域的分布情况和流动人口密集地区。

人口结构分析

按照人员类别统计、按年龄统计、按文化程度统计、按户籍地统计、按性别统计、按民族统计、按婚姻状况统计、按区域人口数量统计。

人口变化趋势分析

分析各种类型、各个区域人口的变化趋势。

#### 建筑房屋数据分析

对建筑房屋等进行统计分析，并实现统计图形与GIS地图的实时联动。包括总量统计、结构统计。具体分析内容包括：

建筑物统计

统计辖区内建筑物的总量、区域分布、类别。

房屋统计

统计辖区内房屋的总量、区域分布、类别。

出租房屋统计

查看辖区内出租房屋的分布、总量。

空置房屋统计

查看辖区内控制房屋的分布、总量。

#### 辖区事件数据分析

对辖区事件相关数据进行大数据统计分析，并实现统计图形与GIS地图的实时联动。包括总量统计、结构统计、趋势分析、增速分析、相关分析等。

事件总量统计

统计各类渠道上报的事件总量。通过柱状图形式展示网格上报的事件总量、大类、小类的详细信息。

事件处置统计

统计事件处理情况的信息。通过柱状图形式展示各部门、各街镇处置事件的数量。

事件状态和来源统计

按照事件的处置状态、来源进行统计。通过图标的形式展示各类来源、各种状态的事件数量。

事件分析（环比）

通过报表可以把本月案件和上月案件做一个（环比）比对。

事件分析（同比）

通过报表可以是跟去年同一时期作对比（同比）比对。

高发事件分析

以报表形式统计高发事件的类型及区域。通过饼状图展示在什么状态下的事件比较多，比较突出。

事件变化趋势

通过折线图和报表展示一段时间内事件的数量，可以分析出事件的一个变化趋势。

事件类别分析

以报表形式掌握案件类型事件和部件的结案数和有效立案数的分析。

多次派遣事件分析

以报表形式掌握一个事件多次派到处置部门的详细信息。

#### 组织机构数据分析

对组织机构等进行大数据统计分析，并实现统计图形与GIS地图的实时联动。

党组织统计

党组织总量统计：统计辖区内的党组织总数。

不同类型党组织统计数量：统计不同类型党组织数量，如党总支、党委、党支部。

按区域统计党组织数量：按照不同区域统计各类党组织数量。

机关单位统计

机关单位总量统计：统计辖区内机关单位总量。

不同类型机关单位统计数量：统计辖区内不同类型机关单位数量。

各区域机关单位统计：统计各个区域内机关单位数量。

不同级别机关单位数量统计：统计辖区内不同级别机关单位数量。

企业统计

辖区内企业总量统计：统计辖区内所有企业总数。

按类型统计企业数量：统计不同类型企业数量。

按区域统计企业总量：统计不同区域内的企业数量。

按注册资本统计企业总量：按照注册资本多少统计辖区内企业数量。

按成立日期统计总量：按照成立日期统计辖区内企业变化趋势。

按所有制类型统计总量：按照所有制类型统计辖区内企业数量。

按行业类型统计总量：按照行业类型统计辖区内企业数量。

社会组织统计

社会组织总量统计：统计辖区内社会组织总数。

按类型统计社会组织总量：按照不同类型统计辖区内社会组织数量。

按区域统计社会组织总量：按照不同区域统计辖区内社会组织数量。

### 统一考核评价

#### 委办局绩效综合评价

对辖区内各委办局的绩效情况进行综合评价。能够对处置部门处理问题的效率、质量进行评价考核，针对各处置部门接收的案件以及处理的情况进行评价，评价的指标包括各处置部门接收的案件总数，正在处理的案件数，超期的案件数，已经结案的案件数，还有针对核查未通过再派遣的案件数等。

#### 街乡绩效综合评价

对各街乡负责处置事件的绩效情况进行综合评价。能够对各个街乡处理问题的效率、质量进行评价考核，针对各个街乡接收的责任内的案件以及处理的情况进行评价，评价的指标包括各处置部门接收的案件总数，正在处理的案件数，超期的案件数，已经结案的案件数，还有针对核查未通过再派遣的案件数等。

#### 社区村绩效综合评价

对各社区村负责处置事件的绩效情况进行综合评价。能够对各社区村处理问题的效率、质量进行评价考核，针对各社区村接收的责任内的案件以及处理的情况进行评价，评价的指标包括各处置部门接收的案件总数，正在处理的案件数，超期的案件数，已经结案的案件数，还有针对核查未通过再派遣的案件数等。

#### 网格员绩效综合评价

对辖区内各网格员的绩效情况进行综合评价。对网格员的工作状态及工作质量进行评价考核，包括事件上报情况、核实核查情况。

#### 街乡区域评价

按照各街乡区域范围进行综合评价，包括街乡处置的事件也包括发生在该区域内的区级职能部门处置的事件。能够针对各街乡区域的工作进行评价，区域评价主要针对案件发生所在地的处理情况进行统计分析，考核要点为按期结案率与超期结案率。

#### 社区村区域评价

按照各社区村区域范围进行综合评价，包括社区村处置的事件也包括发生在该区域内的区级职能部门和街乡级处置的事件。能够针对各社区村区域的工作进行评价，区域评价主要针对案件发生所在地的处理情况进行统计分析，考核要点为按期结案率与超期结案率。

#### 网格区域评价

对辖区内的各网格进行区域综合评价。能够针对各网格区域的工作进行评价，区域评价主要针对案件发生所在地的处理情况进行统计分析，考核要点为按期结案率与超期结案率。

对整个平台中事件上报、处置相关的属地、部门、以及人员的考评，是对网格化工作的一个体现，支持对市、区、属地、部门的综合性评价，以及属地、部门专项考评，还全面针对网格人员进行综合性考评。

### 大屏可视化展示系统

大屏可视化展示系统旨在通过整合辖区内地理空间地图、基础数据、业务数据、动态资源轨迹及统计分析数据等多形式、多来源信息，直观展示辖区内各核心业务的关键性数据，为管理者提供辖区发展全貌与发展轨迹的展示窗口，便于其快速、总体的把握辖区内诸要素的实时动态与运行趋势，为资源调配、日常监管、决策制定等工作的开展提供辅助支撑。

#### 地理空间分析

结合电子地图及统计信息的有效融合，对辖区内的社会治理业务领域数据的区域分布等信息进行空间展示。

#### 综合图形分析

支持多类型的图形呈现方式，包括散点图、折线图、柱状图、饼图、雷达图、双轴图等，对辖区内的各类人、地、物、事、组织的类别构成、类别排名、来源分布、趋势分析、处置情况、办结率等信息，进行综合展示。

#### 辖区基础信息展示

通过地理空间信息及统计图形，展示辖区人口、党组织、企业、社会组织及基础设施的分布、组成等信息，为快速的了解基本情况提供直观的数据展现。

辖区简介

以地图与文字相结合的形式，动态展示概要信息，包括简介、地理位置、辖区范围、辖区面积、辖区人口、责任区域等。

人口情况

以文字、统计图表、地图等多种形式结合展示辖区人口基本情况，包括年龄分布、受教育程度统计、人口类型统计、个体人基本信息（如姓名、性别、年龄、证件号、人员类型）等。

默认在辖区地图展示实有人口分布的点位信息（以实际居住地址为准），随鼠标移动定位至某个人的基本信息，浮窗展示该信息的详细内容。

统计图表区默认展示辖区人口的基本分布情况。

党组织情况

以统计图表形式展示辖区党组织的类型统计、党员年龄分布、区域党员数量统计等。

企业情况

以统计图表形式展示辖区企业的登记注册类型类型统计、企业注册资本组成、企业行业类型统计等。

社会组织情况

以统计图表形式展示辖区社会组织的分类构成、区域志愿者数量统计等。

公共资源情况

以文字、图标等形式展示当前辖区范围内公共资源总量信息，包括医疗机构数量、教育机构数量、道路数量、绿地数量、人防工事数量、建筑物数量等。

#### 辖区运行监测数据展示

通过地理空间信息及统计图形，展示辖区社会治理事件的地理分布、动态变化、办理情况、考核评价、类别结构等。

通过图表和GIS地图结合的方式，综合展示社会治理事件的总量、类别结构、区域分布、处置情况、处置部门、变化趋势、考核情况。并可以进入相关专题的详情展示。

### 社会治理一张图

以信息化、智能化的手段，将数据通过地图进行融合展示，充分发挥地理信息系统（GNNS）技术在网格化治理工作中的作用。展示人、地、事、物、组织、网格等相关空间信息，全面掌控辖区状况。集成互联网、物联感知等现代化手段，深度展示社会治理工作中各类信息，并基于地图进行关联展示，人房关联、人事关联、责任落图、组织机构、视频探头等。

#### 数据综合检索查询

根据所选查询参数，在地图上展示当前所要查询的内容，实现人、地、事、物、组织、网格相互关联的信息展示。系统提供；全文检索、按区域查询、组合条件查询、我的查询功能，实现对辖区内基础数据的综合的管理查询。

#### 全文检索查询

系统提供在地图查询输入框查询，查询所得结果根据关键字管理所有相匹配的人、地、事、物、组织、网格信息。

按区域查询

可以按照区域查询相关信息，并根据所选的条件给出相应的信息列表

组合条件查询

系统提供多参数的条件组合查询，并根据所选的条件给出相应的信息列表，并可点击某条信息展示详细信息。

我的查询

系统提供我的查询，并根据所保存的条件，进行选择并给出相应的信息列表，并可点击某条信息展示详细信息。

#### 实有人口数据地图

根据所选区域，地图上展示辖区内人口在辖区的色阶分布情况，并汇总展示户籍人口、流动人口、境外人员、重点人、党员、网格人员、楼栋长、志愿者数据信息。

#### 建筑房屋数据地图

根据所选区域，地图上展示辖区内建筑在辖区的色阶分布情况，并汇总展示居民楼、商业楼、商住两用、出租房、临时建筑、地下空间、其他建筑数据信息。

#### 城市部件数据地图

根据所选区域，地图上展示辖区内的设施在辖区的色阶分布情况，并汇总展示城市各类部件信息。

#### 组织机构数据地图

根据所选区域，地图上展示辖区内组织在辖区的色阶分布情况，并汇总展示机关企事业单位、基础组织、社会组织数据信息。

#### 网格数据地图

根据所选区域，地图上展示辖区内网格在辖区的色阶分布情况，并汇总展示网格数量、责任数量、责任人员、责任部门数据信息。

#### 人房关联数据地图

房屋信息管理

新增楼栋信息

当地图上没有对应的楼栋信息时，点击新增图标并在地图上选择新增的空白位置后，填写建筑名称和地址信息、点击保存，支持在2维地图中新增。点击新增楼栋的图标，然后即可进行后续的楼栋管理和户型管理。

修改楼栋位置

点击新增楼栋的图标，然后点击新增的楼栋，(只能在2维地图中修改)。将楼栋拖到修改的位置，然后再提示中选择“是”，即可完成漏洞修改。

楼栋管理

点击一栋楼会显示楼栋信息以及采集信息并且可以进行楼栋管理。

点击楼栋管理之后可以填写或修改楼栋信息，如建筑名称、所属社区、建筑物编码、建筑物地址、单元数、地上层数、每层户数等。

如果有单元户数不相同的话可以点击单元户数高级配置进行新增填写。徐娅萍填写单元号和户数。可以进行删除操作。

户型管理

点击一栋楼会显示楼栋信息以及采集信息并且可以进行楼层管理

点击楼层管理之后显示每单元各房间，只显示一层。可以看到本层楼的户数以及每户的房型和面积。

选中某单元某户可以对房屋户型与面积的填写，填写完面积之后点击保存。表示信息已经录入系统。

人口信息管理

人口信息管理

点击新增按钮可进入添加人口信息管理界面。可新增、修改人员信息，包括实有人口类型、户籍地址、户籍类别、与户主关系、婚姻状况、文化程度、居住证/暂住证号、工作单位、单位地址、所属社区、居住证期限等信息。也可对录入的某一天内容进行删除操作。

批量人口信息录入

通过纸质文件人工录入的标准版，经过比对后批量导入数据库。

人房关联信息管理

查看楼内结构图

点击房间管理，进入楼内结构图。可以看到每个楼的层数，以及每一层有多少户。也可看到每户的人数以及人员性别。

房间信息管理

点击楼内结构图其中的一个房间，进入房屋信息管理界面，可维护房屋信息。如房屋类型、所有权类型、手机号、是否空置、是否房主自住、是否出租等。

房间添加住户

在房屋信息管理界面最下方，可以给该房屋添加住户。如姓名、性别、籍贯、婚姻状况、文化程度、政治面貌等。可以删除录入信息也可查看某一条记录的详细信息。点击新增按钮进入添加住户界面，默认显示该社区人员列表。在上图勾选一个人，点击保存即可添加到该房间中。点击楼栋管理录入楼栋信息，并对每栋楼的户型、楼层情况、户数情况进行管理，最后通过点击房间管理，进入楼内结构图，可以维护各个房间的人员信息。通过关联楼栋与人口信息的关系，实现以房找人、以人查房的目的。

## 社会治安综合治理建设方案

### 综治9+X业务应用

#### 综治组织及综合业务

模块概述

通过对综治组织建设及其他综合业务进行统计汇总，动态掌握各级综治组织和队伍建设情况，提升机构队伍建设水平 ，增强工作合力。综治组织及综合业务模块包括：综治机构 、综治队伍、群防群治组织、群防群治队伍、综治中心、综治视联网信息中心、网格化建设、楼栋长、综治领导责任制、重特大案（事）件等项目。

综治机构

实现对市、乡镇、村（社区）各级综治机构的维护管理，包括新增、修改、删除、查询等功能。

综治队伍

实现对各级综治机构下属综治队伍信息的维护管理，包括队伍成员的新增、修改、删除、查询等操作。

群防群治组织

实现对群防群治组织信息的维护管理，包括组织的新增、修改、删除、查询等操作。

群防群治队伍

实现对群防群治组织下属的队伍人员信息的维护管理，包括人员新增、修改、删除、查询等操作。

综治中心

实现对综治中心的维护管理，包括综治中心的新增、修改、删除、查询等操作。

综治视联网信息中心

实现对综治视联网信息中及中心城乡社区公共安全视频监控信息的维护管理，包括新增、修改、删除、查询等操作。

网格化建设

实现对辖区网格化建设情况的维护管理，包括网格划分情况、网格长信息、网格内信息统计等。

楼栋长

实现对全市楼栋信息及楼栋长信息的维护管理，包括楼栋基本信息、楼栋长信息等。

综治领导责任制

实现对综治领导责任制信息的维护管理，包括被实施地区、地区层级、实施主题名称、实施主题层级、政策种类等信息。

重特大案（事）件

实现对全市重特大案（事）件信息的维护管理，包括案件名称、发生时间、地点、分级、类型及详细情况等信息。

#### 实有人口管理

模块概述

通过基层信息采集、整合部门信息资源，建立共享机制，全面掌握实有人口信息数据，确保信息全面、翔实、准确，为实有人口服务管理提供信息支撑。实有人口模块包括：户籍人口、流动人口、常住人口、境外人员、出租房项目。

功能设计

户籍人口

实现对全市户籍人口数据的统一管理，构建户籍人口台账，数据对接市人口基础数据库获取。

流动人口

实现对全市流动人口数据的统一管理，构建流动人口台账。

常住人口

实现对全市常住人口信息的统一管理，构建常住人口数据台账。

境外人员

实现对全市境外人员信息的统一管理，构建境外人员信息台账。

出租房项目

实现对全市出租房信息的统一管理，构建出租屋台账，掌握出租房的信息、承租人信息等。

#### 特殊人群服务管理

模块概述

通过对特殊人群实行信息化管理 ，创新服务管理手段，提高对特殊人群的服务管理水平，促进社会安定有序。特殊人群模块包括：刑满释放人员、社区矫正人员、肇事肇祸等严重精神障碍患者、吸毒人员、艾滋病危险人员等项目。

功能设计

刑满释放人员

实现对全市刑满释放人员信息的统一管理，包括人员基本信息、原犯罪信息、安置信息、帮扶跟踪信息等。

社区矫正人员

实现对全市社区矫正人员信息的统一管理，包括人员基本信息、矫正信息、矫正小组信息、帮扶信息等。

肇事肇祸等严重精神障碍患者

肇事肇祸等严重精神障碍患者是指危险性评估为3级以上的肇事肇祸等严重精神患者，实现对其信息的统一管理和监管。

吸毒人员

实现对吸毒人员信息的统一管理，包括吸毒人员基本信息、管控信息、帮扶信息、吸毒原由等信息。

艾滋病危险人员

艾滋病危险人员是指有违法犯罪行为，故意传播（含卖淫、嫖娼、扎针等）艾滋病行为，造谣传谣、恐吓、非正常维权、非正常上访等行为的艾滋病人和感染者。实现对以上人员信息的统一管理，并安排相应的帮扶人和帮扶机构进行帮扶。

#### 预防青少年违法犯罪

模块概述

及时掌握重点青少年群体底数和教育帮扶情况，做好重点青少年群体教育帮扶工作，预防和减少违法犯罪。

功能设计

系统主要实现对重点青少年信息的管理，便于掌握全市重点青少年的底数，包括其基本信息、家庭情况、监护人信息、违法犯罪信息、帮扶人和帮扶情况等信息，有效预防或减少青少年违法犯罪情况。

#### 非公有制经济组织和社会组织

模块概述

对非公有制经济组织和社会组织进行动态信息管理，推动非公有制经济组织和社会组织承担社会责任，促进建立和谐劳动关系，确保非公有制经济组织和社会组织健康有序发展。模块主要包括：非公有制经济组织、社会组织等项目。

功能设计

非公有制经济组织

实现对非公有制经济组织的统一管理，相关部门可以进行组织信息的新增、修改、删除等操作，主要信息包括非公有制经济组织基本信息、法人信息、治保负责人信息、安全隐患信息、党组织信息、工会信息、妇联信息等内容。

社会组织

实现对社会组织信息的统一管理，相关部门可以对社会组织进行新增、修改、删除等操作，社会组织主要信息包括社会组织基本信息、负责人信息、治保负责人信息、党组织信息、工会信息、资金信息等。

#### 社会治安管理

模块概述

通过信息化手段及时掌握治安动态，做到底数清、情况明，优化案（事）件处置流程，提升社会治安防控体系建设科技化水平。社会治安模块包括：重点地区排查整治、命案防控、寄递物流安全管理等项目。

功能设计

重点地区排查整治

实现对全市重点地区的统一维护管理，便于进行快速排查整治，可以对治安重点地区进行新增、修改、删除等操作，重点地区信息包括地区名称、治安突出问题、区域范围、整治的牵头单位及负责人、整改时限、整治情况等信息。

命案防控

通过对命案案件的统一管理，达到防控的目的，可以对命案案件进行新增、修改、删除等操作，维护的信息包括命案基本信息、犯罪嫌疑人信息和命案受害人信息等。

寄递物流安全管理

通过对物流企业信息的统一管理和实时监控，保证寄递物流安全，主要实现对物流企业信息、企业负责人信息、从业人员数量、视频监控和物流安全政策执行情况等信息的管理。

#### 矛盾纠纷排查化解

模块概述

建立矛盾纠纷动态采集登记、分析研判、分流交办、督办反馈和统计分析系统，优化矛盾纠纷排查化解工作机制，提高工作效率。

本着“走进矛盾、全面掌控，扁平操作、并联化解，公开透明、限时办结”的原则，把全市参与社会矛盾联动化解工作的单位全部纳入系统，建立各单位间矛盾信息直达的通道，矛盾信息可在第一时间直达相关职能部门，实现所有单位并联化解。系统可提供办件追踪、网络督办、沟通协作、综合统计、动态流程等七大功能，建立全面覆盖、联通共享、功能齐全的联动化解平台网络，实现“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”的工作目标。

功能设计

系统实现对全区矛盾纠纷事件的动态跟踪管理，提供矛盾纠纷的列表管理、信息查询、信息展示等功能。

列表管理

通过与监督指挥系统对接，实时同步全区正在发生的各类矛盾纠纷事件信息，实现信息的台账式管理。

信息查询

通过事件编码、事件类型、超期状态、所属区域等各类条件对矛盾纠纷事件进行查询。

信息展示

点击列表，可以查看事件的详细信息，包括事件基本信息、处理流程信息、时限信息等，可以查看各个阶段的具体办理情况。

#### 校园及周边治安管理

模块概述

掌握校园底数，强化校园及周边治安、安全信息的收集，推动校园及周边治安综合治理各项措施的落实，及时消除危及校园安全的各类治安隐患。校园及周边安全模块包括：学校、学校周边重点人员、涉及师生安全的案（事）件等项目。

功能设计

学校

实现对学校信息的统一管理，可以对学校信息进行新增、修改、删除操作，学校信息包括学校基本信息、分管安全保护责任人信息、安保责任人信息、安保人数等信息。

学校周边重点人员

实现对学校周边分布的重点人员信息的统一管理，便于加强重点管控，保护师生安全。周边重点人员信息包括重点人员基本信息、危害程度、是否关注等信息。

涉及师生安全的案（事）件

涉及师生安全的案（事）件主要是有关学校老师和学生的历史案件信息，包括案件基本信息、嫌疑人信息、侦破情况等内容。

#### 护路护线管理

系统提供对朔州市、区（县）、街道（乡镇）线路信息进行管理。

#### 社会治安防控

人物技防基础数据管理

是对朔州市社会治安人物技防基础数据进行综合管理，实现对人物技防的综合布控信息管理。

社会治安重点地区整治

对社会治安重点地区进行排查整治。重点地区可在地图上进行展示。

城乡结合部重点地区整治

对社会治安重点地区进行排查整治。可在地图上显示城乡结合部重点地区各类整治任务。

挂牌督办

对社会治安重点地区整治任务、城乡结合部重点地区整治、社会问题突出街乡重点问题挂牌督办任务及其他任务等，形成任务列表登记在案。

#### 综治力量管理

综治力量管理：实现对市、区、街乡、社区（村）各级综治部门及依靠力量的信息管理。综治机构管理：对各级综治机构的名称、机构类型、机构地址、主要领导、队伍人员等信息管理。

#### 专题数据分析

统计分析满足构建市、区级、街镇、社区平台案件处置统计分析。

数据分析功能包括对特定时间范围内、特定分类以及特定处理单位的案件情况的查询和统计，开发数据分析、统计报表和地图展示的功能。统计报表能够基于第三方报表工具实现各类统计分析报表的修改和灵活生成。主要核心功能包括案件总量统计分析、属地案件统计、综治力量统计。

社会治理事件总量统计分析

事件总量统计

统计各类渠道上报的事件情况的详细信息。

事件处置统计

统计事件处理情况的信息。

事件状态和来源统计

统计了在什么状态下的事件比较多，比较突出。

事件分析总览

以报表形式掌握案件的趋势分析，事件大类分析和属地的信息。

事件分析（环比）

通过报表可以把本月案件和上月案件做一个（环比）比对。

事件分析（同比）

通过报表可以是跟去年同一时期作对比（同比）比对。

高发事件分析

以报表形式掌握哪些类型的事件属于高发案件。

事件变化趋势

以报表形式掌握事件类型事件和部件的一个趋势分析。

事件类别分析

以报表形式掌握案件类型事件和部件的结案数和有效立案数的分析。

多次派遣事件分析

以报表形式掌握一个事件多次派到处置部门的详细信息。

属地社会治理事件统计

属地发现事件统计

以报表形式掌握属地发现上报事件的一个对比。

属地发现准确率指标统计

以报表形式掌握各个属地发现上报的事件质量情况对比。

属地发现覆盖指标统计

以报表形式掌握各个属地事件发现域的覆盖情况的对比。

属地上报特殊事件明细

通过报表可以看到一些比较特殊的事件。

属地发现事件情况汇总分析

通过报表包括了属地的三个率：事件发现准确率，事件发现及时率，事件覆盖率。

社/村发现案件情况汇总分析

通过报表包括了社/村的三个率：案件发现准确率，案件发现及时率，案件覆盖率。

属地发现事件分析（环比）

通过报表可以把本月事件和上月事件做一个（环比）比对。

属地发现事件分析（同比）

通过报表可以是跟去年同一时期作对比（同比）比对。

属地率值变化趋势分析

以报表形式掌握属地通过三个率进行分析。

属地处置案件统计

以报表形式掌握各个属地处置的事件数。

属地特殊事件统计

以报表形式掌握各个属地延时事件，缓办事件，超时事件特殊事件的处置。

属地按期办结指标统计

以报表形式掌握各个属地应办结数和办结数的统计分析。

属地合理解决指标统计

以报表形式掌握各个属地派遣数和事件解决完成数的统计分析。

属地当前事件统计

以报表形式掌握各个属地的事件数量和类型。

属地处置评价

以报表形式掌握各个属地的应处置数，处置数和未处置数进行统计。

属地处置综合绩效考评

以报表形式掌握各个属地的应处置数，处置数和未处置数进行绩效分析。

属地事件处置情况

通过报表可以更清楚地看出各个属地处置的案件情况。

属地处置事件分析(环比)

通过报表可以把本月案件和上月案件做一个（环比）比对。

属地处置事件分析(同比)

通过报表可以是跟去年同一时期作对比（同比）比对。

属地处置事件综合分析

以报表形式掌握各个属地的结案率、及时结案率详细信息。

综治力量统计

属地综治人员工作统计

以报表形式掌握各个属地的综治人员综治工作（包含问题上报、问题处置）的数量。

属地群防群治工作统计

以报表形式掌握各个属地的群防群治力量工作（包含问题上报、问题处置）的数量。

#### 专题考核评价

专题考核评价实现年度或季度的考核方案的制定工作，含添加、修改、删除、发布、制定考核分类和考核项目以及打分打分等工作。

新增考核方案

新增考核方案包括添加考核方案基本信息以及添加考核分类和考核指标项、打分单位、打分值等信息。

修改考核方案

支持修改考核方案信息。

批量删除考核方案

支持批量删除考核方案信息。

单条删除考核方案

支持单条删除考核方案。

查询考核方案

根据考核方案名、年度、状态属性可查询考核方案列表。

发布考核方案

支持发布各类考核方案。

考核单位打分关系表

在本功能中可定制街乡考核成员单位的一对一考核关系。

考核标准管理

对具有打分（录入标准）权限的用户登录后，在考核标准列表界面可查看到待录入标准的记录。

考核打分管理

对具有打分权限的用户登录后，在考核打分列表界面可查看到待打分的记录。

考核评分排名

支持对不同对象的考核排名。

考核查询统计

支持对各项考核进行查询统计。

#### 专题可视化展示

旨在通过整合市、各区综治的多种来源信息，直观展示市级或者区级所辖区域内综治各核心业务的关键性数据，便于其快速、总体的把握辖区内全要素的实时动态与运行趋势，为资源调配、日常监管、决策制定工作的开展提供辅助支撑。根据大屏的屏幕尺寸、分辨率参数及实际展示需求，制定大屏系统的展示内容。

信息总览

借助大屏，进行综治信息的可视化展示。

系统融合了地理信息、综治专业数据动态标绘、数据图表多种数据展现形式，通过简单的触控操作即可实现内容的选择、切换操作。

展示内容主要包括：基于GIS地图实现综治相关信息的综合展示，包括事件分主题统计、事件地图分布、事件地域分布、事件类别构成、事件变化趋势、新闻动态。

事件分主题数量统计：针对不同主题，显示该三级区域范围内指定时间内（当日、当月）各类主题的综治事件总数、待派遣数、待处置数。

事件地图分布：在地图上显示该五级区域范围内指定时间内（当日、当月）的综治事件热度分布或色阶分布。

事件地域分布：通过图表的形式展示综治事件发生地域的街镇排名情况。

事件类别构成：通过图表的形式展示综治事件发生的类别占比情况（全区）。

事件变动趋势：通过图表的形式展示综治事件的周期性变化规律。

新闻动态：在首页显示已发布相关的新闻动态，包括图片、新闻摘要及详细信息。

电子地图还可进行放大、缩小功能。

综治总量信息展示

以不同的形式展示市或者区级综治以下总量信息：

1、重点关注信息：整体用地理区块和地理数据的形式，展示实有人口数、户籍人口数、流动人口数、境外人员数、出租房屋数、防控点位数、志愿者人数、监控探头数、重点整治区域数、机构队伍信息和综治资源信息。

2、重点企业信息：在地图正上左侧，用数字或柱形图形式，展示消防安全重点企业、安全生产重点企业及社会治安重点企业共3类企业的数量信息。

3、群众安全感指数：在地图正上右侧，用折线图形式，展示最近4季度的群众安全感指数趋势信息。

4、重点人群信息展示：

在大屏左侧上部，用条形图或饼图形式展示综治重点人群信息，包括以下两项内容：

1）特殊人群分析：刑满释放人员、社区矫正人员、重性精神障碍患者、吸毒人员及艾滋病危险人员共5类人群的人员数量或占比信息。

2）重点青少年分析：闲散青少年、不良行为青少年、流浪乞讨青少年、服刑在教人员未成年子女及农村留守儿童共5类青少年的人员数量或占比信息。

重点场所信息展示

在大屏左侧中部，展示综治重点场所的以下信息：

1、重点场所类型分析：用柱形图形式，展示大型公共场所、繁华商业场所、集贸市场、旧货市场、娱乐场所、公园景区、地下空间场所、发廊、出租房、消防安全重点场所、监狱、救灾物资储备库及气瓶充装站共13类场所的数量信息。

2、出租房屋类型分析：用数字或饼图形式，展示自建房屋、自建公寓式、普通楼房、普通地下室、普通平房、出租大院、公共设施改建及其他共8类房屋的数量或占比信息。

重点区域信息展示

在大屏左侧下、且不超过区域总量地图底部之上，展示重点区域的以下信息：

1、重点区域类型分析：用柱形图形式，展示社会治安重点地区、校园及周边地区、护路护线、重大危险源、工地、大气污染治理地点、饮用水水源地保护区、危险废物防治地点、人民防空工程、公共交通枢纽和轨道交通车站周边地区、制高点、征地拆迁地区的数量信息。

2、校园类型分析：用数字或柱形图形式，展示特殊教育、幼儿园、小学、中学及大学校园的数量信息。

矛盾调处信息展示

在大屏右侧上部，展示矛盾调处的以下信息：

1、矛盾纠纷事件趋势分析：用双轴图，展示最近6或12个月的已调解事件数、未调解事件数及调解率。

2、矛盾纠纷事件类别Top10：用柱形图，展示排名前10的矛盾纠纷事件类别及其数量信息。

3、矛盾纠纷调解方式分析：用饼图，展示司法调解、行政调解及人民调解共3类方式的占比信息。

综治关联分析

在大屏底部左、中、右分别展示以下关联分析信息：

1、特殊人群综治力量布控：结合特殊人群点位图及综治力量点位图堆叠，确定当前阶段综治力量布控是否合理。

2、重点场所综治力量布控：结合重点场所点位图及综治力量点位图堆叠，确定当前阶段综治力量布控是否合理。

3、校园及周边重点人员：结合校园点位图、特殊人群点位图及综治力量点位图堆叠，确定当前阶段综治力量布控是否合理。

### 综治雪亮智能应用

（此可通过调用总平台视频数据实现）

#### 重点人智能管控

重点人智能监管是指通过视频分析技术、电子地图等技术支撑，以重点人及其拥有的车辆、手机等设备的监控对象，实现重点人常出现位置与空间单元进行匹配分析，实现在电子地图中描述该人员的出行轨迹，从而满足各级相关部门对重点人的动态管控需求，有效提升管控能力。

通过实时告警等功能，将重点人智能监管结果完全融入专业业务系统流程环节中，从而深化智能监管成果的运用，并提升专业业务系统智能性，为业务工作人员给出最有效的线索建议。数据来源于一期网格化社会治安综合治理信息平台中的重点人服务管理中的相关数据。

重点人监管区域设置

提供在线标注重点人区域功能，满足用户可对任意多边形、点位等的特殊人面区域设置。

重点人地图展示

展示各区域重点人数量。同时，通过各种条件查询重点人，并在地图上定位。

重点人轨迹查询

输入人员、车牌号、手机MAC地址、时间段查询列出人员、车辆、MAC地址待查对象，选择特定的对象，地图进入轨迹查询状态，在地图上展示轨迹。

智能设备地图信息查看

设备指监测人群出现的设备，目前有WIFI探测器、人脸识别探测器、车牌识别探测器。展示设备信息时，地图进入设备信息展示状态，系统为每种探测设备分配一个图层。

重点人专题统计分析

实现重点人专题统计信息，包括区域信息、人员信息、轨迹信息车辆信息等。

重点人实时告警

实现对重点人实时监控的管理，对重点人的行为进行实时告警，便于相关人员及时发现、紧急处置。通过重点人告警阈值设置（区域和时段），在地图上实时告警，便于对重点人行为进行预警。

与统一事件办理系统集成

与综治统一事件办理系统集成，实现特殊人员的综合受理和处置的监管功能。

#### 重点区域智能管控

重点区域管理

重点区域地图编辑

系统为用户提供在线标注重点区域功能，满足用户可对任意多边形、点位等的重点区域在线编辑。

重点区域信息标注

系统满足用户所编辑地图区域可进行信息标注，用户可编辑该区域或点位名称、管理重要性、管控措施等信息。

重点区域风险预警类型设置

提供对重点区域风险进行设置，即可选择风险提示类型：周界入侵、越线检测、徘徊检测、物品移走和人数计数及人群密度阈值设置。

重点区域视频调阅

对预警风险点周边视频可在电子地图中进行调阅，查看实时监测画面。

重点区域智能视频识别配置

基于智能分析平台对重点区域涉及的探头逐一进行视频识别参数配置。

人群密度分析

用于监测在监控区域内人流密度是否超过设置的阈值，监测到密度过高或者过低时，可及时派遣人员前往现场进行处理。支持多边形周界设置，支持设置多个区域。支持多目标同时人群密度检测，能够区分并识别所有目标，并标注告警。

徘徊检测

并对符合徘徊的行为产生告警。监控人员观察视频预警画面，派遣人员前往现场处理，有效预防危害行为发生。支持多边形监控区域设置，支持设置多个区域，只有进入区域内的目标才能触发告警；支持徘徊时间设置，目标在设定时间内离开则不触发告警，当徘徊时间超过设置阙值时告警。

周界入侵

在视频监控视场中设定周界，检测视频监控中的周界入侵，并对符合入侵的为产生告警。监控人员观察视频画面，派遣人员前往处理，避免造成损失。支持多边形周界设置、多个区域设置、多目标同时越界检测，能够区分并识别所有目标，并标注告警。

物品移走

在摄像机监视的场景范围内，可根据监控需要对指定区域内检测物品是否被移走。监控人员观察视频画面，派遣人员前往现场处理，避免贵重物品失窃。支持多边形周界设置，设置多个区域；可以设置物体允许遮挡时间，当移走物消失或遮挡物品超过设置时间，则触发告警。

物品遗留

检测视频监控中的遗留行为，并对符合遗留的行为进行告警，并和综治防控力量相结合，可及时派遣人员进行处理。支持多边形周界设置，设置多个区域；可以设置遗留物告警时间，当遗留物遗留超过设置时间，则触发告警。

方向检测

指定区域是否有目标按照指定方向运动，并提供报警。监控人员观察视频画面，派遣人员前往现场处理，阻止危害事件发生。支持方向设置，一个方向关联一个区域；可以设置检测方向，当物体沿该检测方向运动时，则触发告警。

人数计数

用于统计在监控区域内通过的人员数目，根据统计数据进行规律、趋势的分析，有助于针对性地改进。支持多边形周界设置，设置多个区域，对指定区域自动检测监控区域的人员进出总数，并生成统计信息。

速度检测

可以检测到视频画面中超过速度或者低于指定速度通过的目标，适用于道路秩序维护。支持设置超速告警阈值，目标高于阈值速度产生告警。支持设置低速告警阈值，目标低于阈值速度产生告警。

越线检测

是指在视频监控视场中设定警戒线和警戒方向，检测视频监控中的越线行为并产生告警。监控人员观察视频画面，派遣人员前往现场处理，阻止危害事件发生。支持警戒线和警戒方向设置。支持多目标同时越线检测，能够区分并识别所有目标，并标注告警。

重点区域专题统计分析

实现对重点区域专题统计信息，包括人周界入侵、越线检测、徘徊检测、物品移走和人数计数及人群密度统计等。

重点区域实时告警

实现对重点区域实时监控的管理，对重点区域的人流密度、周界入侵、徘徊检测等行为进行实时告警，便于相关人员及时发现、紧急处置。

与统一事件办理系统集成

与综治统一事件办理系统集成，实现重点区域告警事件的综合受理和处置的监管功能。

#### 校园周边安全智能监管

利用视频图像对学校周边进行全面的安全监控，对辖区内学校、学校周边重点人员、重点场所及出租房的管理和维护。数据来源于本期建设的视频专网数据和一期网格化社会治安综合治理信息平台中的校园及安全的相关数据。

校园周边管理

校园周边地图编辑

系统为用户提供在线标注校园周边功能，满足用户可对任意多边形、点位等的重点区域在线编辑。

校园周边信息标注

系统满足用户所编辑地图区域可进行信息标注，用户可编辑该区域或点位名称、管理重要性、管控措施等信息。

校园周边风险预警类型设置

提供对校园周边风险进行设置，即可选择风险提示类型，包括人群密度分析、徘徊监测、周界入侵、方向检测、人数计数、速度检测。

基于智能分析平台对校园周边涉及的探头逐一进行视频识别参数配置。主要包括以下内容：

人群密度分析

用于监测在监控区域内人流密度是否超过设置的阈值，监测到密度过高或者过低时，可及时派遣人员前往现场进行处理。支持多边形周界设置，支持设置多个区域。支持多目标同时人群密度检测，能够区分并识别所有目标，并标注告警。

徘徊检测

并对符合徘徊的行为产生告警。监控人员观察视频预警画面，派遣人员前往现场处理，有效预防危害行为发生。支持多边形监控区域设置，支持设置多个区域，只有进入区域内的目标才能触发告警；支持徘徊时间设置，目标在设定时间内离开则不触发告警，当徘徊时间超过设置阙值时告警。

周界入侵

在视频监控视场中设定周界，检测视频监控中的周界入侵，并对符合入侵的为产生告警。监控人员观察视频画面，派遣人员前往处理，避免造成损失。支持多边形周界设置、多个区域设置、多目标同时越界检测，能够区分并识别所有目标，并标注告警。

方向检测

指定区域是否有目标按照指定方向运动，并提供报警。监控人员观察视频画面，派遣人员前往现场处理，阻止危害事件发生。支持方向设置，一个方向关联一个区域；可以设置检测方向，当物体沿该检测方向运动时，则触发告警。

人数计数

用于统计在监控区域内通过的人员数目，根据统计数据进行规律、趋势的分析，有助于针对性地改进。支持多边形周界设置，设置多个区域，对指定区域自动检测监控区域的人员进出总数，并生成统计信息。

速度检测

可以检测到视频画面中超过速度或者低于指定速度通过的目标，适用于道路秩序维护。支持设置超速告警阈值，目标高于阈值速度产生告警。支持设置低速告警阈值，目标低于阈值速度产生告警。

校园周边视频调阅

对预警风险点周边视频可在电子地图中进行调阅，查看实时监测画面。

校园周边专题统计分析

实现对校园周边专题统计信息，包括人流密度统计、周界入侵统计、徘徊检测统计等。

校园周边实时告警

实现对校园周边实时监控的管理，对校园周边的人流密度、周界入侵、徘徊检测等行为进行实时告警，便于相关人员及时发现、紧急处置。

与统一事件办理系统集成

与综治统一事件办理系统集成，实现重点区域告警事件的综合受理和处置的监管功能。

#### 护路护线动态监管

将朔州市铁路行车重点时段、重点路段、重点人员的巡查全部进行视频监测，将铁路沿线的视频资源接入综治平台，实现铁路护路由人防向人防、技防、物防相结合转型，入立体化防控体系，有效预防事故和违法犯罪行为的发生。

铁路概况

全市铁路概况信息的维护，和GIS地图结合展现相关要素信息，包括：组织、联防队员、铁路隐患、铁路案件等。

铁路信息维护

该模块主要为研究推动铁路线路信息设施安全联防工作，发挥各主管部门及沿路、沿线有关部门、单位的作用，加强矛盾纠纷排查化解工作，及时消除安全隐患，确保铁路设施安全，设置健全安全联防工作机制。

线路信息可以在各层级新增，线路名称唯一。支持批量导入功能。

及时掌握道路、管线周边治安信息，实施动态治理，提升道路、管线周边治安防控能力。

新增信息

对辖区内铁路信息进行新增。主要包含：线路名称、路线类型、所在位置、关注程度、护路办专职人员、联防队伍人数、负责人姓名、负责人电话、安全责任人姓名和安全责任人电话等信息。

批量删除

在系统中可以把无用错误的铁路护路信息进行删除，这个功能主要对系统管理员进行开放。

每条线路都有关注等级，在列表中以图例方式展现，绿色代表等级为“一般”，黄色代表等级“中等”，红色代表等级“严重”。

设置状态

在系统中可以把铁路护路信息设置为取消关注和重新关注两个状态，这个功能主要对系统管理员进行开放。

新增铁路护路小组

对辖区内的铁路护路小组信息进行新增。主要包含：所属区域、组织类型、组织名称、成立时间、联系人、联系方式和简介等信息。

添加成员

对辖区内的铁路护路小组成员信息进行新增。主要包含：所属姓名、性别、组织类型、组织名称、出生年份、级别、职务、文化程度、手机、家庭电话和备注等信息的新增。

事故情况

选择一条铁路护路信息进行事故情况处理，并把事故情况信息进行记录。

案件情况

选择一条铁路护路信息进行案件情况处理，并把案件情况信息进行记录。

高级搜索

根据一定条件对辖区内铁路护路信息进行搜索。

护路联防队管理

护路联防队护路人员信息维护，包括人员信息的新增、修改和删除操作。

安全隐患台账管理

铁路安全隐患台账的信息维护，包括台账信息的新增、修改和删除操作。

护路指挥工作台

护路护线日常工作的个人平台和指挥调度平台，平台上汇集了系统中各要素查询功能。根据GPS数据，在GIS地图展现选定的护路员巡查轨迹。在地图上能查看探头、报警信息。

铁路护路移动巡查APP

针对铁路护路专业巡查力量，定制移动巡查APP，实现对点位定期的巡查，发现问题上报、并实时记录处置结果。

铁路护路视频调阅

对铁路沿线周边视频可在电子地图中进行调阅，查看实时监测画面。

与统一事件办理系统集成

与综治事件处置系统集成，实现重点区域告警事件的综合受理和处置的监管功能。

#### 社会面视频辅助防控

防控点位管理

防控点位地图编辑

系统为用户提供在线标注重点区域功能，满足用户可对任意多边形、点位等的社会面防控区域在线编辑。

防控点位信息标注

系统满足用户所编辑地图区域可进行信息标注，用户可编辑该区域或点位名称、管理重要性、管控措施等信息。

治安防控地图集成展示

查看防控人员、防控点位、周边视频统一查看，并能够按三级防控的级别查询每级防控的点位和人员布控情况。

## OA办公系统

### 系统概述

#### 系统简介

OA办公为独立的系统，嵌入综治视频信息共享分平台，在平台主界面建立连接按钮，一键进入方便综治办公人员在同一平台主界面上进行不同应用，避免切换界面带来的不便。

朔州市社会综合治理平台办公自动化系统的建设目标是为全市各单位提供一个统一的信息共享和智能化办公平台，满足朔州市政法委及其他单位综合治理工作的办公协作简洁和高效性的要求。通过办公自动化系统，各单位将实现收发文件的拟稿、批阅、督办和流程跟踪、流转及相关办公业务流程的自动化，同时也将实现请示报告的在线内容编辑和逐级审批的智能化，方便快捷。系统支持在专网、内网、外网以及互联网等多种环境下工作，产品功能完备、性能稳定、操作便捷，不仅满足朔州市其他单位综合治理工作的常规办公应用，还支持定制开发业务，满足个性化政务需求，最终建立一个动态的、可控的、统一的全面集成和协作化的平台。

#### 系统建设内容

朔州市社会综合治理平台办公自动化系统的建设分为四大部分，分别是：常用辅助模块、办公自动化系统流程核心流转、移动办公系统和系统安全保障体系。

常用辅助模块

该平台提供对朔州市各单位综合治理工作的相关内部资讯、通知公告、单位动态、日程管理、内部邮箱、考勤、会议管理、即时消息、督察督办、日志审计、等公共信息和各种资源应用系统、互联网信息资源的集中展示与集成，是方便快捷的信息共享平台。

办公自动化系统流程核心流转

该平台实现朔州市各单位综合治理工作的审批相关事务的流转，以自定义表单和流程的方式，方便朔州市各单位用户自行定制相关业务的全套流转方式，为后期无限扩展审批功能提供可能。

移动办公

以移动智能设备为主要载体，定制化开发适合该终端使用的移动端专用的办公自动化app，实现良好的移动办公体验。

#### 系统建设目标

打破信息孤岛，实现信息交互

朔州市社会综合治理平台办公自动化系统的建设将全面消除朔州市各单位各部门综合治理工作之间的信息隔阂，利用政务网在统一的平台上实现信息共享，互联互通。

致力绿色办公，降低办公成本

基于政务协同工作平台，实现公文处理、会议管理、信息处理、文件管理、事务处理等工作的智能化，真正实现无纸化的绿色办公，缩短文件传递时间，节约了朔州市各单位的办公经费。

进行高效办公，塑造良好形象

借助朔州市社会综合治理平台办公自动化系统的建设，朔州市各单位的综合治理工作将可以严格规范自身的工作流程，精简工作步骤，大大缩短公文流转等的审核时间，并通过平台及时发布各项通知和动态，实现朔州市各单位办公的高效化运转，为朔州市各单位树立良好的公众形象。

### 系统功能

为了确保本系统设计的先进性和使用的安全稳定，在对本系统功能进行规划初期，对其基本框架进行了业务功能和安全功能两个基础层面的规划设计。主要功能如下：系统业务功能汇总

| 功能模块 | 模块功能描述 |
| --- | --- |
| 通知公告 | 相关管理员可通过系统发送全部范围或一定用户群范围的通知公告，可由移动端接受相关消息推送。 |
| 站内通讯 | 该功能主要提供本单位内部人员之间进行便捷的点对点互动交流、群组互动交流和文件传输等功能，以便局域网内部的交流迅速、快捷，节省信息传递时间。 |
| 邮箱系统 | 主要以常见用户群最普及的邮箱操作方式进行内部邮箱功能建设，方便用户进行内部邮箱的沟通。包括：收件箱、已发送、草稿箱、待办邮件、标星邮件、联系人、附件中心等。 |
| 自定义流程管理 | 建立自定义流程表单引擎，方便用户在后期对系统相关流程进行新增、对原流程进行修改优化和扩充，提高系统整体的可操作性和自由度。 |
| 公文管理 | 参考用户具体相关工作的实际工作流程进行，可同时支持： 多文种、套红头、电子签章、电子骑缝章、电子签名、办理流程跟踪、公文办理催办提醒、文件归档、统计检索等个性化需求。主要包括：公文格式管理、修改留痕、公文交换、收文管理、发文管理、权限管理、个人签名管理、电子签章管理、公文催办、公文督办、签报管理等模块。 |
| 督查督办 | 用户可依据自身工作需求，对各种需要进行督办的事项进行单独的督察督办，由主要处室牵头，由相关部门协作，在整个过程中对办理情况进行实时跟踪和掌控，真正落实督办时效性和可控性。 |
| 财务管理 | 用户可发起如：公务用车加油、公务用车维修、出差坐飞机申请等审批流程，完成在线申请、审核、审批操作。 |
| 日程管理 | 用户可通过手动添加或拖拽方式将已有的日程类型拖拽至对应时间完成日程添加操作，通过日历方式展示个人日程、添加设置日程、日程可提前10分钟通知。 |
| 考勤管理 | 可对现有考勤机制和考勤方法进行实现和对接，计划建设成为自动汇总、智能分析、多系统数据联动的全自动化考勤机制，方便朔州市各单位相关用户的使用。 |
| 文件管理 | 实现个人文件和部门文件管理功能，可对文件进行查看、上传、下载、重命名、删除操作。 |
| 日志审计 | 提供相关模块操作日志的采集、分类、查询及清理。 |
| 通讯录 | 根据权限显示人员信息，可全局或按组织机构查看人员列表，支持选择人员并发送内部邮件，具备检索功能。 |
| 系统后台管理 | 对系统风格、菜单、列表数目、用户权限、部门、账号安全性、操作日志审计、系统字典维护等常见系统功能进行管理。 |
| 移动办公 | 融合系统中相关功能在移动端进行个性化展现、可进行公文的审批查看、请销假的相关操作、通知公告查看、请销假流程申请、邮箱邮件即时消息沟通等。 |
| 通用功能 | 文件打印：系统在所需打印页面支持一键打印功能。 检索功能：系统支持关键字检索，通过多种条件检索，支持精确查询和模糊查询。 待办提醒：系统支持通过移动端进行待办提醒，并及时反馈给发送方，消息是否已查阅。 撤销功能：公文流转的每一节点允许进行撤销（流程状态为已发送未查阅前）。 回退功能：流转过程中发现问题直接退回流转的起点，重新开始流转。 |
| 统计报表 | 可将数据通过个性化多维图表展现。 |

系统安全功能汇总

为了确保本系统数据整体安全，对本办系统应用本身以及系统所在服务器、中间件、数据库等都进行了安全功能的设计规划，通过各模块之间的综合集成，实现系统整体安全。安全功能主要包含如下功能：

| 序号 | 功能项 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统层安全防护功能 | 能够对本系统运行的操作系统环境的核心资源，如注册表、网络连接、系统文件、进程等资源进行防护； 如部署环境为Windows： 禁止非管理员组账户添加到管理员组； 禁止在系统目录下对可执行类型文件进行写操作； 禁止第三方工具修改hosts文件； 禁止添加启动项； 禁止加载无数字签名的驱动； 如部署环境为Linux： 禁止修改Passwd及Shadow文件； 禁止添加系统自启动项； 禁止在系统目录下创建及修改可执行文件； 禁止临时目录执行脚本及二进制文件； |
|  |  | 系统安全巡检模块，能够对系统所在服务器环境进行全面巡检扫描，对系统本身和服务器存在的安全隐患进行检查； 针对系统所在服务器计划任务、登录账户、克隆账户、隐藏账户及系统本身各功能的开启状态进行检查和修复； |
|  |  | 只允许系统用户将指定类型的文件上传至受保护的办公自动化系统目录，可通过选择办公自动化中需要受保护的目录，并自定义设置允许上传到该目录的文件类型； 针对JPG、PNG、GIF、RAR、ZIP、MP3、MP4等类型文件上传进行规则过滤； |
|  |  | 本办系统具备防篡改功能，可对系统下的目录、文件、及该系统应用程序进行防护，通过设置四大类权限（读、修改、删除、创建）保证WEB目录下文件不被越权访问； 通过内核加固技术保护网站目录及文件不被修改； 即便系统被获取权限并上传Webshell也无法对防护目录下文件进行修改； |
|  |  | 针对Windows及Linux操作系统的部署环境，对需要登录系统服务器进行远程运维登录进行限制及防护，用户可对“用户名”、“IP地址范围”、“时间范围”进行具体设置，并通过选择“允许登录”、“禁止登录”等相应的处理方式进行防护； Windows： 限制登录用户、限制IP段、限制时间、限制远程计算机名； Linux： 限制登录用户、限制IP段、限制时间； |
|  |  | 可设置系统黑名单，用来展示被系统拦截并禁用的IP列表，可以从黑名单中删除禁用名单（解禁限制IP）；白名单用于添加例外的IP，也可以批量导入，白名单中IP操作将不做拦截； 基于驱动的黑白名单控制机制，当驱动未安装成功时，则不生效（主要指部署环境为Linux系统环境）； |
|  |  | 可以防止应用端口被外部扫描器、嗅探工具进行扫描，基于基线扫描检测方法，拒绝不合法请求； |
|  | 应用防护功能(web级别） | Web系统漏洞防护（基于特征，部分基于行为） 办公自动化系统安全模块中web防护功能具备采用“基于特征码”和“基于行为”的双检测技术，可通过办公自动化后台对本办公自动化系统部署环境下的木马进行扫描、清除；智能并实时识别百万级病毒、木马、后门、WebShell等安全威胁； SQL防注入、XSS防护和防漏洞攻击； Web服务器溢出攻击防护； 文件名解析漏洞防护； 禁止浏览畸形文件； 仅允许特定请求类型； 禁止下载特定类型文件； |
|  |  | Web系统后台防护 利用后台重定向技术对办公自动化系统进行个性化防护，支持办公自动化系统管理后台防护，通过将办公自动化真实后台地址重定向至自定义后台地址，以防止网站后台地址被暴力猜测，当原后台地址被访问时，系统将禁止该访问并进行报警提示； |
|  |  | 抗CC攻击防护 可以有效防御CC攻击，当IP访问请求数达到触发条件时，自动识别该IP是否真实访客浏览行为，如非真实访客浏览行为则将该IP加入黑名单锁定20分钟；未启用时则访问请求数数达到触发条件即将IP加入黑名单。默认触发条件为单个IP每60秒内最大请求数不超过200次，超过则触发CC防护策略，将访问IP冻结； |
|  |  | 敏感词汇过滤 针对办公自动化系统用户浏览和提交的容进行检查与匹配，对匹配了敏感词汇库中敏感词汇的文件内容进行“星号”替换，以此防止用户提交和浏览色情、反动、暴力等敏感词汇，避免相应的法律风险； 用户POST请求的内容阻止并提示，而GET请求的内容则使用“*”号替代敏感词； |
|  |  | HTTP响应内容保护 HTTP相应内容保护则针对自定义列表中的错误页面返回类型进行错误页面的替换与跳转，以防止因HTTP错误页面泄露系统、数据库等重要敏感信息。 避免网站及数据库信息被曝出，导致信息泄露； |
|  |  | HTTP请求头防护 对HTTP请求头中的其他字段进行自定义规则防护，可以达到不同的防护效果，以应对不同的安全需求。 通过HTTP请求头和字段长度进行验证。当设置长度时则优先判断请求头的长度，如不需要对长度判定则设置为0； |
|  |  | 可通过办公自动化系统后台，对中间件、服务器进行重启操作；方便远程管理，尤其批量管理时，提高管理效率； |
|  |  | 通过对单一IP的请求时间及错误请求次数限制暴力破解，当超过设置的条件时则对提交请求的IP进行锁定； |
|  |  | 本办公自动化系统安全防护功能模块，可通过系统服务，对已开启端口进行屏蔽或拦截，防止恶意链接； |
|  | 系统安全管理 | 通过本系统，可对办公自动化系统所在服务器环境的CPU负载、内存剩余等运行指标进行监控，便于安全运维管理； |
|  |  | 创建、编辑、删除服务器分组，支持服务器在各个分组中的移动； |
|  |  | 通过系统安全管理模块，可对系统服务器操作系统自身的配置项进行合理化设置，提高操作系统的安全性和抗攻击能力；禁用操作系统中的无用服务，降低资源消耗，提供系统安全性； |
|  |  | 对WEB应用进行防护规则配置，配置包括：网站漏洞防护、网站后台防护、抗CC攻击、敏感词过滤、网站防盗链、防多线程下载、HTTP响应内容保护、HTTP请求头防护、未知木马防护、未知注入漏洞防护、未知上传漏洞防护等； |
|  |  | 对操作系统进行防护规则配置，配置包括：文件上传防护、文件防篡改、防端口扫描等； |
|  |  | 按照起止时间、日志类型查询服务器的攻击日志，支持日志导出，支持关键字索引。 |

### 系统重要功能模块介绍

本系统UI和功能设计，整体采用扁平化的设计风格，在充分考虑用户体验的基础上，进行了用户桌面和用户个人主页的设计

#### 通知公告

对朔州市各单位综合治理日常工作的通知与公告的起草、发布、审核和浏览进行有效管理。可按照预定流程进行通知公告的发布审核；也可以由指定人员直接起草并发布相关通知公告。该功能可以与APP进行联动，将通知公告通过消息推送的方式，直接发送到指定的用户群中。

#### 内部邮箱

内部邮箱主要服务于朔州市社会综合治理平台办公自动化系统用户进行内部邮件沟通，其功能设计完全参考主流邮箱系统进行，用户可再次基础上提出个性化的邮箱功能开发需求。

#### 请示报告管理

请示报告管理用于网上起草、签呈、请示、报告，实现审批、会签、审核、签发、归档、统计查询等功能。系统支持对请示报告的在线内容编辑，线上逐级审批管理以及统计查询的功能，实现工作流和表单的自定义功能。

#### 公文管理

公文既包括党政机关、企事业单位、群众团体在办理公务中形成和使用的通用公文，如请示、报告、函等；也包括在一定专业机关、部门和业务范围内专门使用的专用公文，如外交文件、司法文件、会议文件、军事文件等。其特定体式，正式、严肃、规范；具有针对性、政策性、指导性等特征。它是党政机关，企事业单位等组织提高行政效率，加强机关建设，依法行政，推进国民经济和社会发展顺利进行的重要保障。

公文流转功能的具体目标是建设一个以规范标准、流程严密、安全可靠的一体化电子公文环境，在实现独立单位公文管理同时，实现全局公文协同交换。系统提供完备的电子公文管理功能，包括：发文管理、收文管理、签报管理、公文交换、公文督办、公文查询、公文统计、公文档案、公文应用设置。

1、公文格式

系统支持公文格式规范化。正文自动套红：可采用自动套红和手动套红相结合的方式。为方便在黑白打印机上用印刷的带有红头的纸打印正文，引入“原稿”和“正稿”的概念，以同时满足纸质打印和电子公文传输两方面的需求。“原稿”是指盖章之前的版本，“正稿”是指盖章之后的版本。

支持固定正文模板，规范化正文编写。

支持自定义套红格式和分配权限。

支持打印控制，允许打印数量及打印权限。

2、修改留痕

公文正文编辑实现与 Microsoft Word 、WPS、PDF、永中等常用文档程序无缝集成，在公文审批、修改过程中全面支持正文痕迹保留和文档版本控制的功能，并可从痕迹上进行时间、姓名查询，支持手写输入，笔迹可保留查询。

支持留痕控制开关和文档清稿。

支持微软Word、金山WPS等软件的在线编辑留痕。

3、公文跨单位审批及联合发文

公文跨单位的审批流程用于在行文或办文过程中，如果需要上级单位领导审批，或下级单位办理，或需要联合发文时，允许流程处理节点可以选择到其他单位。跨单位联合发文的公文流程可自定义或预制模板。

支持公文流程任意节点的退回，处理后可提交给回退人或者流程重走。

支持公文流程的复制，复制其他模板的流程。

4、公文交换

公文交换用于完成向主送、抄送、抄报单位发送公文，以及接收单位对外来公文的签收，并提供自动回执信息。此外，还可以撤销公文、补发公文。

公文交换采用安全数据交换技术，通过统一的安全信息交换中心，实现公文的发送与接收，完成上下级单位之间、平级单位之间、朔州市各单位与分支单位之间的公文交换。比如朔州市某局向各个单位下发公文，或是向上级部门上报专题信息与公文等等，实现电子文件的上传下达。

采用安全数据交换技术，实现公文安全可靠的交换。

支持公文补发，有漏发的单位可以通过公文补发进行公文交换。

支持公文撤销，对已交换、但未签收单 公文，允许进行撤销发送失误的公文。

支持签收回执，为公文发送方提供详细的回执信息，知晓单位是否收到公文。

5、发文管理

发文管理是建立公文和对应的发文流程，实现朔州市各单位和下属机构的公文审核、审批、签发、复核、封发等操作，完成公文审批、修改、清稿、套红等一系列动作，并形成可交换的正式电子公文的过程。公文的形成、网上流转的流程可自定义，并可自动生成规范格式的公文。

支持发文稿纸和发文流程自定义，发文流程允许条件判断。

支持自动化公文套红并允许打印输出，支持对公文套红、用印、封发等。

6、收文管理

收文管理是指对来自本机关内外部的公文所实施的处置与管理活动，是从接受的公文中提取有用信息，解决其所涉及的有关问题的过程，是收文机关履行其法定或特定职责的过程，是公文产生实际效用的过程。根据来文特征及办理情况，使用不同的收文单和收文流程，公文的登记、拟办、批办、阅办、传阅、归档等工作按程序控制完成，并具备督办催办功能。

系统支持收文文号的自动引用。支持收文处理流程期限设置、超期提醒设置、跟踪设置。支持收文转发文，实现对上级单位、上级行政部门来文的转发。支持收文转收文，收文交换给下级单位办理，将下级单位的意见层层反馈至上级。

7、行政审批

严格意义上的流程，此类工作要求流程中每个角色，必须严格按照组织定义的业务或工作流程操作，如预算审批流程等，将其称为模板流程，即工作流中的刚性流程；另一类是协同工作的结构和规则已定义，但是在流转过程中可根据需要进行规则外的处理和新角色的加入，以更加贴近实际场景的有效处理，如：协同工作的转发、加减签、会签、知会等处理，或者从根本上采用拟稿人自建流程进行协同工作，此类流程即为工作流中的柔性流程。

审批流程是通过审批流程定义完成各个办公流程、制度流程、业务流程的建立实现，完成朔州市各单位综合治理工作、制度的落地及文档审批过程。

8、个人签名

在流程审批的过程中，当审批人需要签名时，可以选择手写签名或者个人印章的方式，方便领导使用，系统支持个人印章的自定义和密码保护。

9、电子签章

电子签章支持在PDF上签章，电子签章是基于加密技术的数字水印技术，具有防伪和不可抵赖性。电子签章下主要包括：电子签章、手写签名、批量验证以及参数设置。

电子签章包括朔州市各单位公章和部门章。电子签章使用在正式公文中，由相应签章管理员加盖。

支持封发公文时，盖章后不允许修改正文。

支持印章的权限设置。

10、日程和待办

文件流转到具体的人员，系统自动提醒，方便进行督办和催办；任务完成情况反馈到任务分发人。查看时可在右下角的消息提醒处直接穿透进入办理该事项，或者进入相应的待办。

支持设置消息提醒的类别，只提醒或显示相应的类别。

此外系统还支持用户自行设置和系统流转无关的个人日程待办提醒。

11、公文催办

一方面拟文人或者模板设置人通过设置办结期限，系统会自动对经办人进行催办提醒；另一方面拟文人在办理流程中查看，如果该节点办理效率较慢，也可以手动催办，催办的信息会以消息提醒的方式向对方发出。支持多人催办，拟文人和督办人都能进行催办提醒。

12、公文督办

监控查看公文处理流程，进行过程管理和流程调整，使公文可控，解决特殊情况下的执行控制问题。提供公文督办人对公文处理流程的监控、催办、更换处理人、改变流程、到期提醒等应用，使得目标管理与督查督办相结合，梳理和明确各司职能。督办人员可以修改流程和催办。

系统支持拟文人或者模板预制设置督办人员。支持在公文督办中统一查看相关的督办事项。可结合公文或系统目前已有流程，跟踪目前办理情况，对当前几点办理情况进行催办。

13、待办公文

待办公文是公文流转系统的入口，包括所有的没有办理和没有办结的公文，可自定义设置将待办公文设置在用户想要的地方，也可统一设置，且不允许用户自定义。支持在待办事项中设置待办类别，接受不同的待办事项。

14、已办公文

已办公文是指用户已经办理的公文，可以使用已办公文模块查看所以已经办理完结的公文。支持查询条件收索，快速寻找。

支持显示公文文号、收文文号等，相关信息一目了然。

15、查询检索

实现收发文的条件查询、全文检索，并提供相应的统计报表和打印等功能。系统应提供专业、强大、快速的文档检索功能，提供丰富的组合检索条件，支持模糊查询，检索范围覆盖静态网页和存储在数据库的文档，检索结果与用户权限相结合。

支持查询处于不同流转状态下的公文，查询条件多样，符合各类查找要求。支持穿透查看，可查看查询结果中的具体公文。支持查询结果Excel导出。

16、公文统计

获得授权的用户可统计其权限范围内的公文，提供了按发起部门、按公文类型对设定时段内的收文、发文和签报文的数量进行统计，统计结果提供打印功能。在整个公文统计的界面中，还提供了发文登记簿和收文登记簿，记录了所有流程结束、封发或交换过的、流程中余下的均为知会节点的公文，满足应用场景的需求。

提供发文登记簿和收文登记簿，记录公文信息。支持发文登记簿和收文登记簿的穿透查看。

17、签报管理

签报是指在单位内部交流，是单位内部进行请示、报告、申请、通知的等公文的简化处理，不需要经过公文交换，直接实现公文的填写、拟办、批办、承办、阅读、归档等操作。可用于处室人员向上级部门提出申请、请示意见的正式行文流程；或部门领导向部门人员发放会议通知等公文。

签报管理可以完成市朔州市各单位行政办公中报告的起草、修订、审批、传阅、会签、统计等。

签报简化了“发文—交换—收文”这一公文流程，提高工作效率。与此同时，签报的使用范围有限，对于一些不是很重要、或者不太方便采用正式公文收发流程的请示、报告等，为了尽快得到解决可以采用签报的形式。签报是事业单位和朔州市各单位综合治理工作办理要事的主要工作方式，与实际工作方式匹配。

18、公文归档管理

遵循电子公文全程管理和文档一体化管理原则，提供公文档案库，实现电子公文的整理、收集、归档、借阅、保管，并提供对公文档案的操作日志。确保和有效维护电子公文的完整、真实、有效和安全，确保归档电子公文得到科学保管和有效利用。系统支持文档的授权和共享。支持公文的自动归档设置，封发完成之后自动归档到指定文件夹。

#### 督查督办

工作制度督办系统是朔州市各单位综合治理工作为进一步完善落实的工作机制，提高效能效率，优化政务环境，确保朔州市各单位综合治理工作决策部署落实落地而建立的工作制度。

系统利用计算机和互联网建设网络督查督办平台，可以全面掌握朔州市各单位综合治理工作的工作分配与执行情况，掌握工作的正常办结、超时办结、延迟办理等情况，并可对其进行数量统计，对部分工作可以选择是否公开，实现行政管理的透明化。可以对全局的重点工作、重点项目建设情况进行实时监督，从督查事项立项、执行到落实进行全方位的动态监管，确保朔州市各单位综合治理工作决策部署得到坚决有效的贯彻落实。系统包含工作任务事项管理，从立项、分解、下发（分派）、接收、办理进展反馈、情况反馈、 延期申请、办结、结项、到汇总统计的事项办理全生命周期、全流程的支持。

督办人填写督办通知单，发起督办申请，督办通知内容项包括督办通知单的督办编号、日期、督办单位、协办单位、限办日期、督办事项、立项理由等内容。系统应自动带出督办通知单处理单号、督办人信息、创建日期等信息。

具体流程为：登记审核->拟办意见->上报局领导->分发->办理->催办督办->反馈。

#### 考勤管理

可以对目前朔州市各单位使用的考勤系统或考勤硬件设备进行二次开发对接，将数据进行提取和集中呈现，与系统中请销假模块进行数据互通，方便相关用户进行考勤数据的计算和汇总。

#### 系统后台管理

系统后台管理是为保证整个办公系统正常运行所设置，管理的范围包括部门及人员管理、用户权限管理、公文模板制作、工作流定义、对外信息发布管理、基础信息维护、系统日志审计等，以达到配置系统和改变工作流程可适应各种不同应用环境的目的。

1、用户与权限管理

通过部门、岗位、用户组相结合的方式进行用户权限管理。管理员只需要对部门、岗位和权限组进行统一配置，并对少量用户进行特殊化处理，就可以完成权限配置过程，最大化减轻信息维护人员的工作量。

对不同模块、不同应用的角色和权限进行集中管理，多级分配；组织结构、学科、管理人员、各类用户等的基础信息管理；系统完全支撑平台后续扩展项目的各类权限分配，权限控制细化到每一个操作按钮。主要包括添加用户角色，修改用户角色，删除用户角色，为用户角色分配权限，以方便不同的用户角色具有不同的权限。

同时配合审计模块，对用户的所有相关权限操作进行记录，并可通过关键字进行操作回溯。

用户管理

对所有系统的用户进行管理，包括新增、删除、编辑、锁定、解锁、重置密码、单独授权等操作。

部门管理

对所有系统用户，按所属部门进行分类管理。并对不同部门进行部门授权。包含部门列表和人员列表两部分。

角色管理

该模块具有创建角色并对角色进行分配模块、菜单、数据库访问控制等权限功能。包括授权、权限收回、权限修改等功能。包含角色列表和人员列表两部分。

菜单管理

对系统所能显示的菜单项以及子菜单项进行添加、编辑、删除。

数据字典管理

数据字典是指对数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑、外部实体等进行定义和描述，其目的是对数据流程图中的各个元素做出详细的说明。数据字典不仅是每个数据库的中心，而且对每个用户也是非常重要的信息。主要用于定义数据项、数据流、数据类型、数据结构和文件等。

2、办公设置

包括首页栏目管理、基础数据管理、初始化参数设置、访问日志管理和功能模块管理等内容。访问日志用于记录用户每次登录的登录时间、登录IP、执行的操作等日志信息。

3、业务管理

表单管理

以“所见即所得”的方式配置各项业务所涉及的表单。配置流程为：建立表单-定义数据字典--配置表单中包含的字段-配置表单布局。管理员可以方便的对表单布局进行设置，包括绘制表格、插入字段、图片、动画等内容。系统拥有丰富表单的展现形式，符合朔州市各单位综合治理工作业务实际需求。

工作流管理

系统采取文字和图形配置相结合的方式，通过“流程定义-节点设置-流向设置-条件设置-展现设计”，完成各业务处理流程的配置与管理。明确业务流程环节，各环节下工作人员完成的任务、可查阅和可编辑的信息，以及在不同环境和条件下业务流向的条件化设置。

系统的工作流管理符合WFMC标准，支持图形化定义方式，支持灵活的流程绑定表单方式，可以满足不同流程的需要，同时提供流程效率的监控分析统计功能，帮助朔州市各单位综合治理工作梳理流程，提高朔州市各单位综合治理工作的办公效率。

消息管理

系统支持文字、PC客户端、移动客户端之间的消息发送和查阅功能，实现各个功能模块的实时短信提醒功能，无发送费用，支持一键已阅、一键查看所有提醒详情，使消息及时得到传播。

#### 移动APP端

随着手机的发展和各项APP应用的普及和推广，人们越来越倾向于使用手机进行工作，方便快捷。基于此，研发了移动端办公自动化系统，致力于为用户提供更好的体验。移动版客户端为警务终端定制，支持Android系统，实现无线移动办公。

朔州市各单位工作人员接在移动终端设备上登录移动办公平台即可和远端的应用系统服务器进行通讯，实现事务处理、信息搜索、电子邮件同步等功能。

初次使用引导设计，方便快速掌握移动版客户端的使用， 提供工作日志、公告、工作流等模块功能，随时查阅办公数据。

支持自定义多种网络环境，快捷切换，使用方便； 采用全新的网络交互技术，提高访问速度，大幅节约流量；

支持我的发文，我的收文，我的请示等的在线提交查看以及审批等功能，

系统提供多套主题，支持自定义手机办公桌面；

系统提供手机报表和管理中心，方便领导随时掌控情况；

支持将系统消息和朔州市各单位通知实时推送，以便及时了解和关注单位最新动态。

#### 签章库建设

通过签章库模块，对朔州市各单位内的各类印章集中统一管理，根据组织的人员权限进行使用、维护、授权管理，让各单位的印章在既定的管理制度下安全高效使用；

可以协助政府的相关部门改造现有文件流转和签署的流程，让很多部门的公文流转能够完全电子化；通过此模块可以提升政府相关职能部门的办事效率，让市民和企业更加感受到政府服务职能的变化！

#### 安全运维管理

虽然本系统在内网运行，但其重要性和连续性程度要求较高，所以为了确保系统本身的抗攻击和高效稳定运行能力，本系统设计开发过程中，将系统安全、系统运维等多项业务外指标作为系统功能进行集成和开发，提高系统本身安全运维管理能力。

### 系统部署

#### 部署方式

在朔州市社会综合治理平台办公自动化系统上线运行时，建议采取数据库与应用分离的部署方式。我们建议把系统的应用代码程序与数据库应用分别部署在两台进行逻辑隔离的服务器上，一台运行数据库文件，一台运行系统的应用程序。同时，建议做好双机热备工作，将代码程序与数据库文件分别进行实时的同步备份，保证在服务器发生意外的故障时，可以进行主备服务器之间的及时切换，第一时间恢复系统运行，提升系统的应急能力。

在数据库服务器与应用服务器之间，通过在连接的交换机上配置访问控制规则，使应用服务器定向的访问数据库服务器的对应数据库应用的端口，限制应用服务器访问数据库服务器的权限，将其可以访问的空间限制在最小范围内，保证逻辑上的区域隔离，使得即使在发生意外入侵的情况下，攻击者也无法对业务系统和系统数据进行恶意破坏，大大提升整体的安全性。

与此同时，针对于外网移动APP端的消息推送这一功能环节，建议在外网部署前置服务器，内网通过单项网闸向外传输消息的方式进行消息推送。这样的部署方式，可以确保外部网络只能针对前置服务器进行访问操作，但无法继续深入专网区域进行访问，从而可以良好保障专网区域的安全性。

#### 硬件设备支撑

针对于上述所推荐选用的系统部署方式，需要提供如下的硬件设备来满足系统部署的环境需求：

| 设备名称 | 建议配置 |
| --- | --- |
| 应用主服务器 | CPU：16核；内存：32G；硬盘：2T。 |
| 应用备服务器 | CPU：16核；内存：32G；硬盘：2T。 |
| 数据库主服务器 | CPU：16核；内存：32G；硬盘：2T。 |
| 数据库备服务器 | CPU：16核；内存：32G；硬盘：2T。 |

## 应用支撑平台建设方案

业务服务支撑平台是具备二次开发的能力以及支持市级统一网格平台的能力。适用于各级政府部门构建业务协同指挥调度的整体性网格化通用基础平台，可以为实现社会治理各类业务应用系统的全面整合提供环境与基础，向各应用系统提供所需的各种通用服务，对于有新的专项任务、业务流程与指标体系需求的用户可基于平台快速配置构建。

### 移动应用支撑框架

#### 功能概述

为手机、平板电脑移动终端用户打造的移动工作平台，支持目前主流的Android移动客户端，支持跨通信运营商，通过3G、4G、WIFI网络实现与传统电脑用户的即时互动。

平台提供通用基础功能，包括多种权限认证、版本自动匹配更新、GPS/北斗定位集成、地图服务集成功能，实现相似事件查询、类别数据挖掘、类别快速检索、智能轨迹分析、图片签名功能，满足各级业务平台的移动业务需求，包括提供身份认证、系统更新、地图基础功能、定位、系统设置；移动基础应用服务包括数据同步服务。

#### 功能详述

基础服务功能

身份认证

系统支持多种用户身份认证模式；

传统的用户口令认证模式：在移动终端输入用户名、口令，服务端认证后进入系统。

手机IMEI号认证模式：根据手机IMEI号与系统用户ID绑定的方式进行认证身份，即以手机本身的标识登录系统即可判定当前用户身份，而无须用户输入用户名与口令，减少操作环节。

考勤管理

系统自动记录网格员登录、退出、打卡下班相关记录，实现对网格员的考勤管理。

GPS/北斗定位

通过调用的GPS/北斗定位接口可以实现对网格员（手持移动终端设备）现有位置及历史位置的追踪，通过GIS应用系统可显示人员的移动轨迹。（前提：手机终端必须安装GPS硬件模块）

系统更新

版本更新

通过版本更新功能，移动终端应用能够自动从服务端下载升级程序，自动安装更新包。

数据更新

通过数据同步功能，移动终端应用能够自动从服务端同步更新基础字典数据、事件分类、配置信息。

地图功能

基础功能

放大：点击后，可以在地图上用圈选的方式对某一个区域进行放大操作。

缩小：点击后，可以在地图上用圈选的方式对某一个区域进行缩小操作。

移动：点击后，可以对地图进行任意方向的平移，以查看更多的区域。

全景显示：点击后，可以显示该网格员所管辖的全部责任区域。

点选：点击后，可以在地图上进行点选择。

三维显示：点击后，可以显示该地图的三维模拟视图。

图层控制：点击后，可以选择你想在地图上显示的图层或去掉不想显示的图层(默认显示所有图层)。

旋转：点击后，可以对地图进行逆时针旋转显示。

路线规划

基于互联网环境，基于地图提供路径规划功能。

定位功能

手动地图定位

在地图中选择事发位置，进行定位操作，确定位置坐标。

自动定位

通过移动端卫星定位模块，获取当前位置坐标。

多媒体功能

拍照

拍照是指利用无线数据采集器内置的摄像头拍摄城市事件问题的有关照片，作为向监督中心上报事件的重要配套资料。

拍摄短视频

视频是指利用无线数据采集器内置的视频装置记录城市事件问题的有关视频的问题，作为向监督中心上报事件的重要配套资料。

语音识别

语音自动翻译为文字，（基于互联网环境）提供语音自动翻译成语言文字。

系统时间同步

自动同步服务器端时间。

个人信息

信息详情

查看当前的登录账户信息。

修改密码

修改当前账号的原始密码。

个人图像

设置当前用户的头像。

用户注销

注销当前登录的用户。

系统设置

服务器设置

设置移动端连接的数据库服务器IP地址。

照片质量设置

设置拍摄照片的质量。

清除缓存

清除移动端缓存数据。

数据同步

将业务数据远程同步到移动终端。

新消息通知

查看中心下达的通知信息。

系统帮助

提供有关系统使用的帮助说明，能够帮助移动终端用户了解系统的操作。

关于系统

查看移动端版本。

### 协同应用支撑框架

#### 功能概述

提供事件相关的业务流程的设计、配置以及流程相关的后台封装的基础框架等功能。其工作流程设计模块，通过图形化配置界面结合定制后台服务开发，实现事件流程的定制化；配置项包括流程节点基本属性、参与者、流向、对应业务角色、操作权限等相关信息。协同工作平台支持异构流程并行流转。支持多种流程操作：针对网格化事件流程的特色，支持串行处置、并行处置、主从协同处置等模式。

#### 功能详述

流程配置管理

实现平台系统运转流程的可自由配置化操作，平台提供流程设计器、表单设计器，以及流程的新增、修改、删除功能，并关联对应主题与相关节点角色、中间事件、结束与跳转等。形成统一标准规范的流程管理。平台提供包括表单的设计配置、流程的设计配置、以及相关流程参数配置化管理。本平台流程管理核心功能包括：流程设计、表单设计、主题流程的关联、流程规范管理、自动流转规则配置、候选组范围管理。

流程设计

实现平台内流程的标准规范化管理，可实现流程的可视化配置设计，并进行角色关联、主题关联、机构关联、表单关联等。平台提供完善的流程设计器，实现流程可配置化，包含不限于新增、编辑、发布、复制、后台数据库表关联、流程设计制作、以及与流程设计相关各级控件功能组。最终实现平台内流程设计的规范化管理。平台还可支持：

异构流程并行流转

平台支撑异构流程并行流转，即支持不同类业务流程在同一系统范围内并存流转。

多种流程操作

针对网格化事件流程特色，平台支持串行处置，即多任务节点在时间上先后相继地得以完成；同时平台还支持并行处置，即满足同一任务节点可由多人同时处置；此外，平台还支持主从协同式处置模式，即在流程或节点中明确主从责任关系，满足业务的主从同步管理模式需求。

表单设计

实现对平台内表单的标准规范化管理，可实现表单的可视化配置设计，并关联相关流程、角色、主题等。平台提供新增、修改、删除、表单样式选择、以及表单相关控件选择编辑。平台预制与表单内容相关各级参数，包括不限于后台数据库字段，以及相关字典表、事实表等。最终实现平台内表单设计的规范化管理。

主题流程关联

实现平台内主题与流程关联的标准规范化管理，可实现主题与流程的关联配置，并对配置关联进行修改、删除、保存等。最终实现平台主题与流程关联的规范化管理。

流程规则管理

实现平台内所有流程的流转规则的配置管理，可实现同一套流程根据不同规则进行流转。包含不限于规则制定、规则修改、规则对应后台数据库关联表、以及关联流程、相关查询条件的配置管理，最终实现平台流程规则的配置管理。

自动流转规则配置

实现平台内自动流转流程的规则的配置管理。包含不限于规则制定、规则修改、规则对应后台数据库关联表、以及关联流程，最终实现平台自动流转规则的规范化管理。

协同工作平台支持异构流程并行流转；也支持多种流程操作：针对事件流程的特色，支持串行处置、并行处置、主从协同处置等模式。

候选组范围管理

实现平台内流程节点操作对象范围的定义和维护。使流程节点的对象更统一和规范，流程配置便捷。

协同平台元数据管理

元数据管理可以有效减少人为的维护工作量、web页面协同工作（多人统一入口适用），为数据库长远高质量发展建设、智能分析高效、准确性提供坚实基础。

良好的元数据管理是数据目录管理的有效基础和前台。元数据的范围包括数据结构、数据词典、字段维度等。本平台的元数据管理核心功能包含：

元数据管理

元数据的维护需提供对流程事件类元数据的增加、删除和修改等基本操作。对于元数据的增量维护，规范标准化数据的名称、编码、属性名称，确保协调一致，统一管理，解决各源系统不规范的命名方式，避免同名不同义，同义不同名的现象，解决系统之间数据集成的标准，解决跨部门数据分析时数据一致理解，同时也是沟通IT和业务的一致理解。用户使用元数据基本维护功能，可以统一管理平台中的元数据。系统并支持关键字查询包括：字段编码、字段名称、表名称。将查询结果以列表的形式进行展示。

元数据扩展信息关联

将规范化命名后的元数据进行后台规范化、可视化的数据库关联，包括对存储表、关联表、以及关联表代码、ID等规范化的增加、删除、修改等基本操作。同时以列表的形式展示关联相关信息。

协同系统设置

实现平台内系统使用时设置内容的管理，系统并可自定义系统logo修改、登录页背景、皮肤、系统名称、缓存等相关功能，便于平台系统自定义配置设计，本平台系统设置核心功能包括：系统级配置、系统常用语、缓存数据初始化。

系统常用语配置

实现对平台内协同系统常用语配置的规范化管理，帮助用户在使用平台系统处理工作时，将日常积累或系统常见的常用语便捷的使用，平台通过系统常用语的配置时前台系统运转时，便捷的进行分类，便于快速查询，高效工作。包括：新增、修改、删除等功能，最终实现平台系统常用语可自定义配置管理。

缓存数据初始化

实现对协同平台内所有缓存数据的初始化可视化操作，包括：区域树、机构数、案件类型、字典数据、主题与案件类型、主题与流程模板、常用语、表头字段、列表详情、排序、流程版本、系统级配置、数据权限、页面附加条件、筛选条件、流程表单、一键初始化等相关内容的系统更新。

### 地理信息服务平台

地理信息服务服务平台可实现对空间信息资源的浏览检索，支持二维矢量地图、2.5维地图、影像图展示，并提供地图发布、数据查询、空间分析等功能。地理信息服务平台是封装在GIS引擎之上的统一应用服务平台，支持对接当前主流的GIS引擎，平台对外提供统一的地图服务接口。

#### 地理信息基础服务

地图显示

地图显示支持的功能主要包括：

多种主题颜色任意配置；地图按固定比例尺（1:1.25）放大，或者鼠标滚轮向上滚动放大地图；地图按固定比例尺（1:0.75）缩小，或者鼠标滚轮向下滚动缩小地图；在地图上拖动地图，平移地图到另外一个区域；全部地图要素显示的地图；地图的浏览操作记录，可以回放，返回前一视图；返回后一视图；瓦片底图、影像底图、2.5维等底图的切换；在地图上画任意的多边形区域，查询该区域的地图要素。可以设置是否查询底图及清除选择的信息；清除已经查询出来的高亮显示的要素，恢复到没有查询之前的状态。

地图控制

地图控制支持的功能主要包括：

地图数据是对地图中包含图层的数据的控制，图层勾选则显示，不勾选则隐藏；控制图层是否可以选择，右键菜单设置唯一可选、全部选中、相反选中；书签管理分为新增书签、删除书签及书签列表导航；区域导航，把多级行政区划树显示出来，在导航树点击任意的行政区节点地图导航到该行政区所在范围；测量是一个复合的功能，包括长度测量、面积测量、坐标测量；还增加了手动绘线的功能，可以直线画多边形，也可以任意区线画多边形；并且结果还可以显示在地图上，测量的结果用户也可以自己定义，系统会自动换算。

地图查询

地图查询支持的功能主要包括：

在地图中选择任意的一个点，识别该点位置的几米范围内的地图要素信息，可以设置是否识别底图及清除识别信息。查询结果以树形列表的方式显示，在地图上突出显示，点击要素会闪烁显示。

查询功能也是一个复合功能，包括：空间查询和属性查询二种。空间查询支持：点选、折线选择、多边形选择、矩形选择、自由画线选择、自由画多边形选择等多种选择方式。属性查询就是选择一个图层后，针对图层的任意属性定义SQL条件进行查询。查询结果以树形列表的方式显示，在地图上突出显示，点击要素会闪烁显示。

输入任意关键字查询地图的地名地址信息，这个查询模型是配置文件配置的，可以定义多个图层的多个字段进行查询。查询结果以树形列表的方式显示，在地图上突出显示，点击要素会闪烁显示。也可按街道、社区、上报时间、分类等条件查询事件分布情况。

#### 地理信息空间分析服务

空间分析

空间叠置分析

空间叠置分析就是用一个面图层的某个多边形要素分析其它一个或者多个图层（一般为点图层）在该面下的分布情况，简单点讲就是用图层去查询图层。

缓冲区分析

缓冲区分析就是用一个图层（点、线、面都可以）的某个要素的图形范围按一定的半径缓冲，分析其它一个或者多个图层（一般为点图层）在该缓冲区下的分布情况。

时态分析

对某个有时态特征的图层，选择时态字段按照一定的时间范围，动态展现要素的变化情况。例如案件的新增分布情况。可以设置不同的行政区范围或者当前视图范围，时态效果可以显示一个时间范围内的对比情况，也可以显示累加情况。

热度分析

分析某个点图层的分布密度情况，点密度密集的地方颜色最显眼（黄），红色次之、蓝色低、没有颜色的地方说明没有点。选择一个目标点图层，还可以设置查询条件，选择分析的区域，当前范围或者某个街道，点击确定即可以分析。

点位图分析

分析带区域特征的统计数据或者带坐标的业务对象的区域分布情况，在区域的中心点显示该区域的对象数量，并且可以逐级挖掘下一级的分布情况，带坐标的点位的对象还可以最终展开实际点分布。

自定义专题分析

专题图分析就是根据图层的某个数值型属性，按照数值的大小吧面的渲染用深浅颜色表示，一般深颜色的数值大，浅颜色的数值小，例如：行政区划的案件数。图例显示的按照社区的面积大小显示分布情况。

网络分析

最短路径分析

选择起始点分析最短路径，可选择性的设置路径上是否含有障碍设施阻挡路径通行，并把路径及总长度显示出来。

服务区分析

该功能类似于缓冲区分析，但与缓冲区分析不同的是，缓冲区分析是以直线距离为基础的，而服务区分析则是以路径分析为基础，分析某一服务设施所服务的最大距离区域，如：分析某一消防站，在一定距离范围所能服务的范围，已经服务范围内重大危险源所在位置。

迁徙图

在地图上实时展现大数据的人员或者事件的区域变动情况。

最近设施分析

该功能是以网络路径分析为基础，搜索某一点半径范围内到达该点的最近设施所在位置以及路径，如：找距离自己所处位置1500米内的消防设施。

统计分析

统计图表

饼图或柱状图的统计图表与地图所在区域的互动，把传统的统计图表与地图紧密结合，更直观的看出各类统计数据的排名及分布情况。

统计分析

此功能可将地图统计数据以饼图或柱状图的展示在地图上，可以更深的挖掘地图数据并且更加直观的展示地图数据。

#### 地理信息在线编辑服务

基础在线编辑支持的功能主要包括：新增点、新增线、新增面、图形移动、删除图形、编辑属性、保存编辑等。

#### 地理信息移动服务框架

移动在线地图支持的功能主要包括：定位与反定位、网格权限控制、直接定位到某个网格、一键色阶图等。

#### 地理信息共享服务接口

Rest服务

Rest服务的功能主要包括：动态渲染矢量地图；把配置好的底图进行切片，让客户端直接调用缓存好的切片；把配置了坐标系的影像图片直接发布成服务等。

OGC标准服务

OGC标准服务的功能主要包括：

WMS：提供通用OGC标准的网络地图服务。

WMTS：提供通用OGC标准的网络地图切片服务。

WFS：提供通用OGC标准的网络要素服务。

WCS：提供通用OGC标准的网络覆盖服务。

### 指标管理与查询平台

#### 系统概述

是基于元数据管理的、可定制、可扩展的指标体系管理与指标数据展示平台；平台实现各种管理、绩效指标管理以及支持指标数据查询和查询结果图表展现，并能够进行多维分析、统计分析。查询支持单指标查询和多指标查询，其功能主要包括：指标体系管理、指标数据查询、数据计算、表格及图形展示等。

#### 系统运行流程设计

运行流程设计描述如下：

（1）列出系统内所有指标体系；

在某一指定的指标体系内，列出该体系下的一级指标目录，然后通过用户点击，逐步展开该一级指标目录下的二级指标和指标目录，依次类推，直到用户选择好所需要的指标；

（2）用户通过输入关键字，在各个体系下查询匹配的指标，查询结果以列表方式展现；

（3）通过指定的指标列表，对指标库进行指标数据查询，并返回指标数据的查询结果；

（4）查询出来的指标数据结果可以直接展示，也可以作为指标计算功能的输入，进行进一步的分析处理，然后再展现出来。

#### 系统功能详述

指标管理

提供指标的增加、修改、删除、查询功能，提供整个平台指标仓库。主要功能说明如下：

（1）指标新增：录入指标相关定义，包括指标名称、指标描述等信息；

（2）指标修改：对选定的指标名称以及相关的属性信息进行修改；

（3）指标删除：删除选定的指标；

（4）指标查询：支持指标模糊查询。

指标体系管理

能够对平台所用的指标体系进行统一维护，即进行增删改查操作。维护的结果存在指标体系定义表中。如考核指标体系、管理指标体系、综合治理指标体系，用户可以根据实际需求进行维护。

指标体系提供新增、修改、删除、查询指标体系的功能，系统根据用户的需求，将预制常用的指标体系。

同时在每个指标体系下面，可以对进行指标成员的管理。构建指标体系的成员集合，组织指标、指标分类数据及其逻辑关系到指标体系中，即给指标体系添加需要的业务分类及可处理的指标。主要功能包括：添加指标、添加分类、排序、删除指标功能。

（1）添加指标：为指标体系树添加相关的指标。

（2）添加分类：为指标提供各种分类，用来组织相关的指标，形成指标体系树。

（3）排序：支持对指标体系树某一节点下指标显示顺序进行管理。

（4）删除指标：选择指标体系树上的某个指标，进行删除。

指标分类管理

能够对系统所用的指标分类进行统一维护，即进行增删改查操作。维护的结果存在指标元数据指标分类表中。主要功能包括：（1）查询指标分类信息；（2）新增指标分类；（3）修改指标分类（4）删除指标分类。

维度体系管理

能够对系统所用的维度信息进行统一维护，即进行维度管理和维度成员管理、维度体系管理操作。维护的结果存在指标元数据维度表中。

（1）维度管理：平台支持多个维度进行统一管理，如：行政区划、行业、产业、案件类型、案件性质等，支持维度的新增、删除、修改、查询操作。

（2）维度成员管理：能够对系统所用的非时间维度的维度成员信息进行统一维护，即进行增删改查操作。维护的结果存在指标元数据维度成员表中。

（3）维度体系管理：实现各个维度成员管理，包括成员新增、删除、排序等操作。

计量单位管理

能够对系统所用的计量单位类型及计量单位进行统一维护，维护的结果存在指标元计量单位类别表、计量单位成员表中。主要功能包括计量单位类型管理和计量单位管理。维护计量单位分类名称、计量单位名称、计量单位描述、基本单位、换算公式、计量单位英文名称、计量单位英文描述等信息。

指标数据查询

支持指标数据查询，通过选择指标体系，选择指标，设置过滤条件，查询指标数据结果。

查询条件设置

基于指标与维度组合关系，提供用户选择查询条件的功能，便于对指标事实数据进行条件过滤，主要包括指标、时间、地区、维度进行条件设置。

数据查询

选定的查询过滤条件，点击查询并展现最终的数据。指标数据查询实现对入库，并经过清洗、转换的指标数据的查询。支持多指标查询，对多个指标进行数据查询分析展现。支持单指标查询:对单个指标进行数据查询分析展现。截面查询:对多个相关指标某一时间点的指标数据进行查询、展现。时间序列查询:对一个或多个相关指标某一时间区间的指标数据进行查询、展现。

查询保存

保存用户的查询条件、查询结果。用户可根据自己的需要，将自己常用的工作场景存储到我的工作区，根据需要，由系统自行搭建场景。从而快速进入工作状态，避免重复繁琐的选择、配置工作。

我的查询

系统支持用户点击保存的查询，快速得到查询结果。支持我的查询删除和编辑。

效果展示

数据表格展示

以表格的形式展现。允许用户在表格展现界面上根据需要，设置不同的样式，包括字体变化、冻结表头等常用操作。

数据图形展示

支持指标数据以图形的形式展现，支持饼图、柱形图、线图等。允许用户在图形展现界面上根据需要，设置不同的样式，包括宽高、对比等常用操作。

关注

数据关注是保存的一种快捷操作，是保存场景的一种特殊状态。对保存到我的工作区的某一个场景设置关注，可选择表格或图形方式进行数据关注，则该用户在登录系统时，默认跳转到关注的场景中。

导出Excel

将查询的数据结果，导出Excel文件。

行列转置

支持对数据的行、列转换，显示新的数据表格，提供关键维度成员对比分析。

指标计算

描述性统计

实现指标数据的描述性统计计算：包括指标序列最大、最小、算术平均等计算结果的支持。

业务计算

实现指标数据的业务计算，支持指标数据同比增长量、同比增长速度、环比增长量、环比增长速度、年均增长量、年均增长速度的计算。

自定义计算

支持指标数据间的自定义公式进行运算。运算包括加、减、乘、除等基本运算符。

### 专项检查管理子系统

#### 专项设定

用户可根据检查目的设定专题，设定内容包括专项列表查询、新增专项检查基本信息（可选择是专项检查或专项普查）、专项检查周期设定（含临时性检查）、专题类别设定、检查区域范围设定、监管对象类别设定、参与部门角色设定等。

可以在专项列表中对已经新增的专项，进行任务生成、停止、开始等操作。

#### 专项任务检查记录查询

针对专项可以生成大量专项任务，系统可以通过“组合条件”筛选某个专项任务，可查看每个任务检查记录的完成时间、完成人、任务类别（问题、良好等）、查询相关事件明细信息。

#### 点位分布图

查看某个专项的地图点位分布图，并可查看检查记录信息及照片。

#### 统计分析

针对每个专项，可以通过通用的专项报表，查询统计分析与绩效评价结果。如：专项完成结果统计、专项任务类别占比统计等。

### 应用维护管理子系统

提供统一的系统配置、管理与运行相关的基础功能与服务，包括机构与用户管理、权限控制、功能与界面配置管理、字典项配置管理、业务事项配置管理、日志管理等。

#### 结构与用户管理

实现对组织机构、人员角色的基本信息的管理，包括新增、修改、删除、查询等功能。并可对新增的机构、人员进行关联以及权限赋予。本平台的组织机构管理核心功能包含：部门管理、用户管理。

部门管理

实现对平台使用用户相关的属地、部门信息进行统一整合的管理，规范化的命名，并实现可视化的基础操作。包括实现新增、修改、删除等操作，同时可通过关键字进行快速查询，并将查询结果已列表的形式展示出来。关联组织机构、角色权限赋予等。

用户管理

实现对平台使用用户相关的信息进行统一整合的管理，规范化的命名，并实现可视化的基础操作。包括实现新增、修改、删除等操作，并赋予，同时可通过关键字进行快速查询，并将查询结果已列表的形式展示出来。关联用户人员、进行角色权限赋予等。

#### 权限控制

实现对系统平台内角色的新增，机构的角色赋予，保存新增、修改、删除、查询、保存等功能。并通过树形结构快速定位查找。本平台的角色授权管理核心功能包含：角色管理、授权管理。

角色管理

实现对平台内角色的规范化命名，并实现可视化的基础操作。包括实现新创建、修改、删除等操作。实现对平台系统角色的统一规范化管理。

授权管理

实现对平台内所有机构的角色赋予，实现对平台内所有组织机构的角色管理，通过对系统中已有的组织机构进行操作实现角色分配，标准规范化了系统组织机构和角色的关联关系。

分级授权

授权模块可对用户进行分级管理，超级管理员可以管理所有的用户。通过部门与角色配置，设定不同级别的系统管理员，本级的管理员只能管理本级的用户，并为用户分配权限，不能管理其他组的用户。

#### 菜单目录管理

实现对系统所有内容的菜单目录管理，包括对菜单以及菜单筛选条件的新增、修改、删除等功能。可通过左侧树形菜单对系统已有的菜单进行快定位查询。本平台菜单目录管理核心功能包括：菜单管理、菜单筛选条件、菜单自定义配置。

菜单管理

实现对平台内所有系统菜单模块的管理，包括新增、修改、删除等，并规范化菜单命名，以及连接、级别、模块等。最终实现对平台内所有菜单目录的规范标准化的管理。

菜单筛选条件

实现对平台内所有系统菜单模块内的筛选条件进行的管理，包括新增、修改、删除等，并规范化菜单筛选条件命名，以及关联表、字段等。最终实现对平台内所有菜单目录内的筛选条件的规范标准化的管理。

菜单自定义配置

实现对平台内的菜单进行自定义新增管理，包括新增、修改、删除等，并规范化菜单筛选条件命名，以及关联表、字段、列名等。最终实现对平台内所有菜单目录内的的规范标准化的管理。

#### 功能与界面配置管理

实现对平台系统使用的前台样式调整，包括调整登录页logo、登录页背景图片、首页logo、菜单角标、换肤、系统名称、排名、消息显示等功能。最终实现系统级配置的可视化规范管理。

#### 字典项配置管理

实现系统对所有字典内容的统一规范化命名以及管理，包括对行政区划、事件类别、处置时限、责任区域、网格等相关维度内的项的新增、修改、删除等功能。本平台字典项管理核心功能包括：字典项管理、行政区划、主题管理、主题实践类型关联、事件类型、事件立案结案标准、事件处置时限、事件响应时限、责任区域管理、责任区域和网格关联。

字典项管理

实现对平台内所有列表的查询参数统一规范化管理，包括：创建、修改、删除、添加字典项等，规范化命名，并关联后台数据库表以及相应字段，同时也可对参数内容添加新的内容项，最终实现对平台内所有查询参数的规范化管理。

行政区划

实现对平台内所有行政区划进行统一规范化管理，包括：创建、修改、删除等功能，规范化命名，并关联后台数据库表以及相应字段，同时也可对行政区划进行上下级关联，最终实现对平台内所有行政区划的规范化管理。

责任区域

实现平台所以责任区域的标准规范管理，包括：创建、修改、删除等功能，对平台责任区域规范化的可配置操作提供服务，最终实现平台责任区域的规范化管理。

责任区域和网格关联

实现平台所有责任区域与网格关联的标准规范管理，对责任区域与网格关联形成可配置操作并进行标准化规范。可通过左侧树形菜单对系统已有的责任区域进行快定位查询，最终实现平台责任区域和网格关联的规范化管理。

#### 业务事项配置管理

主题管理

实现对平台内所有列表的查询参数统一规范化管理，包括：创建、修改、删除、添加字典项等，规范化命名，并关联后台数据库表以及相应字段，同时也可对参数内容添加新的内容项，最终实现对平台内所有查询参数的规范化管理。

主题事件类别的关联

实现对平台内所有主题与事件类别进行管理，将事件类别统一规范化的进行主题划分，可通过左侧树形菜单对系统已有的主题进行快定位查询，最终实现平台内所有事件类别与主题相互关联的规范化管理。

事件类别

实现平台内所有事件类别的标准规范化管理，包括：创建、修改、删除、关联等功能。对事件类别进行统一规范的命名，关联数据库表，划分事件类别级别。可通过左侧树形菜单对系统已有的事件类别进行快定位查询，最终实现平台事件类别关联与新增的规范化管理。

事件立结案标准

实现平台所有事件类别立案与结案的标准规范管理，包括：创建、修改、删除、主题关联等功能，对事件立案与结案形成平台规范化可配置操作的标准要求。可通过左侧树形菜单对系统已有的事件类别进行快定位查询，最终实现平台事件立案与结案标准的规范化管理。

事件处置时限

实现平台所有事件类别处置时限的标准规范管理，包括：创建、修改、删除、主题关联、机构关联等功能，对事件处置时限形成平台规范化可配置操作的标准要求。可通过左侧树形菜单对系统已有的事件类别进行快定位查询，最终实现平台事件处置时限的规范化管理。

事件响应时限

实现平台所有事件类别响应时限的标准规范管理，包括：创建、修改、删除、主题关联等功能，对事件响应时限形成平台规范化可配置操作的标准要求。可通过左侧树形菜单对系统已有的事件类别进行快定位查询，最终实现平台事件响应时限的规范化管理。

#### 系统日志监控

提供方便实时监控平台运转整体状态各类组件，便于管理员及时处置各类系统运转出现的问题，实现系统的全天候监控，防范于未然，平台系统监控核心功能主要有：服务器监控、RanbbitMQ监控、Redis监控、日志监控、数据变化日志监控。

服务器监控

提供第三方服务器监控套件，用于实施监控平台运转服务器状态，保障平台个正常运转，出现问题快速定位，快速解决。

消息中间件监控

提供第三方消息中间件监控套件，用于实施监控平台运转消息队列情况，保障平台各个系统正常运转，出现问题快速定位，快速解决。并为后续系统消峰提供优化方案数据支撑。

缓存数据库监控

提供第三方缓存数据库监控套件，用于实施监控平台运转缓存数据库情况，保障平台各系统缓存数据库正常运转，出现问题快速定位，快速解决。并为后续系统优化方案提供数据支撑。

应用中间件日志监控

提供第三方日志监控套件，用于实施监控平台运转应用中间件情况，保障平台各系统应用中间件正常运转，出现问题快速定位，快速解决。并为后续系统优化方案提供数据支撑。

应用管理操作日志监控

提供数据变化日志监控用户的应用管理相关操作，用于实施监控平台运转后台管理相关日志情况，以便进行应用操作记录查询和审计。

系统日志记录

系统日志记录功能：实现对系统日志记录的查看功能。比如：用户登录、用户登出日志的查看。

#### 系统设置

系统级配置

可以配置登录页面的logo图片、背景图片、菜单角标、主体皮肤等内容。

相似事件判定条件设置

可以配置相似事件的判定条件。如位置相近（10米以内）、时间相近（1天以内）且类型相同的案件。

表单常用语配置

可以配置系统常用语类型、表单名称、常用语内容、描述、是否显示。

### 应用服务管理

#### 服务配置管理

对应用相关的web服务接口进行配置管理。包括接口名称、接口uri、接口描述、IP地址、端口信息。

#### 服务运行管理

对应用相关的web服务运行状态进行监控，和启停控制。

#### 第三方系统接入配置

对第三方系统信息进行注册控制，分配独立的身份，授权后才能访问本系统的web服务。

#### 第三方系统接入服务管理

对第三方系统访问本系统的web服务的频度、时间进行控制和状态监控。

### 智能接口平台

#### 设计原则

平台设计遵循以下原则：

实用先进性原则：结合考虑实用和兼顾今后发展的目的，在硬件设备、软件产品、系统架构方面，选择当今市场上主流并领先的产品和技术。

成熟性原则：采用的产品和技术都要求经过市场的考验，有在大型系统中应用的成功案例。主要功能模块须为自有知识产权的成熟产品，通过配置来实现本项目的需求。

可靠性原则：要考虑容错能力，关键节点设备和核心设备有适当的冗余。采用灵活的机制实现负载均衡，防止“瓶颈”产生，必须避免单点故障导致系统整体或重要功能的丧失，最大限度减少停机时间。

扩展性原则：系统设计中清晰地划分功能块，作结构化、模块化设计，在适应目前需求的基础上，为将来可预见和不可预见的性能扩充留有余地，满足业务近期、中期甚至长期时间范围业务快速增长的需要。

易操作易管理性原则:系统及产品应具有良好的用户操作界面、完备的帮助信息，系统参数的维护与管理可通过操作界面实现。

保密性：采用多种保密技术，包括数字证书、用户名/密码等，确保系统的保密性。严格控制用户权限，保证其在自己权限范围内各司其职，系统能抵御内部用户越权与外部非法用户入侵。

稳定性：采用稳定性好的主流信息平台及开发工具，以使系统能稳定可靠的运行，并很好的适应未来的发展和变化。

应用高效性：从实际情况出发设计系统的结构和功能，紧密结合实际应用需要，保证系统最大限度的符合用户实际应用的要求，同时采用统一风格的界面和操作方式，使系统易学易用，操作简单。

#### 应用架构

数据采集与共享应用架构

业务系统的资源交换是通过智能接口进行交换和共享。其中，发送模块负责从业务系统接收信息、智能接口负责将各业务系统的信息格式转换成可识别的格式和把转换后的信息发送给数据分析平台及公共数据开放平台等;同时，智能接口支持将各应用平台产生的数据通过网络管道进行数据的回写操作，把信息的格式转换成接收系统可识别的格式、和把转换后的信息发送给业务系统

多源异构系统集成应用架构

多源异构系统的存在，使得数据在各系统中的流转及交换必须要符合一定的标准来实现，在进行数据交换及数据互操作过程中，各业务系统通过开放的API接口进行数据的发送与接收，一旦各业务系统数据格式不同意，数据格式存在差异，则必须通过智能接口平台的数据转换平台进行数据结构的重构，让每个系统都能识别其他系统的数据，从而实现多源异构系统的集成。最终形成“物理分散，逻辑汇聚”的应用架构。

#### 部署架构

智能接口平台用于实现综合业务系统与各部门已有业务系统进行对接及交互。可以部署于物理服务器及云平台。

平台整体包括以下几个部分：

1）1台接口管理节点：用于部署智能接口管理平台及网关，实现数据接口API的统一管理及服务；

2）1台接口运行节点：若干台服务器，根据实际需要承载运行的数据接口服务API个数估算。平均每个系统分配4G内存，每个项目下承载10个API，可共承载约200个API运行。

#### 功能介绍

资源接入功能

基于系统页面的接口生成

传统模式的开发中，需要从在用的应用系统中获取数据，不可避免地涉及到多个归属责任部门/单位、相应的开发者之间协调、沟通的困境，该项工作通常在一个信息化项目的实施落地过程中要耗费极大的资源。本方案中采用的基于系统页面的接口生成技术，只需要从表现层访问源系统，无需各系统提供深层次、复杂的配合，因此在协调、沟通方面人力成本与时间成本都大大降低，使原本令人头疼的多系统数据获取工作变得简单易行。

智能接口的生成能够通过分析用户使用业务系统过程，形成人机交互过程底层数据交换模型，之后将该模型进行固化，抽取参数，封装成为应用可用的接口。当各业务系统调用智能接口后，智能接口能够依照人机交互过程，实现业务系统的数据读取及写入操作。

智能接口从技术层面有效的支撑了基于浏览器类型的业务系统的对接，极大的提高了与各个业务部门之间沟通对接的整体工作效率。

基于系统页面的接口生成技术，使用基于大数据的先进技术手段，通过原系统业务表现层账号权限，对网络、客户端内存及前端业务逻辑信息进行定向分析，从而实现对各封闭的业务系统行为进行全面解析，最终将原系统交互模式进行抽取、封装，智能化的自动形成完整的原业务系统交互模型，生成接口模型描述文件，实现业务功能的表现层展示到可用业务接口的完整映射过程。

基于数据库的接口生成

智能接口平台能够通过可视化配置的方式实现从数据库表到可调用接口的映射。支持连接各类数据源通过编写SQL快速创建API的能力，尤其是对于一些无源码业务系统，可以直接通过数据库开放API，高效、便捷、安全。

基于数据库的接口生成支持mysql、oracle及sqlserver等主流数据库的接口生成。

外部接口的代理

通过配置的方式直接实现数据库表到API的映射，一方面能够快速的满足各应用系统对数据的接口需要，同时完整的继承了API所具有的统计分析、权限控制、监控等等管理层能力。

可以配置外部接口的服务地址、参数等信息，以便匹配不同系统的对接需求。

资源整合功能

资源管理中心

API管理

智能接口平台不仅提供生成接口能力。而且提供完整的接口生命周期管理能力。对于生成接口及外部系统所提供的接口，能够进行接口的注册、监控、授权、暂停、注销等全周期的管理。

对于外部系统所提供的多种格式的接口，统一提供接口代理功能，并在代理的过程中有效实现多种接口协议的适配，满足上层应用对接口使用的多样性需求。

API管理功能包括：API分组管理、API管理、标签管理三个方面。

分组管理

分组管理包括新建分组、编辑分组、删除分组、同步ZooKeeper、白名单、授权用户、授权应用、组件配置、dubbo资源管理、dubbo服务管理、导入API、导出API、数据源、API分组查询、刷新分组信息等功能。

为了便于管理，通过将API进行分组的方式实现对分散的API进行统一的全局管理。

API管理

API管理功能能够对API进行新增、编辑、修改、查看、配置等相关功能，实现API的全生命周期管理。

API管理的功能包括如下功能：

新建API

可以向资源管理中心注册一个API，其API类型可以是基于系统页面生成的接口，可以是基于数据库生成的接口，也可以是一个外部的接口。

新增之后的接口即可实现在智能接口平台中进行统一的管理与监控。

API查找

可以通过平台查看所有的API列表。

刷新API列表

当多个用户进行API操作时，可以对API列表进行刷新操作，从而更新列表，现实新增API或去掉删除的API信息。

批量发布

API具有编辑、发布等几种状态，只有发布后的API才能进行使用。批量发布功能能够一次性的将多个未发布的接口进行统一发布，方便管理人员使用。

批量下线

当某些API不在适用或有维护需求时，可以将多个API以批量下线的方式停止对外服务。

批量删除

当某些API不在需要时，为了节省资源可以对API进行删除，批量删除功能提供了用户一种同时对多个API进行删除的操作方法，方便系统维护人员进行操作。

发布

实现单个API的发布。

下线

实现单个API的下线。

删除

实现单个API的删除。

历史版本

当某个API进行了编辑后重新上线时，API的版本随之变化。针对API的版本进行统计与管理。

组件管理

具体的API可以直接绑定某个功能组件，可以将组件配置在API调用之前或调用之后，从而实现对API的鉴权、API的参数控制、API的返回数据管理等功能。

白名单

白名单功能提供了一种独立的认证方式，来自白名单中地址的访问不需要进行任何的认证或鉴权即可成功调用接口。

当某些接口的调用需要认证或授权时，由于某些原因，某些系统无法配置相关信息，可以将这些应用配置为白名单功能。

API测试

当API上线后，可以通过API测试的功能对API进行调用，并查看API的返回值是否正常。

应用限流

可以对应用调用API的频次进行分钟、小时、天的细粒度的控制，保障不同重要程度的应用具有不同的调用能力。

针对重要程度不同的应用，可以过流量控制功能分配不同的接口调用能力。

对于某些重要应用，分配较高的接口调用流量限制，满足业务忙时重要应用对接口的调用能力。

对于不重要的应用，配置相对较低的接口调用限制，保障低重要性的业务在忙时不会对其他应用产生较大影响。

应用限流即限制客户端应用对API的访问频率，需要跟基础流量管控组件配合起来使用。

服务聚合

接口编排功能将多个后端服务通过编排的形式聚和成一个服务暴露给客户端应用，例如一个APP页面展示的内容需要调用多个后端API。

第三方业务系统所提供的接口资源往往无法满足应用系统的业务要求，需要在业务系统中进行二次编排，才能够正常服务于上层应用。

智能接口平台提供接口编排能力，能够通过可视化的方式对外部资源进行编排，从而实现减轻上层应用编码负担的目标。

标签管理

对API的管理可以通过API分组的方式也可以通过标签的方式进行。标签管理功能为用户提供了一种对标签进行全局管理的能力，可以通过添加不同的标签，对API进行纵向的标记。

组件管理

对于某些接口返回数据，需要进行调用前/后期处理的，可以通过自定义组件的方式实现。通过编码的方式实现各个不同业务组件的处理逻辑后，可以将组件部署于各个业务系统接口调用前期及调用后期。

调用前期的组件可以实现对调用参数的动态获取及调整等功能，调用后期的组件可以对接口返回数据进行脱敏、校验等处理。

应用管理

智能接口平台对接口的使用采取授权+鉴权的方式进行管理：对于应用进行授权，未授权的应用不能够调用任何接口，无任何功能的使用权限；对接口采用鉴权管理，只有有授权的应用，并且对接口具有调用权限的，才能够使用相关的接口，并且在调用接口全过程中受到监控及流量控制等相关管理。

应用授权管理，即对相关的应用提供授权服务。对于某个部门或某个业务部门的具体应用进行授权，实现细粒度的权限控制。在授权的过程中，智能接口平台首先为相关应用提供一个应用ID，生成token，之后应用在使用接口时需要将自己的token提供给平台进行鉴权，通过后，方可调用接口成功。

系统运维

平台提供系统维护相关功能，包括用户账户管理、权限管理、告警管理、资源管理等相关功能。使管理员能够通过系统维护功能更容易的掌握全局情况，对平台相关信息进行高效配置。

资源监控中心

智能接口平台能够全局统一管理应用对接口的调用量、接口的响应时间、接口服务调用正确率、接口调用所产生的流量情况等信息，并通过图表的形式统一进行展现及监控。

对于接口异常调用、突发流量调用、接口反馈异常等情况可以通过自定义报警规则的方式自动通知管理人员对相应故障接口进行定位及恢复，从而保证智能接口平台对外提供接口的服务的稳定性与持续性，保障上层应用的稳定。

监控首页

监控首页为用户提供了一个智能接口平台监控的总入口，能够通过监控首页查看到重要指标的监控内容。

监控服务

监控服务提供对API运行情况的全方位的监控能力。包括对API的监控、对API访问趋势的分析、对应用消费的统计分析、对API调用的明细情况的监控。

应用统计

应用统计功能从应用使用的层面对API调用情况进行了统计与分析。包括查看API消费情况列表、根据应用查询API消费情况、根据起始时间及结束时间查询API消费情况的功能。

告警处理

平台在对接口调用情况进行监控的同时，当发现接口调用异常，会进行告警处理。告警处理功能能够及时的发现告警，并将告警通知给相关的人员。

告警处理功能包括系统报警列表、自定义规则、自定义规则告警、API调用异常清单等功能。能够满足用户对API监控及告知的多种需求。

资源审批中心

在接口的使用过程中，接口的使用需要认证、授权时，需要平台管理员对相关的个人及组织进行授权的，可以通过资源审批中心进行审批操作。

资源审批中心具有个人认证、组织认证、申请API列表的功能。

申请API列表

申请API列表中可以看到针对具体的API分组、API提交的API使用申请及审批记录。

个人认证

当个人用户使用申请API功能提出申请后，管理员可以在个人认证中收到相关申请并审批。

组织认证

当组织用户使用申请API功能提出申请后，管理员可以在组织认证中收到相关申请并审批。

资源门户

平台实现多种业务系统的接入后，平台能够通过应用市场将多种不同资源的接口通过平台统一进行展示。从而满足各个部门人员查询及选择接口资源池中相关接口的需要。

#### 智能接口平台应用场景

基于智能接口的数据采集

基于智能接口平台的资源对接及资源整合能力，能够配合将多个系统的数据进行提取及本地化落地服务，具体数据落地方法如下。

采集策略

全量数据抽取

依据数据提取需求，针对相应业务熊完成API数据接口制作之后，进行全量数据初始获取及抽取。该过程属于单次初始化操作，所获取的数据状态为接口调用时各系统中数据所表现的状态及属性。

业务系统的数据采集功能直接将初始化主题数据写入到主题数据库过程数据表中，即完成全量数据的初始化录入。可根据对应业务系统数据查询功能，如按照区域、时间段、事项类型等查询条件，数据采集模块可多线程数据接口并行进行数据获取及录入。

增量数据抽取

随着业务的开展，已经采集的数据存在变更，都会对全量数据所包含的字段进行增删改，导致数据的变化。对于增量数据，需根据业务数据的特性，如状态的变更、流程审批环节的增加、常用字段信息的变更等（需业务部门配合前期调研）在数据采集模块进行针对性配置。数据采集相关平台通过接口获取到系统中的数据时，将变更字段在主题数据库过程数据表中查询，判断是否为增量数据。并将一个或多个变量数据字段项，如状态、流程环节名称、处理意见、操作时间等作为变量匹配条件，在主题数据库过程数据表中查询，如有字段与数据表中数据不一致时进行数据库表数据字段更新操作，完成变量数据的采集、匹配及录入。

同时，主题数据库中数据表的设计分为两类：过程数据表和归档数据表。

过程数据表：直接用于数据采集模块调用数据接口将主题数据写入，并作为数据采集模块匹配增量、变量数据的数据源。

归档数据表：过程数据表中的主题数据不再发生变化，如完成审批流程、发证等状态等已达到最终状态的主题数据通过定时任务，将其转移至归档数据表，以降低过程数据表中增量、变量主题数据的匹配工作量。

### 知识库管理

知识库的建设是为建一套统一的标准规范、政策法规和业务知识的资料库，满足各类知识资源的管理和维护审核需求，具备多种方式查询检索从而方便各级工作人员及时准确查询到对应知识，从而提高工作效率。包括：首页、文档管理、文档审核、查询统计、全文搜索、系统管理、我的。

首页

显示四个模块：最新上传、通知公告、我的文档及最近下载。

文档管理

文档管理主要由【文档上传】和【文档下载】两部分。

文档浏览

文档浏览展现的是审核通过的文档，可以对文档进行条件筛选，或对文档做查看操作。

文档上传

文档上传页面上的功能包含上传、编辑、删除、查看、共享和查看原因。

文档审核

对上传文档做审核处理,其中有审核通过和不通过两种状态。对审核通过的文档还可以进行共享操作。

查询统计

下载统计

根据日期统计所有用户的下载次数，点击下载统计。

上传统计

根据日期统计上传审核通过文档，点击上传统计。

下载排名

根据用户统计下载次数。

全文搜索

列表展现文档列表记录，可以通过文本内容，关键字，开始日期和结束日期搜索文档。

我的文档

当前登录人文档记录浏览，和文档上传、编辑、删除、查看、共享、查看原因操作。

最近浏览

当前登录用户最近浏览的文档记录查看，点击最近浏览。

我的下载

查看当前登录用户的下载文档记录。

我的收藏

查看当前用户的收藏记录。

### 网格责任管理

网格整体划分情况展示

全面展示网格划分及人员落图情况，包括整体及各属地网格数量、网格类型、落图部门、落图人员、责任网格、道路、点位等信息。

责任区域查询

根据网格、点位、道路查询该区域具体负责人及基本信息。

工作队伍查询

通过本功能可以查看各网格中分配的工作人员详细信息。

通过查询条件可以选择需要查看的属地、社区及责任类型（其中责任类型可以在信息管理中进行增加和维护），进行查询，也可以通过输入所查询内容的关键字进行查询。

组织机构查询

通过本功能可以查看各组织机构负责的责任类型及范围。

通过查询条件可以选择需要查看的属地、社区及责任类型（其中责任类型可以在信息管理中进行增加和维护），进行查询，也可以通过输入所查询内容的关键字进行查询。

责任信息管理

通过本功能各属地或区直委办局可以维护本单位落图人员信息、落图责任信息，并通过拖拽方式与地图网格结合，完成落图数据维护。

### 安全认证管理

单点登录

简化用户的登录过程，用户只需登录一次就可访问所有有权访问的系统。对需要访问的系统进行认证，通过认证后，用户无需再输入原有系统的用户名和密码密码，即可访问其有权限访问的应用系统。

身份认证

身份认证中心：建立一个统一的身份认证中心来统一管理账号密码，由认证中心来统一发放和回收账号，其他业务系统通过简单改造以实现与认证中心进行集成。

身份认证服务：认证服务采用OAuth2协议，同时为Web应用程序、移动应用提供特定的授权流程。允许用户授权第三方应用系统访问服务提供者的指定信息，而不需要将用户名和密码提供给第三方移动应用或分享他们数据的所有内容。

## 系统对接建设方案

本系统建设还应配合本地区相关电子政务系统的实施工作，确保本地区相关电子政务系统能够与本系统有机地结合在一起，能够为本系统的各类业务应用提供基础支撑和数据支撑。

### 系统接口设计

#### 接口设计原则

1. 理由充分原则

不是随便一个功能就要有个接口，也不是随便一个需求就要加个接口。每新建一个接口，就要有充分的理由和考虑，即这个接口的存在是十分有意义和价值的，无意义的接口不仅增加了维护的难度，更重要是对于程序的可控性的大大降低，接口也会十分臃肿。

2. 职责明确原则

一个接口只负责一个业务功能，它与设计模式里的职责单一原则类似但却不同，因为一个业务功能里可能会包含多个操作。

3. 高内聚低耦合原则

一个接口要包含完整的业务功能，而不同接口之间的业务关联要尽可能的小。就是说一个接口不应该随着另一个变化而变化或以某几个接口为前提而存在。

4. 控制数据量原则

一个接口返回不应该包含过多的数据量，过多的数据量不仅处理复杂，对数据传输的压力也非常大，会导致客户端反应缓慢。过多的数据量很多时候都是接口划分不明确。

#### 接口标准规范

接口架构简介

本系统服务端基于分布式微服务框架构建，对内接口与对外接口均是Web服务，遵循RESTful接口规范。

REST，即Representational State Transfer的缩写。RESTful架构，是目前最流行的一种互联网软件架构。它结构清晰、符合标准、易于理解、扩展方便，基于这个风格设计的软件可以更简洁，更有层次，更易于实现缓存等机制，所以正得到越来越多网站的采用。如果一个架构符合REST原则，就称它为RESTful架构。

Web 应用程序最重要的 REST 原则是，客户端和服务器之间的交互在请求之间是无状态的。从客户端到服务器的每个请求都必须包含理解请求所必需的信息。

资源（resource）：网络上的一个实体或者说是一个具体信息，可以是一段文本、一张图片、一首歌曲、一种服务。

统一资源定位符（URI，Universal Resource Identifier）：一个资源的识别符或者说是一个地址，通过URI你可以定位到特定的资源。要获取这个资源，需要访问它的URI，因此，URI就成了每一个资源的地址或独一无二的识别符。

状态转换（State Transfer）: 所有资源都共享统一的接口，以便在客户端和服务器之间传输状态。客户端与服务器互动的过程，通常涉及到服务器端数据和状态的变化过程，比如文件被修改，访问数量增加等。使用的是标准的 HTTP 方法，Http标准中定义的最主要四个动词：GET、POST、PUT、DELETE。它们分别对应四种基本操作：

GET： 用来获取资源

POST： 用来新建资源

PUT： 用来更新资源

DELETE： 用来删除资源

Hypermedia 是应用程序状态的引擎，资源表示通过超链接互联

接口规范

协议(Protocol)

API与用户的通信协议，尽量使用HTTPs协议。HTTPs协议的所有信息都是加密传播，第三方无法窃听，具有校验机制，一旦被篡改，通信双方会立刻发现，配备身份证书，防止身份被冒充。

域名(ROOT URL)

应该尽量将API部署在专用域名之下。

https://api.example.com

如果确定API很简单，不会有进一步扩展，可以考虑放在主域名下。

https://example.org/api/

版本(Versioning)

应该将API的版本号放入URL。

https://api.example.com/v1/

另一种做法是，将版本号放在HTTP头信息中，但不如放入URL方便和直观。

路径(Endpoints)

路径表示API的具体网址URL。在RESTful架构中，每个URL代表一种资源（resource），所以网址中不能有动词，只能有名词，而且所用的名词往往与代表的对象名称对应。一般来说，某一同种记录的”集合”（collection），所以API中的名词也应该使用复数。

#### 接口安全机制

接口的安全性主要围绕Token、Timestamp和Sign三个机制展开设计，保证接口的数据不会被篡改和重复调用：

Token授权机制：用户使用用户名密码登录后服务器给客户端返回一个Token（通常是UUID），并将Token-UserId以键值对的形式存放在缓存服务器中。服务端接收到请求后进行Token验证，如果Token不存在，说明请求无效。Token是客户端访问服务端的凭证。

时间戳超时机制：用户每次请求都带上当前时间的时间戳timestamp，服务端接收到timestamp后跟当前时间进行比对，如果时间差大于一定时间（比如5分钟），则认为该请求失效。时间戳超时机制是防御DOS攻击的有效手段。

签名机制：将 Token 和 时间戳 加上其他请求参数再用SHA-1算法（可根据情况加点盐）加密，加密后的数据就是本次请求的签名sign，服务端接收到请求后以同样的算法得到签名，并跟当前的签名进行比对，如果不一样，说明参数被更改过，直接返回错误标识。签名机制保证了数据不会被篡改。

拒绝重复调用（非必须）：客户端第一次访问时，将签名sign存放到缓存服务器中，超时时间设定为跟时间戳的超时时间一致，二者时间一致可以保证无论在timestamp限定时间内还是外 URL都只能访问一次。如果有人使用同一个URL再次访问，如果发现缓存服务器中已经存在了本次签名，则拒绝服务。如果在缓存中的签名失效的情况下，有人使用同一个URL再次访问，则会被时间戳超时机制拦截。这就是为什么要求时间戳的超时时间要设定为跟时间戳的超时时间一致。拒绝重复调用机制确保URL被别人截获了也无法使用（如抓取数据）。

整个流程如下：

1、客户端通过用户名密码登录服务器并获取Token

2、客户端生成时间戳timestamp，并将timestamp作为其中一个参数

3、客户端将所有的参数，包括Token和timestamp按照自己的算法进行排序加密得到签名sign

4、将token、timestamp和sign作为请求时必须携带的参数加在每个请求的URL后边（http://url/request?token=123&timestamp=123&sign=123123123）

5、服务端写一个过滤器对token、timestamp和sign进行验证，只有在token有效、timestamp未超时、缓存服务器中不存在sign三种情况同时满足，本次请求才有效。

#### 接口设计

接口设计包括平台内各层间及业务模块间的接口，也包括外部应用系统调用的服务接口。

各系统层间及业务模块间为了减少与其他模块的依赖，使用平台提供的统一API接口来进行交互，业务服务的契约定义应在业务领域模型中确定。

应用接口规范

应用接口主要用于平台与第三方应用系统进行业务整合。第三方应用需经过平台统一认证获取相关权限后进行应用接口对接，实现平台与其的业务整合。

本系统涉及的应用接口均是Web服务，遵循RESTful规范。

基础接口

基础接口包括：身份认证、获取权限、登录、注销、用户基本信息接口。

业务应用接口

业务应用接口包括：事件上报、事件信息修改、事件签收、事件流转、事件督办、事件综合查询、待受理事件查询、事件办理进度接口。

地图服务接口

地图服务接口包括：地图浏览、定位、标注、属性查询、空间查询、空间分析接口。

数据接口

数据接口包括直接传送数据文件和数据访问接口，例如：数据文件导入导出接口、数据访问接口表、库对库交换接口等都是数据接口。其中库对库交换数据接口采用数据交换中间件实现，通过配置和重用数据中间件，实现数据库与数据库之间的数据交换。

本系统对外数据访问服务接口，也采用RESTful接口规范。数据接口提供对基础数据及统计数据的访问查询。

### 系统外部接口

本着资源利用最大化及避免重复建设的原则，本项目的建设应考虑当前已有系统应用情况及资源共享，与朔州市社会治理综治中心一体化平台对接，使过程监控动态化，风险分析可视化、风险处理痕迹化，为领导决策提供科学依据。

根据系统建设要求，朔州市社会治理综治中心一体化平台项目建成后，必须能够与已有的系统进行有效安全的数据交换，以便达到数据共享和协同工作的目标。主要对接系统如下：

#### 与朔州市社会应急联动服务平台对接

与朔州市社会应急联动服务平台对接，对接社会应急案件，实现统一事件受理。

#### 与朔州市12345非紧急救助平台对接

系统实现与朔州市12345非紧急救助平台的对接，对接市12345非紧急救助平台的非紧急案件，实现案件在社会治理综治中心一体化平台上流转。

#### 与朔州市区微信公众号对接

对接朔州市区微信公众号，公众通过微信公众号实现问题上报等功能。

#### 与雪亮工程视频资源对接

对接雪亮工程视频资源，实现视频资源在社会治理综治中心一体化平台上进行播放展示。

#### 与市舆情系统对接

对接市舆情系统，实现市舆情案件在社会治理综治中心一体化平台流转。

#### 与警务系统对接

实现两个系统之间的事件流转，流程互通。

#### 与省级综治平台对接

对接朔州市的综治基础数据及业务数据，如综治队伍、实有人口、特殊人群、重点青少年、重点地区整治、两新组织、矛盾调处、校园及周边数据。

#### 与OA系统对接

实现在本平台上可以单点登录到OA系统进行办公。

#### 统一服务接口

接口设计

接口设计包括平台内各层间及业务模块间的接口，也包括外部应用系统调用的服务接口。

各系统层间及业务模块间为了减少与其他模块的依赖，使用平台提供的统一API接口来进行交互，业务服务的契约定义应在业务领域模型中确定。

应用接口规范

应用接口主要用于平台与第三方应用系统进行业务整合。第三方应用需经过平台统一认证获取相关权限后进行应用接口对接，实现平台与其的业务整合。

本系统涉及的应用接口均是Web服务，遵循RESTful规范。

基础接口

基础接口包括：身份认证、获取权限、登录、注销、用户基本信息接口。

业务应用接口

业务应用接口包括：事件上报、事件信息修改、事件签收、事件流转、事件督办、事件综合查询、待受理事件查询、事件办理进度接口。

地图服务接口

地图服务接口包括：地图浏览、定位、标注、属性查询、空间查询、空间分析接口。

数据接口

数据接口包括直接传送数据文件和数据访问接口，例如：数据文件导入导出接口、数据访问接口表、库对库交换接口等都是数据接口。其中库对库交换数据接口采用数据交换中间件实现，通过配置和重用数据中间件，实现数据库与数据库之间的数据交换。

本系统对外数据访问服务接口，也采用RESTful接口规范。数据接口提供对基础数据及统计数据的访问查询。

## 标准规范建设方案

### 标准规范体系建设的作用

标准化是朔州市社会治理综治中心一体化平台项目建设的基础性工作和重要组成部分，是项目后期实施中实现各类应用系统互联互通、信息共享、业务协同、安全可靠运行的前提条件。其重要作用具体如下：

确保朔州市、区（县）、街道（乡镇）、社区（村）等相关单位之间的信息共享和业务协同。利用标准化手段，规范信息资源，增强业务协同和应急决策的科学性、准确性和时效性。

确保朔州市社会治理综治中心一体化平台涉及的各个应用系统的互联互通。利用已有标准作为建立或整合现有应用系统、避免信息孤岛提供基础保障。

确保朔州市社会治理综治中心一体化平台建设安全可靠。朔州市社会治理综治中心一体化平台建设，无论在管理制度还是在技术手段和措施方面，都要求确保具有高度的安全性和可靠性。通过标准化，可以规范相关管理制度的建设，规范所需基础设施的建设，规范数据、业务活动的安全等级要求，统一安全技术措施，保障日常监测业务和应急处置时的系统正常运转，以及系统之间信息交换的安全。

规范和促进朔州市社会治理综治中心一体化平台建设和系统运营。朔州市社会治理综治中心一体化平台项目是一项大型信息系统工程，标准化通过统一技术要求、业务要求、管理要求，可使整个工程及相关环节的建设在全市范围内有章可循，有律可依，形成一个有机的整体，从而规范和促进通朔州市社会治理综治中心一体化平台管理体系建设有序、高效、快速的开展和运营。

### 信息化标准体系建设内容

根据本项目的总体规划和特点，点面结合、重点突破的标准化解决方案较适宜朔州市社会治理综治中心一体化平台标准规范体系建设。其中，本项目标准规范建设涉及的具体规划如下：

#### 数据标准规范

根据网格化数据采集和处理的需要，以及网格化数据中心的需要，将根据业务需要，建立相应的数据标准、数据规则等，以满足数据管理、共享需要。

《朔州市社会治理基础数据规范》：编制网格化管理所涉及各类基础数据的数据结构与数据字典规范，网格化基础数据包括社会治理相关的人、物、事组织等数据。

#### 技术标准规范

为了保障本项目实施成果的质量，在遵循国内外现有的相关技术规范的基础上，依据系统建设需求，编制相应的技术开发规范及标准。

《朔州市社会治理综治中心一体化平台外部系统接入规范》主要包括系统接口规范、以及外部业务系统信息接入规范。

《朔州市社会治理综治中心一体化平台项目运行维护规范》规定了朔州市社会治理综治中心一体化平台的运行管理规范，以及运行过程中需要做的各方面的工作。主要内容包括各类运维业务角色职责及工作内容等，用于指导系统的日常运行管理、数据维护管理。

#### 业务标准规范

本项目建设后，将借助信息化手段形成新型的网格化业务模式，因此为了帮助各业务人员尽快适应新的业务操作方式，扩大项目建设成果的应用效果，并为后续规范网格化业务操作打下良好基础，因此需要配合朔州，制定相应的业务类标准，主要包括以下内容：

（1）朔州市社会治理综治中心监管事项分类标准：配合朔州，编制网格化监管事项划分与编码，在此基础上制度各类事项标准的处置时限、立结案标准；

（2）朔州市社会治理综治管理业务监管流程规范：配合朔州，编制多级网格化的监管流程；

（3）朔州市社会治理综治管理业务管理工作规范：配合朔州，编制网格化工作规范，包括组织架构、队伍建设、运行机制、考核评价等内容。

### 标准规范体系建设组织方式

标准化体系建设是信息平台建设的重要内容，与系统建设密切相关。标准规范体系建设将由业务人员、标准化专家、信息技术专家及系统开发商等共同配合完成，并且在建设过程中将严格遵照已经确立的相关标准规范。

## 基础运行环境建设方案

本项目主要依托朔州市基础硬件环境，为平台软件系统提供必要的计算和存储资源。

### 服务器系统建设

本项目涉及的服务器按照功能大类进行分类主要可分为数据库服务器、应用服务器等。

数据库与GIS服务器：数据库系统是整个系统的核心，对服务器的CPU主频、内存大小以及磁盘I/O等方面有着较高要求，数据库系统是应用系统的数据分析、数据挖掘的核心基础组件，其可靠性、可用性、性能将直接影响到应用系统的整体表现。

本项目设计在数据区部署以集群方式工作的数据库系统（配置2台物理主机），为所有应用系统提供数据库服务；同时在数据区还部署1台GIS应用服务器，GIS服务器支撑着整个平台的空间数据地理数据，GIS系统存在用户数量大以及某个应急管理应用程序可能会面临对于某项服务的请求数量突增等情况，因此也需要配置性能较高的PC服务器。

应用服务器：对于应用服务器，它的要求要比数据库服务器要低，它主要强调系统实时响应速度，对CPU、内存、I/O要求相对较低的，本项目部分应用服务器主要由中端配置的物理服务器承担，实际应用中可考虑采用虚拟化方案，计算资源以及存储资源可实现按需分配。

### 存储系统建设

目前主流的存储技术有两种：SAN（Storage Area Network）和NAS（Network Attached Storage）。它们分别适用于不同的应用环境。

NAS

NAS（Network Attached Storage）模式以网络为中心，利用现有的网络资源来接入专用的网络存储设备，而不是另外再部署光纤交换机网络来连接传统的存储设备。

对于数据量相对较小、对数据读取速度要求不是很苛刻的应用，可采用NAS技术。

SAN

SAN以数据存储为中心，采用可伸缩的网络拓扑结构，通过具有高传输速率的光纤通道直接连接，提供SAN内部任意节点之间的多路可选择的数据交换，并且将数据存储管理集中在相对独立的存储区域网内。

SAN又分为IP-SAN和FC-SAN，目前基于FC的SAN应用方案最多，成熟的产品也很多。FC-SAN主要由磁盘阵列、FC交换机和主机光纤接口卡等组成。FC-SAN存储系统主要具有如下技术特点：

采用可伸缩的FC Switch网络拓扑结构，通过高速光纤通道连接，提供SAN内部任意节点之间的多路可选择的数据交换，设备访问的网络拥塞处理也交由高速交换机处理，使得连接设备的增多几乎不影响各个设备的访问速度。

高性能：支持2、4、8和16 Gbps端口速度自适应。

支持热拔插，高可靠性、可用性、可维护性。

SAN存储适合于大数据量存储、需要实时访问数据的应用。本项目的数据量较大，且对数据安全稳定要求较高，因此，建议存储系统采用SAN存储结构。目前中高端的存储系统可将FC-SAN、IP-SAN以及NAS等功能融合为一体、可根据实际数据读写和传输要求按需选择。

### 系统软件需求

系统软件主要包括：操作系统、数据库、GIS平台、中间件平台、商务智能软件等。软件平台在满足系统需求同时要保证系统安全、性能稳定。

#### 操作系统

操作系统是构建整个系统的基础，是整个系统安全可靠的保证，应支持Microsoft Windows Server、Linux系列的主流操作系统。手持终端使用Android系统。

#### 数据库

本次系统建设数据库软件选型，依据数据应用的类型，选择关系型数据库系统；同时要考虑系统获取数据并保持同步的高效率和安全性，以及基础数据的管理，因为朔州市社会治理综治中心一体化平台的主要基础数据是各类业务基础数据与空间数据，因此选择的数据库软件平台要有较好的基础数据管理的能力；另外要考虑数据库软件平台的安全运行，需要数据库软件平台具有可靠的系统恢复和数据恢复的能力，并可以提供及时有效的技术支持。

目前市场上主流关系型数据产品主要有：Oracle、SQL Server、DB2等；国内厂商的数据库产品主要包括：达梦、人大金仓、南大通用。考虑到本项目应用特定及要求，优先选择主流关系型数据库产品。

#### GIS平台

GIS平台不仅需求能够适应未来所需的大型地理信息系统的需求，还必须具有非常高的性能价格比，能够与现有地理信息数据保持高度的一致性，从而有效的利用和共享现有的地理数据资源。本项目采用超图的GIS平台。

#### 中间件平台

应用系统总体采用J2EE架构进行开发，所以需要JAVA中间件发布应用程序，本着节约资金的原则，借鉴其它城市的经验，中间件选择基于J2EE体系架构的应用中间件。

基于J2EE体系架构的应用中间件致力于JAVA程序的发布，经过数个版本的沉淀积累，在稳定性、可靠性、执行性能和安全性等方面都已经取得了相当可观的成果，是应用中间件领域最为成熟的产品。其产品特性如下：

1、微内核体系

J2EE应用服务器以可扩展、可执行、可靠的微内核体系提供统一的通讯、事务、资源、线程等服务；而Web容器、EJB容器等其它服务，则以一种可插拔的机制对外延伸；该体系架构，从设计上屏蔽了外部应用对内核的影响，从而保证应用服务器可靠、稳定的运行。

2、Web Service的支持

通过基于J2EE体系架构的应用中间件，能够轻松的创建和部署Web服务。开发人员可以选择最适合的编程模型，包括基于WSEE(Web Services Enterprise Edition) 1.1的服务部署，以及对基于Annotation的JSR-181规范的支持等等。同时，基于J2EE体系架构的应用中间件还能够与业界主流的Web Service解决方案Axis紧密集成，从而为用户提供Web Service的完整解决方案。

3、可管理性

基于JMX架构的应用服务器具备高度可管理性。而服务器的微内核体系，也带来管理的便利性与可靠性。通过服务器的内核获和服务器的运行现状，并能够通过微内核所提供的诊断数据了解服务器的健康水平。此外，基于J2EE体系架构的应用中间件应用服务器还提供了基于Eclipse RCP技术的管理控制台，避免了由于浏览器自身而带来的某些局限，除了对服务器进行各种管理配置以外，还能够监控服务器的运行状况。

4、Java EE 5.0的完整支持

作为JCP组织成员，基于J2EE体系架构的应用中间件牢牢把握Java标准规范制定的最新情况，并率先实现Java EE 5.0全部规范。作为J2EE诞生近6年后的下一代Java企业级开发平台规范，Java EE 5.0重点关注开发效率和运行性能，目标是让J2EE开发更简单、更敏捷。这和应用服务器一直倡导的“轻量级风格”相辅相承。

## 居民电视视频应用

### 设计概述

智能宽带电视和监控系统能使人在无法直接去现场观察的场合，适时、清晰、真实地反映被监视控制对象的画面。视频监控系统已成为在现代化管理中监控的最为有效的观察工具。

监控业务是纯视频业务，天然地和电视机有紧耦合性，本系统充分利用朔州运营商网络机顶盒的数量优势，将视频监控引入朔州运营商机顶盒，在电视机上就能看到监控点视频，同时可以把被监视场所的情况进行同步录像，供用户后期点播回看,也可以一键报警。涵盖城市安防、校园、商铺、酒店以及个人等应用场景的监控信号在高清机顶盒上的呈现。

本系统由市运营商平台通过专线与市公安视频共享平台和各区县公安视频共享平台连接,运营商平台自行采集朔州市300个小区监控视频,采集到的视频一方面可供市公安视频平台调用,另一方面可将所需要推送给住户的视频采集到市运营商平台,由市运营商平台通过电视网传送至住户机顶盒,在此过程中可设置住户收看权限(比如住户只能收看本小区公共区域视频),并限制并发路数!从而保证整个系统视频图像的流畅。

### 系统软件架构(略)

### 系统组成与实现

#### 摄像头列表管理模块

摄像头列表管理模块作为监控和应急联动应用系统平台一个功能管理模块，根据用户信息（智能卡号、归属地等），实现摄像头列表管理。支持摄像头批量导入和导出；支持摄像头添加和删除；支持对摄像头地址、摄像头用户名和密码、摄像头区域、摄像头ID等参数的编辑和保存；支持用户信息管理；支持按照用户信息（智能卡卡号、归属地等）实现摄像头列表分组管理。该设备与应用呈现系统之间是MP接口（摄像头列表接口、摄像头播放地址接口）。

支持市场主流品牌和型号的监控摄像头接入，并能够提供单独硬件设备支持监控业务系统。

应用呈现系统，通过调用MP中摄像头列表接口，从应用系统平台获取到监控和应急联动的摄像头列表数据，并结合监控和应急联动页面模板动态呈现；当用户点击某个摄像头时候，可以获取监控视频服务。

#### 摄像头列表管理

根据用户信息（智能卡卡号、归属地等），实现摄像头列表管理。支持摄像头批量导入和导出；支持摄像头添加和删除；支持对摄像头地址、摄像头用户名和密码、摄像头区域、摄像头ID等参数的编辑和保存；支持用户信息管理；支持按照用户信息（智能卡卡号、归属地等）实现摄像头列表分组管理。

#### 报警管理设备

接收机顶盒报警信息，并根据业务需要将机顶盒报警信息传递给相关系统或模块。群众点击报警后，报警信息可通过网络传输到市综治视频信息共享分平台。市综治视频信息共享分平台接到报警信息分类向下进行推送：监控平台的电脑终端、手机短信；下级未及时处理的情况下系统自动向上级转发报警信息。报警信息的内容：报警人姓名、报警人联系电话、报警人地址、报警类型、报警时间。

MC接口描述了监控和应急联动应用平台系统（MSS）报警功能模块与报警应用的（CP）之间业务接口，包括2个部分，告警端和接警端。监控和应急联动的告警端应由页面通过MC接口向MSS上报告警信息，监控和应急联动的接警端应由CP通过MC接口接收MSS上的告警信息。

本接口提供给不同的监控和应急联动应用，包括告警端和接警端，应用应该根据自身业务需求使用相关接口。

本接口采用HTTP + JSON的方式实现，UTF-8编码;HTTP采用标准HTTP/1.1协议。且请求方式全部为POST;以下仅描述接口内JSON的数据格式

#### 监控采集转码设备

监控信号采集：实现多路摄像头监控信号引入、采集缓存、存储、节目单生成；配以后台管理系统，支持添加和删除收录探头IP及端口，可随时根据需要调整采集收录的监控点。支持行业标准主流存量摄像头信号无缝采集。

转码处理：将摄像头监控视频实时流通过采集封装或转码模块变成适合DVB标准机顶盒可以解码播出的封装格式或手机终端码率实时流格式，该模块实现了前端摄像头视频封装转换和转码功能。该系统具备高密度处理能力。

首先客户端发出预览监控请求，当监控推流设备收到客户端的请求预览的控制消息时，将该消息发送给信令模块并进行解析，之后信令模块将命令发给信号采集转码处理模块，此时该模块就从音视频编码模块获取音视频数据，并进行封包或转码后发送给监控推流设备，最终为客户端提供监控流服务。

#### 监控推流设备

监控推流设备

监控推流：推流转发点播系统接受用户界面发起访问请求，从前端探头视频源获取实时图像，通过组播或者单播协议分发到用户；根据用户要求，把视频源复制成许多份拷贝，四处分发；实现了多节点互联自愈式播出环路，实现网口间、服务器间、存储系统间多级冗余备份；支持HTTP、RTSP、HLS、UDP、RTMP等网络协议，为用户进程定义了一个可靠的、面向连接的流服务。

监控信号注入与推流设备支持多协议/多格式：播出系统全面支持HTTP、RTSP、HLS、UDP、RTMP等传输协议；支持MEPG-1、MEPG-2、MEPG-4、H.264、H.263、MPEG-4等视频编码；支持TS、PS、FLV等多种视频容器。

监控信号注入与推流设备不是孤立存在的，它起到连接客户端与摄像头的桥梁作用，处于整个系统的核心部位。因此，流媒体服务器拥有双重身份：第一重身份，它能够向摄像头发出视频数据的请求，这样才能保证摄像头上的数据准确的传输到流媒体服务器；第二重身份，它必须能够接受客户端的请求，并为客户端提供流媒体数据的转发服务，充当服务器的作用。

自适应变参控制技术：摄像头目前主要采用CCD场景编码方式，摄像头CCD编码根据场景复杂程度来编码，场景复杂编码码率将大些，场景简单码率将小些，虽然摄像头有定码率参数设置，但是实际取流时码率依然是波动不稳定的。随着时间推移，码率波动会给播放效果造成一定影响。 技术研发团队开发了自适应变参控制方式有效解决了这一问题；播控组件监测实时码流变动，使播放速度同步码流速度。

#### 监控信号时移回看和存储设备

将视频监控引入运营商系统，用户通过机顶盒，在电视机上就能看到监控点视频，同时可以把被监视场所的情况进行同步录像，供用户后期点播回看。实现至少8路摄像头视频汇集编码为一路视频，并能够实现对视频中的各路小视频进行导航管理，支持区域控制、用户控制鉴权，使得订购智慧社区业务的用户只能观看本社区监控视频。功能界面如下图所示：

回看保留时间可根据用户运营的实际需要自行调整；通过EPG浏览选择被监控时段录像，实现监控回看电视播出服务；实现历史监控视频数据的多级安全性与经济性的最佳调整。

#### 应急联动模块

支持应急联动功能，用户通过一键报警功能，将报警信息和摄像头信息传到监控和应急联动应用平台，监控和应急联动应用平台在推送报警信息的同时，将摄像头实时信号传输给监控客户端，监控客户端接收报警信息的同时，可以查看对应的实时的监控视频。

监控摄像头自动报警信息自动上传到监控点并根据策略把报警信息发到指定单位和责任人。责任人或单位根据报警信息做出相应的控制、如定点喊话联系报警相关人员。

# 视频监控覆盖设计方案

## 总体规划

朔州市雪亮工程要基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，视频监控覆盖主要包括已建视频监控资源的接入和新建视频监控两部分。视频监控覆盖要实现以下目标：

■ 市中心、县区中心重点公共区域视频监控覆盖率达到100%；

■ 乡镇村级视频监控覆盖到村，要求每一个行政村均配置监控点位；

■ 全市铁路沿线涉及桥洞、涵洞的重点区域实现监控覆盖；

■ 已建的涉及公共安全的视频监控逐步接入公共安全视频监控网络平台，主要包括党政机关单位、国有企事业单位、道路交通及卡口类、学校、医院、快递、车载类视频监控以及其他社会资源（宾馆、网吧、商场、超市）等的视频监控资源。

## 科学化布点原则

按照类别划分，一类点为覆盖主要干道、要害部位、人流密集区域、案件多发地段等的摄像头。此类动态视频监控点是市及区、县（市）管理的重点，其监控图像由当地公安派出所分控中心进行24小时实时监控，实时掌控社会面治安动态。二类点为覆盖次要干道、重点部位、治安要点、人员聚集地、案件易发地段等的摄像头。此类动态视频监控点是区、县（市）管理的重点，其监控图像由当地公安派出所分控中心根据本辖区治安实际，进行实时监控或录像备查，掌控社会面治安动态。三类点为覆盖一般道路、治安盲点、偏僻地段、公用电话亭、街巷死角等的摄像头。此类视频监控点的监控图像以本地录像备查为主、实时监控为辅，有条件的地方可接入当地警务室、所属管理单位进行实时监控。目前统计的监控点位均为正在使用的点位，可通过专线和运营商网络直接连至各县区级视频应用分平台。

## 现有视频监控点位现状

朔州市现有的各类公共安全视频监控将接入到公安公共安全视频应用分平台，目前各类社会单位已建的视频监控资源主要包括以下几类：

1）仅需将现有视频监控资源接入的单位

■ 党政机关单位

■ 国有企事业单位

■ 道路交通及卡口类视频资源

■ 学校

■ 医院

■ 快递

■ 其他社会资源，宾馆、网吧、商场、超市等

2）需将现有视频监控资源接入且在原有基础上进行视频资源扩建的单位

■ 社会治安类视频资源

■ 行政村

■ 铁路沿线

■ 车载类视频资源

### 现有监控点位明细表(略)

朔州市视频资源摄像机接入数量初步统计为56570个，包括党政机关单位、国有企事业单位、道路交通及卡口类视频资源、社会治安及卡口类视频资源、行政村、学校、医院以及其他社会资源，如宾馆、网吧、商场、超市等视频监控资源。

另外，全市公交车、校车、出租车已安装监控及GPS点位装置的车辆初步统计1861个点也会将视频资源及GPS点位信息接入到公安公共安全视频应用分平台。

目前初步统计为：56570+1861=58431个监控点利旧，接入公安视频应用分平台。

另外，本市13家快递物流公司的视频监控资源也将接入到公安公共安全视频应用分平台（目前没有准确数量）。

### 现有监控传输网络设计

现有监控资源将通过社会资源接入平台至相应区县数据中心机房，市区现有监控点位将传输至市数据中心机房。详见8.4.3社会资源整合建设。

## 新建视频监控设计

### 社会治安监控点位设计

1）点位规划原则

目前，各区县都已建设公共治安视频监控系统，但覆盖率远远不足，发生治安事件时往往会出现事件响应不及时，罪犯逃窜路线不明，出警人员过多，监控证据不足等问题，因此，配合公安部门将在原有监控的基础上，继续对部分区域的监控盲点进行布点，实现全域覆盖，主要对以下未完成监控覆盖的区域进行排查、布点。

■ 人员密度大，流动频繁的街道、十字路口，如商业街、商厦、医院、学校周边；

■ 居民区、学校等周边小贩、商铺聚集形成的小型商业街道；

■ 市、县、乡镇各管辖区主要出入道口、经常来往车辆的非监察道口；

■ 易发生扰乱公共治安事件的区域；

■ 易发生罪犯逃窜隐匿的小路、道口等区域；

另外，在各县区中心地带设置高空瞭望摄像机；人员密度大，流动频繁的重要区域设置人脸抓拍枪型摄像机；重要道路设置双车道卡口摄像机。

### 铁护视频监控系统

#### 铁路沿线监控点位设计

1）点位规划原则

我市铁路沿线视频建设相对滞后，各区县在铁路沿线几乎未建设视频监控，为了加强护路办远程指导维护、应急事故处理、应急救援等铁路护路联防指挥工作，将在铁路主干线上下行安装监控，对市辖区内的桥梁、涵洞、隧道进行重点监控，保证线路的正常运行。

#### 护路办联网平台建设

铁路护路视频联网平台不在单独建设，而是通过公安视频专网共用不同级别的联网共享平台，并把前端现有摄像机视频监控资源及后期建设的摄像机统一整合，提升视频监控资源的共享服务水平，保障铁路道路交通线路安全，铁路沿线视频监控实行护路联网监控，实现资源共享，日常联防，遇事联动。

#### 护路办前端建设

朔州市铁路沿线目前已安装的视频暂未完成联网；本次作为重点安全看护区域，市铁路沿线针对行人易穿行、翻越护网割盗案件易发案区段、人车密集区域等治安复杂，高铁线路重点区域还需安装648个摄像头，并且需在市护路办建设视频整合平台将所有沿线视频统一接回；视频录像采用分布存储在市级或区县级共享系统中；所有视频通过专线在市护路办实现集中显示，并在铁路派出所和护路中队建设部署显示设备，需要建设小规模电视墙。

### 村视频监控系统建设

#### 村级监控概述

整合资源，推进公共安全视频监控向基层延伸，实现乡镇、村的重点部位、主要道口、人员密集区域、要害部位、重要场所、案件高发区域、治安复杂场所全覆盖。建成标准统一、运行规范的“公共安全视频监控系统”，实现市、县、乡（镇）、村（社区）四级公共安全监控系统联网运行。

分县局、派出所通过互联网整合了辖区内的乡镇、村等视频图像资源，通过NVR统一管理并汇聚乡镇、村的视频资源，并通过公安视频专网统一上传至公共安全共享平台，在各村设立村级监控中心，通过监控中心可以观看本辖区视频图像。

互联网接入作为中央政法委对小区和村庄管理的应用要求，要重点提升群众参与视频监控的能力，除部署视频监控摄像机外，还需要部署监控显示器，可以让小区居民、村民治安办第一时间看到监控画面，居民可以通过电脑客户端、手机APP等方式，查看小区或村里的视频监控，实现居民自主管理的目的。

互联网接入可接入视频多，成本低廉、易用、实用，并通过安全接入终端解决视频进入互联网会被窃取的风险，并且通过VPN链路连接至公安视频专网最终汇入市县两级公共安全共享平台中，做到数据的利用。

#### 村级监控点位设计

1）点位规划原则

村级视频监控建设，将实现视频监控的农村基本覆盖，主要布点原则如下：

■ 主要出入口

■ 人员聚集区

■ 村委会

### 森林防火系统建设

#### 系统组成

林火视频监控系统由视频采集系统、火情搜索系统、基础设施系统组成；

视频采集系统：在各县根据实际情况配置5KM和8KM两种前端设备。由镜头组、可见光相机、红外热像仪、高精度转台、转台控制系统组成；

火情搜索系统：由双光谱火情识别系统、火情识别巡航控制系统、火点定位分析系统、视频压缩编码模块等组成。

视频采集系统完成视频信息采集任务，为后续处理系统提供清晰、稳定的视频图像资料；由火情搜索系统对视频整理加工后提取关键火情特征并识别，将告警信息回传至各县区视频共享云平台。系统能够实现360°全覆盖巡航扫描，能够精确确定俯仰角、方位角等技术参数，以及多种速度的水平、俯仰灵活控制，实现快速查看火情目标及火点的精准定位。

#### 高精度转台

高精度转台是在普通转台技术基础上采用抗风阻球型设计理念，同时使用高精密轴承、高精度测角系统、同轴传动方式、极高的控制响应伺服系统实现其高精度定位及目标跟踪，高精度转台适用于定位精度要求较高的远距离、超远距离图像监测及低空防御领域。

高精度转台采用连续转动巡航工作模式，转动速度可调、识别精度高、使用寿命长、监测无盲点（水平扫描范围为连续360°，垂直扫描范围为-90°至+90°），主要技术特点如下：

程控变速巡航 操作流畅 快速定位

转台可通过伺服控制系统完成任意速度任意方向的精准控制，并可读取当前角度和令转台转至指定角度，实现超低速运行的作用是远景观察时保证画面清晰不漏细节，当镜头变焦至最小视场并转动设备观察远处目标时，只有低速才能保证观察的画面平滑移动，以获得最佳监控效果；采用慢启动、快转动的可程控变速运动方式，可实现高速巡航，快速定位，提供火情确认的时效性。

智能感应变速 转速自适应 提升操作体验

转台根据镜头的焦距值自动调整运行速度，广角时，运行速度快，长焦时，可轻松控制低速运行。

定位精度高 精确判定火点方位

定位精度是火情识别后确定火点位置的重要指标，定位精度偏差较大直接影响最优扑火路径、增长扑火时间、大大增大了火势控制难度。

采用高精密垂直轴系与水平轴系结构设计，结合高精度测角设备，定位精度达到0.0038度，率先在实际业务中实现单点定位，保障了火情的早期发现、及时扑救。

温度控制系统 适应恶劣环境

前端监控设备工作环境多变，夏日季节，强烈的阳光会直射到设备表面，导致设备最高温度可达七十度左右，反之，冬天环境寒冷，设备温度急剧降低，最低可达零下四十度左右。两种环境条件下，设备均难以正常工作。为了防止上述情况的发生，高精度转台配备的温度控制系统可良好的抵御严寒和酷暑。

3D精确定位 快速查看火情

为满足业务需求，实现快速定位查看目标，高精度转台支持矢量操作，实现三维定位，大大提升操作体验。鼠标框选所要小视角观察的物体，只需要框住所要观察的物体，由左上向右下拖动鼠标，即可将想要观察的物体拉到小视场下观察；如果想要大视场角观察，可以由右下向左上框选所要观察的物体。同时保证图像在变换过程中清晰呈现。提高了操作性，用户体验度更高。

自动定位地理坐标和标识地磁北极 降低人为标定误差

转台内置GPS芯片，自动定位地理坐标，降低开局现场工作量。

转台内置6轴陀螺仪，自动标识地磁北极，实现多点联动定位火点。

军工级制造工艺 使用寿命更长

对关键结构件采用多种工艺处理，提高其机械性能和抗腐蚀能力，具有良好的支撑刚度和稳定性，负载能力强，防护等级达到IP67，使用寿命长，适应在各种复杂森林环境中应用。

低功耗设计 降低供电成本

转台的合理结构设计，使之传动系统摩擦系数及风阻系数较小，系统在巡航状态下需要较小功耗即可正常工作。

模块化设计 远程升级易维护

结构件及电控部分均采用模块化设计，底仓和保护仓之间所有电路采用单板连接，可以单独拆卸维护，快速更换。

支持设备控制程序、图像处理程序、烟火识别程序远程程序升级与远程维护管理；支持远程Web升级。

丰富的接口配置 便于第三方集成及扩展

标配接口：

48VDC电源接口；

RJ45网络接口；

音频输入接口；

音频输出接口。

支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF)、GB/T28181协议，支持SDK和第三方管理平台接入。

#### 红外热成像功能

红外辐射是在可见光红光之外直至与毫米波相接，处于0.76um-1000um的电磁谱段，自然界中一切温度高于绝对零度（即零下273℃）的物体都会以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量（红外辐射），由于在范围的红外波段具有稳定的大气透射率，因此在此波段利用红外热成像技术进行测量，可以在完全无光的夜晚，或是在烟云密布的恶劣环境，能够清晰地观察到前方的情况。红外热像仪就是这种用来探测目标物体的红外辐射，并通过光电转换、电信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的高科技产品。它采用的是一种能够探测极微小温差的传感器，可以将温差转换成实时视频图像进行显示。正是这些特点，红外热成像技术可在森林防火监测系统中起到非常重要的作用，为森林安全提供有效保障。

利用红外热成像技术手段进行林火监测，能大大提高林火监测的及时性和准确性，极大地拓展了森林防火监测的应用领域，使森林防火技术的发展又向前迈进了一大步。

红外热成像仪特点

红外热成像技术是一种被动式的非接触的检测与识别，它是通过检测物体与背景之间微小的温度差别来探测目标；

红外热成像仪的探测能力强，作用距离非常远，根据镜头选择的不同，可以探测和识别到几公里外的目标；

红外热成像仪可以全天候监控，并随时对背景资料进行分析，一旦发生变化，可以及时发出警报，并可以通过智能设备的处理，自动对有关情况进行处理，并随时将情况上报，取得进一步的处理意见；

在暴雨、浓雾等恶劣的气候条件下，由于可见光的波长短，克服障碍的能力差，因而观测效果差。而工作在8～14μm波长的长波红外热成像仪，其穿透雨、雾的能力较高，从而仍可以正常地观测目标；

红外热成像技术是被动接受目标自身的热辐射，因此能够对树林中和草丛内的隐性火源进行智能视频监控与识别；

红外热成像技术具有作用距离远、抗干扰性好、穿透烟尘雾霾能力强、可全天候、全天时工作等优点，因此在森林防火领域都得到了极为广泛的应用。

适应恶劣环境 识别能力强

火情发生时发射的红外波由于自身波长特性能够穿透水雾、沙尘等大颗粒空气漂浮物，传播到传感器进行成像，红外检测系统通过热图像进行火情识别。因此红外检测能够排除恶劣天气带来的干扰，捕捉火情因子，进行火情识别。

#### 可见光成像功能

可见光成像系统包含高清可见光镜头、高清图像传感器和图像编码处理单元，图像传感器和镜头是整个远程林火视频监控系统的最前端，也是系统的眼睛，配备是否合理直接关系到采集图像的效果。要结合森林防火监控系统的特殊性及建设防火监控系统的实际需求，坚持实用性原则，以量体裁衣的方式做针对性设计。在森林防火视频监控这类特殊的系统中，应采用长焦距的镜头，通过大倍数的调整实现宽范围、远距离的监控视场调整，具备强大的灵活性，满足不同要求的视频采集。同时应采用光学成像有效像数更高的镜头，这是因为摄像机具备200万以上像素的图像压缩能力，如果前端光学采集源有效像素不够高的话也就达不到预期的效果。镜头为了适应不同的光线环境的变化，应能自动和手动调整光圈。

可见光成像系统要求

烟雾识别 火情早期发现

在火情发生的早期先产生烟雾，由于可见光检测方式根据对烟雾的颜色、颜色分布、形状、轮廓、模糊、饱和度、纹理扩散特性等特征进行分析，判定监控区域是否有火情发生。因此可见光检测在林火发生早期就能发现，避免火灾过大对财产造成更大的损坏。

广域监控 非通视识别

林下火发生前期，林下火由于树木遮挡的原因，红外相机不能采集到火情信息，也就不能进行火情识别；而可见光检测由于通过烟雾进行识别，可以对林下火燃烧飘起的烟雾进行识别。同样在有山、建筑物等障碍物遮挡，可见光仍能通过飘起的烟雾进行识别。

光学透雾 雨雾天气正常监测运行

透雾功能即改变透过镜头的光的波长，从而实现近红外光和可见光的切换。带透雾功能的镜头可以实现雾天或者夜间低照度情况下的监视，因为近红外穿透雾气能力较强，这样就实现了24小时全天候监控。

图像清晰度高 展示画面细节

自主研发的高清IP网络摄像机，采用200万像素的逐行扫描CMOS图像传感器清晰度可达1080P（1920*1080分辨率）全实时高清图像画质，清晰度远远高于传统意义上的CCD模拟摄像机，真正实现了高清监控的目标。

系统具有自适应的智能调节模式，会根据不同光线环境自动调节摄像机的光圈、增益、降噪等参数，能够始终保持最完美的画面效果。由于系统实现了监控从采集到存储的全数字化，因此，对于传统意义上所存在的摄像机受到光线变化影响直接影响画质的现象将不会存在。同时对于线路传输中普遍存在的视频信号干扰等也将彻底消失。

色彩还原逼真

系统采用的视频采集压缩芯片，在图像的色彩的高保真、色彩信息处理、宽动态、系统降噪等多方面有技术优势，为区分云、雾和烟提供硬件技术支撑。

ROI（感兴趣区域）编码 降低传输带宽

在观看视频过程中，人们对图像的某个特定区域会更感兴趣，观察重点往往也集中这些特定区域。ROI（感兴趣区域）编码可以保证划定区域的图像质量。在有限的带宽情况下可以保证获取到重点区域的重要图像信息。可有效降低传输带宽。

系统寿命长

由于系统采用了CMOS图像传感器，因此，在摄像机功耗、发热量低。稳定性也远远高于传统的模拟摄像机。同时由于组件相对简单，故障率也相对较低。

作用距离远 单点覆盖面积广

通过配备的高清长焦镜头可实现对覆盖林区的大面积监控，极大减少了工程建设成本。

#### 双光谱火情识别功能

双光谱火情识别系统采用嵌入式设计，部署在转台内部，采集高清摄像机的原始视频图像，通过对烟、火的颜色、形状、轮廓、纹理以及光谱特征、空间几何特征、静态特征和动态特征等多种因素，结合电子稳像技术、自适应运动补偿等技术实现动态烟、火快速识别算法。双光谱火情识别系统的前置和嵌入式结构设计具备集成度高，识别准确率高的特点，保证了数据不丢失，时间不延迟，并可自动完成疑似火情的二次判别，极大降低了烟火智能识别的漏报率和误报率。

“森林眼”智能烟火识别算法运用先进的图像处理、模式识别和多光谱融合等技术，抗干扰能力强，具备稳像、去噪、增强等视频处理能力，以提升突发火情搜索的效率；支持判别阀值等参数的灵活设置，以适应不同环境、季节的需要。因此在对比度大于10%，即可实现2×2像素点的火目标以及7×7像素点的烟目标识别，同时该算法采用边巡航、边检测、边报警的工作方式，可在最短时间内发现监控区域的火情。

采用红外和可见光双识别，可对烟火进行全天实时交叉确认识别，提高了烟火识别的准确率和可靠性

相对于单数据源检测方式应具有以下优点：

时空结合，扩大了时间和空间的覆盖范围，实现了全天时监测

增加了测量维度

改善探测性能

容错性好 ，性能稳定

提高了空间分辨率

降低了对单个传感器的性能要求

技术参数：

可见光

发现火情早：15公里半径全区域巡航时间小于30分钟

识别能力强：误报率小于3次/ 天 万公顷，漏报率小于1‰

识别算法快：对烟、火目标精准识别（烟最小识别像素：7×7像素；火最小识别像素：2×2 像素）

巡航不间断：红外、可见光双识别模式，全天24小时巡航不间断

识别目标：7×7像素

环境干扰：有效区分烟和雾

识别目标：2×2像素

环境干扰：有效去除雾、霭等干扰

#### 森林防火点位设计

根据各县区实际需要，在山林制高点安装5-8km的制高点摄像机，并通过无线接入各县区公安视频共享云平台。实现下述功能：

1实现对林区三维地形数据的三维场景的展示功能。

2实现按图层分层的方式显示林区全景、局部场景、林木分布、林区防火设施、林区道路、水源等地理信息，也可同时打开多个地图文件的显示效果。

3实现最佳路径分析、图像迭加等应急指挥功能。

4实现高清1080P视频图像监控，清晰度比原系统提高了10倍。

5预留接口、提供协议或设备的SDK。

6采用高精度球型转台可实现防火视频监控信号的采集和数字化。

7采用基于模糊数学理论开发的智能化烟火识别模块，结合相应的软件、硬件支撑系统来实现林火识别报警。

8通过与地理信息系统的结合实现报警点的定位。

9通过监控中心液晶拼接屏的显示来满足防火、扑火指挥的直观监控、指挥需要。

10通过图像存储系统实现林火监控系统的实时存储，便于日后分析、查看。

11通过前端安装防盗摄象机、接近入侵报警探测器、警号等，实现前端设备的防盗报警及与中心的报警联动。

12通过前端安装声音功放单元实现中心对前端的喊话或报警联动声音等功能。

### 无人机应用系统

#### 系统组成

迎合在全国开展扫黑除恶专项斗争，执行是党中央作出的重大决策，有效打击黑恶势力和恐怖事件。配置无人机2台，用以日常巡逻拍摄及其执行任务使用。无人机采用4G无线传输技术（将来扩展5G传输），可悬挂红外热成像和可见光相机，可运输物品；将视频实时传输至视频共享平台。

#### 系统架构(略)

#### 系统功能

无人机（大型六旋翼）要求具有续航时间长、负载重量大，在日常巡逻以及有特殊挂载需求的场景更加适用。

无人机机身采用可折叠式设计，可快速拆卸及安装；采用碳纤维机体，强度高，重量轻；内置GPS模块，可实时定位飞行位置；最大作战半径可达10km。

体积小，重量轻，机动灵活

高能量密度动力电池，续航时间可达40分钟

机身的防护性设计保证在小雨环境下正常使用，抗风能力6级

无人机挂载

无人机支持多种挂载，现有的挂载主要有可见光云台、热成像云台、喊话器、抛投器等。

可见光云台

可见光云台由图像采集装置、图像自稳定系统和视频存储模块组成，可采集高清、多角度的图像信息，实时传输1080P视频，主要用于日常巡逻及应急事件的救援。

200万像素云台支持30倍光学变焦，可远距离观测物体细节，在各行业日常巡检以及应急事件中得到了广泛的应用。

可见光云台特点：

全高清变焦机芯，使用H.264/H.265编码

3轴云台支持航向，俯仰和横滚三个维度运动

内含云台自稳定系统

支持航向跟随和航向锁定

可内置TF卡，最大容量支持不小于128GB

热成像云台

热成像云台可以体现温差，透过烟雾、伪装，发现隐蔽的可疑人员、车辆等，多用于目标嫌犯的夜间搜索。此外，热成像云台自带测温功能，可以远距离探测、识别车辆和人。

热成像云台要有如下特点：

三轴增稳云台，支持俯仰、横滚和航向三个维度运动

采用先进的被动红外热成像技术，分辨率≥640×512

拥有14种伪彩可供选择

采用标准的H.264视频压缩技术，压缩比高

自带测温功能，可实时显示场景温度范围、最高温度值及其位置

喊话器

喊话器，采用高音质高音喇叭，搭载在飞行器上可快速进入人群聚集区域，既能实时查看现场情况，又能对现场进行喊话，传达指挥命令，进行人员疏导等。

喊话器要有如下特点：

配有微型摄像机，图像分辨率为1280x720

远程喊话无延迟，失真度小于5%

功率25W

喇叭广播距离大于500米

音量调节0~10级

采用无线音频传输技术，抗干扰性强，传输距离最大可达10km（环境无干扰、无遮挡）

抛投器

抛投器具有多段投放能力，可携带多种载荷，利用无人机快速反应的特点，迅速进入目标投放区域进行依次投放，完成多点位抛投工作。指挥人员既能通过高清相机实时查看现场情况，又能远程控制抛投器精准投放，协助应急救援工作的开展。

抛投器要有如下特点：

配有微型摄像机，图像分辨率为1280x720

图像传输、抛投控制距离最大可达10km（环境无干扰、无遮挡）

抛投响应速度快

支持多段抛投

高清图像实时回传

标准抛投负载重量1kg

显控一体式地面站

地面站由图像接收装置、数据发射接收装置、网络传输模块、视频输出模块、视频存储模块、电源模块、地面站软件组成。

地面站是飞行操控中心，主要负责向飞行器发送控制信号，控制飞行器飞行、操控所携带的各个挂载，同时接收飞行器回传的图像和数据信息。地面站既可以把图像和飞行数据信息传送到指挥中心平台，向指挥人员提供现场实时信息；同时可以与指挥车结合，将图像信息实时传回指挥车大屏，通过指挥车进行移动指挥。

手持式地面站集飞行器的智能操控、手动控制和云台控制于一体，机身轻巧便携，适用于应急、复杂、有单人移动作业需求的环境。

手持式地面站要求有如下特性：

通过地面站实时查看飞行数据

高度集成化设计，一体操控，携带方便

支持紧急刹车功能，一键紧急制动

机动灵活，支持单人移动作业，环境适应性强

配备高亮高清触摸屏，阳光下可视

支持智能频谱扫描功能

支持数字微波图传，跳频数传

系统平台

地面站支持国家公安部制定的标准GB/T 28181协议，支持通过GB/T 28181协议与第三方平台接入。

平台接入要有以下几个特点：

指挥中心可实时看到现场情况并操控云台，根据情况迅速制定行动方案

指挥中心可与现场操作端进行实时语音对讲，让指挥更加快捷高效

相关人员如果不在指挥中心，也可以通过远程及手机客户端连接平台软件进行预览视频，可及时做出行动指示

飞行数据也可以实时回传，指挥中心可以看到无人机的飞行信息

#### 系统可靠性要求

抗干扰能力强

具有6万多种跳频序列的工业级数字电台作为控制器，保证了在复杂的无线环境中，地面站对无人机飞行的绝对控制。不但具有抗干扰能力强，同时还具有传输距离远的特点，满足公安行业的特殊性需求。

易用性

机臂采用可折叠式设计，存储时可节约空间，使用时可快速展开。

无人机桨叶采用快拆桨设计，可实现螺旋桨的快速拆装。

同时无人机身与云台采用快拆接口设计，云台通过滑轨安装在机身减震板上，可实现快速拆装。有时因作业需要，须更换挂载，可通过快拆接口快速更换挂载，提高工作效率。

工业级可靠性

在6级风力的情况下可正常工作。机身的防水设计，保证在小雨的天气情况下，正常使用。

机身材料采用碳纤维和铝合金结合，具有较高的刚度和强度。考虑到运输的便捷性，无人机机臂采用可折叠设计，使得包装体积尽可能小。

图像传输稳定

无人机具有减震板与减震球组成的机械减震系统，可以过滤飞行过程中产生的高频振动，保证图像稳定。同时无人机系统采用三轴增稳云台，其增稳动力采用高精度无刷电机直驱，零间隙，高速响应，大力矩输出。当飞行姿态变化时，云台通过先进的姿态解算算法和三轴稳定算法控制三轴电机往反方向运动以抵消飞行器的姿态变化，从而保证云台的平稳。

视频传输能力强

无人机利用微波技术作为视频图像传输通道。微波技术具有传输距离远、绕射能力强的特点，非常适合于环境复杂、监控范围广的作战任务，将来可扩展5G传输。

### 车载无人机反制应用

无人机探测设备，可以用于大型活动保障，也可以用于要地防护。

### 新建视频监控网络传输设计

#### 视频监控网络传输方式

| 序号 | 监控类别 | 性质 | 传输方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会治安及卡口类监控 | 原有 | 社会资源接入平台 |
|  |  | 新建 | 租赁运营商网络 |
| 2 | 村级监控 | 原有 | 互联网 |
|  |  | 新建 | IPC—NVR：700M无线 NVR—平台：互联网 |
| 3 | 车辆监控 | 原有 | 社会资源接入平台 |
| 4 | 铁路沿线监控 | 新建 | 700M无线 |
| 5 | 山林防火 | 新建 | 700M无线 |

#### 社会治安及卡口类视频监控传输

社会治安类视频监控规划新增3395个摄像机，前端网络摄像机由超五类网线传输至网络节点，网络节点配置1台8口交换机，网络节点至区县级数据机房用光缆传输，进入机房光纤配线架后经光纤跳线跳接至后端设备。其中，网络节点至区县级数据机房的光缆链路由运营商提供，并为每台摄像机提供4M带宽，满足图像传输需求。

#### 村级视频监控传输

村级视频监控规划新增1030村，6476台摄像机。村级新增监控将由采用运营商700M无线传输技术将前端摄像机信号传输至各村综治室存储NVR中，无需敷设信号线缆，前端摄像机就近取电即可。在综治室配置存储NVR、显示器，用于图像存储及显示，存储时长为30天，在经社会资源接入平台接至县区级图像共享平台，即通过互联网与区县级数据机房连通，实现图像共享。

运营商700M无线传输技术，需在摄像机端配置无线发射器，与摄像机连接，在存储端配置无线接收器，与存储设备连接，即将前端摄像机图像无线传输至存储NVR，实现无线传输。运营商700M无线传输相关设备由运营商建设。

#### 铁路沿线视频监控传输

铁路沿线计划新建648台1080P摄像机。铁路沿线新增监控将采用运营商700M无线传输技术将前端摄像机信号传输至县级数据机房，无需敷设信号线缆，前端摄像机提供电源即可。

运营商700M无线传输技术，需在摄像机端配置无线发射器，与摄像机连接，无线发射器将前端摄像机图像无线传输至附近基站，由基站通过运营商网将数据传输至县级数据机房，实现图像数据共享。运营商700M无线传输相关设备由运营商建设提供。

### 一机一档

#### 录入功能

“一机一档”系统支持监控摄像机设备信息的录入功能。

设备录入信息包括基本属性、位置属性、管理属性。其中基本属性包括：设备编码、设备名称、MAC地址、IPv4地址、IPv6地址、行踪区域、监控点位类型、设备厂商、设备型号、点位俗称、摄像机类型、摄像机功能类型、补光属性、摄像机编码格式；位置属性包括：按照地址、经纬度、摄像机位置类型、监视方位；管理属性包括：联网属性、所属公安辖区机关、安装时间、设备状态、管理单位、联系方式、录像保存天数、所属部门/行业。

录入方式支持手动录入、批量导入和自动同步添加三种模式。

#### 修改功能

支持设备信息的更新和维护，完成信息编辑、校验、保存，并提交审核。支持手动修改和定期自动同步两种模式。

#### 审核功能

支持设备信息审核功能，确保录入信息的正确性和完整性，审核通过的设备信息可进行上报。支持批量审核。

#### 查询功能

支持本地“一机一档”数据库中设备信息的查询检索，可根据设备属性信息进行组合查询，并以列表或图表形式返回查询结果。可查看单个设备的详细信息。

#### 统计分析功能

支持通过统计图表对设备数量按照不同维度进行统计和分析。支持按照接入域统计、按照地区统计、按属性分类统计。

#### 导入、导出功能

支持设备信息的批量导入导出功能，可按固定模板实现EXCEL格式数据的批量导入并完成数据校验，能够将设备查询结果以EXCEL格式文件导出。

#### 上报功能

支持手动、定期将本地未同步设备信息表中的数据向上级或其他系统进行同步。

#### 显示界面

支持根据定制化显示界面，可按照基本属性、位置属性、管理属性设置设备档案信息显示内容。

#### 用户权限管理

支持“一机一档”系统的权限管理功能，完成用户角色定义和功能授权。对“一机一档”系统的用户管理包括操作用户和系统用户，对操作用户根据不同角色进行授权，系统用户则可对操作用户进行授权管理。

#### 日志管理

支持日志审计功能，可对用户操作日志和系统日志进行记录和查询。

#### 字典项管理

支持对字典项的维护功能。标准字典项由公安部统一进行规范。

## 摄像机安装设计

### 基础施工

1）立杆基础

■ 用途：固定摄像杆；

■ 基础结构、尺寸：如图所示（具体基础尺寸需根据现场立杆高度确定）；

■ 基础型号：由所需固定的摄像杆型号确定；

■ 制作位置：在图纸所标注摄像杆位置处制作基础；

■ 制作要求：1.应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；2.基础与窨井之间应有穿线管，且放置铁丝；3.基础钢板上钢筋按M20标准攻丝，配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。

■ 材料：8mm钢板、20mm钢筋、C25混凝土、碎石、2.5英寸PVVC弯管；

2）窨井制作

■ 用途：方便线缆敷设及系统检测维修；

■ 基础结构、尺寸：如图所示。图中仅标明井深、井高和井宽，其它尺寸由施工方根据现场情况决定；

■ 制作位置：在图纸标注窨井位置处制作；

■ 制作要求：1.应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；2.窨井密封性能和防水性能良好。

■ 材料：砖石、水泥、钢板；

3）线缆管敷设

■ 用途：敷设线缆，防止线缆损伤；

■ 管道路由：按图纸标注的路由处敷设明管或暗管。注意图中所标明的管径；

■ 制作要求：1.应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；2.线缆管密封好，防水性能良好；3.线缆管离地面应不小于0.7米；4.线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角；5.线缆管内放置穿线铁丝。

■ 材料：1.暗管敷设使用钢管；2.明管敷设使用PVC管。

4)接地体安装

■ 用途：防止外界电压危害人身安全和对设备的损害，抑制电气干扰，保证设备正常工作；

■ 接地体结构、尺寸：如下图所示；

■ 安装位置：按图纸标注接地体位置安装；

■ 安装要求：1.应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；2.接地体的焊接应采用搭焊，搭焊长度为圆钢直径的6倍；3.接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过；4.接地体安装深度如图所示；5.接地体安装完成后，应使用接地摇表测量接地电阻大小，要求接地电阻小于4Ω。注意雨后不应立即测量电阻。5.材料：2.5英寸钢管和30*5扁钢。

### 杆件制作与安装

1）杆件制作与安装

■ 用途：安装摄像机云台；

■ 摄像杆结构、尺寸：见供货厂商的《摄像杆图》；

■ 制作要求：见《摄像杆图》文字说明；

■ 安装方式：通过基础螺杆与摄像杆基础连接固定，如《摄像杆安装场景示意图》；

■ 安装工具：活动扳手；

■ 安装要求：1.安装牢固；2.摄像杆中心线应与水平面垂直3.摄像杆上成180°角两腰形孔的中心连线应与道路走向平行；4.在摄像杆底部窨井到各腰形孔之间放置穿线用铁丝。

摄像杆安装场景示意图

2)摄像机云台制作与安装

■ 用途：安装摄像机防雨罩；

■ 结构：见供货厂商的《摄像头云台图》；

■ 尺寸：见供货厂商的《摄像头云台图》；

■ 制作要求：见供货厂商的《摄像头云台图》图中文字说明；

■ 安装方式：通过抱箍将云台部件1固定于摄像杆上，如《摄像机云台安装示意图》；

■ 安装工具：活动扳手、扶梯或登高车；

■ 安装要求：1.安装牢固；2.对摄像机云台部件走线孔应正对摄像杆腰形孔；

3）土建施工及安装立杆的要求

1.投标方应实地测量技术数据，以便估算工程量。

2.线缆埋地的沟槽尺寸：人行道为0.2×0.6米（宽×深），车行道为0.2×0.8米（宽×深）。沟底先铺C20砼垫层，线缆敷设后，用细砂回填、夯实，再根据实际情况复原路面。

3.敷设的线缆除埋在花坛的或有特别说明的用PVC管保护，其他部分要用镀锌钢管进行保护；裸露在外的线缆（架空的除外）全部采用镀锌钢管加以保护。

## 供电、防雷、箱体安装

### 供电方式

社会治安及卡口摄像机首先考虑从附近原有监控配电箱取电；其次，可由监控摄像机附近公共设施取电，例如：红绿灯用配电箱；公共卫生间配电箱；再次，由附近政府单位、事业单位取电。对于提供监控电源的公安部门、交通部门及政府、司法等相关部门由政法委公室协调，采用免费取电或有偿补贴取电两种方式。

铁护沿线监控摄像机由于取电困难，考虑太阳能供电，根据枪机和球机的功率不同，设置至少满足3-5天的电源储备。

村级监控摄像机由村委会配电箱或者附近公共设施配电箱进行取电。

车载摄像机由车辆自身蓄电池供电。

### 防雷、箱体安装方式

所有室外监控摄像机均配置防浪涌保护器，需要立杆安装的，立杆均设置接地保护。监控电源箱根据现场情况，采用壁挂、抱杆或落地方式安装，电源箱均采用镀锌箱体。

# 社会资源整合建设

## 概述

目前各类社会单位视频监控资源主要采用以下几类：

■ 党政机关部门

■ 企事业单位

■ 普教学校、社区、宾馆、娱乐业

1）党政机关部门：主要为各部门自行建设的监控系统，如交通、安监、城管、环保等政府委办局单位。

特点：网络独立、品牌大，模拟、数字混合。

2）企事业单位：企事业单位包括大型的，如银行、石化、电力等，这些企业都是系统采购比较统一，数字化改造比较完善。系统维护比较好的。另外一种为医院、高等学校、工厂等单位，此类对监控要求也比较高，或者系统建设比较早，没有进行更新，为模拟视频。或者为系统建设较晚，为DVR、NVR系统。

特点：网络独立、品牌大，模拟、数字混合。

3）普教学校、社区、宾馆、娱乐业，因企业资金少、项目容量少，项目建设的监控设备以模拟摄像机为主、后端存储以DVR为主，而且DVR品牌杂乱，根本无法进行无缝融合接入。在某些地区，对网吧\KTV的高危地点进行强制性改造。

特点：网络独立、品牌杂、模拟为主、建设不规范、效果不好。

## 建设目标

根据现有项目投资预算情况，灵活调整、分步骤实施，对于已建社会面监控资源采取优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位，再整合网吧、酒店KTV等场所图像资源，同时通过由政府相关部门(政法委、综治委、城市图像建设领导小组、公安部门等)下发社会资源整合实施规范文件来规范城市新建社会面重点单位重点部位的图像资源建设标准，为后期社会资源接入系统建设稳步顺利进行提供建设依据。

同时依据案件数量统计，可对重要点位进行备份存储，实现对重要点位图像的有效、安全、高效利用。

社会资源接入系统建设内容包括：

1）整合现有已建社会面监控视频、平台、数字硬盘录像机DVR、高清网络录像机NVR等图像资源整合；

2）对于无法整合的社会面重点单位重点部位社会资源图像通过新建NVR\IPC+社会资源接入网关来实现图像资源整合接入；

3）建立一套社会图像资源接入平台（实际和市县两级的共享平台共用）；

4）建设社会图像资源接入网络，实现社会面资源安全接入。

社会资源接入方案在最大化利用既有资源的前提条件下，还需评估既有资产的综合性价比，在改造接入已建社会面图像资源时，通过部署接入网关接入主流十大品牌设备，完成70%-80%资源整合；20%-30%的非主流品牌设备，建议采用替换方式快速接入。

## 社会资源的采集

社会资源面的监控系统建设情况非常复杂，在建设过程中，需要进行详细的调研和数据采集，了解每个单位的实际情况，然后汇总数据，分析分类，逐步接入社会资源接入平台。

在接入前，根据以下表格，进行逐个单位的情况调查，数据汇总。通过社区民警，入户访查的方式进行采集。可以携带笔记本、警务通完成。也可以通过填写采集表后录入电脑方式完成。

| 企事业单位、沿街店铺、社区等社会监控调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 派出所 | 序号 | 单位或社区名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 有无监控室 | 录像保存时间 | 录像设备品牌型号 | 序号 | 安装部位或摄像机名称 | GPS坐标经度/纬度 | 摄像机类别 | 枪机朝向 | 是否有光源 | 用途 | 个性分类（图层） | 是否运行正常 | 总数 | 非公共区域 | 室内公共区域 | 室外公共区域 |

### 总体设计方案

该种组网接入方式为串接方式，将社会资源接入网关串接在NVR和网关之间，NVR网关在路由器上，本地存储不经过社会资源接入网关，用户网络不用做配置。

该种组网接入方式也为串接方式，将社会资源接入网关串接在NVR和网关之间，NVR网关在三层交换机上，本地存储经过社会资源接入网关，用户现有网络不用做配置。

该种组网方式为旁挂方式，将社会资源接入网关旁挂在三层网络设备上，在网络设备上配置到社会资源接入网关虚拟地址的路由下一跳指向社会资源接入网关。

该组网方式为旁挂方式，将社会资源接入网关旁挂在三层网络设备上，WAN口接专线；在网络设备上配置到社会资源接入平台的虚拟地址的路由下一跳指向社会资源接入网关。

### 国标资源社会资源接入

新建的社会资源监控，由市级领导机构发布指导性政策文件，引导社会资源点按照国标GB/T28181标准进行建设。

新建标准设备的社会资源接入场所，摄像机支持国标或Onvif协议，NVR支持摄像机以国标或Onvif协议接入，可以通过国标协议注册到上级的社会资源接入平台。

NVR内置了安全接入网关功能，在保证网络安全的情况下打通NVR到社会资源接入平台的网络隧道。

在社会资源接入平台侧，可以进行统一地址管理，解决NVR浮动IP问题，保证NVR的虚IP不变。同时，提供社会资源统一管理功能，提供强大的运维保障。

### 非国标社会资源设备接入

基于已建非标准的DVR、NVR监控系统接入社会资源接入平台，实现对社会监控图像系统的控制和管理，主要通过以下方案来实现，比如基于互联网的网吧、旅馆、民爆等单位。

通过社会资源接入网关和上级接入网关，调用社会资源的SDK，实现对NVR、DVR的接入。前端配置社会资源接入网关，后端配置社会资源接入平台服务器，通过社会资源接入网关汇聚来的各单位前端，再以社会资源接入平台进行整合，然后再统一交给社会资源接入平台进行管理，最终实现网络与品牌的屏蔽和整合。

### 监控平台接入

监控平台接入是指接入并管理社会单位图像资源的视频监控系统平台。

对于具备多级平台的重点单位视频监控系统，各级平台可分别就近接入所属市（或区县）级的社会资源接入平台。

针对社会面已经建立平台的数字监控系统，接入社会资源接入平台，主要通过以下两种方式：

1）通过标准接入，若平台符合或者支持升级到国标，可以通过标准实现平台接入，参见下图。除国标外，符合ONVIF标准，也可通过标准进行平台的互联，但需要对媒体码流进行转码，在组网中增加转码服务器，转成符合国标标准的PS码流才能接入视频专网，参见下图。

平台国标接入

ONVIF接入

通过ONVIF标准接入方式无需进行开发，就可以进行无缝接入，且支持录像查询回放，云台控制，告警上报，资源查询等业务。

2) 如果平台不能支持国标或其他标准，将通过的社会资源接入网关，调用社会资源的SDK，实现对主流厂商平台的接入。

### 设备技术要求

#### 前端IPCamer技术要求

本建设方案按照各重点单位重要部位点位划分A、B、C三类，根据接入公安专网要求进行定义，A类资源点为强制接入点位，B类资源点为推荐接入点位，C类资源点不做接入要求。

前端IP Camer符合 GA/ T669.3-2008 《城市监控报警联网系统 技术标准 第3部分：前端信息采集技术要求》标准。

前端IP Camer支持国标编码。

前端IP Camer视频码流全部支持国标GB28181-2011协议或Onvif协议。

前端IP Camer 的OSD信息支持时间OSD、场名OSD、自定制OSD方式，可同时支持不低于3组OSD(最大8行)，符合GA/T751-2008《视频图像文字标注规范》标准要求。

为降低后期管理部门的运维复杂度，前端IP Camer需支持SNMP简单网络管理协议，便于后期统一的管理。

为提高视频录像时间记录的正确性，为案事件侦查提供有效凭证，前端IP Camer具有校时功能，可通过NTP或SIP协议实现全网设备自动时钟同步，固定设置好每天的设备校时时间，系统按照事先设置自动执行校时。同时，系统具备手动校时功能，可手动执行全网设备校时。

前端IP Camer充分具备网络适应性，对网络的延迟和丢包具备一定抗干扰能力，保证图像质量和流畅性。

前端IP Camer具备报警和音频采集接口，便于报警联动与前端语言对讲。

前端IP Camer作为室外监控点部署时，室外枪机和球机防护等级不低于IP66,以适合室外监控场合。室外前端IP Camer根据各社会面单位现场的实际接入需求，可选择包括支持普通网络接口及光纤接口的前端IP Camer，在满足多元化接入要求的同时，提高接入的可靠性。

前端IP Camer的供电方式以本着安全、就近取电、节能为原则，一种是集中供电，集中对前端进行供电，宜提供一路单向稳定的220V交流电源；一种是就近取电。

重要监控点配置备用电源，备用电源应能延长供电不少于8h。

前端IP Camer采用落地/抬高型防水智能机箱，装载室外监控专用UPS电源、电池箱、光纤熔接盘设备、监测设备等等。要求采取底部进线设计，设计为离地面不小于 300 mm 高度落地安装。

机箱要求采用2mm以上优质不锈钢板，采取底部进线设计，箱体防护等级应能达到IP54防护等级。要求具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。机箱能适应室外抗高温环境，机箱侧面下部设计换气百叶窗，箱体顶部设置换气轴流风扇，设计温控开关实现高温时的通风换气，以降低机箱内的温度。为了保证设备的安全，机箱要求具有很强的防橇性能，机箱大门宜采用天地锁，密封性能卓越，进一步保证主控制器的安全。

箱体内带有电源插座维修插座和空气开关，带过流过压保护，进线带浪涌保护器，带监控电源，预留空间，并将设备箱和立杆进行统一防雷接地。在直击雷非防护区的每个视频监控点均配置预放电避雷针，安装于监控点立杆顶部。前端设备要求置于接闪器有效保护范围之内，当摄像机独立架设时，避雷针最好距摄像机3－4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。

电源进线避雷标称放电电流不小于10KV，接地线建议不小于6mm2。为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线应穿金属管屏蔽。

室外前端IP Camer（含电源避雷器、控制信号避雷器）采用单点接地方式实现等电位连接，独立接地电阻小于4Ω。前端采用电源防雷措施，监控立杆和监控箱统一接地，机箱和立杆统一接地,使用的接地线≥１６平方毫米。

NVR网络视频

NVR（网络视频录像机）支持通过GB/T28181标准连接到任意厂商的平台，或支持通过提供SDK接口的方式被其它厂商平台连接。

NVR通过GB/T28181、Onvif标准接入任意厂商的网络摄像机。

NVR采用遵循国际电信联盟发布的HDTV标准，支持H.264High Profile级视频编码算法，支持G711音频编码格式。

NVR存储容量支持按照H.264编码，帧率25帧/秒以上，码率2Mbps以上，每天24小时不低于30天的录像存储能力。

为方便社会资源录像本地查询，NVR支持录像在本地进行调取和播放，通过本地HDMI高清输出接口将任意通道的录像输出到显示设备上。支持多路同步回放，支持多倍速播放，支持多倍速倒放。支持录像在远程计算机上通过web控件进行查询、调取和播放。

为保证录像文件安全性，NVR采用专用录像存储格式，数据防篡改；支持重要文件锁定，解锁。

支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览

支持基于通道的用户权限管理，方便为公安用户共享指定的摄像机。

采用视频监控专用存储文件系统，长期运行无文件碎片，保持设备存储性能不降低。

支持磁盘故障告警、IPCamer断流检测告警，以便技术排除故障，保证录像完整性。

NVR设备的业务端口可配置更换，以适应不同的社会资源网络接入，方便穿越NAT。

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能。

设备易用性较好，支持磁盘即插即用，快速通道预览，一键布撤防，设备密码找回功能。

#### 硬盘录像机接入网关技术要求

社会资源接入网关支持对主流DVR、NVR设备的接入，支持ONVIF、GB28181、SDK等多种接入方式，支持较高的安全防护等级。

即插即用，配置简单，支持设备自动发现，厂商自动识别

支持不同等级防护机制，支持MAC地址过滤，监控内容检测，深度防御

支持对消息的加密传输

支持对视频的加密传输

支持社会资源设备管理，支持设备厂商、设备地址的上报

支持设备告警上报及视频联动复核

支持时钟同步功能

支持远端维护，升级、重启、配置导入导出和系统运行状态查询

用户透明，接入后对原有的业务及组网无影响

稳定可靠，分层架构，提供网络层基础架构，业务可扩展

#### 社会资源接入平台技术要求

社会资源接入平台部署在由运营商建设的社会资源接入网内；

社会资源接入平台对各运营商开放，可通过不同运营商社会资源接入网接入社会面视频监控资源；

社会资源接入平台具有电信级的运营稳定性，全网可管理视频摄像机数量可以达到10万路以上；

社会资源接入平台侧部署视频集中存储磁阵，针对重点部位监控点位进行集中录像存储，录像存储不依赖于任何流媒体服务器或录像单元，采用直存直取的方式减少摄像机到存储磁阵的故障节点，录像存储文件应具备良好的保密机制，保证数据无法被窃取或篡改；

社会资源接入平台支持《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）及其补充协议；

如前端社会资源监控设备不支持国标通过SDK接入的，社会资源接入平台在向上级联视频共享平台时需部署国标转码网关，实现社会资源监控点位非标信令、非标码流的国标编码转换；

社会资源接入平台具有较强的前端接入兼容性，能满足不同厂商前端的接入；

社会资源接入平台具备基本的前端视频在线检测功能，能较准确地提供前端视频在线状态数据；

社会资源接入平台具备对视频图像监控前端设备和存储设备进行时钟同步的功能。

#### 平台与平台对接网关技术要求

1、配置要求：千兆电口≥4，千兆Combo(光电互斥)接口≥2；SSL VPN并发用户≥95；IPSec VPN隧道≥3500；虚拟防火墙数量≥45

2、硬件架构：采用非X86多核架构，配置交流双电源

3、接口要求：扩展插槽≥2个，最大接口数≥20个千兆接口+4个万兆接口；支持LTE 4G功能，实现无线接入（提供web界面配置功能截图）；支持硬件电口Bypass卡（提供Bypass卡配置截图），支持≥200G硬盘

4、性能要求：吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥3万

5、包过滤：能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置（提供功能截图)

6、路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议

7、IPV6：支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议（提供“IPV6 Ready Phase-2”认证证书复印件）

8、协议识别：可识别应用层协议数量≥6000种（提供功能截图）

9、流量控制：可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等

10、策略调优及冗余分析：支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议（提供功能截图）

11、数据安全：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配（提供功能截图）

12、DDoS防护：支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略（提供功能截图）

13、NAT：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等

14、入侵防御：基于特征检测，支持超过3000种特征的攻击检测和防御

15、病毒防护：可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护

#### 视音频编解码标准及封装格式

媒体流格式

根据国标GB28181的要求对媒体流的编码格式做如下要求：

视频格式：HDTV格式、H.264；

音频格式：G711、AAC之一；

封装格式：PS。

如果码流符合国标标准，则可以无需转码在网内进行转发，如果码流不符合国标，但是符合上述标准之一，则可以通过转码设备进行转码后转发。

非标准媒体流

压缩编码格式非标媒体流。

对于视频编码格式非H.264，需替换设备。

音频编码格式不符要求，如果项目对音频不做硬性要求，则可继续使用；否则也需要替换设备。

媒体流编码格式转换的设备及配置要求如下：

| 要求项 | 要求内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入码流要求 | 转码设备应支持“媒体流格式”中规定的所有的音视频码流和封装格式 |  |
| 输出码流要求 | 转码设备应支持输出国标GB28181要求的标准码流格式 | 包括编码格式和封装格式 |
| 转码性能要求 | 1080P转码能力在4路以上； 720P在12路以上 D1应在24路以上 |  |

网络时延要求

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由网络传输时，时延指标应满足下列要求：

社会资源接入网宜支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议，并保证足够的传输带宽。

传输网络设定控制、音频、报警和视频等业务优先级，能优先转发控制和报警业务。

传输网络的传输时延是指从前端设备到图像显示设备之间的网络延时（不含图像编解码的延时），其指标要求参照通信行业标准YD/T 1641-2007中7.3.2，

要求如下：

LAN接入方式端到端传输时延平均值小于14.5ms，最大值为15.5ms。

WLAN接入方式端到端传输时延平均值小于14.5ms，最大值为17.5ms。

ADSL接入方式端到端传输时延平均值小于168.5ms，最大值为209.5ms。

基于公网的无线接入方式端到端传输时延平均值小于204.5ms，最大值为209.5ms。

当联网系统的传输网络涉及跨网跨域建设时，其网络时延指标可参照YD/T 1641-2007中7.3.3、7.3.5的要求。

传输网络的传输抖动满足YD/T 1171-2001中第7章所规定的1级（交互式）或1级以上QoS等级规定，时延抖动上限值为50ms。

传输网络的丢包率满足YD/T 1171-2001中第7章所规定的1级（交互式）或1级以上QoS等级规定，丢包率上限值为1×10-3。

传输网络带宽满足GA/T 669.1-2008中6.2.1网络带宽要求。网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求并留有余量。

前端设备接入监控中心所需的网络带宽不小于允许并发接入的视频路数×单路视频码率。

监控中心互联所需的网络带宽不小于并发联接的视频路数×单路视频码率。

用户终端接入监控中心所需的网络带宽不小于并发显示的视频路数×单路视频码率。

预留的网络带宽根据联网系统的应用情况确定，一般应包括其他业务数据传输带宽、业务扩展所需带宽和网络正常运行需要的冗余带宽；

720P分辨率的单路视频码率建议为1024～2048kbps(25帧／秒)，1080P分辨率的单路视频码率建议为4096kbps(25帧／秒)；各分辨率的码流带宽突发不得超过实际配置带宽的20％。

预留的网络带宽应根据联网系统的应用情况确定，一般包括其它业务数据传输带宽、业务扩展所需带宽和网络正常运行需要的冗余带宽。

#### 网络规划

对于专网方式接入的社会资源机构，需要额外的购买一台路由器，通过专线接入到社会资源网络。该路由器的Lan口地址为社会企业用户的私网地址，由用户根据其现网地址进行规划。而Wan口是通过专线接入到社会资源网络，需要由公安部门进行统一的地址分配。

对于使用Internet方式接入的，如果用户私有网络中已经有Internet出口，则可以复用该Internet网络。如果没有Internet出口，则需要额外的购买一台路由器，并从运营商申请一个宽带服务，该路由器的lan口地址为社会企业用户的私网地址，由用户根据其现网地址进行规划，而Wan口是接入Internet网络的，由运营商分配动态或者静态的公网地址。

#### 社会资源网络安全设备

社会资源接入平台通过在公网上建立VPN专网确保社会资源接入的安全。

安全隔离网闸

社会资源接入平台涉及与互联网进行直接相连，专网与外网将存在通信接口，平台系统将间接暴露至互联网，为了防止互联网对专网系统进行影响，在平台与互联网及专网系统对接处部署安全隔离网闸，保障内外网不直接相连，只允许视频控制信令双向传输，码流数据单向传输。

具体的部署情况如下：

在平台与互联网与专网系统对接处，部署安全隔离网闸，做到有效的内外网隔离及数据交互，防止未授权的数据通信。

防火墙

社会资源接入平台与各个VPN客户端之间部署防火墙，提供网络边界双向数据流的监控信息，用简明的方式实现设备的统一管理，减少用户网络数据感染病毒、业务被黑客破坏、重要信息被窃取等等安全事件，减少安全威胁在网络之间的传播。入侵检测与边界防护需要支持防火墙网络隔离、端口扫描与攻击的检测防范、病毒防御、流量监控。

1）网络隔离：主要是指能够对网络区域进行分割，对不同区域之间的数据流进行控制，通过对数据包的源地址、目的地址、源端口、目的端口、网络协议等参数的检查，实现对数据流的精细控制，把可能的安全风险控制在相对独立的区域内。

2）攻击防范：对常见的IP地址窃取、IP地址假冒、网络端口扫描以及危害非常大的拒绝服务攻击（DoS/DDoS）等，能够提供有效的检测和防范措施。

3）病毒抵御：识别并处理网络中的蠕虫王、冲击波、麦托、尼姆达、震荡波和高波等蠕虫病毒，抵御后门木马和垃圾邮件的侵袭，保护用户的正常业务不受破坏。

4）流量监控：用图形化界面，直观、全面地展现各种统计信息，包括：网络流量统计、实时流量监控、系统漏洞检测和网络应用管理等，帮助管理人员掌握网络状况，增强对网络风险的防范能力。

社会资源接入平台数据通信方式

社会资源接入平台利用VPN设备构建图像资源传输通道，进行控制信令与码流的传输，从而进行资源整合。

接入平台需要与前端视频终端信息双向控制信令传输，通过隔离网闸双向透传，码流要求只允许从互联网进入社会资源接入平台，不允许由社会资源接入平台流出，通过隔离网闸单向透传。

### 社会资源整合实现功能

#### 实时监控

实现对监视目标的实时、直观、清晰的监视，满足全天24小时均可观察到前端的监控状况。

模糊搜索（具备拼音首字母的模糊查询），并快速定位监控点，5万个监控点的模糊搜索速度平均时间在2-3秒。

多分屏画面显示，如1、4、6、9、16画面等方式；用户可以选择中屏显示和全屏显示两种显示方式。

画面比例调整（满屏，16:9，4:3等比例）。

客户端抓图及连续抓图。连续抓图可选择按帧抓图或按时间抓图选择，并可选择连续抓拍张数；选择按时间抓图可选择抓图时间间隔。在抓图预览界面可以选中某张图片进行复制，可在文档或者右键中进行粘贴；抓图后提示抓图结果以及提供快捷查看。

监视画面的亮度，对比度等参数调整。

客户端本地录像。可手工指定或者自动选择主辅码流类型。

从设备树上拖动摄像头到视频窗口打开一个画面，或双击视频通道打开视频。

音频监听开关，并对监视摄像头所属设备进行语音对讲。

对监视摄像头保存到收藏夹，可从收藏夹打开监视摄像头的视频。

轨迹控制，可以添加多条轨迹，并可自定义轨迹名称保存至中心数据库，针对单条可以开始录制，停止录制，开始调用，停止调用，并可显示当前操作状态，可以添加或删除调用轨迹。

视频预案功能，实现播放预案配置，主子码流，画面分割，每个画面对应通道等。可设置视频跟踪预案，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位。

图像的电子放大功能，浏览图像时，选择电子放大功能，可以对某区域的图像画面进行放大，放大到整个窗口。

图像的3D放大功能，浏览球机监控图像时，如果要查看监控图像中的某部位细节画面时，可选择3D放大功能，球机能够进行自动对焦放大和跟踪。

双屏预览，一机双屏功能。

#### 轮巡任务

系统可以按照设定好的规则，在指定的操作终端上进行自动的监控图像显示。

能够设置监控任务和监控计划（监控轮巡策略通过监控任务和监控计划执行）。监控计划可指定监控任务在特定的时间内执行。监视任务或计划的创建、编辑、修改。可执行、暂停、手工翻页、恢复计划或任务。可对轮巡任务进行导入导出；配置包括轮巡的画面分割，轮巡的间隔，轮巡的码流类型等；可设置手工或分时轮巡。

根据业务需要，可以分为组内轮巡、分组轮巡、组合轮巡、分时轮巡等。

组内轮巡：在指定的组别内，以固定的画面（1/4/9），按照给定的时间进行轮巡显示。应用场合：组内摄像头比较多的情形。

分组轮巡：在选定的多个组别中，以固定的画面（1/4/9），按照给定的时间进行轮巡显示。应用场合：组内摄像头不多（一般3-4个，最不超过9个），组别数量比较多的情形，可以将整个分组整个拖动到预览窗口进行轮询。

组合轮巡：在选定的多个组别中，并且每个组内的摄像机数量超过9个，以固定的画面（1/4/9），按照给定的时间，不同的策略（组内轮巡优先、组间轮巡优先；显示画面固定、显示画面随实际画面变化）进行轮巡显示。应用场合：组内摄像头很多，组别数量比较多的情形。

分时轮巡：各轮巡方案可作为单独的计划来执行，即自动轮巡计划。一个计划即是一个时间段，例如 9：00到10：00，到9点即可自动触发轮巡计划执行，10点则结束轮巡。

#### 录像回放

录像的检索（包括模糊搜索），能够连续流畅、多功能的播放。对录像的剪辑、抓图（连续抓图）、下载、备份、刻录操作，断点续传功能。同一路通道的录像资料，分不同时间片段回放。

1）录像查询回放

从前端设备/中心平台查询录像，提供图像化和列表两种方式显示查询结果；

单路回放和多路回放，可同时36路回放。

2）报警录像查询/回放

指定报警源、类型和时间段，查询出报警信息列表；

单击报警信息查询出关联的录像；

选择报警录像进行回放，依次在窗口上打开，四路同时回放。

3）录像标签

回放录像以文字信息添加标签；

按组织结构、设备名称、通道名称、录像时间、标签时间、录像来源查询打标录像；

标签录像的播放；

删除标签、查看、修改标签详细信息。

4）录像下载

能够显示下载列表；按时间下载，可批量下载；对下载文件可自动命名。按时间保存可以选择时间长度，30s、1min、3min、5min,并可以自定义码率大小来粗略计算所需内存的大小；按大小保存可以选择保存回放数据的大小，如：2M、5M、10M，或自由设定大小。

5）播放控制

录像的秒级定位，具备单帧播放，具备暂停、拖动播放；

快放(2/4/8倍速快放)，具备慢放(1/2,1/4,1/8倍速慢放) ；

录像剪辑；

回放电子放大；

播放过程中抓图和连续抓图；

播放前一帧、下一帧；

静音切换和音量控制。

#### 报警管理

1）报警管理。报警管理分为监控点报警和报警器报警，监控点报警为监控点的视频类报警，包括移动侦测，视频丢失，遮挡报警等，报警器报警为设备外接报警器的报警，包括DVR设备的报警输入和报警输出等。

能够显示接收到所有报警信息，包括视频流失报警、视频遮挡报警、移动侦测报警、I/O输入报警、I/O输出报警、手动报警等。报警自动分级，报警等级通过不停颜色进行区分，同时收到多个报警信息时，能够按照警情级别优先显示。对报警可以进行处理操作，处理后的报警信息变为已处理状态，并用不同颜色区分，未处理报警高亮显示。可以指定报警类型、时间段，对相关设备进行报警信息的查询、统计和打印。报警的信息包括处理状态、报警类型、时间、事件类型、报警设备、通道、报警等级。报警接受消息显示在报警信息栏中，选择有关联信息的报警消息，可查看报警信息所关联的图片或关联录像，在回放录像时可以进行快进慢放，暂停，单帧前进，裁剪，抓图等操作。

2）报警接受与转发。统一快速接收现场设备和其他系统发送的报警信息并转发给指定的客户端、存储服务器和其他接警中心。为系统管理的所有监控设备提供报警接收转发服务和短消息报警、邮件报警等远程报警服务，可以接入短消息报警模块。

3）报警设置。能够进行报警预案、报警上墙任务、报警类型、报警时间模板等设置。

报警预案。具备添加，删除、修改报警预案；具备各种报警源（设备、监控点、报警输入点等）及对应的丰富报警事件类型；联动动作具备录像、邮件、短信、上墙（预录具备设置预录时间与录像时间）；具备报警预案的预览；

报警上墙任务。具备添加、删除、修改上墙任务；

报警类型。具备系统报警类型与自定义报警类型；具备批量设置、关闭报警时间间隔；

报警时间模板。具备报警时间模板的创建、修改、复制、删除；具备单时间段与循环时间段；具备一个模板多个时间设置；具备时间设置的联动等级区分；

联动等级。具备不同等级下，各种联动方式的配置。

#### 报警布控

嫌疑车辆布控是系统的基本功能，但由于公安各业务部门对嫌疑车辆的定义和关注程度不同，嫌疑车辆布控需要分级分用户。

系统通过手工录入或者批量导入的方式建立车辆布控数据库，车辆布控数据库至少包括车辆号牌，号牌颜色、布控级别、布控单位，布控人，布控原因，布控有效期等字段。

支持系统报警功能，可以对前端设备、网络、管理平台、存储的状态进行监控和报警。同时报警信息及时的通知管理员。

支持多种报警联动方式，并且针对不同报警类型可设置不同的报警声音，同时系统除支持黑名单功能外，还提供红名单和白名单功能。

#### 远程控制

1）能够对前端云台和镜头进行全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描，镜头的变倍变焦，快球预置位的设置和启动，快球巡航轨迹的设定和启动。

2）能够对摄像机进行视角、方位、焦距、光圈等的调整，还可以对摄像机的雨刷、加热器等辅助设备进行控制，具备用鼠标拖曳的方式控制摄像机的监控方位、视角，实现快速拉近、推远、定焦被监控对象。

3）用户按优先级进行云台控制的功能。高优先级用户可以在低优先级用户使用时进行控制权的抢占或锁定，低优先级用户不能再使用，同时系统自动向低优先级用户发出提示信息；同级别的用户按照先到先得的原则获得控制权。

4）可远程控制声光告警设备，例如：警铃警笛等。

5）可通过PC机的上下左右按键、鼠标、键盘等方式实现云台控制。

#### 离线点位管理

对于无法接入到社会资源平台的重点部位社会资源点位，系统可支持通过离线的方式标注在电子地图上进行统一管理，当有警情、案件发生时可通过平台电子地图第一时间快速查询点位信息及管理归属，通过现场办案侦查员进行现场录像拷贝及查询。

#### 电子地图

1）提供电子地图功能。可以查看设备的属性信息，打开实时视频，在地图上显示报警提示等。

可加载平面、卫星地图；测距功能；地图信息的缩略、放大；多级地图；地图界面移动浏览；缩略图浏览；浏览路径的前进、后退；摄像头节点直接打开视频；地图界面快速部署报警配置；地图界面框选并打开视频；报警节点闪烁；视频设备的查询。

2）提供电子地图的配置，点位设置等功能。地图增加、修改、删除；配置地图上下级层次结构；在地图上放置摄像头或报警节点。

3）电子地图对监控探头管理分为地域管理和社会单位种类两部分。根据不同单位种类，在地图上显示出不同颜色图标。监控点位显示部分支持社会单位图片导入，同时能够自定义设备厂商、所属辖区、警种类型、责任民警信息、民警联系电话、社会单位名称、负责人、联系电话及社会单位地址等信息。

4）电子地图支持20层图层和大规模点位加载，运算功能，并且预留各种其他资源标定的接口和管理能力，如：立杆、特殊单位标识（检查卡点）、报警点等等。

5）支持通过离线点位经纬度采集器获得点位的经纬度信息，同时和电子地图统一匹配、统一换算。

#### 视频上墙

1）视频上墙控制操作，可配置相关上墙等任务。

自定义大屏布局、画面分割、解码资源分配等大屏配置功能；大屏开窗、漫游等大屏拼接功能；选择任意监控点进行视频拖放上墙播放；回放上墙、报警联动图像上墙；配置大屏轮巡计划，可按计划执行视频轮巡上墙播放，也可手动选择预案进行上墙轮巡。监视屏控制界面与电视墙上可同步显示视频。

2）电视墙配置方案的管理。电视墙配置方案的添加、删除、修改、启用。

组织管理

能够进行组织结构的管理操作。添加、修改、删除组织节点，为本组织的通道分组，根据本组织的所有通道的不同监控职能，进行分组管理；配置各个组织的上下级层次结构；组织节点的导出、导入。

用户和权限管理

能够实现用户的管理操作和权限控制，对平台所有用户的注册、权限配置、身份认证等进行统一管理。具体分为用户、部门、角色管理，不同用户可以设置所属部门和隶属角色。可详细登记用户信息：用户名、所属机构、用户级别、联系电话、手机、mail等。一个用户可隶属于多个组，对组进行授权将作用到该组中的所有用户。

1）用户权限使用

用户权限管理满足集中统一管理的需要，以业务警种为纵向主线，以地区管理体系为横向主线，无论是上级业务管理部门、主管领导或其它管理单位，均可根据系统授予的权限察看所需要的图像和相关信息。

可精细化权限设置，即针对任何一个用户，任何一个图像资源进行精细权限设置，为每个用户设置对每个摄像头的权限（是否可以实时监控、录像文件点播、云台控制等）。

用户权限可以在线进行授权、转移和取消。

2）在角色权限配置中可以针对功能进行授权，如控制云台摄像机的权限、查看系统日志权限、设备广播权限等、监视、回放、报警输入、报警输出、通道直连、解码器输出权限等。

系统的授权是面向角色（岗位）的，而不是面向用户的，当用户变换了岗位之后，其职责也发生了变化，相应的权限也发生了变化。这时，系统需赋予用户新的角色即可完成用户授权的改变。

在角色管理中，可对相同角色权限进行克隆，即可对相同的权限功能的用户自动复制权限功能，而无需另行配置，提高权限配置的效率。

修改角色授权后，能够自动更新到角色所关联的其他用户。

3）优先级管理（用于云台控制权抢夺或协商）。

设备管理

可对平台所有设备进行注册登记、合法性认证与管理，包括本组织的监控前端设备、服务器、监视屏组、平台其它控制管理设备等。可对所有的前端设备进行远程的参数配置，修改设备的参数，通道的参数等。

批量设备导入导出；具备添加、修改、删除设备；设备默认参数的填写；添加主动注册方式登录的设备；启用/禁用设备报警输入和输出通道；快速配置权限组；设备信息的导入导出；对设备及通道的搜索。

接入监控探头数量自动统计和显示功能，能够自动区分异常监控探头数量。

录像管理

对平台所有存储设备进行管理，实现录像计划的配置、管理（包括前端设备录像和集中存储录像）。

1）可以添加、删除、修改录像计划，预先配置录像存储方式、码流类型及存储的位置，选择录像的存储盘，进行预分配。可以配置录像计划模板、时间模板，配置录像的时间、时间段（具备全天录像、按日期录像、按星期录像、按任意有效时间录像）。

2）录像计划的配置，具备录像的补录。每一个录像组可以具有自己的录像计划，每次录像过程中，系统都会纪录录像的执行时间，根据预定计划和实际执行情况的差异，计算出需要补录的时间段，自动从合适的DVR下载缺少的录像信息。当录像计划改变时，系统能够自动辨别补录。补录任务可配置是否执行，当检测到通道所在设备连接异常时系统自动登记补录信息，当设备连接恢复正常，则开始执行补录。

3）清盘策略和录像优先保留权。当系统发现存储的容量超过系统规定的最高警戒线，则开始启动清盘任务，系统定时检查磁盘的情况，进行磁盘的清理、自动导出等功能。

4）录像文件的锁定及解锁。在录像点播过程中，可对关键录像进行锁定，防止关键录像文件被覆盖。能够设定存储服务器上能被锁定的百分比例上限。可对指定通道和时间范围内的录像解锁，可进行单个或批量的解锁。可以查看指定通道和时间范围内的锁定文件。

5）录像完成后提示录像结果。按照不同情况，分别提示录像成功、录像失败、录像异常中止等信息。如果录像成功，则显示保存的文件名，直接点击后可直接调用播放器播放录像文件。

日志管理

系统平台日志主要包括操作日志、报警日志、系统日志、监控日志以及设备历史状态日志，日志的查询和导出。

1）能够将系统运行情况和用户的主要操作自动生成日记，方便维护管理和用户行为的事后审计；

2）所有日志能够导出，具有日志数据保护功能，可以设定禁止修改功能，保证这些数据的真实性。

3）可以根据各类日志记录中的不同条件，查询相应日志信息。

# 综治视联网视频传输系统

## 现状和点位布置

综治会议通过视联网传输，目前视联网已到各县（区），本次工程将视联网扩展到乡（镇），村（社区）等综治室，实现县（区）之间或者下联单位之间组成局部视频会议。目前设计为新建的各县(区)或乡（镇）村（社区）等综治会议系统公用朔州市目前的视频会议平台，不再另外搭建平台。只在各综治会议中心布置相应的会议硬件设备。目前点位为：8个县区，77个乡（镇）级综治室和81个重点村共计167个点部署会议系统。

## 功能描述

### 会议模块

保留目前现有的视联网会议系统不变，市-县（区）-乡镇（街道）-村（社区）视频会议系统设备及链路全部由运营商技术提供，政法委以租赁的方式运行。

会议管理平台是用作运营级视频会议系统的重要支撑系统，配合运营模式和工作流程，最终实现支撑亿万用户并发进行视频会议并保障会议效果的目标。平台支持pc客户端、ipad、手机、浏览器和终端页面发起会议的相关控制功能。功能包括账号管理、设备管理、群组管理、权限管理、会议预约、会议审核、会议调度、会议操作历史记录查询、会议相关实时信息和历史统计等。会议管理平台是视频会议系统维护人员管理和保障全网会议业务的重要工具。

会议管理模块

基本功能

■ 会前：预约审批

所有会议必须通过预约并审核通过才能召开。审核通过的会议可以自动执行（手动和自动），支持会议短信、邮件、微信通知提醒，支持进行时间和剩余时间OSD提醒。

■ 会中：管理调度

支持启停会议、发言切换、动态增减参会方、排队发言、参会方列表（检索、排序等）、收看轮询、监播控制、电子矩阵、终端控制、举手发言、字幕推送、监控功能、录播、云台控制等功能。

■ 会后：历史记录

支持多字段检索查询，相关信息编辑修改，历史会议录像的点播（支持在线点播、推送终端点播）。

■ 会议模板

名称，编解码格式，传输策略参数，终端音量、增益等固有属性参数，显示模式，参会方列表；支持模板保存、修改、删除；支持排队发言列表预编辑。

■ 多会议管理

支持多个会议管理，支持多个账户通过不同客户端操作同一会议。

■ 可视化报表

以图表（饼图、柱状图、甘特图等）方式实时展示会议相关信息，包含当前会议数、各会议参会人员和统计、预约、平台资源性能、历史会议录像统计等用户关注的重要信息。

■ 系统优势、特点与价值

统一管理视联网内的视频会议，强大的管理和运维保障能力；

B/S系统架构，服务端一次部署即可支持所有用户通过浏览器访问；

智能化预约冲突检测机制，保证用户使用没有业务冲突；

支持预约创建、审批的短信提醒功能；

支持会议号码方式移交开会权，不同用户可通过会议号码发起其他用户的预约会议；

提供平台基础信息展示，如在线用户统计、预约状态统计、审批状态统计等；

系统支持M+N热备，会议业务支持瞬间恢复；

自动对预约状态、审批状态等报表进行统计；

统计数据的导出方便数据管理和分析应用；

### 监控调度系统

基于综治视联网建设监控调度的平台，依托雪亮工程综治视联网平台和综治视联网平台的视频数据，实现省政法委通过视联网统一的管理和调度应用，发挥雪亮工程在社会治安、综合治理、人口及重点人权管理、侦查破案、危机预警干预等方面的支撑能力，提升社会治安综合治理的科技化、精细化水平。

监控调度是利用综治视联网的覆盖和融合优势，实现对通过视联网融合接入的多种异源异构的视频监控设备和系统提供统一管理和调用应用，主要功能包括监控资源管理、资源列表展示、资源权限管理、国标网关接口、国标配置、系统管理等。监控调度采用结构化安全的视联网与社会监控资源融合对接，可以最大程度地保证安全的“单向视频透明”；同时监控调度基于综合视联网的建设，可以将监控视频与高清通讯视频融合为一体，进行任意点的统一调度，形成新的视频融合和指挥调度能力平台，超越传统意义上的监控融合平台。

基于视联网视频监控统一管理平台利用视联网的覆盖优势和融合优势，将多种异源异构的视频监控设备、视频监控系统集成起来进行统一的管理。主要功能包括监控接入联网、监控资源管理、多维分组管理、组织机构管理、系统权限管理、终端登记管理、监控资源应用、系统运维统计、国标网关接口。

# 综治公共广播系统

### 概述

在市广播中心的统一管理下，将广播信号通过互联网络依次传输到各级广播站及村级广播室，利用网络广播设备接收，通过喇叭进行广播，即每个村安装一个数字广播对讲设备,在各县区火车站、汽车站及市政府广场安装扩声喇叭。主要用于宣传党和国家方针政策、普及科技文化知识，提高农民应对突发自然灾害能力，活跃农村精神文明生活，以满足当代农民对政策法规的了解和对科技文化的渴望，促进经济社会协调发展。

全市计划建设1549个点，具体数量分布详见概算书。

### 网络拓扑图(略)

### 功能描述

采用高度集成化智能化一体式前端播控平台、村级广播主机，系统简洁，功能强大而安装操作方便。

远程网管功能：先进的设备的远程参数监测，网管功能，通过网络对乡镇、村广播设备管理，并且不增加费用。

广播接收终端具有远程设置参数修改功能。

生产厂家对设备的远程维护功能:生产厂家能对设备长期进行实时远程的监控管理和设备异常监测和维护,保障设备长期可靠运行。

空中远程软件升级功能。

自动定时广播或即时广播：接入县电台信号或转播上级电台广播；文本文稿自动广播。

背景音乐：宣传党和政府的方针政策，普及农业科技知识，活跃乡村人民的生活

业务广播：包括寻人、寻物启事，远程寻呼，通知喊话等。

远程呼叫站：可拨打相应区域的编码即可实现向指定区域的广播喊话。

高音质：音箱设备传输距离远且音质优美动听，杜绝使用普通高音喇叭以免扰民。

具有防插播、防盗播、防错播、防漏播安全播出技术。采用“永远在线”数据加密通讯的设计理念，确保广播过程中接收终端不会“掉线”，遇有插播干扰时自动关闭广播终端,整个系统应具备完善的抗干扰、防插播、防盗播、防错播、防漏播等安全播出技术措施，确保系统安全播出。

用户密码、权限管理；

实时远程监听广播内容功能。

可集成设备安全模块在村村响各级平台智能编码控制器、接收控制器、接收终端等设备中，提供指令签名、指令验证等功能，保障指令的安全性。

系统采用标准SIP通信协议，支持标准SIP协议的IP网络电话接入，实现IP网络电话广播功能。

遇到天气变化、自然灾害等异常情况，可以通过电话广播的方式，及时通知各个村庄的村民。

通过IP网络电话接口，可以接入外线电话或程控交换机，实现远程电话广播，电脑接入指挥现场工作，提高效率，稳定秩序，缩短第一现场的反应时间。

农村信息交互:通过语音播报，及时发布农业市场信息以及通过短信、电话、网络等提交需求的信息。

应急电话远程接入，应急短信转语音自动广播，各级领导、应急办、气象局、公安、三防等可通过电话、手机实现应急发布广播；

云应急服务功能：为相关部门、应急办、气象局、公安、三防、乡镇等分配应急发布中心平台远程登录帐号和密码；实现自主发布管理；可以发送2000字以上的文稿自动转语音广播。

接收省市级应急广播。

支持多个终端相互寻呼对讲，也支持以会议模式或指挥模式为基础的多方通话，相互之间均可听到发言。

各村庄通过终端上的一键求助按钮，可快速与指定终端进行对讲，实现快速求助。

# 综治指挥中心建设与改造

## 概述

朔州市公共安全视频监控建设联网应用项目调度中心配备要求如下：

a)市级共享平台面积不小于200㎡，应配备通信系统、大屏显示系统、视频会议系统。中心的视频会议系统至少具备1080P 高清传输能力。市级综治中心大屏显示系统硬件设施尺寸不小于300 英寸。

b)县(区)级共享平台面积不小于60㎡，应配备通信系统、大屏显示系统、视频会议系统。大屏显示系统硬件设施尺寸不小于150 英寸。中心的视频会议系统至少具备1080P 高清传输能力。

c)乡镇（街道）级综治调度中心面积不小于20㎡，应配备通信系统、大屏显示系统、视频会议系统。显示系统硬件设施尺寸不小于55 英寸。中心的视频会议系统至少具备1080P高清传输能力。

d)村(社区）不建设专门调度中心，但在综治中心建设监控中心至少配备一台电脑终端，以及信息采集录入系统、信息处理系统、通信系统、逐步为每名综治情报员配备手持信息采集终端或提供相应的手机APP，实现对社会综治防控信息的采集，并与调度中心互联互通。

## 市级

### 设计概述

市指挥中心将原有的110指挥中心和综治指挥中心合并，形成朔州市综合治理，公安110指挥联动中心，成为整个朔州市雪亮工程的核心。政府在目前市公安局大院内新建一综治中心大楼。大楼的基础建设和装修另行投资。本次设计包如果含整个中心内综治部分功能房间的办公设备，大屏安装，会议系统等内容。 如果地理位置有调整，将来根据实际情况调整设计方案和概算。

具体为：指挥大厅办公家具一套，含沙发桌椅，各类宣传标志牌。综合治理中心按照20个工位计算，配置办公家具、文件柜、沙发会议桌等。情报信息预判区按照10个工位计算，配置办公家具、文件柜、沙发会议桌等。办公室3间按照初级以下标准配置办公桌椅文件柜，办公一体机等。

### 智能化工程

#### 指挥中心大厅智能化系统

此次项目指挥中心大厅包括：显示系统、音频扩声系统、中央控制系统（包括环境系统）、会议发言系统、监控、指挥与操作席位等部分。并需要实现对以上各系统进行全面、自动化、智能化控制，实现各种环境下同步或独立操作。

1.显示系统：指挥中心设计LED大屏显示系统，LED屏暂定尺寸：10.6m*4.2m，采用小间距弧形设计，点间距≤1.6，详见清单。

2.音频扩声系统：设计一套扩声系统，会议室前方大屏幕两侧安装两个前置大角度全音频音箱，大厅后方两侧或天花安装后置补声音箱，并配置功放组成音响系统。

3.中央控制系统：所有音视频设备及计算机设备通过音视频矩阵和高清混合矩阵同中央控制系统相连；系统电源、摄像机、大屏幕的开关等，然后通过与中央控制主机相连的可编程控制面板或触摸屏对所有设备进行集中控制。需要为综治视频会议室、110指挥视频会议室各提供一路音视频信号。

4．会议发言系统：在会议桌上安装一定数量的麦克风，组成手拉手式的会议系统，其中有一部主席机，可以控制其它麦克风的开、关。其它麦克风也可以通过按扭申请发言。

5.电子沙盘：指挥大厅设置一套电子沙盘，尺寸：2000mm*3500mm，电子沙盘立体式、表面拼接屏可与指挥中心大屏互动、多元化的展现形式。将市区和各个县(区)城区部分采用2.5维地图展示在沙盘上，预总计350平方公里，可实时更新。在地图上可显示摄像机的位置，周边设置两台触摸屏控制电脑与沙盘同步点击可展示实时图像，可在地图上放置警车、警察等，做为作战指挥沙盘使用。

6．初步设置综合布线系统含40个语音点，80个数据点。设置人脸考勤2个，门禁10套，监控点10个（可根据图纸进行后续深化设计）。

7.在大厅LED屏后方设计设备间，安装大屏保障的电源系统、基站空调、屏组配套机柜设备，并设计一套不间断电源系统，为指挥厅内的控制设备提供电源，保证断电情况下，指挥系统能够正常工作；UPS容量：30kva，后备时间：1h。

8.指挥中心大厅设置110指挥席位10个，政法委席位10个，指挥席5个配置升降桌面。

#### 综合治理中心智能化系统

此次综治视频会议室包括：显示系统、音频扩声系统、综合布线系统。

1.显示系统：3*4的49寸液晶拼接屏及配套设备。

2.音频扩声系统：设计一套扩声系统。

3．综合布线系统：配置4个语音点8个数据点的综合布线系统（可根据图纸进行后续深化设计）。

#### 情报信息预判区智能化系统

此次综治视频会议室包括：显示系统、综合布线系统。

1.显示系统：3*4的49寸液晶拼接屏及配套设备。

2．综合布线系统：配置4个语音点8个数据点的综合布线系统（可根据图纸进行后续深化设计）。

#### 办公室（3间）智能化系统

办公室（3间）每间配置4个语音点8个数据点的综合布线系统（可根据图纸进行后续深化设计）。

## 县（区）、乡（镇）、村（社区）综治室

县区、乡镇、村社区综治室自行装修，满足规定的办公面积。本次设计只在平鲁区和右玉县设置综治中心，其它各县区已有的综治中心以满足办公条件，不做考虑。

根据现场情况，平鲁区设计4*8共32块49寸液晶拼接屏和配套设备，右玉县设计4*6共计24块49寸液晶拼接屏和配套设备。开发区设计3*3共计9块49寸液晶拼接屏和配套设备。

乡（镇）级综治中心55寸电视显示系统及配套设备，共计77个乡镇

村（社区）级综治中心提供办公电脑1台，共计1144个乡村综治室。

# 运维保障系统设计方案

## 设计思路

针对治安公共点、铁路、森林防火摄像机设置此项系统；村庄视频由各村自行维护。

通过在前端监控点位置安装一体式运维管理机柜代替传统的监控电控箱，除满足正常的供电、防雷、防雨等功能外，实时监控前端设备的运行状态和环境状态，实现设备故障检测、故障自动修复、故障报警、断电报警、温度过高报警、柜门开闭报警、短信通知等功能，从而实现对前端设备的智能化维护和管理，大大减少设备故障时间、降低维护工作量，提升系统的应用效果。机柜内预留8口网络交换机位置，并提供供电。各县区设置后台管理平台，分别监测各县区所辖摄像机。

## 部署网络拓扑图

通过在前端每个卡口点位的设备机箱内安装一台智能运维终端设备，作为故障信息采集和智能化控制设备，在中心机房部署一台服务器，安装一套B/S架构的管理平台软件，即可实现对前端设备的智能化维护和管理。系统可沿用原有的有线网络，也可通过自身的3G/4G无线模块进行传输。

系统部署网络架构图如下：

## 逻辑架构图

新一代智能运维系统采用四层架构设计，分为采集层、支撑层、应用层和展现层。

采集层：采集层主要采集设备的运行状态和运行环境数据。包括通过onvif/GB28181等协议接入的视频图像数据、通过SNMP等协议接入的网络流量及机房设备性能数据、通过智能设备控制器及各类传感器采集到的前端设备系统死机、程序卡死、停电、断网、环境温度超限等故障数据和修复数据。

支撑层：支持层通过应用服务器，提供对系统应用层的强大支撑，主要包括图像质量诊断、故障诊断、故障修复、性能监测等核心算法及运维流程引擎。

应用层：应用层是智能运维系统非常重要组成部分，是对信息处理的重要环节，按功能分为环境监测、故障诊断/修复、图像质量诊断和网络管理。环境监测功能实现对供电、总闸、网络、温度、柜门开/闭等状态的实时监测；故障诊断/修复功能包括设备死机、程序卡死、无数据等故障监测及故障自动修复功能；图像质量诊断功能通过轮训方式实现对视频和图片的清晰度、亮度、偏色、遮挡、条纹等故障监测；网络管理功能实现对机房内交换机、服务器、中间件、数据库、虚拟机等性能实时监测和网络拓扑自动生成等功能。

展现层：系统的最终展现界面，包括柱状图/曲线图/GIS地图等图形化展示界面、统计分析报表、通知告警、工单派发、手机APP应用等。

系统采用模块化设计理念，各模块功能独立，用户可根据需求自由选择功能模块。同时系统具备良好的扩展性，提供与第三方产品对接接口。

## 系统功能特性

### 故障精准定位

#### 断电断网监测功能

当前端设备离线时，智能设备管理控制器可精确判断是电力故障、网络故障还是设备自身故障，对于网络故障，可精确定位网络故障节点。

实现原理为：智能设备管理控制器内置后备电池和GPRS无线传输模块，具有DC12V、DC9V、DC5V直流后备电源输出接口，可以给交换机、光纤收发器等网络设备供电若干时间，这样就可以在断电、运营商主网络断开的情况下，仍然可以将断电断网信息发送到后台管理平台。

#### 设备故障诊断功能

智能设备管理控制器通过与厂商设备底层SDK对接，实时监控前端摄像机、终端服务器、抓拍摄像机、补光灯、雷达等设备的运行状态，出现故障时，能精确定位故障原因。可监测的故障类型如下：其他可选功能：实现对机房内网络设备、主机/服务器、数据库、中间件、网络服务的实时监控和管理，包括网络拓扑管理、故障和工作状态管理、性能管理、安全管理等。故障高效处理

#### 故障自动修复功能

系统会实时监控设备网络连接、软件程序的运行状态状态，如出现异常，系统会自动重置相应的软件程序，如果重置之后仍然解决不了问题，会自动对设备进行断电重启，从而实现故障的自动修复功能。如无法修复的故障，会向相关人员推送信息，并形成工单通知维护人员进行现场维修。

远程控制功能

在运维平台软件上，可通过有线或者无线方式，对前端的设备进行重启，对供电装置实现远程通断电控制。

设备实时监控组态界面截图

#### 运维工单管理功能

系统遵循国家ITSS标准开发，系统能够将少量无法自动修复的故障生成故障报表，并进入运维管理流程。运维人员收到故障派单推送信息后，点击打开及开始进入自动考核流程，对人员处理故障响应时间，修复时间等进行考核并形成报告。

#### 移动APP运维

支持移动手机端APP运维，当运维人员收到故障派单推送信息后，点击接受进入自动考核流程，故障位置地图定位，对人员处理故障响应时间，修复时间等进行考核并形成报告。

具有例行巡检管理功能，实现对巡检过程追踪、巡检轨迹查询、人员定位签到、维修请求管理等。

### 多维态势分析

#### 故障实时告警

故障告警联系人界面截图

通过权限设置，将各类报警信息（如设备故障、断电、断网、柜门打开、温度超限等）通知相关人员，大幅减少故障维修响应时间。故障告警的方式包括：

弹窗及声音报警,通过用户客户端电脑运维管理平台界面上进行弹窗故障通知。如电脑配置有音箱，通过语音来把故障情况进行告知。

邮件报警，通过运维管理平台内置的邮件服务，将故障详细情况自动发送给相关人员。

短信报警，通过运维管理平台内置的短信发送模块，将故障通知自动发送给相关人员。

APP客户端故障通知，运维人员安装专用APP后，可将故障信息推送到运维人员手机上。

#### 资产台账管理

对城市监控系统全网设备的启用、维护、轮换、报废等生命周期过程进行跟踪管理，记录相关的维保、耗费工时、成本等信息，并进行综合分析与预警。

资产管理界面截图

#### 态势分析报表

统计分析报表功能截图

故障率统计曲线图

故障率统计、故障趋势与规律分析、故障年/月/周/日报表、故障对比、故障趋势分析、维修次数统计、维修及时性考核报表等。

#### 电子地图展示

系统以GIS地图的形式，实时展示各个点位设备的运行状态，自动诊断故障原因，并以不同颜色进行标示。

结合手机端的签到功能，可以在地图上显示维护人员的位置，查询人员巡检轨迹等。

电子地图功能截图示意

# 附图(略)